Victor Reader

Stratus4 M

Brugervejledning udarbejdet af HumanWare

Version 2-20110728

©Copyright 2011. Alle rettigheder forbeholdes, Technologies HumanWare Inc.

Denne manual er beskyttet ved copyright, tilhørende Technologies HumanWare Canada Inc., med alle rettigheder reserveret. I henhold til copyright loven må denne manual hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra Technologies HumanWare Canada Inc.

Vi har gjort alt for at informationen i denne vejledning er retvisende og opdateret på publikationstidspunktet. Hverken Technologies HumanWare Inc. eller dets datterselskaber HumanWare USA Inc., HumanWare Europe Limited eller HumanWare Australia Pty Limited eller agenter påtager sig noget ansvar for fejl og mangler. Vi påtager os heller ikke noget ansvar for skader eller tab som følge af anvendelse af informationen i denne vejledning.

# Kom i gang session med Victor Reader Stratus4

Velkommen til  Victor Reader Stratus4, din nye digitale talende bogafspiller. Den første gang, du anvender Victor Reader Stratus, bør du tilslutte afspilleren til lysnettet.

For at tilslutte til lysnettet sættes den ene ende af det medfølgende 230 V kabel i strømstikket. Det er placeret på den højre side af afspilleren. Sæt den ene ende af 230 V kablet i stikkontakten. Når du første gang modtager afspilleren, eller hvis du har skiftet batteri, eller ikke har brugt afspilleren for en længere periode, er det bedst at sætte afspilleren til opladning hen over natten for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.

Tænd/sluk tasten kan lyse orange eller grøn. LED indikatoren vil blinke med orange lys, når afspilleren er slukket, og tilsluttet til lysnettet. Blinkene betyder, at afspilleren lades op. Når den stopper med at blinke, er afspilleren helt ladet op. Når der tændes for afspilleren, lyser LED indikatoren hele tiden, uanset om den er tilsluttet til lysnettet eller ej. Under normale omstændigheder tager det op til 4 timer at lade batteriet helt op. Det vil give op til 10 timers spilletid for de fleste DAISY bøger.

Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader Stratus under opladning af batteriet.

Pakken indeholder følgende ting: Til Victor Reader Stratus4 findes der som ekstratilbehør et tastaturdæksel (ikke til alle enheder) som kan fjernes så man kan anvendes afspillertaster, et strømkabel, denne dokumentation og en CD. Denne CD indeholder en kort Kom godt i gang vejledning og Brugervejledningen.

Du kan holde pause og genoptage læsningen ved blot at trykke Start/Stop tasten, som er placeret forneden i midten af afspilleren imellem Tilbagespoling og Fremadspoling tasterne.

I det følgende finde du Kom godt i gang vejledningen. For at finde strømstikket placeres afspilleren foran dig med håndtaget mod venstre. Over håndtaget i venstre hjørne er den indbyggede højttaler.

På oversiden i midten er der tre sæt taster for op og nedregulering. De er fra venstre mod højre Tone, Lydstyrke og Hastighed.

Nedenunder Tone-, Lydstyrke- og Hastighedstasterne omkring midten af enheden vil du finde Navigeringstasterne - som peger OP, NED, VENSTRE og HØJRE. Disse gør det muligt for dig at flytte igennem strukturen i en bog. I midten af disse taster er Information tasten. Information tasten fortæller den nuværende læseposition samt information om bogen og batteristatus.

Til venstre for de fire Navigeringstaster omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere to taster. Den anden tast er Boghylde tasten. Du kan anvende Boghylde tasten i kombination med de fire piltaster for at få adgang til bøger du har lagt ind i boghylderne. Lige under Boghylde tasten er Bogmærke tasten. Bogmærke tasten indsætter bogmærker for at gemme vigtige sider og afsnit for fremtidig reference. Den tredie tast er Eject tasten. Den bruges til at få CD'en ud af CD drevet.

Til højre for de fire navigationstaster er Tænd/Sluk tasten. Den er nedsunket så man ikke kommer til at trykke på den ved et uheld. Tænd/Sluk tasten  bruges til at tænde og slukke for Stratus. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det tidspunkt hvor Stratus er slukket  til Tænd/Sluk tasten virker når du kobler den til strøm.

Til venstre for joysticket er der en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det Tilbagespoling, Start/Stop og  Fremadspoling . Til slut er der oven over Start/Stop tasten en  Dvale tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Tryk på den gentagne gange for at vælge mellem forskellige tidsintervaller hvorefter Stratus automatisk vil slukke.

På højre side af afspilleren tæt på midten mod bunden finder du følgende: et SD kortlæser, en USB port og stik til headset som også kan bruges med en ekstern højttaler. Bemærk at SD og USB stikkene ikke findes på Basic Stratus modellen.

Du finder strømstikket på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

At indsætte og afspille en ny bog

Tænd for Victor Reader Stratus ved at trykke og holde Tænd/Sluk tasten nede. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

Indsæt CD eller SD kort. Skub forsigtigt CD'en fremad. Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for indsættelsen af CD'eren. Efter et par sekunder vil Victor Reader annoncere titlen på bogen, og starte afspilningen.

BEMÆRK: Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

Du kan justere Tone, Lydstyrke og Hastighed ved at trykke op eller ned tasterne. Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne er placeret øverst oppe foroven fra venstre mod højre.

For at gå tilbage eller fremad i bogen ved høj hastighed skal du trykke og holde  Tilbagespoling eller Fremadspoling nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptage.

For at holde en pause i oplæsningen af en bogtryk blot Start/Stop. For at genoptage læsningen, hvor du stoppede, tryk igen Start/Stop. Bemærk, at hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand for mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

For at afslutte en oplæsning så sluk blot for afspilleren ved at trykke og holde Tænd/Sluk nede. Victor Reader vil huske, hvor du nåede til i bogen, når du igen vil læse den.

For at starte en ny oplæsning af den samme bog så tænd for din Victor Reader ved at trykke og holde Tænd/Sluk. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen, et lydsignal og oplæsningen vil starte der, hvor du nåede til sidst.

For at skubbe en CD'er ud

For at skubbe en CD'er ud skal du blot trykke Eject. Victor Reader vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret mekanisme blidt skubbe CD'en ud af drevet.

Tastaturhjælp tilstand

Når der ikke er en CD i drevet vil Stratus automatisk sætte Tastaturhjælp tilstanden til. I denne tilstand vil Stratus automatisk beskrive den tast som bliver trykket på. Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.

Dette afslutter Kom i gang sessionen. Brugervejledningen vil starte om et øjeblik.

Brugervejledning

# Om Victor Reader Stratus4

HumanWare er stolt over at kunne introducere Victor Reader Stratus4, den enkle og brugervenlige digitale talende bogafspiller.

Victor Reader Stratus4 er designet til læsning af både bøger og blade. Den gør det nemt for dig at navigere indenfor strukturen og komme hurtigt til den ønskede information.

Med dens funktioner, som er nemme at anvende,  kan du konsultere indholdsfortegnelsen, gå til et afsnit, eller vende tilbage til et bogmærke.

Vi ønsker dig mange behagelige timer med at opdage alle mulighederne i din digitale talende bogafspiller!

Om HumanWare

HumanWare (http://www.humanware.com) er en førerende leverandør af hjælpemidler. HumanWare laver produkter til blinde, svagtseende og personer med indlæringsproblemer. Produkterne fra HumanWare inkluderer BrailleNote, Victor Reader, myReader2, SmartView Synergy SI og Trekker Breeze GPS.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk instruktionerne på produktet og i denne vejledning.

Læs vejledningen til Stratus grundigt inden ibrugtagning.

Anvend og henstil kun Stratus på plane og stabile overflader.

Hold enheden væk fra vand og høj fugtighed. Nedsænk den ikke i vand.

Anvend kun de kabler som leveres sammen med Stratus.

Opladeren kan kobles fra enheden. Anvend et vægudtag tæt på enheden.

Anvend kun produktet med den anviste spænding. Hvis du er usikker på hvilken spænding der er tilgængelig skal du kontakte det lokale energiselskab.

Service på udstyret må kun udføres af godkendt og uddannet personale. Forsøg ikke på selv at udføre reparationer eller adskille det.

Udråbstegnet inde i en trekant viser at der er vigtig information om enheden tilgængelig.

Batteri sikkerhedsforskrifter

- Anvend eller efterlad ikke batteriet nær ved varme eller ild. Gem ikke ved høje temperaturer

- Anvend kun Stratus strømforsyningen til at lade batteriet

- Prøv ikke på at adskille eller ændre batteriet

- Kortslut ikke terminalerne

- Sænk ikke batteriet ned i vand, og undgå, at det bliver vådt

- Prøv ikke på at slå eller smide med batteriet

- Stik ikke noget i eller slå på batteriet med skarpe genstande eller en hammer.

- Prøv ikke på at lodde på batteriet

- Vend ikke den positive og negativ terminal

- Anvend ikke batteriet til andet formål end det, som producenten har i tankerne

- Advarsel! Der er risiko for eksplosion hvis der isættes et forkert type batteri.

- Ved bortskaffelse kan det returneres til HumanWare eller som foreskrevet af de lokale myndigheder.

- Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader

- Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området med rent rindende vand for at undgå skader.

Krav til medicinsk udstyr

Følgende tekst gælder kun dersom Stratus er købt som værende medicinsk udstyr. Dette produkt er almindeligvis leveret med et 2-benet stik. Hvis det leveres med et 3-benet stik er det beregnet til et vægstik med jordforbindelse. Det tredje ben i jord-stikket er til jordforbindelsen og stikket kan kun anvendes i et vægstik med jord. Hvis det bliver nødvendigt skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få oprettet et vægudtag med jord.

Dette produkt skal anvendes med en ekstern oplader med mærkningen IEC 60601-1. Den eksterne oplader er af følgende type og model:

Producent:		GlobTek, Inc.

Modelnummer:		GTM9100P10012

Elektromagnetisk kompatibilitet: Brug af andre kabler eller udstyr til enheden overover de af HumanWare anbefalede kan resulterer i forøget udstråling og nedsat immunitet i Stratus enheden.

Anvendelse af enheden: Stratus bør ikke anvendes tæt på eller ovenpå andet udstyr.

Stikket til headset må kun anvendes til udstyr som er SELV enheder eller kobles til enheder som opfylder kravene til isolering af medicinske enheder.

FCC Advarsel

Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class B digital enhed i henhold til del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opmuntres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder:

—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne.

—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager.

—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er tilsluttet.

—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp.

Bemærkning til Canada

Dette Class B udstyr opfylder alle krav som fremsat i "Canadian Interference-Causing Equipment regulations".

Bortskaffelse

Hvis Victor Reader Stratus skal bortskaffes skal det bortskaffes ifølge de lokale regler for elektronisk udstyr.

Victor Reader Stratus indeholder ingen farlige stoffer. Ved bortskaffelse kan det returneres til HumanWare eller som foreskrevet af de lokale myndigheder.

Indholdsfortegnelse

TOC

# Oversigt over Victor Reader Stratus4 M

## Udpakning af afspilleren

Pakken indeholder følgende ting: Til Victor Reader Stratus4 M findes der som ekstratilbehør et tastaturdæksel (ikke til alle enheder) som kan fjernes så man kan anvendes afspillertaster, et strømkabel, denne dokumentation og en CD. Denne CD indeholder en kort Kom godt i gang vejledning og Brugervejledningen. Om nødvendigt kan du udskrive Brugervejledningen og Kom i Gang sessionen.

Før Stratus tages i brug skal den lades op ved brug af vedlagte oplader. Bemærk venligst, at du kan anvende din Victor Reader, mens batteriet lades op.

Hvis der mangler en af de ovenfor nævnte ting, så kontakt venligst HumanWare:

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

Webside: www.humanware.com

Nordamerika:  I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse til den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garanti, så bemærk venligst, at kortet skal returneres indenfor 30 dage. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

E-mail: us.info@humanware.com

## Stratus4 M tilbehør

Stratus M (multimedia) afspilleren kan afspille CDer, SD kort og USB flash memory. Stratus M Kan være udstyret med som giver mulighed for at tilgå bøger på Internet enten via Wi-Fi eller 3G nettet. På nogle Stratus M modeller er der ikke et CD drev. Hvis din Stratus M ikke har et CD drev, så skal du se bort fra al omtale af CD'er eller CD drev. For at få bekræftet hvilken model du har kan du trykke på Information tasten.  Undtaget hvis andet er nævnt omtaler denne vejledning Stratus4 M som “Stratus”.

## Tastaturdæksel som ekstraudstyr

Din afspiller kan have et tastaturdæksel monteret Dækket forhindre adgang til navigationstasterne for brugere som ikke ønsker at anvende dem. Hvis du vil have fuld adgang til navigationsmulighederne på din Victor Reader Stratus kan du tage dækslet af.

Tastaturdækslet er monteret i de fire hjørner. Det holdes på plads med en lille kant i hvert hjørne.

Tastaturdækselt forhindre brug af disse funktioner: Boghylde, bogmærke, de fire navigationstaster og Informationstasten.

Hvis du vil tage dækslet af:

-Hold afspilleren i bærehåndtaget med din venstre hånd.

-Med den højre hånd finder man det øverste højre hjørne på dækslet. Kanten er i midten af hjørnet.

-Placer siden af din høre pegefinger under kanten.

-Anvend nu din tomelfinger på siden af afspilleren og tryk lidt på kanten så den slipper siden af afspilleren.

-Anvend samme metode i nederste højre hjørne på dækslet.

-Med de to hjørner løsnet skal du nu kunne løfte hele dækslet af. Hvis det er nødvendigt så løft nederste venstre hjørne og tage tastaturdækslet af.

Hvis du vil montere tastaturdækslet igen skal du placere det så det passer med kanten af Stratus og sikre at bærehåndtaget og dækslet overlapper.

Tryk nu tastaturdækslet på plads så de klikker på plads i hvert af de fire hjørner.

## Fysisk beskrivelse af Victor Reader Stratus

### Overside af afspilleren

Figur 1: Stratus taster

Stratus knapper og funktioner:

- Tonekontrol

- Lydstyrkekontrol

- Hastighedskontrol

- Navigering: OP

- Navigering: NED

- Navigering: VENSTRE

- Navigering: HØJRE

- Information

- Boghylde

- Bogmærke

- Eject

- Strøm

- Spol tilbage

- Start/Stop

- Hurtigt fremad

- Dvale

- SD kortlæser

- USB port

- Hovedtelefonstik

- Strømstik

- Sprække til CD

Den indbyggede højttaler er placeret i det øverste venstre hjørne på oversiden.

Der er tre sæt af to op og ned knapper øverst oppe på oversiden. Fra venstre mod højre er det Tone, Lydstyrke og Hastighed  kontroller.

Nedenunder Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne finder du fire pileformede navigeringstaster, Op, Ned, Venstre og Højre, som gør det nemt for dig at flytte igennem strukturen i en bog. I midten af disse taster er Information tasten. Information tasten fortæller den nuværende læseposition og generel information om bogen.

Til venstre for de fire Navigeringstaster omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere to taster. Den anden tast er Bogmærke tasten. Hvis CD'en har flere bøger kan du anvende Boghylde tasten i kombination med venstre/højre tasterne til at vælge bog. Lige under Boghylde tasten er Bogmærke tasten. Bogmærke tasten anvendes til at tilføje bogmærker for at markere vigtige steder i bogen til senere reference. Tryk på Bogmærke tasten flere gange for at vælge mellem at indsætte, springe til eller fjerne bogmærker. Den tredie tast er Eject tasten. Den bruges til at få CD'en ud af CD drevet.

Til højre for de fire navigationstaster er Tænd/Sluk tasten. Den er lidt nedsænket for at man undgår at den aktiveres ved et uheld. Tænd/Sluk tasten  bruges til at tænde og slukke for Stratus.

Til venstre for joysticket er der en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det Tilbagespoling, Start/Stop og  Fremadspoling . Til slut er der oven over Start/Stop tasten en  Dvale tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Dvaletasten anvendes til at få oplyst klokken og til at aktivere dvaletimeren. Tryk på Dvaletasten flere gange for at få oplyst klokken og til at vælge mellem forskellige Dvale tider efter hvilken afspilleren automatisk vil slukke.

### Venstre side af afspilleren

På den venstre side af afspilleren finder du det indbyggede bærehåndtag og højttaleren.

### Højre side af afspilleren

På højre side af afspilleren tæt på midten mod bunden finder du følgende: et SD kortlæser, en USB port og stik til headset som også kan bruges med en ekstern højttaler.

### Forreste side af afspilleren

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

### Bagerste side af afspilleren

På højre hjørne på bagsiden på afspilleren finder du strømstikket. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt til opladning af batteriet.

## Opladning af Batteriet

Batteriet er beregnet til cirka 300 opladningsforløb. Under normale betingelser vil fuldt opladede batterier kunne holde i op til 10 timer kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

Hvis batteriet er opladet i mindre end 4 timer.

Omfattende brug af navigeringskommandoer i bogen.

Ikke DAISY CD'ere bruger mere strøm, hvorfor batteriet kun kan holde i cirka 3 timer.

Høj lydstyrke eller læsning ved høj hastighed.

Forbindelse til Internet.

Batteriet vil automatisk blive opladet, hver gang afspilleren tilsluttes et vægstik. Afspilleren kan benyttes under opladning. For at genoplade batteriet skal du tilslutte din Victor Reader Stratus oplader. Hvis afspilleren er tændt når du kobler opladeren til vil du høre en kort lyd som bekræfter at opladeren er koblet til og kontakten er tændt. Du vil høre en lyd igen når du frakobler opladeren. Afspilleren vil dog blive ladet op uanset om den er tændt eller slukket når laderen kobles til.

For instruktioner på hvordan batteriet udskiftes skal du se under Udskift batteri afsnittet senere i denne vejledning

BEMÆRK: Hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

## Tænde og slukke for Victor Reader

For at tænde for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk tasten. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

For at slukke for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk tasten igen. Du vil høre to lydsignaler, som indikerer, at afspilleren slukker. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det tidspunkt hvor Stratus er slukket  til Tænd/Sluk tasten virker når du kobler den til strøm.

Tænd/Sluk tasten har følgende adfærd:

- Afspilleren er tændt. Knappen lyser grønt uanset om batteriet oplades eller ej.

- Afspilleren er slukket og opladeren er koblet til og afspilleren lades op. Tænd/Sluk tasten lyser orange og blinker.

- Afspilleren er slukket og opladeren er koblet til, men batteriet lades ikke op. Tænd/Sluk tasten er orange men blinker ikke.

- Afspilleren er slukket og der er ikke koblet oplader til. Tænd/Sluk tasten lyser ikke.

## Indsætte og udtage en CD

Sæt din CD'er i sprækken på forkanten af afspilleren. Skub dernæst forsigtigt CD'en fremad. En motoriseret mekanisme vil trække CD'en ind i drevet. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen. Tryk på Start/Stop tasten vil starte oplæsning af bogen. Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

For at skubbe CD'en ud tryk på Eject tasten som du finder på bunden i venstre hjørne. En motoriseret mekanisme vil derefter forsigtigt skubbe CD'en ud af drevet.

BEMÆRK: Eject tasten fungerer kun, når Stratus er tændt.

## Indsætte eller fjerne SD Kortet

Følg disse punkter for at indsætte eller fjerne SD kortet:

Stil din afspiller foran dig på en stabil overflade. Håndtaget skal være til venstre for dig og pege nedad. SD kortet sættes ind nær midten af højre kant.

Hold SD kortet i din højre hånd.

Et hjørne på SD hukommelseskortet er skåret af i en vinkel på 45 grader. Det afskårne hjørne skal pege opad og til venstre. Kortets stik, som er en lang række små riller, skal pege nedad og til venstre. Siden med stikket skal ind først i afspillerens SD kortlæser. Hvis kortet ikke er orienteret korrekt, kan det ikke sættes ind.

- Skub kortet forsigtigt ned i sprækken, indtil det klikker på plads. Brug ikke unødvendig magt. Kun et let tryk er nødvendigt for at låse SD kortet på plads.

For at fjerne kortet skubbes der nedad på den øverste kant for at frigøre det. Træk det derefter ud.

Bemærk at SD kort har en skrivebeskyttelsesanordning som kan sikre imod overskrivning af data.  Når glideren er skubbet hen mod stikket er kortet ikke skrivebeskyttet, og man kan overskrive data på kortet. Når glideren er skubbet væk fra stikket på kortet er kortet skrivebeskyttet og man kan ikke gemme nye data på det.

### SD Kort Stemmeetikette

Det er ikke muligt at hæfte trykte eller brailleetiketter på SD kort, da det kan skade Stratus. For at hjælpe dig med at identificere SD kort, understøtter Stratus en valgfri stemmeetikette Etiketten gemmes i en reserveret tekstfil med navnet $VRLabel.txt, som gemmes i roden af SD kortet. Du kan også anvende Windows Notesblok til at oprette filen. Når som helst du sætter kortet i Stratus, eller tænder for den, vil den kigge efter denne etikettetfil. Hvis den findes, vil Stratus annoncere indholdet af den. Bemærk, at etiketten ikke kan indeholde mere end 50 tegn. Stratus vil ignorerer alle tegn efter de først 50 tegn i etikettefilen. Denne etikettefil er valgfri. Hvis du ikke har behov for en automatisk annoncering af etiketten for dit SD kort, er det ikke nødvendigt at sætte den op. Denne etikette har intet at gøre med den etikette, som du ser, når du kigger på egenskaber for SD kortet i Windows.

## Bog identifikation

Når Stratus tændes søger den automatisk efter den sidst læste bog. Hvis denne bog ikke længere er tilgængelig vil den åbne den første bog på det medie som den kan finde bøger på, og søger på medier i denne rækkefølge: SD kort, USB, intern hukommelse og CD.

## Boghylde struktur

Stratus  genkender forskellige typer af bøger, gemt i separate mappestrukturer, kaldet boghylder. Du kan vælge den boghylde, du vil læse, ved at trykke flere gange på Boghylde tasten. Du kan flytte tilbage og fremad igennem hver boghylde ved brug af Venstre og Højre tasterne. Boghyldelisten er cirkulær, og folder rundt. På SD kortet eller USB enheden gemmes hver boghylde i et reserveret mappenavn, som starter med “$VR”. I hver af disse reserverede mapper (boghylder) kan der være brugerdefinerede undermapper, som indeholder adskilte bøger eller kategorier af filer. Du kan lægge andre mapper og filer på SD kortet, men det er kun indholdet af de $VR reserverede mapper, som definerer boghylderne i Victor Stratus. Bemærk, at når du indsætter et ikke skrive beskyttet kort, vil Victor Stratus automatisk oprette de $VR reserverede mapper.

Boghylde strukturen og brug er defineret som følger:

Boghylde: Talende bøger ($VRDTB mappe).

Bogtyper: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 EPUB

Brug: Filerne, som udgør hver af dine DAISY eller NISO bøger, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Bnyt tasterne Op / Ned til at vælge mappe eller navigeringsniveau, og tasterne Venstre / Højre til at navigere på det valgte niveau. Tryk Afspil for at vælge bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog.

Boghylde: Andre bøger ($VROtherBooks mappe).

Bogtyper: Ikke DAISY elle ikke NISO indspillede bøger, bestående af en vilkårlig audio filtype, der er understøttet af Stratus.

Brug: Filerne, som udgør hver bog, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Mapper kan være indlejrede. Eventuelt kan enkelt fil bøger placeres direkte i roden. Bnyt tasterne Op / Ned til at vælge mappe eller navigeringsniveau, og tasterne Venstre / Højre til at navigere på det valgte niveau. Tryk Afspil for at vælge bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog. Afspilleren stopper ved slutningen af den sidste fil for hver bog.

Boghylde: Musik ($VRMusic mappe).

Bogtyper: Afspillelister (kun MP3 type) og indspillede filer bestående af en vilkårlig audio filtype, der er understøttet af Stratus.

Brug: En musikbog er enten en afspilleliste eller en hel musikstruktur (refereret til som Al musikbog). Den aktuelle læseposition og bogmærker og aktuel position gemmes hver bog for sig. Du kan navigere imellem musikbøgerne ved brug af Venstre og Højre tasterne på boghylden. Al musikbogen består af indlejrede mapper, som indeholder audiofiler. For eksempel kan strukturen være genre, kunstner, album og spor. Naviger Al musik bogen ved brug af Op / Ned tasterne til at vælge mappe eller fil navigeringsniveau, og flyt derefter indenfor dette niveau ved brug af Venstre / Højre tasterne. Afspilning fortsætter fra den sidste fil i en mappe til den første fil i den næste mappe.

Boghylde: Podcasts ($VRPodcasts)

Bogtyper: Enhver af Stratus's understøttet audiofil typer.

Brug: Hver podcast fil er defineret som en separat bog, hvilket betyder, at du skal flytte fra fil til fil ved brug af  navigeringspilene, mens du er på boghylden. Filerne kan være i undermapper, hvor du så kan anvende tasterne Op / Ned til at vælge mappe eller bog navigeringsniveau. Læsepositionen og bogmærker gemmes separat for hver bog (fil). Afspilning stopper ved slutningen af hver bog (fil).

Boghylde: Anden audio

Bogtyper: Audio (CDA filer) eller Data (en vilkårlig af de formater som Stratus understøtter.)

Brug: Kommerciel audio eller MP3 CD. Du kan navigere mellem filerne ved at anvende Venstre / Højre tasterne.

Naviger Al musik bogen ved brug af Op / Ned tasterne til at vælge mappe eller fil navigeringsniveau, og flyt derefter indenfor dette niveau ved brug af Venstre / Højre tasterne.

Boghylde: Tekst ($VRText mappe).

Bogtyper: Tekst filer (bra, brf, docx, html, rtf, ses3, txt, xml)

Brug: Hver podcast fil er defineret som en separat bog, hvilket betyder, at du skal flytte fra fil til fil ved brug af  navigeringspilene, mens du er på boghylden. Filerne kan være i undermapper, hvor du så kan anvende tasterne Op / Ned til at vælge mappe eller bog navigeringsniveau. Læsepositionen og bogmærker gemmes separat for hver bog (fil). Afspilning stopper ved slutningen af hver bog (fil). Bemærk: Hvis din Braille fil (.brf) ikke afspilles korrekt, så check efter, at du har valgt den korrekte Braille oversættelsestabel i konfigurationsmenuen (tast 7).

Bemærk: Mappenavne vises med en blanding af store og små bogstaver for at gøre dem mere læsbare, men Stratus forudsætter ikke blandede store og små bogstaver.

## Andre reserverede filnavne

Stratus kan oprette andre filnavne, som starter med ”$VR” på SD kortet. Hvis disse filer ændres eller fjernes, kan det resultere i uforudsigelig opførelse.

# Grundlæggende funktioner

## Lydkontroller

Hver af  Tone, Lydstyrke, og Hastighed kontrollerne har en Op og Ned tast. Det øvre og nedre område for hver kontrol markeres med et lydsignal. Hvis der ikke afspilles nogen bog, vil Stratus annoncere indstillingen. For tone og hastighed er der også et lydsignal for normal eller nul positionen. Dette indikerer enten en flad toneindstilling eller den normale indstilling for hastigheden.

## Start/Stop

For at starte afspilningen af en bog tryk Afspil/Stop tasten.

For at stoppe afspilningen af en bog tryk igen på Afspil/Stop tasten.

## Tilbagespoling og fremadspoling

Disse taster tillader dig at gå hurtigt tilbage eller fremad. Du vil høre optagelse ved højere hastighed.

Tryk og hold Tilbagespoling eller Fremadspoling, indtil du kommer til det ønskede sted. Flytningen med Tilbagespoling eller Fremadspoling vil accelerere, jo længere du holder tasten nede. For hver fem sekunder, tasten holdes nede, vil du flytte fremad eller tilbage 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hop er 5 minutter. Stratus vil annoncere tidshoppene, og afspille et udklip ved normal hastighed imellem  hvert tidshop. Du kan også trykke på Fremadspoling eller Tilbagespoling en gang for at  springe 5 sekunder frem eller tilbage eller for at springe til næste linje i teksten.

## Tastaturhjælp tilstand

Med Tastaturhjælpen kan brugeren høre funktionerne af de enkelte taster på Victor Reader.  Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.

Hvis ingen bog er tilgængelig: Tastaturhjælp tilstanden aktiveres automatisk. Hvis en bog er tilgængelig kan du aktivere Tastaturhjælp ved at trykke på Tænd/Sluk tasten. Tryk Tænd/Sluk tasten igen for at afslutte Tastaturhjælp tilstand.

Mens du er i Tastaturhjælp tilstand, kan du trykke en vilkårlig tast for at høre dens funktion.

# Navigeringsfunktioner

## Beskrivelse af knapper

NED

HØJRE

OP

VENSTRE

Nedenunder Tone, Lydstyrke og Hastighed tasterne finder du de fire Navigeringstaster. Op, Ned, Venstre og Højre. Disse taster gør det nemt for dig at flytte fra et bogelement til et andet for hurtigt at komme frem til den ønskede information.

Eksempel: flyt i niveau 1 (kapitel), niveau 2 (sektion), side  o.s.v. Disse navigationselementer er defineret af bogens producent og kan variere meget fra bog til bog.

Vælg først et bognavigationselement. Tryk OP eller NED tasten flere gange, indtil du hører det ønskede element. Det sidst oplæste element er det valgte.

Benyt dernæst HØJRE tasten for at flytte fremad, eller VENSTRE tasten for at flytte tilbage fra et tekst element til et andet, indtil du når det ønskede bog element. Det sidst oplæste element er det valgte. Oplæsning vil starte i det valgte bogelement.

### Fortryd navigering

FORTRYD funktionen giver mulighed for at springe tilbage til det tidligere sted hvis man ved et uheld har trykker på Venstre eller Højre tasterne. Hvis du for eksempel har trykker på Højre tasten og dermed springer til næste sted i bogen så kan man trykke på Venstre tasten for at komme tilbage til det sted du kom fra i bogen. På samme måde kan du trykke på Højre tasten for at fortryde et tryk på Venstre tasten.

Bemærk: For at kunne fortryde et tastetryk skal man trykke på den modsatte pileretning inden der er gået 10 sekunder.

## Boghylde

Hvis der er flere bøger tilgængelig på dit medie kan du trykke på Boghylde for at se listen. Tasterne Venstre og Højre giver dig mulighed for at flytte fra titel til titel, så du kan vælge den ønskede bog. Bekræft valget med Start/Stop tasten. Victor Reader vil starte med at afspille den valgte bog.

## Tidshop navigeringstilstand

Tidshop navigering kan vælges med tasterne Op eller Ned keys.

Tryk Op eller Ned for at vælge navigeringsniveau, indtil Victor Reader annoncerer “Tidshop” efterfulgt af Hopinterval. Tidshop intervallet kan sættes til 1, 5, 10 eller 30 minutter i Navigering og afspille snittet i Konfiguration Menu (Try og hold Information).

## Ti sider hop

Venstre og Højre  giver dig mulighed for at flytte i 10 siders spring af gangen for hurtigt at komme til en bestemt side.,

Vælg Side navigeringselement ved at trykke Op eller Ned  indtil du hører "Side".

Tryk og hold derefter Tilbage eller Fremad. Du vil høre, Victor Reader gå fremad eller tilbage i hop på 10 sider.

Slip tasten, når du er tæt på den ønskede side, og flyt derefter en side af gangen ved at trykke henholdsvis Tilbage eller Fremad, indtil du når den ønskede side. Hvis din bog ikke tilbyder sidenavigering vil Side elementet ikke blive tilbudt når du trykker på Op/Ned tasterne.

## Tekst-til-Tale Navigeringselementer

Når Stratus er i Tekst-til-tale tilstand, vil der være yderligere tekstnavigeringsniveauer tilføjet til op/ned Op / Ned tasterne. Disse inkluderer tekst niveauerne: skærm, afsnit, linje, sætning, ord, stave og tegn. Bemærk, at hvis du udfører en søgning i en tekst, vil der blive tilføjet et Søg niveau for at give dig mulighed for at søge efter næste eller forrige søgeudtryk. Skærm og linjelementer er arbitrært defineret som 25 linier per skærm og et maksimum på 80 tegn per linje. Som med andre navigeringsniveauer kan du flyttet imellem elementer på det valgte niveau med tasterne Venstre / Højre. Bemærk, at skærmelementet kun vil være tilgængeligt, når der ikke er defineret sider i bogen.

## Stavetilstand for tekst boghylde

Stavetilstand kan vælges med tasterne Op og Ned. Stavetilstand kan findes imellem ord og tegn navigeringsniveauerne. Anvend Venstre / Højre tasterne for at flytte ord for ord. Stratus vil annoncere ordet og bogstavere det. Bemærk. at store bogstaver indikeres, og at ord bogstaveres ved normal hastighed, uanset indstillingen af hastigheden for TTS.

## Skipbare elementer

Stratus understøtter følgende skipbare elementer: Fodnote, sidenummer, produktionsnotat og baggrundsartikel.

Skipbart element kan sættes til Afspil, Skip eller På forlangende, se Konfigurationsmenuen afsnittet for detaljer. Når Stratus støder på et skipbart element under afspilning, vil den opføre sig på følgende måde:

Afspil: Elementet afspilles altid.

Skip: Elementet afspilles aldrig.

## Brugervejledning — Boghylde tasten (Tryk og hold)

Du kan til ethvert tidspunkt få adgang til den indbyggede brugervejledning ved at trykke og holde tast Boghylde. Tryk og hold Boghylde igen for at afslutte.

## Boghylde Navigering — Tast Boghylde

Tryk Boghylde tasten flere gange for at løbe igennem den cirkulære liste over boghylder. Tomme boghylder annonceres ikke. Boghylder indeholder forskellige typer af bøger og filer, defineret i afsnittet Boghyldestruktur. Du kan flytte tilbage og fremad igennem hver boghylde ved brug af Venstre og Højre tasterne. Når du kommer til den ønskede bog, så tryk Afspil for at åbne den.

### Flerniveau boghyldenavigering

Du kan selv vælge, om du vil oprette en flerniveau mappestruktur for Lydbøger, Andre bøger, Podcasts og Tekstfil boghylderne. I stedet for kun af løbe igennem bøgerne en af gangen med tasterne Venstre og Højre, kan du vælge niveauet af navigering med Op og Ned tasterne. Når du derefter trykker tasterne Venstre eller Højre, vil du flytte fra mappe til mappe på det valgte niveau på en cirkulær måde. Når du kommer til den ønskede mappe, så tryk igen tasterne Op eller Ned for at vælge bogniveauet i den pågældende mappe, og fortsæt med at vælge den ønskede bog. Navigering på bogniveauet vil også flytte fra mappe til mappe. Stratus kan navigere i op til 8 mappeniveauer under $VR mappen. Hvis du har mere end 8 niveauer, vil disse ekstra niveauer blive genkendt af Stratus som niveau 8. Hvis du også lægger filer i roden af $VR mappen, vil disse filer kun blive listet på Bogniveau af Op / Ned rotationen.

Bemærk: Flerniveau boghylder er ikke påkrævet. Hvis du vælger ikke at organisere bøger i flerniveauer undermapper, kan du kan blot bladre igennem boghylden ved brug af tasterne Venstre og Højre for at navigere på bogniveauet.

## At slette bøger - Eject tasten (Tryk og hold)

Når du navigerer i boghylden på et SD kort kan du slette en bog (undtaget Kun musik bøger) ved at trykke på Eject tasten.

## Information

Tryk på Information tasten for at få læst den nuværende læseposition op og anden information om bogen.

### Mulige informationsemner

Bogtitel

Nuværende bogside (hvis muligt).

Forløbet og resterende afspilletid

Antal bøger på disken

Antal sider i den aktuelle bog, hvis muligt.

Total afspilletid for bogen.

Batteristatus

Bemærk at serienummeret også kan aflæses under batteriet.

# Avancerede funktioner

## Dvaletilstand og oplæsning af klokken

Dvale tasten giver mulighed for at få læst klokken op og sætte timer for hvornår dvaletilstanden aktiveres.

Tryk en gang for at høre klokken og dato.

Dvalefunktionen i Stratus giver mulighed for at sætte en timer som bestemmer hvor lang tid der går før Stratus slukker automatisk: 30 minutter, 45 minutter, 60 minutter,

Tryk på Dvale flere gange for at vælge timer tilstand. Deaktiver Dvale ved at vælge Slukket fra listen.

Når Dvale er aktiveret vil lampen ved siden af Dvale tasten lyse orange. Et minut førend afspilleren selv slukker, vil den gule LED indikator oven over Dvale tasten starte med at blinke, og du vil høre en meddelelse, som informerer dig om, at der er 1 minut tilbage, inden afspilleren slukker. Når timeren udløber vil afspilleren fortælle at den slukker og slukker kort efter.

## Indstil dato og tid

Tryk på og hold Dvale tasten nede et stykke tid. Brug Op og Ned tasterne til at vælge i menuen. Dato og tid indstilles således: Sæt tid, sæt dato og sæt avancerede indstillinger Når du vil aktivere et menupunkt skal du trykke på Højrepil tasten. Menuen vil have nogle underpunkter. Højre og Venstre piltaster anvendes til at navigere ind og ud af undermenuerne. Op og Ned piltasterne anvendes til at navigere mellem de mulige indstillinger for hvert undermenupunkt. Anvend Højre piltast til at bekræfte dit valg og flytte til næste undermenu. Når du når til slutningen af en undermenu og trykker på Højre piltast bekræfter du indstillingerne og skifter tilbage til hovedmenuen. Tryk nu Dvale for at afslutte menuen. Du kan også vælge at gå ud af menuen uden at gemme ændringerne ved at trykke på en vilkårlig anden tast.

Liste over menuer og undermenuer:

Sæt tid: Timer og minutter

Sæt Dato: År, måned, dag

Sæt Avancerede indstillinger 12h/24h format, sommertid indstilling

Sommertid er en hurtig måde at justere klokken manuelt når sommertid starter. Du kan også indstille mellem Standard tid og Sommertid under Avancerede indstillinger. Bemærk: Denne indstilling sørger ikke for at afspilleren selv skifter mellem sommertid og vintertid!

Eksempel:

Hvis du får behov for at justere måneden, så følg disse punkter.

Tryk på og hold Dvale tasten nede indtil du høre menuen.

Tryk på Ned tasten en gang for at komme til Sæt dato menuen.

Tryk Højre pil for at komme til undermenuen.

Tryk OP eller NED tasten flere gange, indtil du hører det ønskede element.

Tryk højre pil for at komme til næste undermenu.

Hvis du ikke vil ændre dagen skal du trykke på Højre pil igen for at komme til slutningen af Sæt dato menuen og alle ændringer bliver gemt.

## Bogmærke

Bogmærketasten markerer positioner i bogen, som du senere kan vende tilbage til.

### Indsæt Bogmærke

Tryk og hold Bogmærke tasten for at indsætte et bogmærke. Der tildeles et nummer til hvert bogmærke. En meddelelse vil bekræfte bogmærket, og informere dig om det tildelte nummer.

### Gå til et Bogmærke

Tryk og slip Bogmærke tasten. Når du hører meddelelsen  “Bogmærke Liste”, tryk den VENSTRE eller HØJRE tast for at vælge det ønskede bogmærke. Tryk dernæst Start/stop for at komme til det valgte bogmærke.

BEMÆRK: Bogmærkelisten indholder altid et bogmærke for start henholdsvis slut på bogen.  Bogmærker sorteres efter deres position i bogen, og ikke efter deres nummer.

### Slette bogmærker

Tryk Bogmærke tasten to gange for at slette alle bogmærker i den aktuelle bog. Afspilleren vil bede dig om at bekræfte sletningen. Tryk Afspil/Stop for at bekræfte. Tryk vilkårlig anden tast for at annullere.

BEMÆRK: Bogmærker og aktuel position gemmes altid for hver bog for sig.

# Boghylde struktur og kendetegn

Den maksimale længde på filnavnet inklusiv filstien er 512 tegn (inkluderer media/bog sti) for alle bøger på boghylden. Hukommelseskortet scannes, når det sættes i, og enhver fil eller mappe, hvor det fulde navn er større end 512 tegn, vil blive ignoreret.

De efterfølgende afsnit giver generelle regler og information for aflytning af boghylden ikke talende bøger.

## Lydbøger

### Andre bøger struktur

Lydbøger er DAISY, NISO NIMAS eller EPUB formaterne og gemmes i $VRDTB mappen. DAISY og NISO kræver en mappe til hver bog. EPUB bøger en selvstændige filer. Den efterfølgende liste giver et eksempel på, hvorledes bogfiler kan være grupperet i mapper. Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

Mappe: \$VRDTB.

Regler: Hver EPUB og DAISY mappe er defineret som en bog med egen læseposition og bogmærker. Bøger kan slettes ved at trykke på Eject (tryk og hold) direkte i boghylden.

Fil: \$VRDTB\Book1.EPUB

Regler: Dette er en EPUB i roden af $VRDTB.

Mappe: \$VRDTB\Book1

Regler: Denne mappe indeholder DAISY eller NISO bogfiler. Dermed definerer dette at der findes en DAISY eller NISO bog i roden af $VRDTB.

Mappe: \$VRDTB\Drama.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog. Den vil indeholde andre undermapper med EPUB eller DAISY/NISO bog mapper.

Mappe: \$VRDTB\Drama\BookA.EPUB

Regler: Dette er en EPUB bogfil i Drama kategorien.

Mappe: \$VRDTB\Drama\BookB.

Regler: Denne mappe indeholder DAISY eller NISO bogfiler. En hel mappe udgør det for en bog.

Mappe: \$VRDTB\Mystery.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog.

Mappe: \$VRDTB\Mystery\BookC.

Regler: Samme som Book B.

### Andre bog karakteristika

Gennemse Boghylde: Flyt mellem mappeniveauerne med Op og Ned tasterne. Bemærk, at det laveste mappeniveau også er bogniveauet, eftersom en bog er defineret som en samling af filer på det laveste mappeniveau. Højere mappeniveauer er valgfrie til at kategorisere typer af bøger som for eksempel i Drama mappen oven over. Der kan være op til 8 niveauer af mapper. Tryk og hold Eject for at slette en bog. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Naviger ved brug af Venstre og Højre tasterne. Flyt mellem mappeniveauerne med Op og Ned tasterne. Indeks, side, frase og tidshop navigeringsniveauer er mulig.

Information: Rapporterer information om den aktuelle bog.

## Andre bøger

### Andre bøger struktur

Den efterfølgende liste giver et eksempel på, hvorledes bogfiler kan være grupperet i mapper. Mapper er nummereret i den rækkefølge, som de findes i, startende med roden, idet det antages, at den indeholder filer.  Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

Mappe: \$VROtherBooks.

Regler: Hver fil i roden er defineret som en bog med egen læseposition og bogmærker. Den enkelte bogs filer kan slettes ved brug af tast Eject, mens der bladres i boghylden.

Mappe: \$VROtherBooks\Drama.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog.

Mappe: \$VROtherBooks\Drama\BookA.

Regler: Dette er mappen, som indeholder bogens filer. Hele mappen er defineret som en bog, med en læseposition og bogmærker sæt. Når du bladrer igennem boghylden, kan du anvende tast 3 til at slette bogen, hvilket betyder, at hele bogmappen slettes.

Mappe: \$VROtherBooks\Drama\BookB.

Regler: Samme som Bog A.

Mappe: \$VROtherBooks\Mystery.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog.

Mappe: \$VROtherBooks\Mystery\BookC.

Regler: Samme som Bog A.

### Andre bøger kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt mellem mappeniveauerne med Op og Ned tasterne. Bemærk, at det laveste mappeniveau også er bogniveauet, eftersom en bog er defineret som en samling af filer på det laveste mappeniveau. Højere mappeniveauer er valgfrie til at kategorisere typer af bøger som for eksempel i Drama mappen oven over. Der kan være op til 8 niveauer af mapper. Tryk og hold Eject for at slette en bog. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning sløjfer imellem filerne i en mappe (bog). Naviger mellem filer ved at anvende Venstre og Højre tasterne. Fil og Tidshop navigeringsniveauer er mulig.

Information: Rapporterer information om den aktuelle bog (mappe).

## Musik boghylde

Musik boghylden findes i den reserverede mappe $VRMusic. Den indeholder en mappestruktur af audiofiler, og hele denne struktur er defineret som Al Musik bog. Med mindre du opretter en afspilleliste, vil denne være den eneste Musik bog. Hvis du tilføjer afspilleliste (M3U) filer i roden af $VRMusic, vil hver afspilleliste være en ekstra musik bog.

### Musik struktur

Du kan navigere i op til 8 niveauer af mapper i musik. Benyt tasterne Op og Ned for at vælge mappe eller fil navigeringsniveau. Du kan derefter flytte tilbage eller fremad på det valgte niveau ved brug af tasterne Venstre og Højre. Hvis du har mere end 8 mappeniveauer, vil de ekstra niveauer vil tilføjet til niveau 8 listen over mapper.

Hvis du vælger ‘Fil’ navigeringsniveau, vil du høre navnet på den aktuelle fil. Hvis du vælger et mappeniveau navigering, vil du høre navnet på den aktuelle mappe på dette niveau. På ethvert sted i din struktur kan du altid vælge det dybeste navigeringsniveau. Hvis den aktuelle mapper er på et højere niveau end dit dybeste niveau, vil mappenavnet ikke blive annonceret. Lad os for eksempel sige, at du har en musik struktur, som indeholder $VRMusic\Classic\Mozart og $VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth_symphony. Hvis du aktuelt er placeret i Classic\Mozart, mens afspilning er inaktiv, vil skift af navigering fra Fil til Niveau 1 annoncere ‘Classic’. Skift fra Niveau 1 til Niveau 2 vil annoncere ‘Mozart’. Skift fra Niveau 2 til Niveau 3 vil ikke annoncere noget, da der ikke er noget mappenavn for Niveau 3 mappen i Classic\Mozart. Hvis du er placeret i Classic\Beethoven, mens afspilning er inaktiv, vil skift fra Niveau 2 til Niveau 3 annoncere ‘Ninth_symphony’.

Hvis du placerer nogle filer i roden af $VRMusic, vil de kun blive listet ved fil navigeringsniveau.

### Musik kendetegn

Gennemse Boghylde: Anvend Venstre og Højre tasterne for at flytte mellem Musik bøgerne. Bemærk at kun en musik bog (Kun Musik) vil være på boghylden medmindre der er oprettet ekstra playlister. Du kan ikke anvende tast 3 på Slet en bog.

Læsning: Hvis sløjfe er aktiveret, vil afspilning sløjfe indenfor filerne i en musik bog. Afspilning vil fortsætte fra den sidste fil i en mappe til den første fil i den næste mappe. Du kan anvende tasterne Op eller Ned til at vælge mappe eller filnavigering.

Information: Rapporterer information om den aktuelle musik bog, såsom totalt antal mapper og filer, samt total tid for bogen.

Hastighed: Stratus sætter den variable hastighedskontrol tilbage til normal hastighed, og vender tilbage til den forrige indstilling for hastigheden, når du afslutter Musik boghylden. Bemærk: Det er kun muligt at lytte til stereo musik ved normal hastighed. Hvis du øger eller mindsker hastigheden, vil den blive afspillet i mono.

### Afspillelister

Musik boghylden kan indeholde afspillelister. En afspilleliste er en tekstfil, som indeholder en liste over understøttede audiofiler, der skal afspilles. Den skal have filtypenavnet “m3u”. En afspilleliste kan ikke indeholde link til andre afspillelister.

### Mappe og Filnavn Annoncering

Når du gennemser Musik boghylden, kan du eventuelt ønske at høre annoncering af fil og mappenavne. Stratus vil give denne information, hvis afspilleren er i Stop tilstand, men vil udelade annonceringen, hvis afspilleren er i Afspille tilstand.  Så hvis du således vil anvende tast Venstre eller Højre til at navigere tilbage og frem imellem musik filer, og ikke ønsker at høre mappe/fil annonceringen skal du blot først trykke Afspil tasten for at sætte afspilleren i afspilningstilstand.

## Podcasts boghylde

Podcasts boghylden indeholder en mappestruktur af audiofiler, hvor hver mappe repræsenterer en podcast feed, og hver fil en episode af denne feed. Hver fil (episode) er defineret som en separat podcast bog.

### Podcast struktur

Den efterfølgende liste giver et eksempel på, hvorledes podcast filer kan være grupperet i mapper. Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

Mappe: $VRPodcasts

Kan indeholde filer: Ja

Regler: Enhver fil, som findes i roden af $VRPodcasts, vil blive annonceret som individuelle bøger.

Mappe: \$VRPodcasts\FeedA.

Kan indeholde audiofiler: Ja.

Regler: Dette er mappen for gruppering af podcast episode filerne under deres feed navn.

### Podcasts kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt mellem mappeniveauerne med Op og Ned tasterne. Det laveste niveau kaldes for bogniveauet. Filer i roden af $VRPodcasts vil kun blive annonceret på bogniveauet. Anvend Venstre og Højre tasterne til at flytte mellem Podcast bogfiler (episode). Tryk og hold Eject for at slette en bogfil. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning stopper ved slutningen af hver fil. Kun Tidshop navigeringsniveau er mulig på tasterne Op eller Ned.

Information: Rapporterer information om den aktuelle Podcast bog (fil).

Hvis du ikke vil høre alle tags, så tryk Afspil for at afbryde og genoptage afspilningen.

## Tekst boghylde

Stratus kan også gemme tekstfiler, grupperet sammen i mapper under den reserverede mappe $VRText. De afspilles ved brug af Stratus Tekst-til-Tale. Hver tekstfil i $VRText mappen opfattes som en bog. Understøttede formater inkluderer: txt, html, xml, rtf, brf, bra, ses3 og DOCX. Bemærk, at når de er tilstede, vil billedbeskrivelse tags blive annonceret i html og xml dokumenter.

### Tekstfil struktur

Tekstfilerne kan enten være i roden af $VRText, eller organiseret i undermapper kategorier. Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

### Tekstfil kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt mellem mappeniveauerne med Op og Ned tasterne. Det laveste niveau kaldes for bogniveauet. Filer i roden af $VRText vil kun blive annonceret på bogniveauet. Anvend Venstre og Højre tasterne til at flytte mellem Podcast bogfiler (episode). Tryk og hold Eject for at slette en bogfil. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning stopper ved slutningen af hver fil. Navigering med Venstre og Højre tasterne inkluderer: side (hvis der er sidemarkeringer i filen), skærm (his der ikke finde sidemarkeringer), afsnit, linje, sætning, ord, stavning og tegn. Hvis du udfører en søgning i tekst, tilføjes et Søgeniveau som det sidste navigeringsniveau, hvorved du kan finde næste eller forrige søge-emne.

Information: Rapporterer information om den aktuelle tekstfil såsom dens størrelse.

### Navigere HTML/XML/DOCX overskrifter

For html/xml filer, som har overskrift tags (<H1> til <H6>), vil disse svare til de tilsvarende navigeringsniveauer 1 til 6 på Op / Ned menuen. Vær opmærksom på, at visse html/xml filer ikke konsekvent anvender disse tags for overskrifter. For eksempel kan filen have en H1 og H3 overskrift, men ingen H2 overskrift. I dette tilfælde vil Stratus kun præsentere niveau 1 og niveau 3 i Op / Ned menuen. En html/xml fil kan også have en enkelt H1 overskrift for en titel, men uden andre H1 tags i filen. I dette tilfælde vil Stratus hoppe til slut på filen, hvis du trykker Højre pil efter at have valgt niveau 1 navigering.

# Konfigurationsmenu

Stratus kan brugertilpasses ved brug af Konfigurationsmenuen.

For at tænde for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk tasten. Trykkes Menu tasten igen, skiftes til den næste menu. Gennemse Menupunkter med OP og Ned tasterne anvend Venstre og Højre tasterne for at vælge en værdi og tryk Afspil tasten for at bekræfte. Tryk og hold Information for at forlade Menu.

## Menuer og menupunkter liste

De tilgængelige menuer, menupunkter og værdier er listet neden under i deres respektive rækkefølge. Bemærk, at de viste værdier i listen er fabriksindstillingerne.

Menu: Navigering & Afspilning.

Punkt: Afspilning.

Værdier: Sløjfe (deaktiver eller aktiver).

Punkt: Tidshop.

Værdier: 1, 5, 10 eller 30 minutters tidshop for navigeringsmenu på tasterne Op / Ned.

Punkt: Tastesignaler

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Dvalemeddelelser

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Bogmærke advarsel

Værdier: aktiver, deaktiver

Menu: Skip.

Punkt: Alt.

Værdier: Afspil, Skip, På forlangende, Bruger.

Punkt: Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Punkt: Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Punkt: Producent notat.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Punkt: Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Menu: Sprog

Punkt: Tekst til tale valg

Værdier: Skift mellem de tilgængelige stemmer

Punkt: Braille Oversættelsestabel

Værdier: Skift mellem de tilgængelige Braille tabeller

Punkt: Kodning (hvis tilgængelig for sproget)

Værdier: Skift mellem de tilgængelige Braille tabeller

### Afspilning

#### Sløjfe

Når der vælges Sløjfe tilstand, vil Afspilning fortsætte, idet den automatisk vil starte forfra igen, når den kommer til slutningen af en bog.

#### Tidshop

Denne justering giver mulighed for at indstille længden af et Tidshop. Når du læser en bog kan du aktiverer Tidshop funktionen med Op og Ned tasterne. Du vil kunne springe frem og tilbage ved at anvende TidsHop funktionen med Venstre og Højre tasterne.

#### Tastesignaler

Du kan aktivere eller deaktivere de lydsignaler, der høres, når du trykker på tasterne. Deaktivering af denne funktion vil undertykke den anden bip-lyd som afspilles når afspilning starter. Tastesignalerne er som standard aktiveret. Tone, Lydstyrke og Hastighed tasterne giver lyd på lav, normal og maksimum niveau uanset denne indstilling.

#### Dvalemeddelelser

Dvaletidens 1 minuts advarsel, og Dvale fra meddelelserne kan aktiveres eller deaktiveres. De er som standard aktiveret.

#### Bogmærke advarsel

En advarsel vil afgives hvis denne funktion er aktiveret når et bogmærke nås. Hver besked er efterfulgt af bogmærke nummeret.

### Skip

Skip Menuen indeholder indstillinger for konfiguration af de skipbare elementer. Afspil er standard værdien. Her er en liste over menupunkter og deres respektive værdier:

Alt.

Værdier: Afspil, Skip, På forlangende, Bruger.

Bemærk: Du kan ikke vælge Bruger. Den sættes automatisk, når du ændrer en af de skipbare elementer.

Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Produktionsnotat.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

# Batteri udskiftningsprocedure

Kontakt HumanWare eller din autoriseret forhandler for at få fat i erstatningsbatterier.

## Fjerne opbrugt batteri

Placer Victor Reader Stratus foran dig på et bord eller en flad overflade.

Vend Victor Reader om på hovedet, så bagsiden af afspilleren vender frem imod dig. Placer afspilleren se bærehåndtaget peger væk fra dig.

Find dækslet til batterirummet. Det sidder tæt på bærehåndtagets åbning. Der er 2 glide låse: Låsene har tre taktile riller. Batterilåget sidder lige under de to glide låse. For at åbne batterilåget skal du trykke hver glide lås til siden, væk fra hinanden. Batterilåget skal nu springe op så batteriet bliver tilgængeligt.

## Indsætte et nyt batteri

Victor Reader batterier er designet til at være fejlsikret, så de kun kan sættes ind på en bestemt måde.

For at sætte batteriet korrekt ind i rummet, skal du først placeret fladt foran dig.

Batteriet er firkantet. Den ene af de to store flader har et klistermærke påklistret. Dette er bunden af batteriet.  To af de fire sider på batteriet er helt flade. To af siderne har kontakter og låsemekanisme.

Den ens side har en lås som stikker ud fra oversiden af batteriet. Den modsatte side har kontakterne i midten og to låse på hver siden af den.

For at montere batteriet indsættes først siden med kontakten og de to låse. Låsene skal passe ind i tilsvarende åbninger i kabinettet. Tryk derefter batteriet ned for at låse det.

Bemærk at nye batterier er ca. 50% opladet og skal lades op ved at forbinde Stratus til et vægstik.

# Opdatere Stratus Software

HumanWare kan fra tid til anden tilbyde nye versioner af Stratus software.

.UPG software opdateringsfilen er indeholdt i en .zip fil, som kan hentes fra HumanWare's webside.

For at opdatere din Stratus:

- Brænd -UPG filen ud på en CD eller kopier den ud på et SD kort eller en USB hukommelse.

- Tilslut Stratus til en stikkontakt.

- Tænd for afspilleren, og indsæt CD'en, SD kortet eller USB hukommelsen.

- Opdateringen vil starte, og rapportere nummeret for den nye version, som installeres. En installationsbesked vil blive afspille for hver 10 sekunder.

- Efter at opdateringen er færdig, slukker afspilleren.

- CD'en vil automatisk blive skubbet ud næste gang Stratus tændes.

# Fejlretning

## Bognavigering

- Hvorfor annoncerer Victor Reader ikke altid de samme DAISY niveauer, når jeg trykke tasterne Op og Ned?

Op og Ned tasterne løber igennem de DAISY navigeringsniveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ikke alle DAISY bøger har samme navigeringsniveauer.  For eksempel kan din bogproducent kun have indsat niveau 1 (ofte benyttet for kapitler) mærker i bogen.  I dette tilfælde vil Op og Ned tasterne kun annoncere "niveau 1" og "frase".  Et fraseniveau er altid inkluderet. Victor Reader kan kun navigere de niveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Et frasehop er heller ikke det samme for hver bog.  Nogle producenter kan inkludere en frase markering for en enkelt sætning, mens andre kan have markeret fraser som et vilkårligt tidshop.  Andre igen kan have konverteret gamle bøger på kassettebånd, og indsat frase som en hel side af en kassette.  For bøger med få eller ingen DAISY navigeringsmærker, vil du blive nødt til at navigere med Fremadspoling og Tilbagespoling tasterne.  Tilbagespoling er til venstre for Start/stop tasten, og Fremadspoling er til højre for Start/stop tasten.

- Hvordan får jeg at vide hvilke DAISY navigeringsniveauer, der findes i min bog?

På Victor Reader løber Op og Ned tasterne igennem de mulige navigeringsniveauer i bogen.  Mange bog producenter inkluderer i afsnittet i starten af bogen en beskrivelse af hvilke DAISY niveauer, der svarer til hvilken niveauer i bogen.  Check efter med din bog producent, hvis du er usikker på bogens navigeringsfunktioner.

- Hvor hurtigt kan jeg hoppe til start eller slut på en bog?

Victor Reader har automatiske bogmærker for start og slut på bogen.  Tryk Bogmærke tasten, indtil du hører Victor annoncere "Bogmærke Liste".  Tryk derefter venstre pil, indtil du hører "start på bog".  Starten på bogen er altid til venstre for det første brugerbogmærke.  Tilsvarende for at komme til slut på bogen trykkes højre pil i bogmærkelisten, indtil du hører "slut på bog".  Slut på bogen er altid til højre for det sidste bruger bogmærke.  Hvis du ikke har sat noget bogmærke, skal du blot trykke venstre pil en gang i bogmærkelisten for at komme til start af bogen, eller trykke højre pil en gang for at komme til slut på bogen.

## Batteri og opladning

- Kan jeg beskadige mit batteri, hvis jeg efterlader strømkablet tilsluttet i for lang tid?

Nej. Men hvis du ikke skal bruge Victor Reader i længere tid, for eksempel mens du er på ferie, er det bedst at tage den ud af stikkontakten for at undgå beskadigelse fra spændingstransienter.

- Kan jeg erstatte mit batteri?

Ja. Erstatningsbatterier kan rekvireres fra Humanware eller autoriserede forhandlere.

- Hvor mange gange kan jeg genoplade mit batteri, inden det skal skiftes ud?

Batteriet er beregnet til 300 opladning/afladningsforløb.  Derefter kan det stadig genoplades, men dets evne til at holde på en opladning vil formindskes.  Når batteriet ikke længere kan holde på en opladning, bør det skiftes ud.

- Hvilke forholdsregler bør tages, hvis jeg ikke regner med at skulle bruge afspilleren igennem længere tid?

Hvis der er tale om mere end 3 måneder, anbefales det at oplade batteriet fuldt ud, og derefter fjerne det fra afspilleren. Afspilleren bør opbevares med temperaturer imellem -20 og 35 grader celsius, og fugtighedsniveauer imellem 5 og 90% uden kondensering.

## CD'er

- Hvad skal jeg gøre, hvis min CD'er blive siddende i, og ikke vil komme ud?

For det første sluk for din Victor Reader. Tænd dernæst for den igen, og tryk efterfølgende på eject tasten.  Hvis Tænd/Sluk tasten ikke synes at fungere (der kommer ikke noget lydsignal, når du trykker den), så hold Tænd/Sluk tasten nede for 10 sekunder, hvorefter den slippes.  Hold dernæst eject tasten nede, mens du igen trykker på Tænd/Sluk tasten.  Fortsæt med at holde eject tasten nede, indtil du hører "Velkommen til Victor". Victor Reader bør derefter skubbe CD'eren ud.

- Kan jeg skade min Victor Reader, hvis jeg sætter CD'eren omvendt i?

Nej. Victor Reader vil blot skubbe CD'eren ud.

- Hvorfor laver min Victor Reader pivende eller kvidrende lyde med et par minutters mellemrum?

Dette er den normale lyd fra et CDROM drev, når afspilleren læser information fra CD'eren.  For DAISY CD bøger vil afspilleren, efter at have indlæst CD'en,  spinne ned for at spare strøm, og derefter være stille i adskillige minutter, inden den igen får behov for at læse ind.  Trykkes der på navigeringstaster, eller hoppes der til et bogmærke, vil CD'eren spinne op for at blive placeret ved den nye position.

- Hvad skal jeg gøre, hvis min CD springer over eller stopper afspilningen?

Dårlig kvalitets CD'er eller CD'er med fingeraftryk eller ridser vil ofte ikke kunne afspilles korrekt, eller slet ikke kunne afspilles. Skub CD'en ud. Prøv at rense den med en blød bomuldsfri klud eller en CD renseklud, som kan købes i de fleste forretninger, som sælger CD'er.  Prøv ikke på at bruge papirservietter eller renseservietter. Rens overfladen på CD'en fra midten og ud imod kanten i rette linier. Brug ikke cirkulære bevægelser. Hvis CD'eren stadig ikke vil spille, bør den undersøges for ridser. Ridsede CD'er bør returneres for ombytning.

- Behøver jeg at rense CD drevet eller laser læselinsen?

Nej. Det drevtype, som anvendes i Victor afspillerne, behøver ingen rengøring.

- Kan jeg anbringe Braille eller anden form for etikette på CD'eren?

Nej. Etiketten kan være skadelig for balancen af CD'eren, når den spinner ved høje hastigheder.  Hvis også etiketten river sig løs inden i afspilleren, er det meget sandsynligt, at CD-ROM drevet ødelægges. Hvis du modtager en CD med en Braille eller anden form for etikette, som ikke stammer fra producenten, bør du fjerne den.

- Hvorfor vil jeg af og til høre meddelelsen "Vent venligst", når jeg trykker en tast, selvom der er indsat en CD?

Dette kan ske, hvis du trykker en tast for hurtigt efter at have indsat CD'en, eller tændt for afspilleren.  Victor Reader skal bruge lidt tid til at skanne disken, og til at indlæse DAISY navigeringsinformationen.  Når du har tændt for din afspiller, eller sat en CD'er i, skal du vente med at trykke på tasterne, indtil Victor Reader har annonceret titlen på bogen.

- Hvad betyder meddelelsen "Ingen bog på disk"?

Dette er meddelelsen, som Victor Reader sender ud, hvis den ikke genkender typen af CD'en.  Victor Reader kan kun afspille DAISY, MP3 eller audio CD'er.

- Hvad betyder meddelelsen "Audio format ikke understøttet"?

CD'en indeholder audio filer, som Victor Reader genkender, men filerne er formateret på en måde, som er inkompatibel med Victor Reader softwaren.  Du bør henlede HumanWare's tekniske support om dette.

- Kan jeg beskadige min Victor Reader ved at afspille en ridset CD'er?

Nej. CD'ens læselinse kommer ikke i kontakt med CD'ens overflade, så den vil ikke blive beskadiget, hvis CD'en er ridset. Den vil heller ikke være udsat for slid fra gentagne afspilninger på samme måde som en kassettebåndafspiller.

## Generel

- Hvad skal jeg gøre, hvis Tænd/Sluk tasten ikke fungerer?

Hvis du ikke hører noget lydsignal, når du trykker Tænd/Sluk tasten, så vær først sikker på, at afspilleren er tilsluttet 230 volt.  Hvis Tænd/Sluk tasten stadig ikke fungerer, så tryk og hold den nede for 10 sekunder.  Dette vil nulstille afspilleren  Tryk derefter tasten igen, og Victor Reader bør give et lydsignal og starte normalt.

- Kan softwaren i Victor Reader opdateres?

Ja.  Når HumanWare opgraderer Victor Reader softwaren, vil brugeren selv være i stand til at installere den nye software ved blot at indsætte en speciel opgraderings CD'er i afspilleren, som derefter automatisk opdaterer den interne software. Opgraderings CD'eren kan fåes fra HumanWare Kundesupport, hentes direkte fra HumanWare webside, eller fra en forhandler, som yder denne support.

- Bør jeg slette bogmærker for at spare på hukommelsen?

Nej, Victor Reader kan gemme mere en 1500 bogmærker, fordelt over mange bøger. Selvom du overskrider dette store antal, vil Victor Reader blot genbruge de bogmærker, som er benyttet mindst. Så du behøver ikke at slette bogmærker, du ikke har brug for.

# Tekniske specifikationer

- Størrelsen uden dæksel:	22. X 21.6 X 4.8. cm (8.7 X 8.5 X 1.9 in.)

- Størrelsen med dæksel:	22.8 X 22.2 X 5.1 cm (9 X 8.7 X 2 in.)

- Vægt :			0.95 kg  (2.42lbs) med batteri

- DAISY understøttede formater:	DAISY 2.0 og 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 og Z39.86 2005

- Batteritype:		Genopladeligt NiMH batteri. 8.4 volt 1650 mAh

- Ladetid:		4 timer

- Brugstid:		10 timer for kontinuerlig afspilning af DAISY MP3 bog

- Strømforsyning:		Den medfølgende AC/DC lader opfylder kun kravene for

det land, hvor den blev solgt.  Check din forhandler for

andre AC/DC ladere til brug for andre lande.

- Kodningsalgoritmer:		AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

- Tekstfiler: BRA, BRF, DOCX, HTML, RTF, SES3, TXT, XML

- Tekst-til-Tale: Acapela for Linux Embedded

- Strømstik	2.5 mm (indvendig)/ 5.5 mm (udvendig)

- Headset stik		3.5 mm

- Klassifikation (IEC 601-1)

- Beskyttelse: Class 1

- Omfattede dele: Ingen

- Steriliseres ved: Er ikke egnet til sterilisering

- Tæthed: IP20

- Dette udstyr er ikke inkluderet i AP eller APG kategorierne

- Anvendelsesmetode: Kontinuerligt

- Miljø

- Brugstemperatur 10 til 40º C

- Transport & lager temperatur -20 til 60º C

- Fugtighed under anvendelse 20% to 80% (Relativ fugtighed)

- Transport & lager fugtighed 10% til 95% (Relativ fugtighed)

- Brugshøjde -200 til 2000 m

- Transport & lager  højde -200 til 12.000 m

- Transport & lager tryk 70-103 kPa

For yderligere information kontakt venligst HumanWare:

Service

1800 Michaud

Drummondville, Québec

Canada J2C 5W4

Telefon: 1 (819) 471-4818

Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273

Fax: 1 (819) 471-4828

Webside: www.humanware.com

# Kundesupport

For kundesupport kontakt venligst det nærmeste HumanWare kontor, eller se vor webside på: www.humanware.com

Nordamerika: 1(800) 722-3393 eller send en email til us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 eller email til au.sales@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600 eller email til au.sales@humanware.com

# Producentgaranti

Denne enhed er et højkvalitetsprodukt, bygget og pakket med omhu. Alle enheder og komponenter er garanteret imod funktionsfejl som følger:

US og Canada: Et (1) år

Kontinental Europa og Storbritannien: To (2) år

Australien og New Zealand: Et (1) år

Andre lande: Et (1) år

Garanti dækker alle dele (undtagen batteri) og arbejdskraft. Hvis der skulle opstå en fejl, så kontakt venligst din lokale forhandler eller producentens tekniske assistance.

Notat: Garantibetingelser kan ændres regelmæssigt, så se venligst vor webside for seneste information.

Betingelser og begrænsninger:

Ingen ombytning eller reparation, dækket under garanti, vil blive udført, med mindre enheden er ledsaget af en kopi af den oprindelige købsfaktura. Behold venligst din original. Hvis enheden skal returneres, så anvend venligst den originale emballage. Denne garanti gælder i alle de tilfælde, hvor skaden ikke er et resultat af forkert brug, dårlig behandling, forsømmelighed eller force majeure.

# Slutbruger licensaftale

Ved at anvende dette produkt (Victor Reader Stratus), samtykker du i følgende minimum aftaler.

      - Licensaftale. HumanWare giver slutbrugeren en ikke-eksklusiv, ikke overførbar ret og licens til at anvende den Software som findes i dette produkt.

      - Ejerforhold for Software. Slutbrugeren accepterer og er bekendt med at HumanWare beholder alle rettigheder og ejerskab til originalen og alle kopier af Softwaren som indgår i dette produkt. Slutbrugeren er indforstået med ikke art ændre, overflytte, oversætte, dekompilere, adskille, eller offentliggøre nogen del af software til dette Produkt.

Dette produkt inkluderer software udviklet af OpenSSL Project til brug i  OpenSSL Toolkitet (http://www.openssl.org/)

# Appendiks 1 - Stratus Fejlmeddelelser

SYSTEM fejl 1: CDROM, Fejl ved læsning på CDROM DRIVE.

SYSTEM fejl 2:  MEMORY, Hukommelse allokeringsproblem.

SYSTEM fejl 3: BATTERY, Fejl ved identifikation af batteri.

SYSTEM fejl 4: INT_STOR_FAIL, Fejl ved identifikation af intern hukommelse

SYSTEM fejl 5: INT_STOR_CORRUPT, Fejl i intern hukommelse

MEDIA fejl 1: READ, Fejl under læsning af sektor på disk.

MEDIA fejl 2: FORMAT, Ikke understøttet filsystem.

MEDIA fejl 3: MOUNT, Fejl under montering af enhed.

MEDIA fejl 4: AUDIO, Ingen anvendelse.

MEDIA fejl 5: FILE, Fejl under adressering af audiofil.

MEDIA fejl 6: WAV, Fejl under oprettelse af ny wav struktur.

MEDIA fejl 7: MPEG, Fejl under håndtering af en mpeg fil.

MEDIA fejl 8: VORBIS, Fejl under håndtering af en vorbis fil.

MEDIA fejl 9: NO AUDIO, Ingen audio output findes.

MEDIA fejl 10: AMR-WB+, Fejl under håndtering af en AMR-WB+ fil.

MEDIA fejl 11: MP4-AAC, Fejlhåndtering af en MP4-AAC fil.

MEDIA fejl 12: WRITE, Kan ikke åbne filen til skrivning.

MEDIA fejl 13: SDLOST, kortet er blevet fjernet under skrivning.

MEDIA fejl 14: USBLOST, USB enhed fjernet under skrivning.

BOOK fejl 1: GENERIC, Uspecificeret

BOOK fejl 2: MP3, Fejl i mp3 dekoderen.

BOOK fejl 3: VORBIS, Fejl i ogg vorbis dekoderen.

BOOK fejl 4: WAV, Fejl i wav dekoderen.

BOOK fejl 5: NO FILE NAME, Intet filnavn disponibelt

BOOK fejl 6: NO CUR POS, Ingen aktuel position er sat.

BOOK fejl 7: FILE NOT FOUND, Fil ikke fundet på MCART.

BOOK fejl 8: AMR-WB+, Fejl med AMR-WB+ dekoderen.

BOOK fejl 9: Audible.com DRM, Afspiller ikke autoriseret til at afspille en bog som følge af DRM.

BOOK fejl 10: VRTEXT, Fejl under analysering af tekstfil.

BOOK fejl 11: TEXT SIZE, Tekstfil er for stor.

BOOK fejl 12: Braille oversættelsesfejl.

BOOK fejl 13: MP4-AAC, Fejl med MP4-AAC dekoder.

BOOK fejl 14: Re-parse text, Fej ved gennemgang af tekstfilen.

BOOK fejl 15: STRUCT_SIZE, Tekst bogen struktur er for stor.

Bemærk: ovenstående fejlbeskeder er modelafhængige.