Victor Reader

Stratus4 M

Användarmanual av HumanWare

Version EN2-20110728

SWE1-20110818

©Copyright 2011. Alla rättigheter reserverade, Technologies HumanWare Inc.

Denna Användarmanual är skyddad av upphovsrätt som ägs av Technologies HumanWare Inc, med alla rättigheter reserverade. Denna Användarhandbok får ej kopieras som helhet eller delvis utan skriven tillåtelse från Technologies HumanWare Inc.

Åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i denna manual är korrekt vid tiden för utgivandet. Varken Technologies HumanWare Inc. eller dess dotterbolag HumanWare USA Inc., HumanWare Europe Limited eller HumanWare Australia Pty Limited eller deras representanter tar ansvar för eventuella fel och förbiseenden. Inte heller utgår något skadestånd för skador som resultat efter användande av information i denna manual.

# Kom Igång Med Victor Reader Stratus4

Välkommen till Victor Reader Stratus4, din nya digitala talbokspelare. Om det är första gången du använder Victor Reader Stratus bör du ansluta spelaren till ett strömuttag.

För att ansluta till ett strömuttag pluggar du ena änden av den medföljande strömkabeln till strömkontakten på enheten. Den sitter nära nedre högra hörnet på baksidan av spelaren. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett vägguttag. När du först får spelaren, efter att du bytt ut batteriet eller efter en lång förvaring är det bäst att lämna spelaren ansluten till ett strömuttag över natten för att försäkra dig om att batteriet är fulladdat.

Strömknappen kan lysa orange eller grönt. Knappen kommer att blinka orange när spelaren är avslagen och ansluten till ett strömuttag. Blinkningarna indikerar att batteriet laddas upp. När den slutar att blinka är batteriet fulladdat. När spelaren är igång lyser strömknappen grönt, vare sig den är ansluten eller ej. Under normala förhållanden tar batteriet upp till 4 timmar att ladda upp och ger up till 10 timmars speltid för de flesta Daisyböcker.

Var god notera att du kan använda Victor Reader Stratus samtidigt som du laddar batteriet.

Förpackningen innehåller följande artiklar: En Victor Reader Stratus4, tillbehör i form av tangentbordsöverlägg (inte på alla enheter) som kan plockas bort för att visa enhetens navigationsknappar, en strömadapter, en plastpåse med dokumentation samt en CD-skiva. CD-skivan innehåller ett kort Kom Igång-avsnitt följt av Användarmanualen.

Du kan pausa och återuppta läsningen genom att trycka på knappen Start/Stopp, som sitter nere i mitten på spelaren, mellan knapparna Bakåtspolning och Framåtspolning.

Vi kommer nu att påbörja Kom Igång-avsnittet. Placera spelaren framför dig med bärhandtaget till vänster. Ovanför handtaget i övre vänstra hörnet finns en inbyggd högtalare.

Uppe i mitten på spelaren finns tre par med upp- och nerknappar. Från vänster till höger styr dessa knappar, Ton, Volym och Hastighet.

Under kontrollerna för Ton, Volym och Hastighet, ungefär i mitten av spelaren, hittar du Navigationsknapparna – som pekar UPP, NER, VÄNSTER och HÖGER. Dessa ger dig möjlighet att förflytta dig i en bok. I mitten av dessa navigationsknappar sitter Informationsknappen. Informationsknappen meddelar din aktuella läsposition, information om boken samt batteristatus.

Till vänster om de fyra Navigationsknapparna, ungefär halvvägs ner på spelaren, finns ytterligare tre knappar i en vertikal rad. Den första knappen är Boklista. Du kan använda knappen Boklista i kombination med de 4 pilknapparna för att komma åt böcker som du har lagt in i olika boklistor. Direkt under knappen Boklista finns Bokmärkesknappen. Bokmärkesknappen används för att lägga in bokmärken och för att spara viktiga sidor eller paragrafer för framtida referens.

Den tredje och nedersta knappen är Mata ut. Den används för att mata ut CD-skivor ur spelarens CD-springa.

Till höger om de fyra Navigationsknapparna sitter Strömknappen. Den är nedsänkt för att motverka ofrivilliga tryckningar. Strömknappen används för att slå PÅ och AV Stratus. Notera att när Stratus är avstängd och du ansluter den till ett strömuttag tar det några sekunder innan Strömknappen kan användas.

Nedanför de fyra Navigationsknapparna sitter en grupp med 4 knappar. Tre av dem är uppradade nära den främre kanten på spelaren. Dessa knappar är, från vänster till höger, Bakåtspolning, Start/Stop samt Framåtspolning. Slutligen, ovanför knappen Start/Stopp sitter Insomningsknappen. Den är halvmåneformad och har en orange ljusdiod till vänster. Tryck på den flera gånger för att ställa in olika tidsintervall efter vilka Stratus automatiskt stänger av.

På höger sida av spelaren, nära mitten, hittar du uppifrån och ner följande komponenter: En SD-minneskortplats, en USB-port, ett hörlursuttag och även kan användas för externa högtalare. Notera att SD-minneskortplats och USB-port inte finns tillgängliga på basmodellerna av Stratus.

På baksidan av spelaren, lite till höger om mitten, finns strömkontakten. Den används för att ansluta spelaren till ett strömuttag.

På främre sidan av spelaren finns CD-springan.

Sätta in och spela en ny bok

Slå på Victor Reader Stratus genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. Du kommer att höra ett pip samt ett välkomstmeddelande.

Sätt in din CD eller SD-kort. Tryck försiktigt CD-skivan framåt Enhetens CD-mekanism kommer att ta över och dra in skivan den sista biten. Efter några sekunder meddelar Victor Reader Stratus titeln och påbörjar uppspelningen av boken.

Notera: Om du av misstag sätter in en CD-skiva upp och ner kommer den att matas ut inom 15 sekunder utan att ta skada.

Du kan justera Tonläge, Volym och Hastighet genom att trycka upp eller ner på motsvarande knappar. Knapparna för att kontrollera Tonläge, Volym och Hastighet sitter uppe i mitten på enheten.

För att snabbt flytta bakåt eller framåt i en bok, tryck ner och håll inne knappen Bakåtspolning eller Framåtspolning tills du når önskad punkt, släpp sedan. Normal uppspelningshastighet kommer att återupptas.

För att pausa uppläsningen, tryck på knappen Start/Stopp. För att återuppta läsningen där du slutade, tryck på knappen Start/Stopp igen. Om spelaren inte är ansluten till ett strömuttag och befinner sig i pausat läge i mer än 30 minuter kommer den automatiskt att stänga av för att spara batterier.

När du läst klart stänger du enkelt av spelaren genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen tills spelaren meddelar att den stänger av. Victor Reader Stratus kommer att minnas var du slutade läsa i boken tills nästa gång du läser igen.

För att börja läsa i samma bok igen, starta Victor Reader Stratus genom att trycka ner och hålla Strömknappen. Efter några sekunder kommer du att höra bokens titel, ett pip och läsningen kommer att återupptas där du senast slutade.

Mata ut en CD-skiva

För att mata ut en CD-skiva, tryck på knappen Mata ut. Victor Reader Stratus kommer att meddela Mata ut och efter några sekunder matar den motoriserade mekanismen försiktigt ut skivan.

Knappbeskrivningsläge

Om ingen bok finns tillgänglig växlar Stratus automatiskt till knappbeskrivningsläget. I detta läge meddelar spelaren en kort funktionsbeskrivning varje gång man trycker in en knapp. Detta kan vara användbart när man lär sig hur spelaren fungerar.

Detta avslutar Kom Igång-avsnittet. Den fullständiga Användarmanualen följer härnäst.

Användarmanual

# Om Victor Reader Stratus4

HumanWare är stolta över att presentera Victor Reader Stratus4, den enkla och användarvänliga digitala talbokspelaren.

Victor Reader Stratus4 är designad för komfortläsning av t ex bästsäljare, noveller och tidningar. Den ger dig möjlighet att enkelt navigera i bokstrukturen och snabbt hoppa till önskad information.

Det är enkelt att använda funktioner, du kan titta i innehållsförteckningen, gå till ett avsnitt eller återvända till ett bokmärke.

Vi hoppas att du får många trevliga timmar med utforskande av din digitala talbokspelare!

Om HumanWare

HumanWare (http://www.humanware.com) är den globala ledaren av hjälpmedel för personer med svårigheter att läsa tryckt text. HumanWare skapar produkter för människor som är blinda, synsvaga och/eller har inlärningssvårigheter. HumanWare tillhandahåller många innovativa produkter såsom BrailleNote, ledande produktivitetsenhet för blinda i skola, arbete och privat, Victor Reader-serien, världsledande bland digitala talbokspelare, myReader2, HumanWares unika "automatiska läsare” för personer med svag syn, SmartView Synergy SI desktop magnifier samt orienteringshjälpmedlet Trekker Breeze.

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

Följ alla varningar, noteringar och instruktioner markerade på produkten.

Följ noggrant instruktionerna som beskrivs i denna användarmanual innan du börjar använda Stratus.

Använd och förvara Stratus endast på stabila ytor.

Håll borta från vatten eller hög luftfuktighet. Sänk inte i ner i vätska.

Använd endast kablar som följer med Stratus.

Strömadaptern som följer med kopplas mellan apparat och vägguttag. Vägguttaget bör vara placerat nära utrustningen och enkelt att komma åt.

Denna produkt måste användas med den typ av ström som indikeras på märkningsettiketten. Om du inte är säker på att denna typ av ström finns tillgänglig, konsultera din lokala återförsäljare eller el-handlare.

Lämna all service av denna produkt till kvalificerad servicepersonal. Försök inte att utföra service själv då öppnande eller borttagning av yttre hölje kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker.

Den ovan illustrerade triangeln med ett utropstecken används för att informera användaren vid förekomsten av viktiga instruktioner för användning eller skötsel av enheten.

Instruktioner för batterisäkerhet

- Lämna inte eller använd batteriet nära en värmekälla eller eld. Förvara inte i höga

- temperaturer.

- Använd endast Stratus strömadapter för att ladda batteriet.

- Plocka inte isär eller modifiera batteriet.

- Kortslut inte terminalerna.

- Sänk inte ner batteriet i vatten, låt det inte bli blött.

- Slå inte på eller kasta batteriet.

- Stick inte hål på eller slå batteriet med vassa föremål eller en hammare.

- Löd inte på batteriet.

- Vänd inte på de positiva och negativa polerna.

- Använd inte batteriet för andra ändamål än de tillverkaren haft i åtanke.

- Varning! Explosionsrisk om batteriet ersätts av felaktig typ.

- Hantering av uttjänta batterier: När den ska kastas, återsänd till HumanWare eller följ lokala regler för källsortering.

- Om batteriet läcker och vätska kommer in i dina ögon, gnugga inte ögonen. Skölj istället ögonen med rent rinnande vatten och sök genast sjukvårdshjälp för att undvika skador.

- Om batteriet läcker och det kommer i kontakt med ditt skinn, skölj genast det utsatta området med rent rinnande vatten för att undvika skador.

Varningar Vid Medicinsk Användning

Följande information gäller endast om du har köpt Stratus som medicinsk utrustning. Denna produkt är utrustad med en jordad 3-stiftskontakt i säkerhetssyfte. Denna kontakt har ett tredje (jordat) stift och kan endast anslutas till jordade vägguttag. Om det är nödvändigt, kontakta en elektriker för att byta ut dina strömuttag till jordade uttag.

Denna produkt bör användas med den externa strömadapter som anges på märkningsetiketten för att försäkra att den överensstämmer med IEC 60601-1 kraven. Den externa strömadaptern måste vara av följande tillverkare och modell:

Tillverkare:		GlobTek, Inc.

Modellnummer:		GTM9100P10012

Elektromagnetisk kompatibilitet: Användning av tillbehör och kablar annat än de specificerade av HumanWare kan resultera i ökad strålning eller minskad immunitet hos Stratus.

Placering av utrustningen: Stratus bör inte användas bredvid eller staplad med annan utrustning.

Hörlursuttaget ska endast anslutas till SELV-kretsar av medicinsk grad eller till isolerade enheter av medicinsk grad.

FCC Varning

Den här utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, del 15 av FCC-regelverket. Dessa begränsningar är designade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar och utsöndrar i vissa fall radiovågor som kan, om inte installerad och använd enligt instruktionerna, vålla skadliga störningar för annan radiokommunikation. Det finns inga garantier på att störningar inte uppkommer i en viss installation. Om utrustningen skapar skadlig störning för radio eller TV-mottagning, något som kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, bör användaren försöka att korrigera störningarna med hjälp av en eller flera av dessa åtgärder:

- Rikta om eller förflytta den mottagande antennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett strömuttag som ej sitter på samma ledning som mottagaren.

- Rådfråga en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Notis för Kanada

Klass B digital utrustning klarar alla kraven i det Kanadensiska regelverket för störningsskapande utrustning.

Källsortering

När det är dags att kasta Victor Reader Stratus måste dess interna komponenter kastas i enlighet med lokala bestämmelser för sophantering.

Victor Reader Stratus innehåller inga skadliga material. När den ska kastas, återsänd till HumanWare eller följ lokala regler för källsortering.

Innehållsförteckning

Kom Igång Med Victor Reader Stratus4	i

Om Victor Reader Stratus4	iv

1.	Överblick av Victor Reader Stratus4 M	1

1.1.	Uppackning av Spelaren	1

1.2.	Alternativ för Stratus4 M	1

1.3.	Tillbehöret tangentbordsöverlägg	1

1.4.	Fysisk beskrivning av Victor Reader Stratus	3

1.4.1.	Framsidan på spelaren	3

1.4.2.	Vänster sida av spelaren	4

1.4.3.	Höger sida av spelaren	4

1.4.4.	Framkanten på spelaren	4

1.4.5.	Den bakre kanten på spelaren	4

1.5.	Ladda batteriet	4

1.6.	Slå På/Av enheten	5

1.7.	Sätta in och ta ut en CD-skiva	5

1.8.	Sätta in eller ta ut ett SD-kort	5

1.8.1.	Etikett för SD-kort	6

1.9.	Upptäckt av bok	6

1.10.	Boklistestruktur	6

1.11.	Andra reserverade filnamn	7

2.	Grundläggande funktioner	8

2.1.	Ljudkontroller	8

2.2.	Start/Stopp	8

2.3.	Bakåtspolning och framåtspolning	8

2.4.	Knappbeskrivningsläge	8

3.	Navigeringsfunktioner	9

3.1.	Beskrivning av knapparna	9

3.1.1.	Ångra navigation	9

3.2.	Boklista	9

3.3.	Navigationsläget tidshopp	9

3.4.	Tio sidors hopp	10

3.5.	Navigationselementet text-till-tal (talsyntes)	10

3.6.	Bokstaveringsläge för textboklistan	10

3.7.	Överhoppningsbara element	10

3.8.	Användarmanual – Knappen Boklista (tryck, håll nere)	10

3.9.	Navigation i boklistan – knappen Boklista	11

3.9.1.	Navigation i flera nivåer i boklistan	11

3.10.	Radera böcker – knappen Mata ut (Tryck, håll nere)	11

3.11.	Information	11

3.11.1.	Tillgängliga informationsobjekt	11

4.	Avancerade funktioner	12

4.1.	Automatisk avstängning och tidsangivelser	12

4.2.	Ställa in datum och tid	12

4.3.	Bokmärken	13

4.3.1.	Lägga in bokmärken	13

4.3.2.	Gå till ett bokmärke	13

4.3.3.	Radera bokmärken	13

5.	Boklistornas struktur och egenskaper	14

5.1.	Talböcker	14

5.1.1.	Struktur för talböcker	14

5.1.2.	Egenskaper för talböcker	14

5.2.	Andra böcker	15

5.2.1.	Struktur för andra böcker	15

5.2.2.	Egenskaper för andra böcker	15

5.3.	Musikboklista	15

5.3.1.	Struktur för musik	15

5.3.2.	Egenskaper för musik	16

5.3.3.	Spellistor	16

5.3.4.	Meddelande av namn på filer och mappar	16

5.4.	Boklistan podradio	16

5.4.1.	Struktur för podradio	17

5.4.2.	Egenskaper för podradio	17

5.5.	Boklistan text	17

5.5.1.	Struktur för textfiler	17

5.5.2.	Egenskaper för textfiler	17

5.5.3.	Navigera bland rubriker i HTML/XML/DOCX	18

6.	Konfigurationsmenyn	19

6.1.	Menyer och Menyalternativ	19

6.1.1.	Uppspelning	20

6.1.2.	Hoppa över	20

7.	Procedur vid batteribyte	21

7.1.	Ta ut ett förbrukat batteri	21

7.2.	Sätta in ett nytt batteri	21

8.	Uppdatera mjukvaran i Stratus	22

9.	Felsökning	23

9.1.	Boknavigation	23

9.2.	Batterier och uppladdning	23

9.3.	CD-skivor	24

9.4.	Allmänt	25

10.	Teknisk specifikation	26

11.	Konsumentsupport	27

12.	Licensavtal för slutanvändare	28

13.	Appendix 1 - Felmeddelanden	29

# Överblick av Victor Reader Stratus4 M

## Uppackning av Spelaren

Förpackningen innehåller följande artiklar: En Victor Reader Stratus4 M, tillbehör i form av tangentbordsöverlägg (inte på alla enheter) som kan plockas bort för att visa enhetens navigationsknappar, en strömadapter, en plastpåse med dokumentation samt en CD-skiva. CD-skivan innehåller ett kort Kom Igång-avsnitt följt av Användarmanualen. Du kan skriva ut Användarmanualen och Kom Igång-avsnittet om du vill.

Innan du börjar använda Stratus för första gången bör du ansluta spelaren till ett strömuttag för att ladda batteriet. Du kan använda din Victor Reader Stratus samtidigt som du laddar batteriet.

Om något av ovanstående föremål saknas i förpackningen, var god kontakta HumanWare:

Tullfritt: 1 888 723-7273 (Kanada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

Hemsida: www.humanware.com

Nordamerika:  Förpackningen innehåller ett kort att fylla i för att köpa en förlängd garanti. Om du finner detta kort och är intresserad i den förlängda garantin, var god fyll i och lämna in kortet inom 30 dagar. Om du har svårigheter att fylla i kortet eller önskar mer information, var god kontakta HumanWare:

E-post: us.info@humanware.com

## Alternativ för Stratus4 M

Spelaren Stratus M (multimedia) kan spela innehåll från CD-skivor, SD-minneskort och USB-minnen. Stratus M kan också utrustas med ett tillbehör för att komma åt böcker på Internet via antingen trådlöst nätverk eller 3G-anslutning. På vissa modeller av Stratus M finns ingen CD-enhet. Om din spelare saknar CD-enhet kan du hädanefter ignorera alla förekomster av CD-skivor eller CD-enheten i texten. För att bekräfta vilken modell du har, tryck på Informationsknappen.  Användarmanualen kommer att referera till alla modeller av Stratus4 M som “Stratus” såtillvida det inte specifikt står någonting annat.

## Tillbehöret tangentbordsöverlägg

Din spelare kan ha ett tangentbordsöverlägg fastsatt. Överlägget hindrar användning av navigationsknapparna för användare som ej vill använda dem. Om du vill kunna använda alla funktioner vid navigering i böcker i din Victor Reader Stratus måste du ta bort överlägget.

Överlägget är fastsatt vid de fyra hörnen på spelaren. Överlägget hålls på plats av en plastflik vid varje hörn.

Tangentbordsöverlägget hindar användning av följande knappar: Boklista, Bokmärke, de fyra Navigationsknapparna samt Informationsknappen.

Om du vill ta bort tangentbordsöverlägget:

- Håll spelaren i handtaget i din vänstra hand.

- Använd din högra hand för att hitta övre högra hörnet på enheten. Plastfliken som håller överlägget på plats sitter i mitten av hörnet.

- Placera sidan av ditt högra pekfinger under plastfliken.

- Använd din tumme som hävstång mot sidan av spelaren, tryck för att lyfta plastfliken lite från sidan av spelaren.

- Använd samma metod för att lyfta bort plastfliken från det nedre högra hörnet.

- Med båda hörnen lossade bör du kunna lyfta bort hela tangentbordsöverlägget. Om det behövs, lyft upp det nedre vänstra hörnet och ta bort överlägget.

Om du vill sätta fast tangentbordsöverlägget igen måste du först passa in överlägget ovanför Stratus, försäkra dig om att bärhandtaget för Stratus och överlägget överensstämmer.

Tryck sedan ner överlägget tills alla fyra hörn knäpper på plats.

## Fysisk beskrivning av Victor Reader Stratus

### Framsidan på spelaren

Figur 1: Stratus knappar

Stratus knappar och funktioner:

- Tonkontroller

- Volymkontroller

- Hastighetskontroller

- Navigation: UPP

- Navigation: NER

- Navigation: VÄNSTER

- Navigation: HÖGER

- Information

- Boklista

- Bokmärke

- Mata ut

- Ström

- Spola tillbaka

- Start/Stopp

- Framåtspolning

- Automatisk avstängning

- SD-kortplats

- USB-port

- Hörlursuttag

- Strömkontakt

- CD-springa

Den inbyggda högtalaren sitter i det övre vänstra hörnet på framsidan.

Uppe i mitten på spelaren finns tre par med upp- och nerknappar. Från vänster till höger styr dessa knappar, Ton, Volym och Hastighet.

Nedanför kontrollerna för Ton, Volym och Hastighet hittar du fyra pilformade navigationsknappar UPP, NER, VÄNSTER och HÖGER som används för enkel navigation i en bokstruktur. I mitten av dessa navigationsknappar sitter Informationsknappen. Informationsknappen meddelar aktuell läsposition och allmän information om boken.

Till vänster om de fyra Navigationsknapparna, ungefär halvvägs ner på spelaren, finns ytterligare tre knappar i en vertikal rad. Den första knappen är Boklista. Om CD-skivan innehåller flera böcker kan du använda knappen Boklista i kombination med vänster-/högerpil för att välja bok. Direkt under knappen Boklista finns Bokmärkesknappen. Bokmärkesknappen används för att lägga in bokmärken och för att markera viktiga positioner för framtida referens. Tryck på Bokmärkesknappen flera gånger för att välja lägga in, gå till, eller ta bort bokmärke. Den tredje och nedersta knappen är Mata ut. Den används för att mata ut CD-skivor ur spelarens CD-springa.

Till höger om de fyra Navigationsknapparna sitter Strömknappen. Den är nedsänkt för att motverka ofrivilliga tryckningar. Strömknappen används för att slå PÅ och AV Stratus.

Nedanför de fyra Navigationsknapparna sitter en grupp med 4 knappar. Tre av dem är uppradade nära den främre kanten på spelaren. Dessa knappar är, från vänster till höger, Bakåtspolning, Start/Stop samt Framåtspolning. Slutligen, ovanför knappen Start/Stopp sitter Insomningsknappen. Den är halvmåneformad och har en orange ljusdiod till vänster.

Insomningsknappen används för att få tidsangivelser samt aktivera den automatiska avstängningen. Tryck på Insomningsknappen flera gånger för att meddela tiden eller för att ställa in olika tider för den automatiska avstängningen.

### Vänster sida av spelaren

På vänster sida av spelaren finns det inbyggda handtaget samt högtalaren.

### Höger sida av spelaren

På höger sida av spelaren, nära miten, hittar du uppifrån och ner följande komponenter: En SD-minneskortplats, en USB-port, ett hörlursuttag och även kan användas för externa högtalare.

### Framkanten på spelaren

På främre sidan av spelaren finns CD-springan.

### Den bakre kanten på spelaren

På baksidan av spelaren, lite till höger om mitten, finns strömkontakten. Den används för att ansluta spelaren till ett eluttag vid laddning av batteriet.

## Ladda batteriet

Batteriet klarar ungefär 300 laddningscykler. Under normala förhållanden går det att spela Daisyböcker i upp till 10 timmar. Batteritiden kan dock reduceras I följande fall:

Om batteriet laddas i mindre än 4 timmar.

Överdriven användning av kommandon för boknavigation.

CD-skivor som ej innehåller Daisyformat drar mer ström och går att spela i ungefär 3 timmar på batteri.

Uppspelning på hög volym eller med hög hastighet.

Anslutning till Internet.

Batteriet kommer automatiskt laddas upp om det behövs så snart spelaren är ansluten till ett strömuttag. Spelaren kan användas under uppladdningen. För att ladda upp batteriet – anslut det till ett strömuttag. Om spelaren är igång när du ansluter kommer du att höra ett ljud som bekräftar att strömmen är ansluten. Du kommer att höra ljudet igen när du kopplar ifrån strömmen. Batteriet kommer att laddas upp oberoende på om spelaren är igång eller inte.

För instruktioner om hur man byter ut batteriet, var god läs avsnittet om batteribyten i denna användarmanual.

Notera: Om spelaren inte är ansluten till ett strömuttag och befinner sig i pausat läge i mer än 30 minuter kommer den automatiskt att stänga av för att spara batterier.

## Slå På/Av enheten

För att slå på spelaren, tryck ner och håll inne Strömknappen. Du kommer att höra ett pip samt ett välkomstmeddelande.

För att slå av spelaren, tryck ner och håll inne Strömknappen igen. Du kommer att höra två pip som indikerar att spelaren stänger av. Notera att när Stratus är avstängd och du ansluter den till ett strömuttag tar det några sekunder innan Strömknappen kan användas.

Strömknappen beter sig på följande sätt:

- Spelaren är aktiv. Knappen är grön oberoende på om batteriet laddas eller inte.

- Spelaren är avstängd, ansluten till ett strömuttag och under uppladdning. Strömknappen är orange och blinkar.

- Spelaren är avstängd, ansluten till ett strömuttag men inte under uppladdning. Strömknappen är orange och blinkar inte.

- Spelaren är avstängd och ej ansluten till ett strömuttag. Strömknappen lyser inte.

## Sätta in och ta ut en CD-skiva

Sätt in CD-skivan i springan som finns på framkanten på spelaren. Tryck försiktigt CD-skivan framåt. En motoriserad mekanism drar in CD-skivan i enheten. Efter några sekunder kommer Stratus att meddela bokens titel. En tryckning på Start/Stopp kommer att påbörja uppspelningen av boken. Om du av misstag sätter in en CD-skiva upp och ner kommer den att matas ut efter en kort stund utan att ta skada.

För att mata ut en CD, tryck på knappen Mata ut som finns i nedre vänstra hörnet. En motoriserad mekanism drar försiktigt in CD-skivan i enheten.

Notera: Knappen Mata ut fungerar endast när Stratus är igång.

## Sätta in eller ta ut ett SD-kort

För att sätta in och ta ut SD-kort se följande steg:

Placera spelaren framför dig på en stabil yta. Handtaget ska vara på den nedre vänstra sidan. SD-kortplatsen finns nära mitten på höger sida.

Håll SD-kortet med din högra hand.

- Ett hörn på SD-kortet är avskuret i en 45-gradig vinkel. Detta avkapade hörn ska vara uppe i vänstra hörnet. Kortets kontakter mellan flera små resta plastpinnar ska finnas längs vänstra sidan, under kortet. Det är denna sida som du ska sätta in i spelarens minneskortplats. Om kortet är felvänt kommer det inte gå att sätta in.

Tryck försiktigt ner kortet i anslutningen tills det klickar på plats. Använd inte onödig kraft. Endast ett lätt tryck krävs för att låsa SD-kortet på plats.

- För att ta bort kortet, tryck på dess överkant tills det klickar igen. Drag sedan ut det.

Notera att SD-kort har en liten knapp för att aktivera skrivskydd som kan hindra oavsiktlig radering av dess innehåll.  När den lilla knappen för skrivskydd är tryckt mot kontakterna är SD-kortet inte skrivskyddat, vilket betyder att data kan läggas till och raderas på SD-kortet. När knappen är tryckt ifrån kontakterna så är SD-kortet skryvskyddat vilket betyder att data ej kan läggas till eller raderas från kortet.

### Etikett för SD-kort

Att fästa etiketter på SD-kort är inte alls rekommenderat då det kan skada Stratus. För att hjälpa dig att identifiera SD-kort stödjer Stratus en alternativ röstetikett. Etiketten lagras i en reserverad textfil med namnet $VRLabel.txt och sparas i roten på SD-kortet. Du kan använda Windows Anteckningar för att skapa filen. Så snart du sätter in kortet och startar Stratus så kommer den att söka efter denna fil med etiketten. Om den hittas kommer Stratus att meddela dess innehåll. Notera att etiketten inte kan innehålla mer än 50 tecken. Stratus kommer att ignorera alla tecken efter de 50 första i etikett-filen. Denna etikett-fil är valfri. Om du inte behöver ett automatiskt meddelande om etiketten för ditt SD-kort behöver du inte skapa någon. Denna etikett har ingenting att göra med etiketten som du kan se när du tittar på SD-kortets egenskaper i Windows.

## Upptäckt av bok

När Stratus startas upp kommer den att söka efter den senast lästa boken. Om boken inte kan hittas kommer den att öppna första boken som hittas på det tillgängliga mediumet i följande ordning: SD-kort, USB, Internt minne och CD.

## Boklistestruktur

Stratus känner igen olika typer av böcker som sparas i en separat katalogstruktur – kallad boklistor. Du kan välja boklistan du vill läsa med flera tryck på knappen Boklista. Du kan flytta bakåt och framåt i varje boklista med hjälp av knapparna Vänster och Höger. Boklistan är cirkulär.

På SD-kortet eller USB-källan lagras boklistan med ett reserverat mappnamn som börjar med ”$VR”. Inne i varje separata mapp (boklista) kan det finnas användardefinierade undermappar innehållande separata böcker eller kategorier med filer.

Du kan lägga andra kataloger och filer på SD-kortet med det är endast innehållet i de reserverade mapparna $VR som definierar Stratus boklistor. Notera att när du sätter in ett kort som inte är skrivskyddat så skapar Stratus automatiskt dessa reserverade $VR-mappar.

Boklistornas struktur och användningsområde definieras som följande:

Boklista: Daisyböcker (mappen $VRDTB).

Boktyper: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 EPUB

Användning: Filerna som tillhör varje enskild Daisy- eller NISO-bok skall sparas i separata undermappar i denna mapp. Använd knapparna Upp / Ner för att välja nivå för mapp- eller boknavigation samt knapparna Vänster / Höger för att navigera på den valda nivån. Tryck på Start/Stopp för att välja boken. I denna boklista sparas den aktuella läspositionen och bokmärken separat för varje bok.

Boklista: Andra böcker (mappen $VROtherBooks).

Boktyper: Böcker som inte är av Daisy-typ eller NISO-typ men som består av ljudfiler som Stratus har stöd för.

Användning: Filerna som tillhör varje enskild bok skall sparas i separata undermappar i denna mapp. Mapparna kan ligga i lager. Alternativt kan en bok som bara består av en fil placeras i rot-mappen. Använd knapparna Upp / Ner för att välja nivå för mapp- eller boknavigation samt knapparna Vänster / Höger för att navigera på den valda nivån. Tryck på Start/Stopp för att välja boken. I denna boklista sparas den aktuella läspositionen och bokmärken separat för varje bok. Uppspelningen stannar vid slutet av den sista filen i varje bok.

Boklista: Musik (mappen $VRMusic).

Boktyper: Spellistor (endast typen M3U) samt inspelade filer i något ljudformat som Stratus har stöd för.

Användning: En musikbok är antingen en spellista eller hela musikstrukturen (angiven som boken All Musik). Den aktuell positionen samt bokmärken sparas separat för varje enskild bok. Du kan navigera mellan musikböcker med knapparna Vänster och Höger i boklistan. Boken All Musik består av mappar i lager som innehåller ljudfiler. Till exempel kan strukturen vara genre, artist, album och spår. Navigera med hjälp av knapparna Upp / Ner för att välja navigationsnivån mapp eller fil och flytta sedan inom nivån med Vänster / Höger. Uppspelningen fortsätter från den senaste filen i en katalog till den första filen i nästa katalog.

Boklista: Rodradio ($VRPodcasts)

Boktyper: Alla ljudfiler som Stratus har stöd för.

Användning: Varje podradiofil är definierad som en separat bok vilket betyder att du måste flytta från fil till fil med knapparna Vänster / Höger när du befinner dig i boklistan. Filerna kan ligga i undermappar och då måste du använda knapparna Upp / Ner för att välja nivå på mapp- eller boknavigation. Den aktuella positionen samt bokmärken sparas separat för varje enskild bok (fil). Uppspelningen slutar vid slutet av varje bok (fil).

Boklista: Annat ljud

Boktyp: CD-ljud (CDA filer) eller data (av något ljudformat som Stratus har stöd för).

Användning: Kommersiellt ljud eller MP3-skivor. Du kan navigera från fil till fil med knapparna Vänster / Höger.

Navigera med hjälp av knapparna Upp / Ner för att välja navigationsnivå och flytta sedan inom nivån med knapparna Vänster / Höger.

Boklista: Text (mappen $VRText).

Boktyper: Textfiler (bra, brf, docx, html, rtf, ses3, txt, xml)

Användning: Varje textfil är definierad som en separat bok vilket betyder att du måste flytta från fil till fil med knapparna Vänster / Höger när du befinner dig i boklistan. Filerna kan ligga i undermappar och då måste du använda knapparna Upp / Ner för att välja nivå på mapp- eller boknavigation. Den aktuella positionen samt bokmärken sparas separat för varje enskild bok (fil). Uppspelningen slutar vid slutet av varje bok (fil). Notera: Om din punktskriftsfil (.brf) inte spelas upp korrekt, kontrollera att du har valt rätt punktskriftstabell i konfigurationsmenyn (tryck ner och håll in Informationsknappen).

Notera: Namn på mappar visas med gemener och versaler för läsbarhetens skulle men Stratus kräver inte denna blandning.

## Andra reserverade filnamn

Stratus kan skapa andra filer som börjar med ”$VR” på SD-kortet. Om man tar bort eller förändrar dessa kan spelaren börja att bete sig oförutsägbart.

# Grundläggande funktioner

## Ljudkontroller

De tre kontrollerna Tonläge, Volym och Hastighet har varsin Upp- och Nerknapp. Ett pip markerar den övre och nedre gränsen för varje kontroll. Om ingen bok spelas upp (eller tangentbordsöverlägget sitter på) kommer Stratus att meddela inställningen. För tonhöjd och hastighet finns även ett pip som markerar normalnivå, position 0. Detta indikerar antingen en platt tonhöjd eller normal hastighetsinställning.

## Start/Stopp

För att påbörja uppspelning av en bok, tryck på knappen Start/Stopp.

För att stanna uppspelning av en bok, tryck på knappen Start/Stopp igen.

## Bakåtspolning och framåtspolning

Dessa knappar låter dig snabbt gå bakåt och framåt. Du kommer att höra inspelningen i en snabbare hastighet.

Tryck ner och håll inne Bakåtspolning eller Framåtspolning tills du når den önskade platsen, hastigheten för spolningen ökar ju längre du håller ner knapparna. För varje sekund du håller ner knapparna förflyttas du framåt eller bakåt 1 minut, 2 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter osv. Det längsta hoppet är 5 minuter. Stratus meddelar tidshoppen och spelar en snutt i normal hastighet mellan varje hopp. Du kan också trycka på knapparna för Framåtspolning och Bakåtspolning en gång för att hoppa 5 sekunder framåt och bakåt, eller för att hoppa till nästa eller föregående rad i textbaserade dokument.

## Knappbeskrivningsläge

Med funktionen Knappbeskrivning kan man höra vad alla knappar på Stratus gör.  Detta kan vara användbart när man lär sig hur spelaren fungerar.

Om ingen bok finns tillgänglig: Knappbeskrivningsläget kommer att aktiveras automatiskt. Om en CD-skiva finns i enheten kan du aktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka på Strömknappen. Tryck på Strömknappen igen för att avsluta knappbeskrivningsläget.

När du befinner dig i knappbeskrivningsläget kan du trycka på valfri knapp för att höra dess funktion.

# Navigeringsfunktioner

## Beskrivning av knapparna

NER

HÖGER

UPP

VÄNSTER

Nedanför kontrollerna Tonläge, Volym och Hastighet finns fyra Navigationsknappar: Upp, Ner, Vänster och Höger. Dessa knappar låter dig enkelt välja typ av boknavigation för att flytta från ett bokelement till ett annat för att snabbt ta sig till önskad information.

Till exempel: förflyttning på nivå 1 (kapitel), nivå 2 (avsnitt), sida och så vidare. Dessa navigationselement är definierade av bokens producent så de kan variera från bok till bok.

Välj först ett navigationselement. Tryck på Upp- eller Nerknappen tills du hör önskad navigationsnivå. Den senast upplästa navigationsnivån är den som väljs.

Använd Högerknappen för att flytta framåt eller Vänsterknappen för att flytta bakåt från ett element till ett annat tills du når det önskade bokelementet. Det sista upplästa bokelementet är det som väljs. Uppläsningen kommer att påbörjas vid det valda bokelementet.

### Ångra navigation

Funktionen Ångra låter dig göra en tryckning ogjord, om du råkat trycka fel på Vänster- eller Höger navigationsknapp. Till exempel, om du av misstag trycker på Högerpil och hoppar till nästa bokelement i boken kan du trycka på Vänsterpil för att ångra förflyttningen och återvända till platsen du var på. På samma sätt kan du trycka på Högerpil för att ångra en förflyttning som du gjorde med Vänsterpil.

Notera: För att ångra en förflyttning måste du trycka på den motsatta knappen inom 10 sekunder.

## Boklista

Om mediumet innehåller flera titlar kan du trycka på knappen Boklista för att komma till boklistan. Använd Vänster- och Högerknappen för att flytta från titel till titel och välja den bok du vill läsa. Bekräfta ditt bokval med knappen Start/Stopp. Stratus kommer att påbörja uppläsningen av den valda boken.

## Navigationsläget tidshopp

Navigation via tidshopp kan väljas med hjälp av knapparna Upp och Ner.

Tryck  på Upp eller Ner för att välja Navigationsnivå tills Stratus säger “tidshopp” följt av tidsintervallet för hoppet. Intervallet för tidshopp kan ställas till 1, 5, 10 eller 30 minuter i sektionen Navigation och Uppspelning i konfigurationsmenyn (tryck ner och håll inne Informationsknappen).

## Tio sidors hopp

Knapparna Vänster och Höger låter dig flytta i 10-sidors hopp för att snabbt nå en specifik sida.

Välj navigationselementet Sida genom att trycka på knapparna Upp eller Ner tills du hör “sida”.

Tryck sedan ner och håll inne knappen Vänster eller Höger. Du kommer att höra att Victor Reader Stratus hoppar bakåt eller framåt 10 sidor i taget.

Släpp knappen när du närmar dig den önskade sidan, tryck dig sedan framåt eller bakåt en sida i taget genom att trycka på knapparna Vänster och Höger tills du är framme vid den önskade sidan. Om din bok inte innehåller navigationselementet sida kommer detta alternativ ej att finns tillgängligt när du trycker på knapparna Upp och Ner.

## Navigationselementet text-till-tal (talsyntes)

När Stratus befinner sig i läget Text-till-tal finns det extra textnavigationsnivåer i listan du kommer åt med knapparna Upp / Ner. Dessa textelement är: skärm, paragraf, rad, mening, ord, bokstavera och tecken. Notera att om du utför en sökning i en text läggs en söknivå till som låter dig söka efter nästa eller föregående förekomst av söktermen. Skärm- och radelement är definierade som 25 rader per sida och maximalt 80 tecken per rad. Som med andra navigationsnivåer kan du flytta mellan element inom den valda nivån med knapparna Vänster / Höger. Notera att skärmelementet endast finns tillgängligt när boken saknar definierade sidor.

## Bokstaveringsläge för textboklistan

Bokstaveringsläge kan väljas med hjälp av knapparna Upp och Ner. Bokstaveringsläget hittar du mellan navigationslägena ord och tecken. Använd knapparna Vänster / Höger för att flytta ord för ord. Stratus kommer att meddela ordet samt bokstavera det. Notera att stora bokstäver indikeras och att ord kommer att bokstaveras med normal hastighet, oberoende av talsyntesens hastighetsinställning.

## Överhoppningsbara element

Stratus har stöd för följande överhoppningsbara element: Fotnot, sidnummer, produktionsanteckning och sidfält.

Överhoppningsbara element kan ställas in som spela, hoppa över eller vid behov, se konfigurationsmenyn för detaljer. När ett överhoppningsbart element påträffas under uppspelning gör Stratus något av följande:

Spela: Elementet spelas alltid upp.

Hoppa över: Elementet spelas aldrig upp.

## Användarmanual – Knappen Boklista (tryck, håll nere)

Du kommer åt den inbyggda användarmanualen när som helst genom att trycka ner och hålla inne knappen Boklista. Tryck ner och håll inne knappen Boklista igen för att avsluta.

## Navigation i boklistan – knappen Boklista

Tryck på knappen Boklista flera gånger för att rotera genom den cirkulära boklistan. Tomma boklistor kommer inte att meddelas. Boklistan innehåller olika typer av böcker och filer som definieras i avsnittet Boklistestruktur. Du kan flytta bakåt och framåt i varje boklista med hjälp av knapparna Vänster och Höger. Så snart du har nått den önskade boken trycker du Start/Stopp för att öppna den.

### Navigation i flera nivåer i boklistan

Alternativt kan du skapa en mappstruktur i flera nivåer i boklistorna daisyböcker, andra böcker, podradio samt textfiler. Istället för att endast cirkulärt hoppa mellan böcker en i taget med knapparna Vänster och Höger kan du välja navigationsnivå med knapparna Upp och Ner. Sedan kan du trycka på knapparna Vänster och Höger för att flytta från mapp till mapp på den valda nivån. När du kommer till en intressant mapp, tryck på knapp Upp eller Ner igen för att välja nivån bok inom den mappen och fortsätt med att välja önskad bok. Navigation på nivån bok kommer också att flytta från mapp till mapp. Stratus kan navigera i upp till 8 nivåer av mappar under mappen $VR. Om du har fler än 8 nivåer kommer de ytterligare nivåerna att identifieras av Stratus som nivå 8. Om du också lägger in filer i roten av mappen $VR kommer dessa filer endast att listas på nivån bok vid bläddring med Upp / Ner.

Notera: Boklistor i flera nivåer är inget krav. Om du väljer att inte organisera böcker i flera nivåer med undermappar kan du fortfarande navigera i boklistan med knapparna Vänster och Höger på nivån bok.

## Radera böcker – knappen Mata ut (Tryck, håll nere)

När du navigerar i boklistan kan du radera en bok på SD-kortet (förutom i boken All musik) genom att trycka på knappen Mata ut.

## Information

Tryck på Informationsknappen för att meddela din aktuella läsposition och annan bokinformation.

### Tillgängliga informationsobjekt

Boktitel

Aktuellt sidnummer (om tillgängligt)

Speltid som passerat samt återstående speltid

Antal böcker på mediumet

Antal sidor i den aktuella boken (om någon finns tillgänglig)

Total speltid för boken

Batteristatus

Notera att serienumret även finns inskrivet i batteriutrymmet.

# Avancerade funktioner

## Automatisk avstängning och tidsangivelser

Insomningsknapen ger dig aktuell tid samt ställer in den automatiska avstängningen.

Tryck en gång för att höra aktuell tid och datum.

Funktionen automatisk avstängning gör det möjligt att ställa in olika tidslängder för när Stratus ska stänga av automatiskt. 15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter.

Tryck på Insomningsknappen upprepade gånger för att välja önskad tid innan automatisk avstägning. För att inaktivera den automatiska avstängningen, tryck upprepade gånger på Insomningsknappen tills du hör alternativet AV.

När den automatiska avstängningen är aktiv lyser ett orange ljus till vänster om Insomningsknappen. En minut innan strömmen till spelaren stängs av börjar ljuset att blinka och ett meddelande om att avstängning sker om en minut hörs. När det är dags för avstängning meddelar spelaren att den kommer att stänga av inom kort och gör sedan detta utan att pipa.

## Ställa in datum och tid

För att ställa in datum och tid, tryck ner och håll inne Insomningsknappen. Använd Upp och Ner för att navigera i menyn. Menyalternativen för datum och tid är följande: Ställ in tid, ställ in datum samt Avancerade tidsinställningar. När du hör menyalternativet som du önskar, tryck Höger för att aktivera det. Detta aktiverar en undermeny men nya menyalternativ. Knapparna Höger och Vänster används för att navigera från en undermeny till en annan. Använd knapparna Upp och Ner för att navigera bland de möjliga inställningarna för varje objekt i undermenyerna. Använd Höger för att bekräfta ditt val och flytta till nästa undermeny. När du har nått den sista undermenyn, tryck på Höger för att bekräfta dina inställningar samt återvända till menyn. Vid denna tidpunkt kan du trycka på Insomningsknappen för att avsluta. Du kan också avsluta när som helst utan att spara inställningar genom att trycka på någon annan knapp.

Lista över menyer och undermenyer

Ställ in tid: Timme, Minut

Ställ in datum: År, månad, dag

Ställ in avancerade tidsinställningar: 12/24 timmars tidsformat, inställning för sommartid

Inställningen för sommartid är ett snabbt sätt att manuellt justera din klocka framåt eller bakåt en timme. Du kan manuellt välja Standardtid eller Sommartid i undermenyn för Avancerade tidsinställningar. Notera: Denna inställning gör inte så att spelaren automatiskt ändrar tiden två gånger per år när sommartid och vintertid infaller.

Exempel:

Om du vill ändra den aktuella månaden, följ dessa steg:

Tryck ner och håll inne Insomningsknappen tills du hör menyprompten.

Tryck på Ner en gång för att nå menyn Ställ in datum.

Tryck Höger två gånger för att komma till undermenyn Månad.

Tryck på Upp eller Ner upprepade gånger tills du når den korrekta månaden.

Tryck Höger för att flytta till nästa undermeny (dag).

Om du inte vill ändra dagen, tryck på Höger igen för att gå till slutet av menyn för Ställ in datum där alla inställningar som gjorts i menyn kommer att sparas.

## Bokmärken

Bokmärkesknappen markerar positioner i boken så att du kan återvända till dem senare.

### Lägga in bokmärken

Tryck ner och håll inne Bokmärkesknappen för att lägga in ett bokmärke. Ett nummer kommer att tilldelas varje bokmärke. Ett meddelande bekräftar bokmärket samt informerar dig om det tilldelade numret.

### Gå till ett bokmärke

Tryck på Bokmärkesknappen. När du hör meddelandet “Bokmärkeslista”, tryck Väster eller Höger för att välja det önskade bokmärket och tryck sedan Start/Stopp för att avsluta bokmärkeslistan och börja spela från den positionen.

Notera: Bokmärkeslistan innehåller alltid ett bokmärke för början samt slutet av boken.  Bokmärken är sorterade efter deras position i boken och inte efter bokmärkesnumret.

### Radera bokmärken

Tryck på Bokmärkesknappen två gånger för att radera alla bokmärken i den aktuella boken. Spelaren ber dig bekräfta raderingen. För att bekräfta, tryck Start/Stopp. För att avbryta, tryck på någon annan knapp.

Notera: Bokmärken och aktuell position sparas alltid separat för varje enskild bok.

# Boklistornas struktur och egenskaper

För filer i alla boklistor är den maximala längden på ett filnamn, inklusive sökväg, 512 tecken (inklusive sökvägen media/bok). När minneskortet avsöks kommer alla mappar eller filer med ett sökvägsnamn längre än 512 att ignoreras.

Följande avsnitt innehåller generella regler och information vid lyssning i boklistorna.

## Talböcker

### Struktur för talböcker

Talböcker är av typen Daisy, NISO NIMAS eller EPUB och sparas i mappen $VRDTB. För Daisy och NISO krävs en mapp per bok. EPUB-böcker är enskilda filer. Följande lista ger ett exempel på hur bokfiler kan grupperas i mappar. Det kan finns upp till 8 nivåer av mappar.

Mapp: \$VRDTB.

Regler: Varje EPUB-fil eller Daisymapp är definierad som en bok med sin egen läsposition och bokmärken. Böcker kan raderas genom att trycka ner och hålla inne knappen Mata ut när man utforskar boklistan.

Fil: \$VRDTB\Bok1.EPUB

Regler: Detta är en EPUB-bok i roten av $VRDTB.

Mapp: \$VRDTB\Book1

Regler: Detta är en mapp och innehåller ett antal Daisy- eller NISO-bokfiler. Därav representerar den en Daisy- eller NISO-bok i roten av $VRDTB.

Mapp: \$VRDTB\Drama.

Regler: Detta är en valfri mapp för att kategorisera en viss boktyp. Den kommer att innehålla ytterligare kategorier i undermappar, EPUB-böcker eller Daisy-/NISO-bokmappar.

Mapp: \$VRDTB\Drama\BokA.EPUB

Regler: Detta är en EPUB-bokfil i kategorin Drama.

Mapp: \$VRDTB\Drama\BokB.

Regler: Denna mapp innehåller Daisy- eller NISO-bokfiler. Hela mappen är definierad som en bok

Mapp: \$VRDTB\Deckare.

Regler: Detta är en valfri mapp för att kategorisera en viss boktyp.

Mapp: \$VRDTB\Deckare\BokC.

Regler: Samma som för Bok B.

### Egenskaper för talböcker

Utforska boklistan: Flytta mellan olika mappnivåer med knapparna Upp och Ner. Notera att den lägsta mappnivån är också boknivån eftersom varje bok är definierad som en samling filer på den lägsta mappnivån. Mappar på högre nivåer är valfria för att kategorisera olika boktyper såsom mappen Drama ovan. Det kan finns upp till 8 nivåer av mappar. Tryck ner och håll inne knappen Mata ut för att radera en bok. En bok kan endast raderas om du befinner dig på boknivån.

Läsning: Navigera i boken med knapparna Vänster och Höger. Välj navigationsnivå med knapparna Upp och Ner. Navigation via rubriker, sidor, fraser och tidshopp finns tillgänglig.

Informationsknappen: Meddelar information om den aktuella boken.

## Andra böcker

### Struktur för andra böcker

Följande lista ger ett exempel på hur bokfiler kan grupperas i mappar. Mapparna är numrerade i ordningen som de återfinns med start i roten, förutsatt att den innehåller filer.  Det kan finns upp till 8 nivåer av mappar.

Mapp: \$VROtherBooks.

Regler: Varje fil i rotmappen är definierad som en bok med sin egen läsposition och bokmärken. Den enskilda bokfilen i rotmappen kan raderas genom att trycka ner och hålla inne Mata ut när du utforskar boklistan.

Mapp: \$VROtherBooks\Drama.

Regler: Detta är en valfri mapp för att kategorisera en viss boktyp.

Mapp: \$VROtherBooks\Drama\BokA.

Regler: Detta är mappen som innehåller bokfilerna. Hela mappen är definierad som boken med en läsposition och en uppsättning bokmärken. När du utforskar boklistan kan du trycka ner och hålla inne Mata ut för att radera boken, vilket betyder att hela bokmappen kommer att raderas.

Mapp: \$VROtherBooks\Drama\BokB.

Regler: Samma som för Bok A.

Mapp: \$VROtherBooks\Deckare.

Regler: Detta är en valfri mapp för att kategorisera en viss boktyp.

Mapp: \$VROtherBooks\Deckare\BokC.

Regler: Samma som för Bok A.

### Egenskaper för andra böcker

Utforska boklistan: Flytta mellan olika mappnivåer med knapparna Upp och Ner. Notera att den lägsta mappnivån är också boknivån eftersom varje bok är definierad som en samling filer på den lägsta mappnivån. Mappar på högre nivåer är valfria för att kategorisera olika boktyper såsom mappen Drama ovan. Det kan finns upp till 8 nivåer av mappar. Tryck ner och håll inne knappen Mata ut för att radera en bok. En bok kan endast raderas om du befinner dig på boknivån.

Läsning: Uppspelningen är cirkulär bland filerna i en mapp (bok). Navigera mellan filer i en mapp med knapparna Vänster och Höger. Navigationsnivåerna fil och tidshopp finns tillgängliga.

Informationsknappen: Meddelar information om den aktuella boken (mappen).

## Musikboklista

Musikboklistan är reserverad för mappen $VRMusic. Den innehåller en mappstruktur med ljudfiler och hela dess struktur är definierad som boken All musik. Såtillvida du inte skapar en spellista kommer detta att vara den enda musikboken. Om du lägger till filer med spellistor (M3U) i roten av $VRMusic kommer varje spellista att vara ytterligare en bok.

### Struktur för musik

Du kan navigera i upp till 8 nivåer av mappar i musik. Du kan använda knapparna Upp och Ner för att välja navigationsnivån mapp eller fil. Du kan sedan flytta bakåt eller framåt på den valda nivån med knapparna Vänster och Höger. Om du har mer än 8 mappnivåer kommer dessa ytterligare nivåer att läggas till i listan över mappar på nivå 8.

Om du väljer navigationsnivån Fil kommer du att höra namnet på den aktuella filen. Om du väljer navigation på mappnivå kommer du att höra namnet på den aktuella mappen på den nivån. När som helst i strukturen kan du alltid välja den djupaste navigationsnivån. Om den aktuella mappen finns på en högre nivå än din djupaste nivå kommer mappnamnet inte att meddelas. Till exempel, låt säga att du har en musikstruktur som innehåller $VRMusic\Klassiskt\Mozart och $VRMusic\Klassiskt\Beethoven\Nionde_symfonin. Om du för tillfället befinner dig i Klassiskt\Mozart när uppspelningen är inaktiv kommer en ändring av navigationsnivån från Fil till Nivå 1 att meddela ”klassiskt”. En ändring från Nivå 1 till Nivå 2 kommer att meddela ”Mozart”. En ändring från Nivå 2 till Nivå 3 kommer inte att meddela någonting eftersom det inte finns något mappnamn på nivå 3 i Klassiskt\Mozart. Om du befinner dig i Klassiskt\Beethoven när inspelningen är inaktiv kommer en ändring från nivå 2 till nivå 3 att meddela "Nionde_symfonin".

Om du placerar filer i roten av $VRMusic kommer dessa endast att meddelas på navigationsnivån Fil.

### Egenskaper för musik

Utforska boklistan: Använda knapparna Vänster och Höger för att flytta mellan varje musikbok. Notera att endast 1 musikbok (all musik) kommer att finnas i boklistan såtillvida du inte skapar spellistor. Du kan inte trycka ner och hålla inne Mata ut för att radera en bok.

Läsning: Om uppspelningsläget loop är aktiverat kommer uppspelningen att fortsätta cirkulärt bland filerna i en musikbok. Uppspelningen fortsätter från den senaste filen i en katalog till den första filen i nästa katalog. Du kan använda knapparna Upp eller Ner för att välja mapp- eller filnavigation.

Informationsknappen: Meddelar information om den aktuella musikboken såsom totalt antal mappar och filer samt tider för boken.

Hastighet: Stratus kommer att nollställa den variabla hastighetskontrollen till normal hastighet och återvända till den föregående hastighetsinställningen när du avslutar Musikboklistan.

Notera: Det är endast möjligt att lyssna på stereomusik i normal hastighet. Om du höjer eller sänker hastigheten kommer musikuppspelningen att vara i mono.

### Spellistor

Musikboklistan kan innehålla spellistor. En spellista är en textfil som innehåller en lista med ljudfiler för uppspelning. Den måste ha filändelsen “m3u”. En spellista kan inte länka till andra spellistor.

### Meddelande av namn på filer och mappar

När du utforskar boklistan Musik kan du välja om du vill eller inte vill höra namnen för filer och mappar. Stratus meddelar denna information om spelaren befinner sig i stoppat läge men kommer ej att meddela detta om spelaren befinner sig i uppspelningsläge.  Om du vill använda knapparna Vänster eller Höger för att navigera bakåt och framåt bland musikfilerna utan att höra meddelanden om filer/mappar behöver du bara trycka på Start/Stopp först för att placera spelaren i uppspelningsläge.

## Boklistan podradio

Boklistan podradio innehåller en mappstruktur med ljudfiler där varje mapp representerar en podradiosändning och varje fil ett avsnitt i den sändningen. Varje fil (avsnitt) definieras som en separat podradiobok.

### Struktur för podradio

Följande lista ger ett exempel på hur podradiofiler kan grupperas i mappar. Det kan finns upp till 8 nivåer av mappar.

Mapp: $VRPodcasts

Kan innehålla filer: Ja

Regler: Alla filer i roten av $VRPodcasts kommer att meddelas som enskilda böcker.

Mapp: \$VRPodcasts\SändningA.

Kan innehålla ljudfiler: Ja.

Regler: Detta är mappen för att gruppera filer med podradioavsnitt under deras respektive sändningsnamn.

### Egenskaper för podradio

Utforska boklistan: Flytta mellan mappnivåer i podradiostrukturen med knapparna Upp och Ner. Den lägsta nivån är boknivån (fil). Filerna i roten på $VRPodcasts kommer endast att meddelas på boknivån. Använd knapparna Vänster och Höger för att flytta mellan varje bokfil för podradio (avsnitt). Tryck ner och håll inne Mata ut för att radera en bokfil. En bok kan endast raderas om du befinner dig på boknivån.

Läsning: Uppspelningen slutar vid slutet av varje fil. Endast navigation vi tidshopp är tillgänglig via knapparna Upp och Ner.

Informationsknappen: Meddelar information om den aktuella podradioboken (filen).

Om du inte vill höra all tagg-information, tryck på Start/Stopp för att avbryta och återuppta uppspelningen.

## Boklistan text

Stratus kan också lagra textfiler grupperade i mappar i den reserverade mappen $VRText. Dessa spelas upp med Stratus talsyntes. Varje textfil inne mappen $VRText betraktas som en bok. Format som stöds: txt, html, xml, rtf brf, bra ses3 och DOCX. Notera att bildbeskrivningar meddelas i html- och xml-dokument när sådana finns.

### Struktur för textfiler

Textfiler kan antingen ligga i roten på $VRText eller vara organiserade i undermappar. Det kan finnas upp till 8 nivåer av mappar.

### Egenskaper för textfiler

Utforska boklistan: Flytta mellan mappnivåer i strukturen med textfiler med knapparna Upp och Ner. Den lägsta nivån är boknivån (fil). Filerna i roten på $VRText kommer endast att meddelas på boknivån. Använd knapparna Vänster och Höger för att flytta mellan varje textfil och tryck ner och håll inne Mata ut för att radera en textfil. En bok kan endast raderas om du befinner dig på boknivån.

Läsning: Uppspelningen slutar vid slutet av varje fil. Följande navigationsnivåer kommer man åt via knapparna Upp och Ner: sida (om sidor finns angivna i filen), skärm (om inga sidor finns angivna), stycke, rad, mening, ord, bokstavera och tecken. Om du gör en textsökning så kommer sök att läggas till som den sista navigationsnivån och låter dig gå till nästa eller föregående förekomst av sökordet.

Informationsknappen: Meddelar information om den aktuella textfilen såsom dess storlek.

### Navigera bland rubriker i HTML/XML/DOCX

För filer av typen html/xml som har rubriker angivna (<H1> till <H6>) kommer dessa att motsvaras av navigationsnivåerna 1 till 6 som du når med knapparna Upp och Ner. Var uppmärksam på att vissa filer av typen html/xml inte använder dessa rubrikmarkeringar konsekvent. Till exempel kan en fil ha rubriker av typen H1 och H3 men ingen av typen H2. Om detta är fallet så kommer Stratus endast att presentera nivå 1 och 3 när man använder knapparna Upp och Ner. En fil av typen html/xml kan också innehålla en ensam rubrik av typen H1 men inga andra rubriker alls. Om detta är fallet kommer Stratus att hoppa till slutet av filen om du trycker på Höger efter att du har valt att navigera på nivå 1.

# Konfigurationsmenyn

Stratus kan skräddarsys med hjälp av konfigurationsmenyn.

För att öppna menyn, tryck på Informationsknappen. Tryck på Informationsknappen igen för att växla till nästa meny. Utforska menyalternativen med knapparna Upp och Ner, använd knapparna Vänster och Höger för att välja ett alternativs värde och tryck på knappen Start/Stopp för att bekräfta. Tryck ner och håll inne Informationsknappen för att avsluta menyn.

## Menyer och Menyalternativ

De tillgängliga menyerna, menyalternativen samt värdena finns listade nedan. Notera att det första listade värdet i listan är fabrikens standardinställningar.

Meny: Navigation & Uppspelning.

Objekt: Uppspelning.

Värden: Loop (inaktivera eller aktivera).

Objekt: Tidshopp.

Värden: 1, 5, 10 eller 30 minuters Tidshopp för navigationsmenyn på knapparna Upp och Ner.

Objekt: Knappljud

Värden: aktivera, inaktivera

Objekt: Insomningsmeddelanden

Värden: aktivera, inaktivera

Objekt: Meddela bokmärken

Värden: inaktivera, aktivera

Meny: Hoppa över.

Objekt: Alla.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov, Skräddarsytt.

Objekt: Fotnot.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

Objekt: Sidnummer.

Värden: Spela, Hoppa över.

Objekt: Produktionsanteckning.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

Objekt: Sidpanel.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

Meny: Språk.

Objekt: Språk för talsyntes

Värden: Växla mellan tillgängliga talsyntesröster

Objekt: Punktskriftstabell

Värden: Växla mellan tillgängliga punktskriftstabeller

Objekt: Teckenkodning (om det finns tillgängligt för språket)

Värden: Växla mellan tillgängliga teckenkodningar.

### Uppspelning

Loop

När du väljer uppspelningsläget Loop kommer uppspelningen att upprepas och automatiskt starta om när du nått slutet av boken.

Tidshopp

Detta alternativ låter dig ställa in längden på tidshoppen. När du läser en bok kan du välja navigering via tidshopp med knapparna Upp och Ner. Du kommer att kunna navigera bakåt och framåt i texten den valda tidsperioden med knapparna Vänster och Höger när tidshopp är valt.

Knappljud

Du kan aktivera eller inaktivera de knappljud som hörs när du trycker på knappar. När man inaktiverar detta alternativ försvinner även det andra pipet när uppspelning startar. Knappljuden är aktiverade som standard. Knapparna för Ton, Volym och Hastighet piper endast vid minimum, normal och maximal position oberoende av denna menyinställning.

Insomningsmeddelanden

Den automatiska avstängningens varning vid 1 minut kvar samt meddelande för automatiskt avstängning av kan aktiveras eller inaktiveras. Dessa är aktiverade som standard.

Meddela bokmärken

När detta alternativ är aktiverat kommer ett meddelande att höras när spelaren stöter på ett bokmärke. Varje meddelande följs av bokmärkets nummer.

### Hoppa över

Meny Hoppa över innehåller konfigurationsalternativ för de överhoppningsbara elementen. Spela är standardvärdet. Här följer en lista med menyalternativ och deras respektive värden:

Alla.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov, Skräddarsytt.

Notera: Du kan inte välja Skräddarsytt. Det ställs automatiskt in när du ändrar något av de andra överhoppningsbara elementen.

Fotnot.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

Sidnummer.

Värden: Spela, Hoppa över.

Produktionsanteckning.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

Sidpanel.

Värden: Spela, Hoppa över, Vid behov.

# Procedur vid batteribyte

Kontakta HumanWare eller din lokala leverantör för att få tag på ett ersättningsbatteri.

## Ta ut ett förbrukat batteri

Placera Victor Reader Stratus framför dig på ett bord eller plan yta.

Vänd upp och ner på Victor Reader så att undersidan är vänd mot dig. Placera spelaren så att handtaget är vänt från dig.

Sök reda på batteriluckan. Den sitter nära handtagets öppning. Det finns 2 flikar där. Dessa flikar har 3 taktila streck. Batteriluckan sitter precis nedanför dessa två flikar. För att öppna batteriluckan trycker du samtidigt de två flikarna ifrån varandra med hjälp av tummarna. Batteriluckan kommer att öppnas och du kan ta ut batteriet.

## Sätta in ett nytt batteri

Batterierna till Victor Reader Stratus är designade för att bara gå att sätta in på ett sätt så att det inte ska bli fel.

För att sätta in dem korrekt, placera först batteriet platt framför dig.

Batteriet är rektangulärt. En av de 2 stora ytorna har en etikett, detta är bottenytan.  2 av de 4 övriga sidorna är helt flata. De andra 2 kantsidorna har flikar och kontakter.

En sida har en ensam flik i mitten som går från ovansidan av batteriet. Den motsatta sidan har en kontakt i mitten och två flikar på varje sida om den.

För att installera batteriet, sätt in sidan med två flikar och kontakt. Flikarna och kontakten passar mot öppningar inuti enheten. Tryck ner för att låsa batteriet på plats.

Notera att ett nytt batteri är vanligtvis laddat till ungefär 50% av sin fulla kapacitet och behöver laddas upp genom att ansluta Stratus till ett strömuttag.

# Uppdatera mjukvaran i Stratus

HumanWare släpper då och då ut nya versionen av mjukvaran i Stratus.

Uppdateringen för mjukvaran är en UPG-fil som du laddar ner från HumanWares hemsida.

För att uppdatera din Stratus:

- Bränn UPG-filen på en CD eller kopiera den till ett SD-kort eller USB-minne.

- Anslut Stratus till ett strömuttag.

- Starta spelaren och sätt in CD-skivan eller SD-kortet/USB-minnet.

- Uppdateringen startar och rapporterar det nya versionsnumret som installeras. Ett meddelande om installationsprocessen kan höras var tionde sekund.

- När uppdateringen är klar kommer spelaren att stänga av.

- Om uppdateringen gjordes med hjälp av en CD-skiva kommer denna automatiskt att matas ut nästa gång Stratus startas.

# Felsökning

## Boknavigation

- Varför meddelar Victor Reader Stratus inte alltid samma Daisynivåer när jag tryck på Upp- och Nerknapparna?

Knapparna Upp och Ner växlar mellan de navigationsnivåer i Daisyboken som producenterna av boken tillhandahåller. Inte alla Daisyböcker har samma navigationsnivåer.  Till exempel, din boks producenter kanske endast har lagt in nivå 1 (används ofta för kapitel) markeringar i boken.  I detta fall meddelar knapparna Upp och Ner endast “nivå 1” och ”fras”.  Nivån fras finns alltid inkluderad. Victor Reader Stratus kan endast navigera bland de nivåer som bokproducenten tillhandahåller. Frashoppen är inte heller likadana för alla böcker.  Vissa producenter frasmarkerar varje mening medan andra kan frasmarkera i texten med godtyckliga tidshopp.  Vissa böcker som blivit konverterade från gamla kassettböcker kan ha frasmarkeringar som representerar en hel sida av kassetten..  I Daisyböcker med lite eller inga navigationsmarkeringar måste du använda Framåtspolning och Bakåtspolning för att navigera.  Knappen Bakåtspolning sitter till vänster om Start/Stopp och Framåtspolning sitter till höger om Start/Stopp.

- Hur vet jag vilka navigationsnivåer som finns tillgängliga i min Daisybok?

Upp- och Nerknapparna växlar mellan navigationsnivåerna som finns tillgängliga för boken.  Flera bokproducenter inkluderar en sektion i början av Daisyboken som beskriver vad de olika navigationsnivåerna svarar mot i just den boken.  Kontrollera med din bokproducent om du är osäker på bokens navigeringsfunktioner.

- Hur kan jag snabbt hoppa till början eller slutet av en bok?

Victor Reader Stratus har automatiska bokmärken för början eller slutet av boken.  Tryck på Bokmärkesknappen tills du hör Stratus meddela, “Bokmärkeslista”.  Tryck på vänster pilknapp tills du hör ”början av boken”.  Början av boken är alltid till vänster om det första användarbokmärket.  På liknande sätt kan man nå slutet av boken, tryck på Höger i bokmärkeslistan tills du hör ”slutet av boken”.  Slutet av boken är alltid till höger om det sista användarbokmärket.  Om du inte lagt in några bokmärken behöver du endast trycka på Vänster en gång i bokmärkeslistan för att komma till början av boken eller höger pilknapp en gång för att nå slutet.

## Batterier och uppladdning

- Kan jag skada mina batterier om jag lämnar strömsladden ansluten för länge?

Nej. Om du inte tänker använda din Victor Reader Stratus över en längre tid, såsom semester, är det dock bäst att koppla bort den från strömuttaget för att undvika eventuella strömspikar som kan uppstå vid t ex åska.

- Kan jag byta ut batteriet?

Ja. Utbytesbatterier kan köpas från HumanWare eller från din lokala leverantör av Victor Reader Stratus.

- Hur många gånger kan jag återuppladda batteriet innan det måste bytas ut?

Batteriet är anpassat för 300 laddningar/urladdningar.  Efter det kommer det fortfarande gå att ladda men dess kapacitet att hålla laddningen kommer att minska.  När batteriet inte längre kan hålla en acceptabel uppladdning bör det bytas ut.

- Vilka försiktighetsåtgärder bör jag vidta om jag inte planerar att använda spelaren under en längre tidsperiod. 

För en tidsperiod längre än 3 månader är det bäst att ta ut batteriet ur spelaren. Spelaren och batterier bör förvaras i en temperatur mellan -20 till 35 grader Celsius och i en luftfuktighet mellan 5 och 90% utan kondensering.

## CD-skivor

- Vad ska jag göra om min CD-skiva fastnar och inte går att mata ut.

Försök först slå av din Victor Reader Stratus och sedan slå på den igen samt sedan trycka på knappen mata ut.  Om knappen Av/På inte verkar fungera (inga pip hörs när du trycker på den) ta då och håll nere den knappen i 10 sekunder och släpp den sedan.  Håll nere knappen Mata ut samtidigt som du trycker på knappen Av/På.  Fortsätt att hålla nere knappen Mata ut tills du hör “Välkommen till Victor Reader”. Victor Reader Stratus borde då mata ut CD-skivan.

- Kan jag skada min Victor Reader Stratus om jag sätter in CD-skivan upp och ner?

Nej. Victor Reader kommer då bara att mata ut den.

- Varför gör min Victor Reader Stratus vinande eller tuggande ljud då och då vid uppspelning?

Detta är ett normalt ljud från CDROM-enheten när spelaren läser informationen från CD-skivan.  För Daisyböcker spinner CD-skivan ner i varv för att spara ström mellan varje läsning och blir då tyst i flera minuter innan den måste läsa igen.  Vid tryck på navigationsknapparna för att hoppa till ett bokmärke kommer CD-enheten att varva upp för att förflytta till den nya positionen.

- Vad kan jag göra om mina CD-skivor hackar eller slutar spela?

CD-skivor av dålig kvalité samt CD-skivor med fingeravtryck eller repor kan oftast inte spelas korrekt och ibland inte alls. Mata ut CD-skivan. Försök att rengöra den med en mjuk tygbit eller speciella rengörningsdukar för CD-skivor som går att köpa på många affärer som säljer CD-skivor.  Använd inte en pappersduk eller servett. Rengör ytan av CD-skivan från mitten ut mot kanterna i raka linjer. Använd inte en cirkulär rörelse. Om CD-skivan fortfarande inte går att spela bör den undersökas för repor. Repade CD-skivor bör återlämnas för utbyte.

- Måste jag rengöra CD-läsaren eller laserlinsen?

Nej. Den typ av mekanism som används i Victorspelare kräver ingen rengöring.

- Kan jag fästa en taktil etikett eller annan etikett på CD-skivan?

Nej. Etiketten kan påverka balansen på CD-skivan på ett negativt sätt eftersom den snurrar med hög hastighet.   Etiketten kan dessutom lossna inne i spelaren och skada CD-ROM-enheten. Om du får en CD-skiva med Taktil märkning eller annan typ av märkning, som tillverkaren ej svarat för, skall du plocka bort den.

- Varför hör jag ibland meddelandet "var god vänta" när jag trycker på en knapp fast det finns en skiva i spelaren?

Detta kan hända om du trycker på knappar för tidigt efter att du matat in en CD eller startat spelaren.  Victor Reader Stratus kräver lite tid att hinna skanna av skivan och ladda informationen för Daisynavigation.  Efter att du slagit på spelaren eller matat in en CD bör du vänta tills Victor Reader Stratus meddelar boktiteln innan du trycker på några knappar.

- Vad betyder meddelandet ”Ingen bok på mediet”?

Victor Reader Stratus ger detta meddelande när den inte känner igen typen av CD.  Stratus kan endast spela upp Daisy, MP3 eller musik-CD.

- Vad betyder meddelandet ”Ljudformatet Stöds Ej”?

CD-skivan har ljudfiler som Victor Reader Stratus känner igen men filerna är formaterade på ett sätt som inte stöds av Victors Reader Stratus mjukvara.  Du bör underrätta HumanWares tekniska support.

- Kan jag skada min Victor Reader Stratus genom att spela repade skivor?

Nej. Läslinsen kommer inte i kontakt med CD-ytan så den skadas ej av en repig skiva. Den blir inte heller utnött av upprepade spelningar som kassettspelare blir.

## Allmänt

- Vad ska jag göra om knappen Av/På inte fungerar?

Om du inte hör något pip när du trycker på knappen Av/På måste du först försäkra dig om att spelaren är ansluten till ett strömuttag.  Om knappen Av/På fortfarande inte fungerar, tryck ner och håll inne den i 10 sekunder.  Detta kommer att nollställa spelaren.  Tryck på den igen och Victor Reader Stratus bör pipa samt starta upp normalt.

- Kan den interna mjukvaran i Victor Reader Stratus uppdateras?

Ja.  När HumanWare uppgraderar mjukvaran för Victor Reader Stratus kan kunderna installera den nya mjukvaran enkelt genom att mata in en särskild uppgraderingsskiva i spelaren som automatiskt uppgraderar den interna mjukvaran. Uppgraderingsskivan kan fås från HumanWares kundsupport, laddas ner direkt från HumanWares webbsida eller från vissa återförsäljare som erbjuder denna tjänst.

- Bör jag ta bort bokmärken för att spara utrymme?

Nej. Victor Reader kan lagra över 1500 bokmärken spridda över många olika böcker. Även om du överskrider detta stora antal kommer Victor Reader att ersätta de bokmärken som används mest sällan. Du behöver alltså bara ta bort bokmärken om du inte vill ha kvar dem.

# Teknisk specifikation

- Dimensioner utan överlägg:	22. 22. x 21,6 x 4,8 cm (8,7 x 8,5 x 1,9 tum)

- Dimensioner med överlägg:	22,8 x 22,2 x 5,1  cm (9 x 8,7 x 2 tum)

- Vikt:	0,95 kg (2,1 pund) med batteri

- Daisyformat som stöds:	DAISY 2.0 och 2.0.2
		DAISY NISO Z39.86 2002 och Z39.86 2005

- Batterityp:	Uppladdningsbara batterier, Li-Polymer. 8,4 volt
		1650 mAh

- Laddningstid:	4 timmar

- Drifttid:	10 timmar kontinuerlig spelning av Daisy Mp3-böcker

- Strömförsörjning:	Den medföljande strömadaptern överensstämmer
		med kraven för landet där den såldes.  Hör med din
		återförsäljare om alternativa strömadaptrar för andra
		länder.

- Kodningsalgoritmer:	AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex,
		WAV

- Textfiler: 	BRA, BRF, DOCX, HTML, RTF, SES3, TXT, XML

- Talsyntes: 	Acapela for Linux Embedded

- Strömkontakt	2,5 mm (internt)/ 5,5 mm (externt)

- Hörlursuttag:	3,5 mm

- Utrustningsklassificering (IEC 601-1)

- Typ av skydd: Klass 1

- Tilläggsdelar: Inga

- Steriliseringsmetod: icke ämnad för sterilisering

- Omslutningens skyddsgrad: IP20

- Utrustningen är inte kategoriserad som AP eller APG

- Driftläge: Kontinuerligt

- Miljö

- Drifttemperatur 10 till 40º C

- Transport- & förvaringstemperatur -20 till 60º C

- Luftfuktighet vid drift 20% till 80% (RH)

- Luftfuktighet vid transport & förvaring 10% till 95% (RH)

- Höjd över havet vid drift -200 till 2000 m

- Höjd över havet vid transport och förvaring - 200 till 12 000 m

- Lufttryck vid transport & förvaring 70-103 kPa

För ytterligare information, var god kontakta HumanWare:

Service

1800 Michaud

Drummondville, Québec

Kanada J2C 7G7

Telefon: 1 (819) 471-4818

Tullfritt (Kanada & USA): 1 (888) 723-7273

Fax: 1 (819) 471-4828

Hemsida: www.humanware.com

# Konsumentsupport

För konsumentsupport, var god kontakta ditt närmaste HumanWare-kontor eller gå till vår webbsida: www.humanware.com

Nordamerika: 1(800) 722-3393 eller skicka e-post till us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 eller skicka e-post till eu.support@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600 eller skicka e-post till au.sales@humanware.com

# Licensavtal för slutanvändare

Genom att använda denna produkt (Victor Reader Stratus) binder du dig till att följa följande minsta termer.

- Licenserkännade. HumanWare tillhandahåller slutanvändaren en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt och licens att använda mjukvaran i denna produkt.

- Äganderätt till mjukvaran. Slutanvändaren bekräftar att HumanWare äger alla rättigheter, titel och intressen i originalmjukvaran och alla kopior som finns i denna produkt. Slutanvändaren binder sig till att ej: modifiera, porta, översätta, dekompilera, ta isär, bedriva reverse engineering eller göra publikt i någon form.

Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# Appendix 1 - Felmeddelanden

SYSTEMFEL 1: CDROM, tillämpas ej.

SYSTEMFEL 2: MINNET, problem vid minnesallokering.

SYSTEMFEL 3: BATTERI, fel vid initiering av batteri.

SYSTEMFEL 4: INT_STOR_FAIL, fel vid initiering av intern lagring.

SYSTEMFEL 5: INT_STOR_CORRUPT, korrupt intern lagring.

MEDIAFEL 1: LÄSNING, fel vid läsning av sektor på skivan.

MEDIAFEL 2: FORMT, filsystemet stöds ej.

MEDIAFEL 3: FÖRBEREDNING, fel vid förberedning av enheten.

MEDIAFEL 4: LJUD, tillämpas ej.

MEDIAFEL 5: FIL, fel vid åtkomst av ljudfil.

MEDIAFEL 6: WAV, fel vid skapande av ny wavstruktur.

MEDIAFEL 7: MPEG, fel vid hantering av en mpeg-fil.

MEDIAFEL 8: VORBIS, fel vid hantering av en vorbis-fil.

MEDIAFEL 9: INGET LJUD, ingen ljudutmatning tillgänglig.

MEDIAFEL 10: AMR-WB+, fel vid hantering av en AMR-WB+-fil.

MEDIAFEL 11: MP4-AAC, fel vid hantering av en MP4-AAC-fil.

MEDIAFEL 12: SKRIVNING, kunde inte öppna filen för skrivning.

MEDIAFEL 13: SDFÖRLORAT, kortet tags ut under en skrivning.

MEDIAFEL 14: USBFÖRLORAT, USB-enheten togs bort under en skrivning.

BOKFEL 1: ALLMÄNT, ospecificerat.

BOKFEL 2: MP3, fel med mp3-avkodningen.

BOKFEL 3: VORBIS, fel med ogg vorbis-avkodningen.

BOKFEL 4: WAV, fel med wav-avkodningen.

BOKFEL 5: INGET FILNAMN, inget filnamn tillgängligt.

BOKFEL 6: INGEN AKT POS, ingen aktuell position inställd.

BOKFEL 7: INGEN FIL FUNNEN, fil kunde inte hittas på MCART.

BOKFEL 8: AMR-WB+, fel med AMR-WB+-avkodningen.

BOKFEL 9: Audible.com DRM, spelaren är inte auktoriserad att spela upp filen, pga DRM.

BOKFEL 10: VRTEXT, fel vid parsning av textfil.

BOKFEL 11: TEXTSTORLEK, textfilen är för stor.

BOKFEL 12: Fel vid översättning av punktskrift.

BOKFEL 13: MP4-AAC, fel med MP4-AAC-avkodningen.

BOKFEL 14: Omparsning av text, fel vid omparsning av en textfil.

BOKFEL 15: STRUKT_STOR, textbokens struktur är för stor.

Notera: vissa meddelanden gäller inte alla modeller av spelare