Victor Reader Stratus4

Guía de usuario escrita por Humanware

Versión en-15-20110428

es- 3-20110725

© Copyright 2011. Todos los derechos reservados. Humanware, Canadá.

Este manual está protegido por los derechos de autor de Humanware, con todos los derechos reservados. De conformidad con la ley de Los Derechos de Autor, el manual no puede copiarse ni completa ni parcialmente sin el consentimiento escrito de Humanware. Se hizo un gran esfuerzo para asegurarnos de que la información de esta publicación es correcta. Ni Humanware ni sus agentes se harán responsables de los errores, omisiones o daños que resulten a partir del uso de la información de este documento.

# Introducción al Victor Reader Stratus4

Bienvenido al Víctor Reader Stratus4, su nuevo lector digital de libros. La primera vez que utilice el Víctor Reader Stratus, debe conectarlo a un tomador de corriente eléctrica.

Para esto, conecte uno de los extremos del cable de energía proporcionado (cable de corriente alterna o directa) en el enchufe del cargador, el cual se encuentra cerca de la esquina derecha de la parte posterior del lector. Conecte el otro extremo del cable de energía eléctrica en un tomador de corriente. La primera vez que recibe el lector, después de reemplazar la batería o tras un periodo extenso de almacenamiento, lo mejor es dejar el lector conectado durante la noche para asegurarse de que la batería está cargada completamente.

El interruptor de encendido y apagado prenderá de color rojo o verde: el interruptor se encenderá de color rojo cuando el lector se encuentre apagado y esté conectado a un tomador de corriente eléctrica. Los destellos indican que la batería se está cargando y, cuando el lector deje de destellar, la batería está cargada completamente. Cuando el lector está encendido, el interruptor prenderá de color verde, ya sea que esté conectado o no. En circunstancias regulares, la batería se recarga en 4 horas y proporciona un tiempo de lectura de hasta diez horas para la mayoría de los libros en formato Daisy.

Es importante mencionar que el Víctor Reader Stratus puede usarse mientras se recarga la batería.

El paquete contiene los siguientes artículos: el Víctor Reader Stratus4, una tapa para el teclado (no en todas las unidades), la cual puede removerse para dejar al descubierto las teclas de navegación del lector; un cable de energía eléctrica, una bolsa de plástico que contiene documentos y un CD con una pequeña introducción, seguida de la guía de usuario.

La lectura se puede pausar y continuar presionando el botón de iniciar y parar, ubicado en la parte de abajo del centro del lector, entre las teclas de atrasar y adelantar.

Ahora comenzaremos con la introducción. Coloque el lector enfrente de usted, con el asa de la funda a la izquierda. Arriba del asa, en la esquina superior izquierda, se encuentra una bocina.

En la parte superior del centro del lector, hay tres teclas divididas en dos partes: la parte de arriba y la de abajo. De izquierda a derecha, estas teclas se usan para controlar el tono, el volumen y la velocidad.

Debajo de éstas, aproximadamente en el centro del lector están las teclas de navegación, que señalan hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Las teclas de navegación permiten moverse a través de la estructura del libro. En medio de las teclas de navegación, se encuentra la tecla de información, la cual anuncia la posición actual en la lectura y proporciona información general acerca del libro.

A la izquierda de las cuatro teclas de navegación, aproximadamente a la mitad de la parte inferior del lector, hay tres teclas alineadas de manera vertical. La primera es la tecla bookshelf (estante), que puede usarse en combinación con las cuatro flechas para accesar a los libros que usted organizó en diferentes estantes. Inmediatamente debajo de la tecla bookshelf, se encuentra la tecla bookmark (marcador de libros), que sirve para colocar marcas y guardar páginas o párrafos importantes para tener una referencia posterior. La tercera es la tecla expulsar y se utiliza para sacar los discos de la ranura de la unidad de CDS.

A la derecha de las cuatro teclas de navegación, está ubicado el interruptor de encendido y apagado, el cual se encuentra oculto para evitar que sea presionado accidentalmente. Cabe señalar que, cuando el Stratus está apagado y se conecta al tomador de corriente eléctrica, se necesita un momento antes de presionar el interruptor de encendido y apagado.

Debajo de las teclas de navegación, hay un grupo de cuatro teclas, tres de las cuales se encuentran alineadas a lo largo del borde inferior del lector. De izquierda a derecha, están la tecla de atrasar, iniciar y parar, y la tecla de adelantar. Para concluir, arriba de la tecla de iniciar y parar se encuentra la tecla del sueño, que tiene forma de media luna y cuenta con un foco indicador anaranjado a la izquierda. Presione la tecla del sueño en repetidas ocasiones para sincronizar diferentes intervalos de tiempo, después de los cuales el Stratus se apagará automáticamente.

En el costado derecho del lector, cerca del centro se encuentra la entrada para auriculares, que también puede utilizarse para conectar una bocina externa.

En la parte posterior del lector, ligeramente hacia la derecha del centro, está ubicado el enchufe para el cargador. En la parte de enfrente del lector, está la ranura de la unidad de CDS.

Para insertar y leer un libro Nuevo

Encienda el Víctor Reader Stratus presionando el interruptor sin soltarlo. Se escucharán un pitido y un mensaje de bienvenida.

Inserte el disco en la ranura que se encuentra en la parte de enfrente del lector y empújelo con suavidad. El mecanismo de la unidad acepta el CD y terminará de insertarlo. Pocos segundos después, el Víctor Reader Stratus anunciará el título del libro y comenzará a leerlo.

Nota: si por accidente se inserta un CD al revés, éste se expulsará en 15 segundos sin ningún daño.

El tono, la velocidad y el volumen pueden ajustarse presionando la parte de arriba o la parte de abajo de dichas teclas, las cuales se encuentran en la parte superior del centro.

Para adelantarse o atrasarse velozmente en el libro, presione las teclas de adelantar o atrasar sin soltarlas hasta llegar al sitio que desee; posteriormente, suéltelas y la velocidad normal  de la lectura continuará.

Para hacer una pausa en la lectura, presione el botón de iniciar y parar y, para continuar desde donde usted se quedó, presiónelo de nuevo. Es importante mencionar que, si el lector no está conectado y si permanece en pausa por más de 30 minutos, éste se apagará automáticamente para ahorrar la duración de la batería.

Para terminar la lectura apague el lector, presionando el interruptor sin soltarlo hasta que anuncie que está cerrando. El Víctor Reader Stratus registrará la posición del libro en la que usted se quedó para continuar la siguiente sesión de lectura.

Para iniciar una nueva sesión de lectura en el mismo libro, encienda el Víctor Reader Stratus presionando el interruptor sin soltarlo. Unos segundos después, se escuchará el título del libro, un pitido y la lectura comenzará desde la posición en la que usted se quedó en la última sesión.

Sacar un CD

Para sacar un CD, Sólo presione la tecla expulsar. El Víctor Reader Stratus anunciará ‘Expulsar’ y, unos segundos después, el mecanismo motorizado deslizará con suavidad el libro fuera de la unidad.

Modo de descripción

Cuando no haya ningún CD insertado en la unidad, el Stratus activará el modo de descripción automáticamente, en el cual, cada vez que se presione una tecla, el lector proporcionará una breve descripción de su función. Esto puede ser útil al aprender cómo usar el lector. Con esto concluimos la introducción. En un momento, comenzaremos con la guía de usuario.

Guía de usuario

# Victor Reader Stratus4

En Humanware, estamos orgullosos de lanzar el Víctor Reader Stratus4, el lector digital de libros sencillo y fácil de usar. El Víctor Reader Stratus4 fue diseñado para llevar a cabo lecturas que pueden realizarse durante el tiempo libre, tales como best‐sellers, novelas y revistas. El Víctor Reader Stratus permite moverse con facilidad a través de la estructura del libro y desplazarse con rapidez hacia la información deseada.

Mediante sus funciones simples de usar, se puede consultar la tabla de contenidos, desplazarse hacia alguna sección o regresar a la marca insertada en el libro. ¡Deseamos que pase muchas horas placenteras descubriendo todas las facetas de nuestro lector digital de libros!

Acerca de Humanware

HumanWare (http://www.humanware.com) es el líder mundial en tecnología asistiva para personas lecto‐discapacitadas. En Humanware creamos productos para las personas invidentes, débiles visuales y para aquéllos que tienen problemas de aprendizaje. En la gama innovadora de productos de Humanware, se incluyen el Braillenote el dispositivo líder para los ciegos con mayor rendimiento en la educación, en los negocios, así como en el uso personal; la línea de productos Víctor, lectores digitales de audiolibros, líderes en el mundo; myReader2, el único lector de Humanware para las personas débiles visuales, al igual que  el SmartView Synergy (SI).

Instrucciones importantes de seguridad

Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto. Antes de utilizar el Stratus, lea con cuidado las instrucciones descritas en la guía de usuario. Sólo use y guarde el Stratus en superficies estables. Manténgalo alejado del agua o de ambientes altamente húmedos y no lo sumerja. Sólo utilice los cables proporcionados junto con el Stratus. El cable de energía eléctrica es un dispositivo separado que sirve para conectar el equipo. El tomador de corriente debe estar instalado cerca del equipo y debe ser accesible. Este producto debe utilizarse de acuerdo con el tipo de energía eléctrica indicado en la etiqueta marcada. Si no está seguro de cuál es el tipo de energía eléctrica disponible, consulte a su compañía local de energía eléctrica. Consulte al servicio de mantenimiento de este producto para recibir atención personal calificada. No intente darle mantenimiento usted mismo puesto que, al abrir o remover las cubiertas, puede exponerse a señales de voltaje peligrosas o a otros riesgos.

A través del signo de exclamación anterior que se encuentra dentro de un triángulo equilátero, se intenta informar al usuario acerca de la presencia de las instrucciones importantes de mantenimiento que se encuentran en el material que viene junto con el aparato.

Advertencias sobre la seguridad de la batería

- No utilice o deje la batería cerca de fuentes de calor o del fuego, ni la guarde en ambientes con alta temperatura.

- Sólo utilice el cargador de energía del Stratus para cargar la batería.

- No desarme o modifique la batería.

- No provoque cortos circuitos en las terminales.

- No sumerja la batería en el agua ni permita que se moje.

- No golpee ni tire la batería.

- No golpee ni perfore la batería con objetos filosos o con martillos.

- No solde la batería.

- No coloque las terminales positivas y negativas al revés.

- No utilice la batería para ningún propósito, con excepción de los establecidos por los fabricantes, ni la use junto con baterías primarias, de diferente capacidad o de diferente marca.

- Si sale líquido de la batería y entra a sus ojos no se los frote. Enjuáguese con agua limpia e, inmediatamente, busque atención médica para evitar alguna herida.

- Si sale líquido de la batería y entra en contacto con la piel, inmediatamente enjuague el área con agua limpia para evitar alguna herida.

Advertencias clínicas

Este producto está equipado con un enchufe que contiene tres tipos de conexiones base, pues es una característica de seguridad. Este enchufe cuenta con tres tipos de clavija y sólo puede conectarse en un tomador de corriente de tipo base. Si es necesario, contacte a un electricista para reemplazar su tomador de corriente por uno de tipo base. Este producto debe manejarse con el suministro de energía eléctrica externa indicada en la etiqueta marcada con el fin de asegurarnos de que se cumple con los requisitos del IEC 60601-1. El suministro de energía eléctrica externa debe pertenecer a GlobTek Inc. y debe ser modelo GTM9100P10012.

Compatibilidad electromagnética

El uso de accesorios y cables distintos de los que especifica Humanware puede incrementar las emisiones del Stratus o disminuir su inmunidad.

Colocación del equipo

El Stratus no debe utilizarse o apilarse cerca de otros equipos. Los audífonos sólo deben conectarse en circuitos seguros de bajo voltaje o en dispositivos aislados.

Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites fueron diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.  Este equipo genera energía de radio frecuencia y, si no se utiliza o se instala de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en las radio comunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurra ninguna interferencia en alguna instalación particular. Si el equipo no provoca ninguna interferencia dañina en la recepción del radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia a través de las siguientes medidas:

-Reubicar la antena de recepción.

-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-Conectar el equipo en un tomador de corriente o en un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor.

-Consulte a su representante o a un técnico experto en radio o en televisión para pedir ayuda.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con todos los requisitos de los reglamentos canadienses sobre los equipos que causan interferencia.

Disposición

Al final de la duración del Víctor Reader Stratus, se debe disponer de sus componentes internos, de acuerdo con las autoridades locales. El Víctor Reader Stratus no contiene materiales peligrosos. Para disponer de él, devuélvalo a Humanware, siga las ordenanzas del gobierno o el procedimiento de los hospitales.

Tabla de contenidos

Introducción al Victor Reader Stratus4	i

Victor Reader Stratus4	iv

1.	Generalidades del Victor Reader Stratus4	1

1.1	Desempacar el lector	1

1.2	Cubiertas opcionales del teclado	1

1.3	Descripción física del Victor Reader Stratus4	2

1.3.1	La cara del lector	2

1.3.2	El costado izquierdo del lector	3

1.3.3	El costado derecho del lector	3

1.3.4	La parte de enfrente del lector	3

1.3.5	La parte posterior del lector	3

1.4	Cargar la batería	3

1.5	Encender y apagar el lector	4

1.6	Insertar y sacar un CD	4

2.	Funciones básicas	5

2.1	Controles del audio	5

2.2	Iniciar y parar	5

2.3	Atrasar y adelantar	5

2.4	Modo de descripción de las teclas	5

3.	Funciones de navegación	6

3.1	Teclas de navegación	6

3.2	Tecla bookshelf	6

3.3	Modo de salto de navegación	6

3.4	Salto de diez páginas	7

4.	Funciones avanzadas	8

4.1	Tecla de información	8

4.1.1	Opciones de información disponible	8

4.2	Modo del sueño y anuncio de la hora	8

4.3	Sincronizar la fecha y la hora	8

4.4	Marcas de los libros	9

4.4.1	Colocar marcas en los libros	9

4.4.2	Desplazarse hacia una marca	9

4.4.3	Eliminar marcas de los libros	9

4.5	Deshacer	9

5.	Escuchar un CD de música o un MP3	11

5.1	Funciones	11

6.	Procedimiento para reemplazar la batería	12

6.1	Remover la batería desgastada	12

6.2	Colocar la batería nueva	12

7.	Actualizar el software del Stratus	13

8.	Solución de problemas	14

8.1	Navegación en los libros	14

8.2	Batería y recargas	14

8.3	CDs	15

8.4	Generalidades	16

9.	Technical Specifications	17

10.	Atención al cliente	18

11.	Garantía del fabricante	19

12.	Contrato de licencia para el usuario final	20

13.	Apéndice 1- mensajes de estado de error	21

# Generalidades del Victor Reader Stratus4

## Desempacar el lector

El paquete contiene los siguientes artículos: el Víctor Reader Stratus4, cubiertas opcionales del teclado, (no en todas las unidades), las cuales pueden removerse para dejar al descubierto las teclas de navegación del teclado; un cable de energía eléctrica, una bolsa de plástico que contiene documentación y un CD con  una breve introducción, seguida de la guía de usuario. Si es necesario, se puede imprimir la guía de usuario y la introducción.

Antes de utilizar el Stratus por primera vez, debe conectarlo a un tomador de corriente eléctrica para cargar la batería. El Víctor Reader Stratus puede usarse mientras se recarga la batería. Si alguno de los artículos mencionados falta en el paquete, favor de contactar a Humanware.

Llame sin costo al 1 888 723-7273 (Estados Unidos y Canadá).

Teléfono: 1 819 471- 4818.

Fax: 1 819 471-4828.

Sitio web: www.humanware.com

En Norte América, el paquete contiene una tarjeta que usted puede llenar si desea adquirir una extensión opcional de la garantía. Si encuentra dicha tarjeta y está interesado en extender su garantía, la tarjeta debe devolverse en 30 días. Si tiene dificultades para llenar la tarjeta o desea más información, favor de contactar a Humanware.

Correo electrónico: us.info@humanware.com

## Cubiertas opcionales del teclado

Es posible que su lector tenga instalada una cubierta opcional, la cual evita el uso de las teclas de navegación de los libros en caso de que el usuario no desee utilizarlas. Si desea aprovechar al máximo las características de navegación del Víctor Reader Stratus, deberá remover la cubierta.

La cubierta del teclado está adherida a las cuatro esquinas del lector y se sostiene por medio de una lengüeta que se encuentra en cada una de ellas.

La cubierta evita el uso de las siguientes teclas: la tecla bookshelf, bookmark, las cuatro teclas de navegación y la tecla de información.

Si desea remover la cubierta del teclado, sostenga el lector del asa, utilizando la mano izquierda. Con la mano derecha, ubique la esquina superior derecha de la cubierta. La lengüeta se encuentra en medio de ésta. Coloque el costado del dedo índice de la mano derecha debajo de la lengüeta. Usando el pulgar como palanca en el costado del lector, haga presión para levantar la lengüeta ligeramente. De la misma forma, levante con suavidad la lengüeta de la esquina inferior derecha de la cubierta. Una vez que ambas esquinas estén levantadas, usted podrá quitar la cubierta. Si es necesario, levante la esquina inferior izquierda y remueva la cubierta del teclado. Si desea colocar la cubierta del teclado de nuevo, tendrá que alinearla de forma correcta sobre el Stratus, asegurándose de que el asa de éste y el de la cubierta estén una sobre otra. Después, presione la cubierta hasta que las cuatro esquinas estén en su lugar.

## Descripción física del Victor Reader Stratus4

### La cara del lector

Figura 1: teclas del Stratus

Botones y características del Stratus:

- Controles del tono

- Controles del volumen

- Controles de la velocidad

- Tecla de navegación hacia arriba

- Tecla de navegación hacia abajo

- Tecla de navegación hacia la izquierda

- Tecla de navegación hacia la derecha

- Tecla de información

- Tecla bookshelf

- Tecla bookmark

- Tecla de expulsar

- Interruptor de encendido y apagado

- Tecla de atrasar

- Tecla de iniciar y parar

- Tecla de adelantar

- Botón del sueño

- Entrada para auriculares

- Enchufe para la corriente

- Ranura de la unidad de CDS

La bocina se encuentra en la esquina superior izquierda de la cara.

En la parte superior del centro, hay tres teclas divididas en 2 partes: la parte de arriba y la parte de abajo. De izquierda a derecha, estas teclas son los controles del tono, el volumen y la velocidad.

Debajo de estos controles, se encuentran las cuatro teclas de navegación en forma de flecha: flecha de arriba, flecha de abajo, flecha izquierda y flecha derecha, que permiten moverse a través de la estructura de los libros con facilidad. En medio de estas teclas, se encuentra la tecla de información, que anuncia la posición actual de la lectura y proporciona datos generales acerca del libro.

A la izquierda de las teclas de navegación, aproximadamente en la mitad de la parte inferior hay tres teclas más alineadas de manera vertical. La primera es la tecla bookshelf. Si un CD contiene varios libros, se puede utilizar la tecla bookshelf en combinación con las flechas izquierda y derecha para seleccionar un libro. Inmediatamente debajo de la tecla bookshelf se encuentra la tecla bookmark, que sirve para insertar marcas para señalar posiciones importantes con el fin de tener una referencia posterior. Presione la tecla bookmark en repetidas ocasiones para insertar marcas, removerlas o desplazarse hacia ellas. La tercera tecla es la tecla de expulsar, la cual se usa para sacar discos de la ranura de la unidad de CDS.

A la derecha de las cuatro teclas de navegación se encuentra el interruptor de encendido y apagado, que está ligeramente oculto para evitar que se presione accidentalmente.

Debajo de las teclas de navegación, hay un grupo de cuatro teclas, tres de las cuales están alineadas a lo largo del borde inferior del lector. De izquierda a derecha, éstas son la tecla de atrasar, la tecla de iniciar y parar y la tecla de adelantar. Finalmente, arriba de la tecla de iniciar y parar se encuentra la tecla del sueño, que tiene forma de media luna y un foco indicador anaranjado a la izquierda. La tecla del sueño se usa para anunciar la hora y para activar el temporizador del sueño. Presione esta tecla en repetidas ocasiones para que el lector anuncie la hora o para sincronizar diferentes periodos del sueño después de los cuales el lector se apagará automáticamente.

### El costado izquierdo del lector

En el costado izquierdo del lector se encuentran el asa y la bocina.

### El costado derecho del lector

En el costado derecho del lector, cerca del centro está ubicada la entrada para auriculares, el cual puede usarse para conectar una bocina externa.

### La parte de enfrente del lector

En la parte de enfrente del lector, está la ranura de la unidad de CD.

### La parte posterior del lector

En la esquina derecha de la parte posterior del lector, se encuentra el enchufe para el cargador, que se usa para conectar el lector a un tomador de corriente eléctrica con el propósito de recargar la batería.

## Cargar la batería

La batería está diseñada para proporcionar aproximadamente 300 ciclos de recarga. En condiciones normales, la batería completamente cargada puede durar hasta diez horas de lectura continua de libros en formato Daisy. No obstante el tiempo de lectura de la batería puede disminuirse en los siguientes casos:

cargar la batería durante menos de cuatro horas, usar exhaustivamente los comandos de navegación de los libros, escuchar CDS que no estén en formato Daisy (estos se pueden escuchar alrededor de 3 horas en relación con la energía de la batería) y utilizar volumen o velocidad altos al leer..

La batería se recargará automáticamente siempre que el lector esté conectado a la corriente alterna. El lector puede usarse mientras se recarga la batería, para lo cual, sólo hay que conectarlo a la corriente alterna. Si el lector está encendido cuando lo conecte, se escuchará un breve repique para confirmar que está conectado y se escuchará el repique de nuevo al desconectar el lector del tomador de corriente alterna. Sin embargo, el lector se recargará sin importar si el lector está encendido o no. Para leer instrucciones de cómo reemplazar la batería favor de consultar la sección del procedimiento para reemplazarla de la guía de usuario.

Nota: cuando el lector no está conectado a un tomador de corriente y permanece en pausa durante más de 30 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar la batería.

## Encender y apagar el lector

Para encender el lector, presione el interruptor sin soltarlo; se escuchará un pitido y un mensaje de bienvenida.

Para apagar el lector, presione nuevamente el interruptor sin soltarlo; se escucharán dos pitidos para indicar que el lector está apagado. Es importante mencionar que, cuando el lector esté apagado y se conecte a un tomador de corriente, tomará unos instantes antes de que el interruptor de encendido y apagado se pueda usar.

El interruptor de encendido y apagado se comporta de la siguiente manera:

- cuando se activa el lector, el botón se prende de color verde, sin importar si la batería se está cargando o no.

- Cuando el lector está apagado y se encuentra conectado a la corriente alterna para cargar la batería, el interruptor de encendido y apagado prende de color rojo y parpadea.

- Cuando el lector se encuentre apagado y conectado a la corriente alterna pero la batería no se está recargando el botón de encendido y apagado prende de color rojo y no parpadea.

- Cuando el lector esté apagado y no se encuentre conectado a la corriente alterna, el botón de encendido y apagado no prende.

## Insertar y sacar un CD

Inserte el CD en la ranura ubicada en la parte de enfrente del lector. Posteriormente, empuje el CD hacia adelante con suavidad. El mecanismo motorizado deslizará el CD dentro de la unidad. Unos cuantos segundos después, el Stratus anunciará el título del libro y, después de que se escuche un pitido, comenzará a leerlo. Si accidentalmente inserta un CD al revés, éste se expulsará después de un corto tiempo sin ningún daño.

Para sacar un CD, sólo presione la tecla de expulsar, que se encuentra en la esquina inferior izquierda. El mecanismo motorizado expulsará con suavidad el CD de la unidad.

Nota: la tecla de expulsar sólo funciona cuando el Stratus está encendido.

# Funciones básicas

## Controles del audio

Cada uno de los controles de audio, tono y velocidad está dividido en dos partes. Se escucha un pitido para señalar el registro alto o bajo de cada control. Si el libro no se está leyendo, el Stratus anunciará la posición. Además, para el tono y la velocidad se escucha un pitido para señalar la posición normal o la posición 0. Esto indica un tono bajo y una velocidad normal.

## Iniciar y parar

Para comenzar a leer un libro, presione la tecla de iniciar y parar, y para dejar de leerlo presiónela de nuevo.

## Atrasar y adelantar

Estas teclas permiten ir hacia adelante y hacia atrás con rapidez. La grabación se escuchará a una velocidad más alta.

Presione la tecla de atrasar o la tecla de adelantar sin soltarla hasta llegar a la posición deseada y el movimiento de las teclas de atrasar y adelantar se acelerará entre más las mantenga presionadas. Cada cierta cantidad de segundos que mantenga presionadas las teclas, se moverá hacia adelante o hacia atrás un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, quince minutos y así sucesivamente. El salto más grande es de cinco minutos. El Stratus anunciará el tiempo de los saltos y leerá un fragmento a velocidad normal entre cada tiempo de los saltos. Además, se pueden presionar las teclas de adelantar y atrasar una sola vez para moverse cinco segundos hacia adelante y hacia atrás.

## Modo de descripción de las teclas

Mediante la característica de descripción de las teclas, el usuario puede aprender las funciones asociadas con cada una de ellas, lo cual es especialmente útil al aprender a usar el lector. Si no hay ningún CD en la unidad, el modo de descripción de las teclas se activará automáticamente. Mientras el lector se encuentre en el modo de descripción de las teclas, se pueden presionar cualquiera de ellas para escuchar su función.

# Funciones de navegación

## Teclas de navegación

abajo

derecha

arriba

izquierda

Debajo de los controles de tono, volumen y velocidad, se encuentran las cuatro teclas de navegación: flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Estas teclas permiten elegir el nivel de navegación en un libro para moverse de un elemento a otro, desplazándose con rapidez hacia la información deseada.

Ejemplos: usted puede moverse al nivel 1 (capítulo), nivel 2 (sección, página, etcétera). Los productores de los libros definen estos niveles de navegación; por lo tanto pueden variar de un libro a otro.

Primero elija un elemento de navegación del libro y presione las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo sucesivamente hasta escuchar el elemento deseado. El último elemento que se anuncia es aquél que se selecciona.

Posteriormente use la tecla de navegación derecha para moverse hacia adelante o la tecla de navegación izquierda para moverse hacia atrás de un elemento a otro, hasta encontrar el elemento deseado del libro. El último elemento que se anuncia es aquél que se selecciona y la lectura comenzará a partir del mismo.

## Tecla bookshelf

Si un CD contiene varios títulos, se puede presionar la tecla bookshelf para accesar a la lista de libros. Las teclas izquierda y derecha permiten moverse de título en título para elegir el libro que desea. Confirme su selección mediante la tecla de iniciar y parar y el Stratus comenzará a leer el libro seleccionado.

## Modo de salto de navegación

El salto de navegación puede activarse con las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Presione las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nivel de navegación hasta que en el Stratus se anuncie "tiempo de salto", seguido del intervalo del salto.

Presione la tecla izquierda para moverse hacia atrás o la tecla derecha para moverse hacia adelante en el intervalo de este tiempo.

## Salto de diez páginas

Las teclas izquierda y derecha permiten moverse en saltos de diez páginas para llegar a una página específica con rapidez.

Seleccione un elemento de navegación de página con las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se escuche "página".

Posteriormente presione las teclas de atrasar o adelantar sin soltarlas.

El Víctor Reader Stratus se saltará diez páginas hacia adelante o hacia atrás. Cuando esté cerca de la página deseada, suelte la tecla y, después, muévase de una página en una presionando las teclas de atrasar o adelantar sucesivamente hasta llegar a la página deseada. Si el libro no proporciona navegación de páginas el elemento de la página no se anunciará cuando presione las teclas de navegación hacia abajo o hacia arriba.

# Funciones avanzadas

## Tecla de información

Presione la tecla de información para anunciar la posición actual en la lectura y para proporcionar otros datos del libro.

### Opciones de información disponible

Título del libro

número de la página actual (si está disponible)

tiempo de lectura transcurrido

tiempo de lectura restante

número de libros en el CD

número de páginas del libro actual (si está disponible)

tiempo de lectura total del libro

Si presiona la tecla de información sin soltarla, se proporcionará información adicional relacionada con el idioma del lector, si el lector está funcionando a través de la batería o de la corriente alterna, nivel actual de la batería, versión del software, modelo y número de las claves de autorización del usuario y número de serie. Es importante mencionar que el número de serie puede encontrarse, además, en el compartimento de la batería.

## Modo del sueño y anuncio de la hora

El botón del sueño permite obtener el anuncio de la hora y sincronizar el temporizador del sueño

Presione el botón una vez para escuchar la fecha y la hora.

La característica del sueño permite que el Stratus se apague después de diferentes intervalos de tiempo: 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos o apagar.

Presione el botón del sueño en repetidas ocasiones para seleccionar la hora del sueño deseada. Para desactivar la función del sueño presione el botón repetidamente hasta llegar a la opción de apagar.

Cuando el temporizador del sueño esté activado, el foco anaranjado que se encuentra ala izquierda del botón se prenderá. Un minuto antes de que el temporizador apague el lector, la luz comenzará a parpadear y se escuchará un mensaje que le informará que queda un minuto del sueño. Cuando el temporizador expire, el lector anunciará que va a serrarse y se apagará sin que se escuche ningún pitido.

## Sincronizar la fecha y la hora

Para sincronizar la fecha y la hora presione la tecla del sueño sin soltarla. Utilice las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo para desplazarse en el menú. Las opciones del menú de la fecha y la hora son sincronizar la hora, sincronizar la fecha y sincronizar las posiciones avanzadas de la hora. Al seleccionar la opción deseada del menú, presione la flecha derecha para entrar al menú proporcionado, el cual cuenta con varios submenús. Las flechas izquierda y derecha sirven para navegar de un submenú a otro. Use las flechas de arriba y de abajo para navegar en las posibles opciones de cada submenú. Utilice la  flecha derecha para confirmar su selección y desplácese hacia el siguiente submenú. Cuando llegue al último submenú, presionar la flecha derecha confirmará su selección y lo regresará al menú. En ese momento, presione el botón del sueño para salir. Además, puede salirse en cualquier momento sin guardar los cambios, presionando cualquier otra tecla.

Lista de menús y submenús

Sincronizar la hora: hora y minuto

Sincronizar la fecha: día, mes y año

Sincronizar las posiciones avanzadas de la hora: formato de 12 o de 24 horas y almacenar el horario de verano

La opción de almacenar el horario de verano es una forma rápida de adelantar o atrasar el reloj una hora manualmente. De la misma forma, se puede seleccionar la hora estándar o almacenar el horario de verano en el submenú de posiciones avanzadas de la hora.

Nota: esta posición no cambia la hora y la fecha predeterminada dos veces al año automáticamente en el lector.

Ejemplo: Si desea modificar el mes, realice los siguientes pasos:

Presione la tecla del sueño sin soltarla hasta que escuche el mensaje del menú para el usuario. Presione la flecha de abajo una vez para llegar al menú de sincronizar la fecha.

Presione la flecha derecha dos veces para llegar al submenú del mes.

Presione las flechas de arriba y de abajo en repetidas ocasiones hasta llegar a corregir mes. Presione la flecha derecha para moverse hacia el submenú del día.

Si no desea modificar el día, presione la flecha derecha nuevamente para llegar al final del menú para sincronizar la fecha; en ese momento, cualquier cambio realizado en el menú para sincronizar la fecha se almacenará.

## Marcas de los libros

La tecla bookmark señala posiciones en los libros con el fin de que usted pueda regresar a ellas después.

### Colocar marcas en los libros

Para colocar una marca, presione la tecla bookmark sin soltarla y se asignará un número a cada una de ellas. Por medio de un mensaje se confirmará la marca y se proporcionará información acerca del número asignado.

### Desplazarse hacia una marca

Presione y suelte la tecla bookmark. Cuando escuche el mensaje "lista de marcas de los libros", presione las flechas izquierda o derecha para seleccionar la marca deseada. Después, presione iniciar para salir de la lista de las marcas de los libros y continuar leyendo a partir de esa posición.

Nota: la lista de marcas de los libros siempre contiene una marca para el principio y otra para el final de éstos. Las marcas se clasifican de acuerdo con su posición en los libros y no de acuerdo con el número de la marca.

### Eliminar marcas de los libros

Presione la tecla bookmark dos veces para eliminar todas las marcas del libro actual. El lector le pedirá que confirme la eliminación; para esto, presione la tecla de iniciar y parar, y para cancelarla presione cualquier otra tecla.

Nota: las marcas y las posiciones actuales siempre se guardan por separado para cada libro.

## Deshacer

Esta función permite revertir algún movimiento no deseado en caso de que presione accidentalmente las teclas de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si presiona la flecha derecha accidentalmente y salta al siguiente elemento del libro, puede presionar la flecha izquierda para cancelar el movimiento y regresar a donde estaba. Asimismo, puede presionar la flecha derecha para revertir un movimiento accidental realizado con la flecha izquierda.

Nota: para deshacer una acción no deseada debe presionar el botón contrario diez segundos después de ésta.

# Escuchar un CD de música o un MP3

El Víctor Reader Stratus no es sólo un lector parlante de libros. Además pueden escucharse CDS estándares de audio y MP3, lo cual le permite escuchar su música favorita o libros comerciales en MP3.

Nota: las carpetas y los archivos sólo se usan en CDS con formato MP3. Cuando se escucha música en CDDA, sólo es posible navegar de pista en pista.

## Funciones

Navegación: Las flechas de navegación izquierda y derecha se utilizan para desplazarse al archivo anterior o al siguiente en la misma carpeta. Cuando un archivo es el primero o el último de la carpeta, las flechas izquierda y derecha se desplazarán al último o al primer archivo de la carpeta anterior o de la siguiente respectivamente.

Sonido pregrabado: El sonido pregrabado es continuo. Al final del archivo actual, se desplazará al siguiente y se detendrá al final del último archivo de la lista.

La tecla de información proporciona acceso directo a varios datos, tales como

el número de archivos o carpetas (si es un CD en formato MP3),

número de pistas (si es música en CDDA),

tiempo de lectura total,

tiempo de lectura transcurrido,

tiempo de lectura restante,

número de marcas en los libros,

batería o funcionamiento del cable de energía.

# Procedimiento para reemplazar la batería

Contacte a Humanware o a su distribuidor autorizado para obtener una batería nueva.

## Remover la batería desgastada

Coloque el Víctor Reader Stratus enfrente de usted, en una mesa o en una superficie plana. Coloque el Víctor Reader Stratus al revés, de manera que la parte de abajo quede frente a usted. Ponga el lector, de manera que el asa quede alejada de usted. Localice la cubierta del compartimento de la batería, el cual se encuentra cerca de la abertura del asa. Hay dos lengüetas que se deslizan y que tienen tres crestas táctiles. La tapa de la batería se encuentra justo debajo de las dos lengüetas que se deslizan. Para abrir la cubierta de la batería separe simultáneamente las dos lengüetas una de la otra, utilizando los pulgares. La cubierta debe saltar, lo que permite remover la batería.

## Colocar la batería nueva

Las baterías del Víctor Reader Stratus están diseñadas a prueba de errores, es decir que sólo pueden colocarse de una manera.

Para colocar la batería correctamente en el compartimento, primero ponga la batería descargada enfrente de usted, la cual es rectangular. Una de las dos superficies largas tiene una etiqueta; esta es la superficie de abajo. Dos de los cuatro lados laterales son completamente planos y los otros dos tienen lengüetas y conectores.

Uno tiene una sola lengüeta en medio, que se extiende desde la superficie de la batería. El lado opuesto tiene un conector en medio y dos lengüetas en cada extremo.

Para colocar la batería, inserte el lado que tiene el conector y las dos lengüetas, que deben quedar dentro de sus aberturas correspondientes. Después, haga presión para que la batería quede en su lugar.

Es importante mencionar que una batería nueva tiene usualmente el 50% de su capacidad.

# Actualizar el software del Stratus

Periódicamente, Humanware ofrece nuevas versiones del software del Stratus. La actualización del software es un archivo .UPG que se descarga de la página web de Humanware.

Para actualizar el Stratus

-queme el archivo .UPG en un CD;

-conecte el Stratus en un tomador de corriente eléctrica;

-encienda el lector e inserte el CD.

-La actualización comenzará e informará del nuevo número de versión que se está instalando y se escuchará un mensaje del progreso de la instalación cada diez segundos.

-Después de que la actualización se haya llevado a cabo, el lector se apagará y el CD se expulsará automáticamente la próxima vez que se encienda el Stratus.

# Solución de problemas

## Navegación en los libros

- ¿Por qué el Víctor Reader Stratus no siempre anuncia los mismos niveles en el formato Daisy cuando presiono las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo?

Las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo se mueven a través de los niveles de navegación en el formato Daisy que proporciona el productor del libro. No todos los libros en formato Daisy tienen los mismos niveles de navegación. Por ejemplo, el productor de su libro pudo haber insertado sólo el nivel uno, lo cual se usa a menudo en las marcas de los capítulos de los libros. En este caso, las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo anunciarán sólo el nivel uno y el nivel de la frase, que siempre se incluye. El Víctor Reader Stratus sólo puede desplazarse en los niveles que proporciona el productor del libro. El salto de frase no siempre es el mismo en todos los libros. Algunos productores pueden incluir una marca en una frase para una simple oración, mientras que otros pueden marcar una frase a manera de salto arbitrario. Incluso otros convirtieron los libros antiguos almacenados en casets e insertaron una frase como un lado completo de éste. En los libros que tienen muy pocas marcas de navegación Daisy o no tienen ninguna, necesitará desplazarse con las teclas de adelantar y atrasar. La tecla de atrasar está a la izquierda de la tecla de iniciar y parar y la tecla de adelantar, a la derecha de la misma.

- ¿Cómo puedo saber cuáles son los niveles de navegación Daisy disponibles en un libro?

Con las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo del Víctor Reader Stratus podrá desplazarse a través de los niveles de navegación disponibles en el libro. Muchos productores de libros incluyen una sección al principio de éstos que describe cuáles niveles de navegación Daisy corresponden al libro. Si no está seguro de cuáles son las características de navegación del libro, consulte al productor de éste.

- ¿Cómo puedo saltar con rapidez hacia el principio o hacia el final de un libro?

El Víctor Reader Stratus coloca marcas al principio y al final del libro automáticamente. Presione la tecla bookmark hasta que el Stratus anuncie "lista de marcas". Posteriormente, presione la flecha izquierda hasta que escuche "principio del libro". El principio del libro siempre está a la izquierda de la primera marca del usuario. Igualmente, para llegar al final del libro presione la flecha derecha en la lista de marcas del libro hasta que escuche "final del libro". El final del libro siempre está a la derecha de la última marca del usuario. Si no ha colocado ninguna marca, sólo necesita presionar la flecha izquierda una vez en la lista de las marcas para llegar al principio del libro o presionar la flecha derecha una vez para llegar al final.

## Batería y recargas

- ¿Puedo dañar la batería si dejo el cable de energía eléctrica conectado durante mucho tiempo?

No. No obstante, si no va a utilizar el Víctor Reader Stratus durante mucho tiempo, por ejemplo si va a ir de vacaciones, lo mejor es desconectarlo de los cables principales de corriente eléctrica para evitar un daño potencial en las subidas del voltaje.

- ¿Puedo reemplazar la batería?

Sí. Las baterías nuevas se pueden obtener en Humanware o en algún distribuidor autorizado.

- ¿Cuántas veces puedo recargar la batería antes de que necesite reemplazarla?

La batería está diseñada para 300 ciclos de carga y descarga, después de los cuáles, aún se puede recargar; sin embargo, su capacidad para retener una recarga disminuirá. Cuando la batería ya no mantenga la recarga, debe reemplazarse.

- ¿Qué precauciones deben tomarse si no planeo utilizar el lector durante un periodo extenso de tiempo?

Durante un periodo mayor a los tres meses, lo mejor es remover la batería del lector. La batería y el lector deben guardarse en una temperatura de -20 a 35° Celsius y en niveles de humedad de 5 a 90% sin condensación.

## CDs

- ¿Qué debo hacer si el CD está atorado y no se expulsa?

Primero, intente apagar el Víctor Reader Stratus y, después, encenderlo de nuevo. Posteriormente, presione la tecla de expulsar. Si el interruptor de encendido y apagado no funciona (no se escucha ningún pitido al presionarlo), presiónelo sin soltarlo durante diez segundos y, después, suéltelo. Posteriormente, presione la tecla de expulsar sin soltarla, mientras presiona de nuevo el interruptor de encendido y apagado. Continúe presionando la tecla de expulsar hasta que escuche "Bienvenido al Víctor Reader". Entonces el Víctor Reader Stratus debe expulsar el CD.

- ¿Puedo dañar el Víctor Reader Stratus si inserto un CD al revés?

No. Simplemente el Stratus expulsará el CD.

- ¿Por qué el Stratus rechina o silba cada dos minutos?

Este es el sonido normal de la unidad de CD ROOM, mientras el Stratus lee información del CD. En los libros en formato Daisy, después de que el CD se ha leído, éste dejará de girar para ahorrar energía y se quedará en silencio durante varios minutos hasta que necesite leerse de nuevo. Además, presionar las teclas de navegación o saltar hacia la marca de un libro causará que el CD gire a alta velocidad con el fin de reubicarlo en la nueva posición.

- ¿Qué debo hacer si el Stratus deja de leer el CD?

A menudo, los CDs de baja calidad, con marcas de dedos o rayados no se leerán correctamente o no se podrán leer. Saque el CD e intente limpiarlo con un paño sin pelusas o con una gasa para limpiar CDs, las cuales se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de discos. No utilice pañuelos o toallas de papel. Limpie la superficie del CD desde en medio hacia los bordes en línea recta, no en movimientos circulares. Si el CD aún no se puede leer, verifique si está rayado. Los discos rayados deben cambiarse por CDs nuevos.

- ¿Necesito limpiar la unidad de CD o el lente?

No. El tipo de unidad que se usa en el Stratus no necesita limpieza.

- ¿Puedo adherir una etiqueta al CD?

No. Las etiquetas pueden afectar el balance del CD puesto que gira a alta velocidad. Además, si la etiqueta se afloja dentro del lector, es muy probable que dañe la unidad de CD ROOM. Si recibe algún CD con una etiqueta, debe removerla.

- ¿Por qué algunas veces se escucha el mensaje "por favor espere" cuando presiono alguna tecla, aunque haya un CD?

Esto puede suceder si presiona teclas demasiado pronto después de insertar el CD o de encender el lector. El Víctor Reader Stratus necesita un tiempo para escanear el disco y para cargar la información de navegación en formato Daisy del CD. Después de encender el lector o de insertar un CD, debe esperar hasta que el Víctor Reader Stratus anuncie el título el libro, antes de presionar cualquier tecla.

- ¿Qué significa el mensaje "no hay ningún libro en el CD"?

Éste es el mensaje que proporciona el Víctor Reader Stratus cuando no reconoce el tipo de CD. El Víctor Reader Stratus sólo puede leer CDs en formato Daisy, MP3 o en audio.

- ¿Qué significa el mensaje "formato de audio no tolerado"?

El CD contiene archivos de audio que el Víctor Reader Stratus reconoce; sin embargo, los archivos se formatean de una forma que no es compatible con el software del Víctor Reader Stratus. Usted debe dar aviso al Departamento de Soporte Técnico de Humanware.

- ¿Puedo dañar el Víctor Reader Stratus si inserto un CD rayado?

No. El lente para leer los CDs no entra en contacto con la superficie del CD. Por lo tanto, no se dañará si el CD está rayado. Además no se desgastará si se lee en repetidas ocasiones, como sucede con los toca-casets.

## Generalidades

- ¿Qué debo hacer si el interruptor de encendido y apagado no funciona?

Si no se escucha ningún pitido al presionar el interruptor, primero asegúrese de que el lector está conectado a la fuente de corriente alterna. Si el interruptor aún no funciona, presiónelo sin soltarlo durante diez segundos, lo cual reiniciará el lector. Posteriormente, presiónelo de nuevo; el Víctor Reader Stratus debe emitir un pitido y encenderse de forma normal.

- ¿Se puede actualizar el software interno del Víctor Reader Stratus?

Sí. Cuando Humanware mejore el software del Víctor Reader Stratus, el cliente puede instalar el nuevo software, insertando un CD con la versión mejorada en el lector, el cual refrescará automáticamente el programa del software interno. El CD con la versión mejorada debe obtenerse en el Departamento de Soporte Técnico de Humanware, descargarse directamente de la página web de Humanware o adquirirse en algunos distribuidores que proporcionen dicho soporte.

- ¿Debo eliminar las marcas de los libros para ahorrar espacio en la memoria?

No. El Víctor Reader Stratus puede almacenar alrededor de 1500 marcas colocadas en varios libros. Aunque se exceda este extenso número el Stratus reemplazará las marcas de los libros que se utilizaron con menor frecuencia. Por lo tanto, sólo necesita eliminar las marcas que no desee.

# Technical Specifications

- Dimensiones sin la cubierta:	22. X 21.6 X 4.8. cm (8.7 X 8.5 X 1.9 pulgadas)

- Dimensiones con la cubierta:	22.8 X 22.2 X 5.1 cm (9 X 8.7 X 2 pulgadas)

- Peso:				0.95 kg  (2.1 libras) con la bateria

- Formatos Daisy que soporta el lector:	DAISY 2.0 y 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 y Z39.86 2005

- Tipo de batería:	batería recargable del Li-polímero de 8.4 volteos y 1650 mAh

- Tiempo de recarga:			4 horas

- Tiempo de funcionamiento:	diez horas de lectura continua de los libros en formato Daisy y MP3

- Suministro de energía:	el adaptador para el suministro de energía sólo cumple con los requisitos de energía eléctrica del país en el que se vendió. Consulte a su distribuidor autorizado para conocer otros adaptadores alternos utilizados en otros países.

- Codificación de algoritmos:		AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

- Enchufe de corriente eléctrica	2.5 mm (interior)/ 5.5 mm (exterior)

- Entrada para auriculares		3.5 mm

- Clasificación del equipo (IEC 601-1)

- Tipo de protección: clase 1

- Partes aplicadas: ninguna

- Método de esterilización: no hubo esterilización deliberada

- Clasificación de protección: IP20

- El equipo no es de categoría AP o APG

- Modo de funcionamiento: continuo

- Ambiental

- Temperatura de funcionamiento: de 10 a 40° Celsius

- Temperatura de transporte y almacenamiento: de -20 a 60° Celsius

- Humedad: del 20% al 80% (RH)

- Niveles de humedad en transporte y almacenamiento: del 10% al 95% (RH)

- Altitud: de -20 a 200 m

- Niveles de altitud en el transporte y el almacenamiento: de 200 a 12000 m

- Presión barométrica en el transporte y el almacenamiento: 70-103 kPA

Para obtener información adicionar, favor de contactar a Humanware.

Servicio

Michaud 1800

Drummondville, Canadá, Quebec  J2C, 7G7

Teléfono: 1 819 471-4818

Llame sin costo al 1 888 723 72-73 (Estados Unidos y Canadá)

Fax: 1 819 471-4828

Página web: www.humanware.com

# Atención al cliente

Para recibir atención al cliente, favor de contactar a la sucursal de Humanware más cercana o visite nuestra página web: www.humanware.com

Norte América: 1(800) 722-3393 o envíe un correo electrónico a us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 o envíe un correo electrónico a eu.support@humanware.com

Australia y Asia: (02) 9686 2600 o envíe un correo electrónico a au.sales@humanware.com

# Garantía del fabricante

Este dispositivo es un producto de alta calidad, fabricado y empaquetado a conciencia. Todas las unidades y componentes están asegurados contra defectos funcionales de la siguiente manera: Estados Unidos y Canadá: un año

Continente Europeo y Reino Unido: dos años

Australia y Nueva Zelanda: un año

Otros países: un año

La garantía cubre todas las partes excepto la batería y la mano de obra. Si llegara a ocurrir algún problema, favor de contactar a su distribuidor local o a la línea de asistencia técnica del fabricante.

Nota: los términos de la garantía pueden cambiar periódicamente. Favor de consultar nuestra página web para obtener información reciente.

Condiciones y limitaciones:

No se realizarán ningún reemplazo o reparación cubiertos por la garantía si la unidad no viene acompañada de una copia de la factura; favor de conservar su original. Si la unidad necesita regresarse, favor de utilizar el embalaje original. La garantía se aplica en todos los casos en los que el daño no sea resultado de uso incorrecto, maltrato, negligencia o casos de fuerza mayor.

# Contrato de licencia para el usuario final

Al utilizar este producto, Víctor Reader Stratus, usted acepta los siguientes términos:

      - Otorgamiento de la licencia. Humanware otorga al usuario final una licencia y un derecho que no es exclusivo ni transferible, con el fin de utilizar el software de este producto.

      - Posesión del software. El usuario final está consciente de que Humanware conserva el derecho, el título y la participación en el original y en cualquier copia del software incorporado a este producto. El usuario final acepta no modificar, portar, traducir, descompilar, desarmar, revertir la ingeniería del dispositivo o publicar el software de este producto de alguna manera.

Este producto incluye un software desarrollado por el proyecto de OpenSSL para utilizarse en las herramientas del mismo (http://www.openssl.org/)

# Apéndice 1- mensajes de estado de error

Error del sistema 1: el CDROOM no aplica.

Error del sistema 2: problemas de distribución de la memoria.

Error del sistema 3: error en la detección de la batería.

Error del sistema 4: falla en el almacenamiento, error al detectar almacenamiento interno.

Error del sistema 5: corrupción en el almacenamiento, corrupción en el almacenamiento interno.

Error en la comunicación 1: error en el sector de lectura del disco.

Error en la comunicación 2: sistema de archivos que no se soportan.

Error en la comunicación 3: error al montar el dispositivo.

Error en la comunicación 4: el audio no aplica.

Error en la comunicación 5: error al accesar al archivo en formato de audio.

Error en la comunicación 6: error al crear nuevas estructuras Wav.

Error en la comunicación 7: error al manejar archivos en formato MPEG.

Error en la comunicación 8: error al manejar archivos en formato Vorbis.

Error en la comunicación 9: no hay salida de audio disponible.

Error en la comunicación 10: error al manejar archivos en formato ARM‐WB+

Error en la comunicación 11: error al manejar archivos en formato MP4‐AAC.

Error en la comunicación 12: no contar con la capacidad de abrir un archivo para escribir.

Error en la comunicación 13: remover tarjetas de memoria SD durante la operación de escritura.

Error en la comunicación 14: remover la memoria USB durante la operación de escritura.

Error en los libros 1: no especificar el género.

Error en los libros 2: error en el decodificador MP3.

Error en los libros 3: error en el decodificador Ogg Vorbis.

Error en los libros 4: error en el decodificador Wav.

Error en los libros 5: no hay un nombre disponible para el archivo.

Error en los libros 6: no sincronizar la posición actual

Error en los libros 7: no encontrar el archivo en MCART

Error en los libros 8: error en el decodificador AMR‐WB+.

Error en los libros 9: el lector no está autorizado para leer un libro a causa del DRM.

Error en los libros 10: error al analizar los archivos de texto.

Error en los libros 11: el archivo de texto es demasiado grande.

Error en los libros 12: error al convertir a braille.

Error en los libros 13: error en el decodificador MP4-AAC.

Error en los libros 14: error al reanalizar los archivos de texto.

Error en los libros 15: la estructura del texto del libro es demasiado grande.

Nota: algunos de los mensajes no se aplican en todos los lectores.