Guide d'accessibilité pour Prodigi Windows

| Caractéristiques d'accessibilité |  |
| --- | --- |
| Fonctionnalité | Description |
| Configuration de l'accessibilité | Pour accéder aux paramètres d'accessibilité de Windows pour configurer la couleur et la taille du pointeur de la souris, l'apparence du curseur de texte, etc. Réglages → Système → Accessibilité. |
| Dispositifs d'accès alternatifs | Prise en charge de la navigation à l'aide de raccourcis clavier, de la souris, de l'écran tactile et de dispositifs d'accès alternatifs tels que des commutateurs d’accessibilité. |
| Autofocus | Effectuer automatiquement la mise au point sur les documents ou les objets, avec la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller la mise au point. Double-tapez ou cliquez dans la loupe (en direct). |
| Contraste des couleurs personnalisable | Sélectionner parmi 24 combinaisons de couleurs et de contrastes pour s'adapter aux différentes préférences visuelles. Réglages → Interface utilisateur. |
| Affichage à contraste élevé | Améliorer la clarté visuelle et le confort en rendant le texte et les images plus lisibles pour les personnes malvoyantes. Passez d'une vue en couleur à une vue en couleurs positive ou en couleurs négative en balayant le doigt ou en cliquant et glissant le pointeur de souris sur la droite de l'écran. |
| Lecture en surbrillance | Affiche un cadre positif-négatif autour de chaque mot prononcé tout en utilisant la synthèse vocale pour aider à maintenir la concentration. Loupe et fichiers → Réglages. |
| Couleur du localisateur | Couleur de la boîte visuelle à l'écran indiquant l’élément en focus. 8 couleurs disponibles. Réglages → Interface utilisateur. |
| Agrandissement | Offre une large gamme de niveaux d'agrandissement (jusqu'à 28x pour les images en temps réel et jusqu'à 80x pour les images capturées). Loupe, Distance et Fichiers. |
| Support multilingue | Jusqu'à quatre voix parmi plus de 75 disponibles dans plus de 18 langues, peuvent être installé. L'interface logiciel peut être affichée dans la langue choisie. Réglages → Interface utilisateur. |
| Reconnaissance optique de caractères (OCR) | Reconnaît le texte dans les documents capturés ou importés pour l'afficher dans une police appelé Diamond Edge™ avec les contrastes choisis par l'utilisateur. |
| Taille du pointeur | Permet de régler le pointeur à l'écran sur une échelle de 1 à 15. Réglages → Interface utilisateur. |
| Zoom préféré | Les utilisateurs peuvent définir un niveau de zoom par défaut pour les documents et les images capturés. Loupe et fichiers → Réglages. |
| Modes de lecture | Offre différents modes de lecture (Page, Colonne, Ligne) pour s'adapter aux différentes préférences et tâches de lecture. Loupe et fichiers → Réglages. |
| Luminosité de l'écran | Permet aux utilisateurs de régler la luminosité de l'écran en fonction de leurs besoins visuels et des conditions d'éclairage. Réglages → Interface utilisateur. |
| Sons | Un retour audio est fourni pour des actions spécifiques telles que cliquer sur une application. Réglages → Audio. Les options comprennent l'absence de parole, la lecture de documents seulement, ou tout ce qui se trouve dans l'interface logiciel. Loupe → Réglages et Réglages → Audio. |
| Paramètres de la parole | Convertit le texte imprimé en mots parles, ce qui permet d'accéder aux documents imprimés. Disponible dans Réglages et Fichiers. |
| Synthèse vocale | Permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs voix de synthèse vocale dans différentes langues et dialectes en fonction de leurs préférences. Réglages →, Interface utilisateur et Fichiers. |

| Claviers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standard | Clavier Bluetooth HumanWare | Résultat |
| Ctrl + C | Ctrl + C | Copie |
| Ctrl + X | Ctrl + X | Couper |
| Ctrl + V | Ctrl + V | Coller |
| Touche Windows + flèche vers le haut | NA | Maximiser la fenêtre |
| Touche Windows + M | NA | Minimiser l'application |
| Touche Windows + Tab | NA | Ouvrir l'écran des tâches |
| Touche Windows + D | NA | Afficher et masquer le bureau |
| Alt + Tab | Alt + Tab | Passer d'une application à l'autre |
| Touche Windows + X | NA | Ouvrir le menu Quick Link |
| Touche Windows + L | NA | Verrouillez le PC |
| Ctrl + Q | Ctrl + Q | Quitter |
| ESC | ESC | Retour |
| NA | F1 | Réduire la luminosité de l’écran |
| NA | F2 | Augmenter la luminosité de l’écran |
| NA | F3 | Voir les applications actives |
| NA | F4 | Ouvrir le menu Démarrer de Windows |
| NA | F5 | Ouvrir les Réglages (spécifiques à la vue actuelle) |
| NA | F6 | Ouvrir la loupe |
| NA | F7 | Diminuer la rapidité de lecture |
| NA | F8 | Capture d'image / Démarrage/arrêt de la lecture |
| NA | F9 | Augmenter la rapidité de lecture |
| NA | F10 | Son coupé/Son rétabli |
| NA | F10 | Diminuer le volume |
| NA | F12 | Augmenter le volume |
| NA | Right CMD (HOME) | Retour au carrousel de Prodigi |
| Touches fléchées | Touches fléchées | Déplacer le localisateur |
| Ctrl + Flèche vers le haut | Ctrl + Flèche vers le haut | Défilement vers le haut / page précédente Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application |
| Ctrl + Flèche vers le bas | Ctrl + Flèche vers le bas | Défilement vers le bas / Page suivante Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application |
| Ctrl + Flèche gauche | Ctrl + Flèche gauche | Défilement vers la gauche / Page précédente Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application |
| Ctrl + Flèche droite | Ctrl + Flèche droite | Défilement à droite / Page suivante Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application |
| Plus (+) | Plus (+) | Zoom plus |
| Moins (-) | Moins (-) | Zoom moins |
| Ctrl + B | Ctrl + B | Afficher ou masquer la bannière de boutons |
| Ctrl + S | Ctrl + S | Sauvegarder l'image |
| TAB | TAB | Déplacer le focus |
| Shift + F10 | Shift + F10 | Ouvrir le menu contextuel |
| Entrer | Entrer | Confirmer une sélection ou une action |

| Écrans tactiles |  |
| --- | --- |
| Geste | Résultat |
| Pincement et zoom | Faites glisser deux doigts l'un contre l'autre pour dézoomer, écartez les doigts pour zoomer. |
| Geste d'effleurement | Effleurer une fois pour sélectionner des applications, des préférences, etc. |
| Geste de double tapotement | Tapez deux fois rapidement : Dans l'en-tête du carrousel, permet de revenir à Windows. Dans l'application Loupe pour activer/désactiver la mise au point automatique. |
| Geste d'appui long | Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 1 seconde : Dans la loupe pour capturer des images. Dans Fichiers pour ouvrir le menu d'action. |
| Balayer | Haut, bas, gauche et droite pour naviguer. Dans la loupe, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de l'écran pour basculer entre les modes temps réel et Captures multiples. Dans la Loupe ou les Fichiers, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de l'écran pour passer d'un contraste à l'autre : Positif, Négatif, Couleur. |

| Souris |  |
| --- | --- |
| Action | Résultat |
| Clique gauche | Sélectionner un élément à l'écran (application, élément de menu, fichier, etc.) |
| Clique droit | Dans Fichiers, ouvrir les menus contextuels pour supprimer, renommer, etc. |
| Clique long | Dans la Loupe, capturez une image |
| Roulette de défilement | Dans la Loop ou Distance, Zoomer et dézoomer. Dans Réglages ou les menus, naviguer de haut en bas ou de bas en haut. |
| Cliquer et glisser | Dans la loupe, sur le côté gauche de l'écran, permet de basculer entre les modes temps réel et Captures multiples. Dans la loupe ou dans un fichier ouvert, permet de basculer entre les contrastes positifs, négatifs et couleur. |
| Double clique | Dans la loupe, active/désactive la mise au point automatique. Dans un fichier, active/désactive la parole. |

Tenez-nous au courant!