APH Mantis Q40™

Guide d’utilisation

V 2.6

Le 23 septembre 2025

REV1 - FINAL

Droit d’auteur 2025. Tous droits réservés, APH.

Ce guide d’utilisation est protégé par droit d’auteur appartenant à APH, avec tous droits réservés. Le guide d’utilisation ne peut être copié au complet ou en partie sans le consentement écrit de l’APH.

Table des matières

Guide de démarrage	7

Dans la boîte	7

La disposition du Mantis Q40	7

Face supérieure	7

Côté avant	8

Côté gauche	8

Côté arrière	8

Face inférieure	8

Disposition du clavier standard	8

Chargement du Mantis Q40	9

Mise en marche et arrêt	9

Ajustement du mode veille et de l’arrêt automatique	10

Ajustement du mode veille	10

Ajustement de l’arrêt automatique	10

Le menu À propos	10

Naviguer et utiliser les menus	11

Naviguer dans le Menu principal	11

Défiler un texte sur l’afficheur braille	11

Utiliser le Menu contextuel pour des fonctions additionnelles	12

Naviguer à l’aide des premières lettres des mots	12

Utiliser la méthode de saisie braille pour écrire	12

Utilisation de raccourcis/Combinaisons de touches pour naviguer	13

Connectivité	14

Brancher votre Mantis Q40 à un réseau Wi-Fi	14

Brancher un périphérique Bluetooth à votre Mantis Q40	15

Menu des périphériques audio Bluetooth	16

Utilisation de l’application Éditeur	17

Créer un fichier	17

Ouvrir un fichier	17

Documents récemment sauvegardés	17

Fermer un fichier	18

Sauvegarder un fichier texte	18

Défilement automatique dans un texte écrit dans l’Éditeur	18

Modifier la vitesse de défilement automatique	18

Rechercher du texte dans un fichier	19

Rechercher et remplacer du texte	19

Couper, copier et coller du texte	19

Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet	20

Utilisation du Mode lecture	20

Atteindre, ajouter et retirer des signets	20

Insérer un signet	20

Atteindre un signet	21

Retirer des signets	21

Activer les indicateurs de texte	21

Tableau des commandes de l’Éditeur	22

Utilisation de l’application Éditeur braille	23

Créer un fichier	24

Ouvrir un fichier	24

Documents récemment sauvegardés	24

Fermer un fichier	24

Sauvegarder un fichier braille	25

Exporter un fichier braille en texte	25

Défilement automatique dans un texte écrit dans l’éditeur braille	26

Modifier la vitesse de défilement automatique	26

Rechercher du texte dans un fichier	26

Rechercher et remplacer du texte	26

Couper, copier et coller du texte	26

Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet	27

Utilisation du Mode lecture	27

Atteindre, ajouter et retirer des signets	28

Insérer un signet	28

Atteindre un signet	28

Retirer des signets	28

Activer les indicateurs de texte	29

Mise en page du BRF	29

Mode aperçu	30

Tableau des commandes de l’éditeur braille	31

Utiliser l’application Bibliothèque	32

Naviguer dans la Liste des livres	32

Recherche de livres	33

Accéder aux livres récemment ouverts	33

Gérer vos livres	33

Naviguer et accéder à de l’information additionnelle dans les livres	34

Changer le niveau de navigation pour les livres	34

Naviguer par page, en-tête, pourcentage ou signet	34

Défilement automatique à travers un texte dans les livres de l’application Bibliothèque	35

Connaître votre position actuelle dans un livre	35

Naviguer au début ou à la fin d’un livre	35

Recherche d’un texte dans un livre	35

Accéder à de l’information additionnelle sur un livre	36

Basculer entre le texte et l’audio dans certains livres DAISY/NISO	36

Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet	36

Atteindre, surligner, ajouter et retirer des signets	36

Insérer un signet	37

Atteindre un signet	37

Surligner les signets	37

Retirer des signets	38

Tableau de commandes pour la Bibliothèque et la lecture	38

Utilisation du mode Terminal	41

Se connecter et quitter le mode Terminal	41

Vérifier la compatibilité avec le Mantis Q40	42

Activer votre appareil iOS en utilisant le Mantis	42

Utiliser le Mantis comme un clavier externe	42

Connexion par USB	42

Connexion par Bluetooth	43

Presse-papier du Terminal	43

Naviguer entre différents appareils connectés	44

Connexions USB en mode terminal	44

Mode Terminal uniquement	45

Utilisation des Paramètres dans le mode Terminal uniquement	46

Utilisation du Gestionnaire de fichiers	46

Naviguer parmi les fichiers	46

Sélectionner un disque dans le menu Fichier	47

Accéder à de l’information sur les fichiers, les dossiers et les disques	47

Afficher le chemin actuel d’un fichier	47

Recherche de fichiers et de dossiers	47

Trier les fichiers et les dossiers	48

Modifier des fichiers et des dossiers	48

Créer un nouveau dossier	48

Renommer des fichiers ou des dossiers	48

Sélectionner des fichiers ou des dossiers pour y appliquer des actions additionnelles	48

Copier, couper et coller des fichiers ou des dossiers	49

Supprimer des fichiers ou des dossiers	49

Tableau des commandes du gestionnaire de Fichiers	50

Utiliser l’application Calculatrice	50

Utiliser la Calculatrice	51

Tableau des commandes de la Calculatrice	51

Utiliser l’application Date et heure	51

Afficher la date et l’heure	52

Modifier la date et l’heure	52

Modules disponibles dans plusieurs applications	52

Rechercher sur Wikipédia	52

Rechercher sur Wiktionnaire	53

Rechercher dans WordNet (anglais seulement)	54

Raccourcis pour les modules qui sont disponibles dans plusieurs applications	55

Modifier les Paramètres	55

Tableau des Paramètres de l’utilisateur	55

Ajouter, configurer et supprimer des profils de langue	57

Ajouter un profil de langue	57

Configurer ou supprimer un profil de langue	58

Synthèse vocale	58

Sélection de la voix	59

Tableau des paramètres vocaux	60

Utiliser un réseau Wi-Fi ou Bluetooth	61

Se connecter à un réseau Wi-Fi	61

Tableau des paramètres Wi-Fi	62

Paramètres du mode Bluetooth	62

Touches Rémanentes (mode une main)	62

Personnaliser le menu principal	63

Changer de région	63

Accès et utilisation des services en ligne	64

Activer Bookshare et télécharger des livres	64

NFB Newsline (ce service est disponible aux États-Unis et en anglais seulement.	65

Mode Examen	65

Accéder au menu Diagnostique	66

Exporter et importer la configuration et le contenu utilisateur	67

Mise à jour du Mantis Q40	69

Mise à jour manuelle du Mantis Q40	69

Mise à jour du Mantis Q40 via USB ou une carte SD	69

Vérification automatique de mise à jour	70

Service à la clientèle	70

Mentions appropriées de marques déposées et d’attributions	71

Contrat de licence d’utilisateur	71

Garantie	71

Annexe A – Tableau des commandes	73

Commandes générales	73

Commandes de l’Éditeur	74

Commandes de l’Éditeur braille	75

Commandes pour la bibliothèque/lecture	76

Commandes pour Bibliothèque et la lecture pour les livres audio	78

Commandes du gestionnaire de fichier	79

Commandes de la Calculatrice	79

Annexe B –Tables braille	81

Braille informatique Français Unifié	81

Table braille pour la saisie du mot de passe (Similaire à la Table braille des É.-U.)	86

# Guide de démarrage

Nous vous remercions d’avoir acheté le nouveau Mantis Q40 par APH. Ce clavier réunit sur un seul appareil un clavier conventionnel standard et un afficheur braille dynamique de 40 cellules.

Ce guide d’utilisation contient des instructions pour la disposition, l’usage, la navigation et la mise à jour de l’appareil. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à la page du Mantis Q40 sur le site web de HumanWare ou contactez votre représentant HumanWare local.

En tout temps, vous trouverez la version la plus récente de ce document dans l’application Guide d’utilisation à laquelle vous pouvez accéder via le menu principal de votre appareil.

Veuillez noter que pour vous assurer que votre appareil télécharge la version la plus récente de ce guide d’utilisation dès qu’elle est disponible, veuillez vous connecter régulièrement à Internet.

Veuillez également noter qu’il est possible d’utiliser une voix de synthèse vocale sur votre Mantis. Pour ce faire, vous devez brancher votre appareil à un périphérique audio Bluetooth Veuillez vous référer à la section « Brancher un périphérique Bluetooth à votre Mantis Q40 » pour apprendre comment brancher un périphérique audio Bluetooth à votre Mantis.

## Dans la boîte

La boîte contient les éléments suivants :

- Le clavier Mantis Q40

- Un câble de chargement USB-A à USB-C

- Un bloc d’alimentation USB

- Un étui protecteur (TPU)

- Un guide de démarrage imprimé

## La disposition du Mantis Q40

Le Mantis a un afficheur braille de 40 cellules, un clavier standard conventionnel, un bouton d’accueil, et quatre touches de façade pour la navigation sur l’appareil. Il y a des boutons et des ports sur les côtés avant, arrière et gauche.

### Face supérieure

La face supérieure du Mantis peut être divisée en deux sections : l’avant et l’arrière.

La section avant est constituée d’un afficheur braille dynamique de 40 cellules et de 40 curseurs éclairs. Chaque curseur éclair est associé avec une cellule braille directement en-dessous.

Durant l’édition d’un texte, appuyer sur un des curseurs éclairs déplace le curseur d’édition vers la cellule braille associée. Lorsque vous naviguez dans un menu, appuyer sur un curseur éclair active l’item sélectionné.

La section arrière est constituée d’un clavier d’ordinateur standard.

### Côté avant

Il y a cinq boutons sur le côté avant du Mantis. De gauche à droite, les boutons sont :

- Touche de façade Précédent

- Touche de façade Gauche

- Bouton d’accueil (d’une forme circulaire) – pour retourner au Menu principal, sortir du mode Terminal ou pour accéder aux options lorsqu’on se trouve dans le mode Terminal uniquement (voir la section « Mode Terminal uniquement »).

- Touche de façade Droite

- Touche de façade Suivant

### Côté gauche

Sur le côté gauche, de l’avant vers l’arrière, on trouve les éléments suivants :

- Port USB-A

- Bouton d’alimentation – appuyez et gardez enfoncé durant 2 secondes pour allumer l’appareil

- DEL verte – indique visuellement le statut de l’appareil

- Port USB-C – Utilisez le câble d’alimentation fourni avec le Mantis pour connecter le Mantis à un bloc d’alimentation ou à un PC.

### Côté arrière

Le côté arrière ne contient qu’un port SD situé près du côté gauche de l’appareil. Ce port permet d’insérer une carte SD de 64 Go pour du stockage externe.

### Face inférieure

Il y a quatre pads anti-dérapants, un dans chaque coin sous votre Mantis.

Au milieu, près de la face avant, se trouve un rectangle légèrement indenté d’une différente texture. Dans ce rectangle se trouve un autocollant contenant de l’information écrite sur le matériel informatique de votre Mantis. Au-dessus de cet autocollant se trouve une étiquette en braille sur laquelle est inscrit le numéro de série de votre appareil.

Vers l’arrière du dessous de votre appareil se situe le compartiment à pile. Sa fermeture est sécurisée par deux vis à tête cruciforme (vis Phillips).

### Disposition du clavier standard

Cette section ne décrit que la disposition des touches de système; l’emplacement des touches lettrées varie, dépendamment de la configuration et de la langue de votre clavier.

À partir de la rangée du haut (la plus éloignée de vous), de gauche à droite, les touches de système du clavier Mantis sont disposées comme suit :

- Rangée 1 (rangée du haut) : Échap, F1 à F12, Suppr

- Rangée 2: Retour arrière (à droite de la rangée)

- Rangée 3: Tab (à gauche de la rangée)

- Rangée 4: Verr maj (à gauche), Entrée (à droite)

- Rangée 5: Maj gauche, Maj droit

- Rangée 6: Ctrl gauche (contrôle), Fn (fonction), Windows, Alt gauche (alternatif), Barre d’espace, Alt droit, Ctrl droit, et flèches Gauche, Haut, Bas, et Droite.

## Chargement du Mantis Q40

Avant d’utiliser votre Mantis, assurez-vous qu’il soit chargé entièrement.

Connectez l’extrémité USB-C de votre câble de chargement au port USB-C situé sur le côté gauche de votre Mantis. Un effort minimal est requis et forcer la connexion peut endommager le câble ou l’appareil.

Connectez l’extrémité USB-A de votre câble de recharge au bloc d’alimentation, puis branchez le bloc dans une prise murale. Utilisez le bloc d’alimentation fourni dans la boîte pour une recharge optimale.

Vous pouvez aussi recharger votre appareil de manière alternative en utilisant votre ordinateur et le câble de chargement. Prenez toutefois note que cette méthode de chargement est plus lente qu’un chargement dans une prise murale.

## Mise en marche et arrêt

Le bouton d’alimentation est situé sur le côté gauche du Mantis. Il est de forme ovale, avec un point de relief en son centre.

Si votre appareil est chargé, appuyez sur le bouton d’alimentation et gardez enfoncé durant environ 2 secondes pour allumer le Mantis. Lors de la mise en marche, une courte vibration et l’indication « starting » s’affiche sur l’afficheur braille en même temps qu’une animation tactile de chargement qui forme un cercle.

Quelques instants après avoir démarré votre appareil pour la première fois, on vous accueillera avec un menu de sélection de la langue. Appuyez sur Entrée pour ouvrir la liste des langues, sélectionnez celle de votre choix et appuyez sur Entrée pour fermer la liste. Fermez la fenêtre une fois les changements complétés.

Après quelques secondes, la mise en marche est complétée et le message « éditeur » apparaît sur l’afficheur braille. Votre Mantis est prêt pour usage.

Pour éteindre, appuyez sur le bouton d’alimentation et gardez enfoncé durant environ 2 secondes. Un message de confirmation apparaîtra sur l’afficheur braille. Choisissez l’option Ok en appuyant sur la touche de façade Précédent ou Suivant, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Une manière alternative permet d’éteindre le Mantis. Elle s’effectue selon les étapes suivantes :

- Appuyez sur A pour atteindre l’item Arrêter.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Choisissez l’option Ok en appuyant sur la touche de façade Précédent ou Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Ajustement du mode veille et de l’arrêt automatique

### Ajustement du mode veille

Pour préserver la pile, le Mantis se met en veille après 5 minutes d’inactivité. Il est possible d’ajuster la durée de ce temps de veille dans les paramètres de l’utilisateur. Il est aussi possible de mettre l’appareil en veille manuellement en appuyant rapidement sur le bouton d’alimentation.

Lorsque l’appareil est en mode veille, pour remettre l’appareil en marche, appuyez sur le bouton d’alimentation de nouveau.

### Ajustement de l’arrêt automatique

Le mode Arrêt automatique éteindra votre appareil automatiquement lorsqu’une période de temps désignée sera atteinte.

Par défaut, votre appareil s’éteindra après 3 heures d’inactivité pour préserver la pile de votre Mantis. Vous pouvez modifier ce paramètre dans les paramètres de l’utilisateur, dans le sous-menu « arrêt automatique ». Dans ce sous-menu, vous pourrez ajuster cette option pour que l’appareil s’éteigne après 1 heure, 2 heures, 3 heures (par défaut), 4 heures ou jamais si vous ne souhaitez pas que votre appareil s’éteigne automatiquement.

Lorsque la période de temps configurée pour l’arrêt automatique sera atteinte, un message vous demandant si vous souhaitez éteindre l’appareil sera affiché. Si vous ne réagissez pas durant la minute suivante, votre appareil s’éteindra automatiquement.

Si votre appareil a été éteint automatiquement, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant 2 secondes pour rallumer votre appareil.

## Le menu À propos

Le menu À propos offre diverses informations sur votre appareil, comme le numéro de version du logiciel, le numéro de modèle, le numéro de série, les licences et les droits d’auteur.

Pour ouvrir le menu À propos :

- Aller au Menu principal.

- Sélectionner Paramètres.

- Appuyer sur Entrée.

- Aller à l’item À propos.

- Appuyer sur Entrée.

Il existe aussi un chemin alternatif pour se rendre au menu À propos : entrez le raccourci Ctrl + I pour y accéder.

# Naviguer et utiliser les menus

## Naviguer dans le Menu principal

Les options du menu principal sont :

- Éditeur

- Terminal

- Bibliothèque

- Éditeur braille

- Gestionnaire de fichiers

- Calculatrice

- Date et heure

- Paramètres

- Services en ligne

- Guide d’utilisation

- Arrêter

Appuyez sur les touches de façade Précédent et Suivant pour défiler à travers le menu et sélectionnez l’item de votre choix. Appuyez ensuite sur Entrée ou sur un curseur éclair pour y accéder.

Vous pouvez retourner au Menu principal en tout temps en appuyant sur la touche Windows ou sur le bouton d’accueil, ou en entrant la combinaison Ctrl + Fn + H sur le clavier conventionnel.

## Défiler un texte sur l’afficheur braille

Il arrive souvent que le texte sur l’afficheur braille soit trop long pour tenir sur une seule ligne. Pour lire la phrase complète, défilez le texte vers l’avant ou l’arrière en appuyant sur les touches de façade Gauche et Droite sur le Mantis. Les touches de façade Gauche et Droite sont le deuxième et le troisième bouton sur le côté avant de l’appareil.

## Utiliser le Menu contextuel pour des fonctions additionnelles

Le Menu contextuel est un menu spécial qui est accessible presque partout sur l’appareil. Il offre des fonctions contextuelles pertinentes à ce que vous êtes en train de faire sur votre Mantis. Il s’agit d’un équivalent au menu contextuel que l’on retrouve sur un PC (le menu qui s’affiche lorsque vous effectuez un clic droit sur la souris). Si vous souhaitez effectuer une action spécifique, ou vous avez simplement oublié un raccourci, vous risquez de retrouver ce que vous cherchez à faire dans le Menu contextuel.

Pour activer le Menu contextuel, entrez la combinaison Ctrl + M. Un menu s’ouvre, offrant une liste d’actions que vous pouvez effectuer à cet endroit spécifique. Défilez à travers le menu jusqu’à l’action que vous souhaitez effectuer et sélectionnez-la en appuyant sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Appuyez sur Échap pour sortir du Menu contextuel.

## Naviguer à l’aide des premières lettres des mots

La plupart du temps, vous pouvez accéder directement à un élément dans un menu en tapant la première lettre de cet élément. Cette action déplace le focus vers le premier élément de cette liste qui commence par la lettre entrée. En tapant la même lettre deux fois, le focus se déplace vers le second élément de la liste commençant par cette lettre, et ainsi de suite.

Par exemple, pour rechercher le menu Paramètres sur votre Mantis, vous tapez la lettre ‘P’ sur votre clavier.

## Utiliser la méthode de saisie braille pour écrire

Bien que le Mantis inclue un clavier conventionnel, il est possible de basculer vers un clavier style Perkins, qui utilise habituellement les touches A, S, D, F, J, K, L, et ;. Avec cette méthode de saisie, chacune des touches représente un point dans une cellule braille du braille informatique, qui comporte huit points, tel que démontré au Tableau 1.

Tableau 1 : Clavier conventionnel: Équivalence en points

| Touche conventionnelle | Point braille |
| --- | --- |
| F | 1 |
| D | 2 |
| S | 3 |
| J | 4 |
| K | 5 |
| L | 6 |
| A | 7 |
| ; | 8 |

Veuillez prendre note que les lettres peuvent varier, dépendamment de la disposition actuelle de votre clavier.

Appuyez sur F12 pour basculer du clavier conventionnel au clavier braille. Une notification indique quelle méthode de saisie est utilisée.

## Utilisation de raccourcis/Combinaisons de touches pour naviguer

Comme leur nom l’indique, les raccourcis, aussi connus comme des combinaisons de touches, permettent de naviguer rapidement et facilement dans un menu ou un fichier.

Les raccourcis les plus utilisés sur le Mantis Q40 sont indiqués au Tableau 2.

Tableau 2 : Commandes générales

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer l’item sélectionné | Entrée ou curseur éclair |
| Échap ou retour | Échap |
| Élément précédent | Flèche du haut ou touche de façade Précédent |
| Élément suivant | Flèche du bas ou touche de façade Suivant |
| Accéder à un élément dans la liste | Taper la première lettre de l’item ou de l’application |
| Faire défiler l’afficheur braille vers la gauche ou la droite | Touche de façade Gauche ou Droite |
| Aller au début | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Aller à la fin | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ajuster le niveau de braille | Ctrl + Fn + G |
| Changer de profil de langue | Ctrl + Fn + L |
| Changer la disposition du clavier | Ctrl + Espace |
| Niveau de la pile | Ctrl + Fn + P |
| Menu contextuel | Ctrl + M |
| Menu principal | Touche Windows, bouton d’accueil, ou Ctrl + Fn + H |
| Information système | Ctrl + I |
| Basculer du clavier conventionnel au clavier braille | F12 |
| Heure | Ctrl + Fn + T |
| Date | Ctrl + Fn + D |
| Éjecter le périphérique | Ctrl + Fn + E |
| Créer un fichier de n’importe où | Ctrl + Fn + N |
| Créer un fichier braille de n’importe où | Ctrl + Fn + B |
| Recherche de WI-FI | Fn + F10 |
| Touches rémanentes | Majuscule cinq (5) fois |
| Aide | F1 ou Alt+Maj+H |
| Augmenter le niveau de volume | Alt + = |
| Diminuer le niveau de volume | Alt + - |
| Augmenter la Vitesse | Ctrl + FN + = |
| Diminuer la Vitesse | Ctrl + Fn + - |
| Liste de tous les appareils audio Bluetooth | Ctrl + Fn + A |

# Connectivité

## Brancher votre Mantis Q40 à un réseau Wi-Fi

Le Mantis Q40 peut être branché à un réseau Wi-Fi. Cela peut être très utile pour télécharger des voix ainsi que des livres et des revues provenant de fournisseurs en ligne, et est obligatoire pour accéder à certaines applications, notamment Wikipédia et Wiktionnaire.

Pour accéder aux paramètres Wi-Fi, à partir du menu principal, naviguez à l’aide des touches de façade Gauche et Droite jusqu’à atteindre le menu Paramètres. Par la suite, dans la liste qui est affichée, naviguez à l’aide des touches de façade Gauche et Droite jusqu’à atteindre l’option Wi-Fi, puis appuyez sur Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour entrer dans ce menu.

- Activer et désactiver le Wi-Fi : la première option que l’on retrouve dans le menu Wi-Fi se nomme Wi-Fi. Si cette option est activée, cela sera indiqué en braille sur votre appareil et l’information sera donnée par la synthèse vocale si elle a été configurée. Si vous appuyez sur Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair sur cette option, le Wi-Fi sera désactivé et votre appareil ne pourra donc plus se brancher à Internet. Appuyez de nouveau sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour réactiver cette option.

- Statut : dans cette section, vous trouverez le SSID (le nom du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté s’il y a lieu), l’intensité du signal, l’adresse IP et l’adresse Mac.

- Nouvelle connexion : dans cette section, vous pouvez rechercher de nouvelles connexions. L’appareil pourra rechercher une nouvelle connexion (ce qui va afficher tous les réseaux Wi-Fi à portée), il pourra établir une connexion WPS (en utilisant le bouton WPS sur votre routeur) et il vous permettra de vous connecter manuellement (en entrant manuellement les informations nécessaires pour vous brancher au réseau Wi-Fi de votre choix). Lorsque vous sélectionnerez un réseau Wi-Fi dans la liste, vous devrez entrer le mot de passe associé à ce réseau, puis appuyez sur Entrée pour valider la connexion. Si le mot de passe est valide et que la connexion est un succès, vous en serez informé et la connexion sera établie. Si la connexion ne fonctionne pas, un message à cet effet sera affiché et vous devrez de nouveau saisir le mot de passe associé au réseau.

- Lancer une connexion : dans cette liste, vous verrez les réseaux Wi-Fi auxquels vous avez branché votre appareil auparavant. Appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair sur l’un de ces réseaux pour établir la connexion.

- Supprimer une connexion : dans cette liste répertoriant tous les réseaux auxquels vous avez branché votre appareil auparavant, appuyez sur Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair sur l’un d’entre eux pour le supprimer.

- Paramètres réseau : cela vous permet d’ajuster des paramètres techniques quant au réseau Wi-Fi auquel vous êtes présentement branché, notamment le DHCP.

- Importer une configuration Wi-Fi : cette option vous permet d’importer une configuration Wi-Fi provenant d’un autre appareil. Pour ce faire, vous devrez brancher une clé USB ou une carte SD à votre appareil.

- Valider une connexion : cette option permet de valider la connexion au réseau Wi-Fi auquel vous êtes présentement branché, pour vous assurer que ce réseau fonctionne correctement. Vous serez informé du succès ou de l’échec de cette procédure.

## Brancher un périphérique Bluetooth à votre Mantis Q40

Il est possible de brancher votre Mantis Q40 à des périphériques Bluetooth. Certains d’entre eux doivent être utilisés via l’application Terminal (voir la section « Connexion par Bluetooth » pour savoir comment brancher des appareils au Terminal en Bluetooth). Concernant les périphériques audios, vous devez utiliser les paramètres Bluetooth. Pour accéder à ces options, naviguez à l’aide des touches de façade Gauche et Droite jusqu’au menu Paramètres puis appuyez sur la touche Entrée ou sur un curseur-éclair. Dans la liste qui s’affiche, naviguez à l’aide des touches de façade Gauche et Droite jusqu’à l’option Bluetooth, puis appuyez sur Entrée ou sur n’importe quel curseur-éclair.

- Activer ou désactiver le Bluetooth : la première option vous permet d’activer ou de désactiver le Bluetooth. Si l’option Bluetooth est activé, les périphériques Bluetooth peuvent être branchés à votre appareil. Appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour désactiver cette option et ainsi empêcher toute connexion Bluetooth. Appuyez de nouveau sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour réactiver cette option.

- Jumeler un périphérique audio : Appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour activer cette option. Votre Mantis va rechercher dans votre environnement tous les périphériques audio Bluetooth à portée. Pour que vos périphériques soient à portée, ils doivent être configurés en mode jumelage. Si votre Mantis identifie correctement votre périphérique à connecter, il fera partie de la liste qui sera affichée. Appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair sur le périphérique que vous souhaitez connecter à votre appareil et la connexion s’effectuera.

- Connecter un périphérique : cette section affiche tous les périphériques Bluetooth auxquels vous avez précédemment branché votre appareil. Vous pouvez appuyer sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair lorsque vous serez positionné sur le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter, et si le périphérique est allumé et à portée, la connexion s’effectuera.

- Déconnecter un périphérique : cette option vous permet de déconnecter un périphérique Bluetooth auquel vous êtes présentement connecté sur votre Mantis. Lorsque vous êtes positionné sur le périphérique que vous souhaitez déconnecter, appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair et ce périphérique sera déconnecté de votre afficheur braille.

- Supprimer un périphérique jumelé : dans cette liste de périphériques que vous avez précédemment connecté à votre Mantis, vous pourrez en sélectionner un pour supprimer le jumelage. Lorsque vous serez positionné sur le périphérique que vous souhaitez supprimer, appuyez sur Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair pour supprimer ce périphérique. Un message vous demandera de confirmer la suppression. Lorsque vous aurez validé la suppression de ce périphérique en appuyant de nouveau sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur éclair, le périphérique sera supprimé.

### Menu des périphériques audio Bluetooth

Ce menu vous permet d’accéder rapidement à vos périphériques audio Bluetooth et aux paramètres qui y sont associés. Pour accéder à ce menu, utilisez le raccourci Ctrl + Fn + A. Si aucun périphérique audio Bluetooth n’a été configuré auparavant, un message vous l’indiquera et vous demeurerez à votre position courante. Si un périphérique audio Bluetooth a été configuré sur votre appareil, il sera affiché dans le menu et vous serez positionné sur ce périphérique. Un symbole représentant les 8 points se trouvera à la fin du nom du périphérique si celui-ci est présentement connecté à votre appareil. Vous pourrez accéder aux paramètres du périphérique en vous rendant dans le menu contextuel. Pour ce faire, lorsque vous êtes positionné sur le périphérique qui vous intéresse, utilisez le raccourci Espace + M. Vous pourrez alors connecter votre périphérique et alors, il tentera de le connecter à votre appareil si ce périphérique n’y est pas connecté, et le reconnectera s’il était connecté. Vous pourrez également le déconnecter de votre appareil ou le supprimer, ce qui supprimera le jumelage entre ce périphérique et votre appareil. Veuillez noter que lorsque vous êtes positionné sur un périphérique, appuyer sur la touche Entrée permet de le connecter directement à votre appareil. Dans le menu des périphériques audio Bluetooth, après la liste des périphériques auxquels vous avez déjà connecté votre appareil, vous trouverez un bouton Fermer pour quitter ce menu.

# Utilisation de l’application Éditeur

L’Éditeur est une application qui vous permet d’ouvrir, de modifier et de créer des fichiers textes sur le Mantis. Vous pouvez ouvrir des fichiers .docx, .doc, .odt, .txt, .brf, .brl, pdf, .ban et .bra avec l’Éditeur. Les fichiers que vous créez ou modifiez sont sauvegardés comme fichiers .txt.

Pour ouvrir l’Éditeur, dans le Menu principal, appuyez sur la touche de façade Suivant jusqu’à ce que vous atteigniez l’Éditeur, ou appuyez sur ‘é’ puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

L’Éditeur ouvre sur le menu Éditeur, qui inclut les options Créer un fichier, Ouvrir un fichier, Sauvegardé récemment, Paramètres de l’Éditeur, et Fermer.

## Créer un fichier

Il existe plusieurs moyens de créer un fichier, dépendamment de votre emplacement sur l’appareil.

- Si vous êtes dans le menu Éditeur, choisissez l’option Créer un fichier et appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Depuis le Menu contextuel, choisissez et activez le Menu fichier, puis choisissez l’option Créer un fichier.

- De manière alternative, vous pouvez entrer la combinaison Ctrl + Fn + N n’importe où sur l’appareil pour créer un fichier.

Le curseur sera visible entre deux crochets d’édition braille, et peut être réglé comme clignotant dans les Paramètres de l’utilisateur. Vous pouvez commencer à écrire dans votre nouveau fichier.

## Ouvrir un fichier

Si vous êtes dans le menu Éditeur, choisissez l’option Ouvrir un fichier et appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair. De manière alternative, entrez la combinaison Ctrl + O, puis choisissez le fichier que vous souhaitez ouvrir en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

Veuillez prendre note que le Mantis peut afficher un message d’erreur lorsqu’un fichier PDF est ouvert. Cela se produit généralement lorsque le fichier contient des images plutôt que du texte.

## Documents récemment sauvegardés

Vous pouvez ouvrir une liste des dix derniers documents que vous avez enregistrés pour un accès rapide.

Pour ouvrir une liste des dix fichiers les plus récents, sélectionnez l’application Éditeur dans le menu principal. Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item « Sauvegardé récemment » et appuyez sur Entrée.

Vous pouvez faire défiler les dix fichiers les plus récents à l'aide des touches de façade Précédent et Suivant. Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour ouvrir un fichier dans la liste.

## Fermer un fichier

Pour fermer un fichier ouvert dans l’Éditeur, appuyez sur la touche Échap. De manière alternative, vous pouvez aussi ouvrir le Menu contextuel avec la combinaison Ctrl + M, puis défiler vers le menu Fichier et l’activer. Choisissez l’item Fermer le fichier.

Si des changements apportés à votre fichiers n’ont pas été sauvegardés, on vous demandera si vous souhaitez les sauvegarder avant de fermer.

Note : si votre appareil s’éteint avant que vous n’ayez sauvegardé votre document, lorsque vous redémarrerez votre appareil et retournerez dans l’éditeur, un message vous indiquera que le fichier n’a pas été fermé correctement et vous demandera si vous souhaitez ouvrir le fichier pour le récupérer ou le détruire.

## Sauvegarder un fichier texte

Il existe deux types de sauvegardes dans l’Éditeur : Enregistrer et Enregistrer Sous.

Enregistrer : Effectuez Ctrl + S pour sauvegarder votre fichier sous un nom déjà existant.

Enregistrer sous : Effectuez Ctrl + Maj + S pour enregistrer une copie de votre fichier sous un nouveau nom et en changer l’emplacement.

Si votre fichier n’a jamais été sauvegardé, l’Éditeur vous demandera de lui attribuer un nom, peu importe la méthode de sauvegarde que vous choisirez.

Veuillez noter que si vous ouvrez un fichier sous une extension autre que .txt, l'appareil affichera un message vous demandant si vous souhaitez conserver le fichier original en plus du fichier .txt qui sera enregistré.

## Défilement automatique dans un texte écrit dans l’Éditeur

L’application Éditeur présente une fonctionnalité de défilement automatique qui permet de faire défiler un texte écrit sur l’afficheur braille.

Pour démarrer le défilement automatique, entrez la combinaison Alt + G.

Pour arrêter le défilement automatique, appuyez sur une touche quelconque.

### Modifier la vitesse de défilement automatique

Vous pouvez ajuster la vitesse de défilement automatique lorsque vous naviguez dans un fichier.

Pour ralentir le défilement automatique, entrez la combinaison Ctrl + -.

Pour accélérer le défilement automatique, entrez la combinaison Ctrl + =.

## Rechercher du texte dans un fichier

Pour rechercher du texte dans un fichier, entrez la combinaison Ctrl + F. Entrez vos mots clés pour la recherche dans le champ vide. Votre curseur se placera au premier emplacement où le texte recherché sera trouvé.

Appuyez sur F3 pour trouver des instances additionnelles du mot ou des mots recherché(s).

Entrez la combinaison Maj + F3 pour trouver les instances précédentes du mot ou des mots recherché(s) dans le fichier.

### Rechercher et remplacer du texte

Pour rechercher et remplacer du texte :

- Entrez la combinaison Ctrl + H.

- Entrez le texte à remplacer dans le premier champ vide.

- Entrez le texte de remplacement dans le second champ vide.

- Appuyez sur la touche Suivant pour trouver la prochaine instance du mot.

- Appuyez sur la flèche du bas ou sur la touche Suivant pour tout remplacer.

## Couper, copier et coller du texte

L’Éditeur vous permet de couper, copier et coller du texte de manière similaire à un programme d’ordinateur.

Pour sélectionner le texte, positionnez votre curseur devant le premier caractère en utilisant un curseur éclair, puis appuyez sur F8.

De manière alternative, vous pouvez sélectionner du texte à partir du menu contextuel :

- Ouvrez le menu contextuel avec Ctrl + M.

- Défilez vers l’option Édition.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Défilez vers le bas vers l’option Sélectionner du texte.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Cela indique le début de votre sélection. Maintenant, rendez-vous à la fin du texte que vous souhaitez sélectionner, et appuyez sur F8 pour compléter la sélection.

Pour sélectionner tout le texte contenu dans le fichier, appuyez sur Ctrl + A.

Pour copier le texte sélectionné, appuyez sur Ctrl + C.

Pour couper le texte sélectionné, appuyez sur Ctrl + X.

Pour coller le texte copié ou coupé, positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez que le texte collé soit placé à l’aide du curseur éclair et appuyez sur Ctrl + V.

Comme toujours, ces commandes sont accessibles dans le Menu contextuel.

Le raccourci Ctrl + C peut également être utilisé pour copier dans l’éditeur le dernier résultat d’un calcul de l’application Calculatrice ou le paragraphe courant de l’application Bibliothèque.

## Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet

Dans l’Éditeur, il est possible d’obtenir davantage d’informations sur un mot en faisant une recherche sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet (tables braille anglaises seulement). On peut accéder à ces 3 modules à l’aide du menu Contextuel, dans le sous-menu Édition, ou vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

- Rechercher sur Wikipédia : Ctrl + Maj + W

- Rechercher sur Wiktionnaire : Ctrl + D

- Rechercher dans WordNet : Ctrl + Maj + D

Note : Vous pouvez obtenir davantage d’informations concernant ces modules en consultant la section « Modules disponibles dans plusieurs applications ».

## Utilisation du Mode lecture

Le Mode lecture vous permet de lire des fichiers sans le risque d’en modifier le contenu par erreur. Vous ne pouvez pas modifier des fichiers en mode lecture. Pour activer ou désactiver le Mode lecture, appuyez sur Ctrl + R.

Pour activer ou désactiver le Mode lecture à partir du Menu contextuel :

- Appuyez sur Ctrl + M pour activer le Menu contextuel.

- Défilez vers le menu fichier en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Défilez vers le Mode lecture en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Atteindre, ajouter et retirer des signets

Les signets sont une manière utile de conserver votre emplacement dans un document et vous permettent de revenir à cet emplacement à un autre moment.

Pour ouvrir le Menu des signets, appuyez sur Alt + M. Vous pouvez aussi appuyez sur Ctrl + M pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner l’option Signets.

### Insérer un signet

Pour ajouter un signet dans un document:

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le menu des signets.

- Choisissez l’option Insérer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez un numéro de signet non-utilisé.

Note : Si vous n’entrez pas un numéro, le Mantis choisit le premier nombre valide et l’assigne au signet.

- Appuyez sur Entrée.

De manière alternative, vous pouvez insérer un signet en appuyant sur Ctrl + B. Veuillez noter qu’un nombre maximal de 98 signets peuvent être insérés dans un document.

### Atteindre un signet

Pour accéder à un signet, appuyez sur Ctrl + J. On vous demandera d’entrer un numéro de signet. Entrez le numéro de signet que vous souhaitez atteindre, puis appuyez sur Entrée.

### Retirer des signets

Pour retirer un signet sauvegardé :

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le menu des signets.

- Défilez vers l’option Retirer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez le numéro de signet que vous souhaitez retirer.

- Appuyez sur Entrée.

Note : Si vous souhaitez retirer tous les signets, entrez 99999 lorsque l’on vous demande un numéro de signet.

## Activer les indicateurs de texte

Les indicateurs de texte sont un outil utile pour vous aider à localiser votre position lorsque vous travaillez dans le document de l'éditeur. Lorsque vous activez les indicateurs de texte, des crochets apparaissent sur l’afficheur braille pour indiquer le début et la fin du texte.

Pour désactiver/activer les indicateurs de texte :

- Appuyez sur Ctrl + M pour activer le menu contextuel.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Menu Fichier et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Paramètres de l'éditeur et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Afficher les indicateurs de l'éditeur de texte.

- Appuyez sur la touche Entrée pour désactiver les indicateurs de texte; appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour les activer.

Veuillez noter que la désactivation des indicateurs de texte ne s'applique qu'à l’application Éditeur ; tous les autres champs d'édition continueront d'inclure des indicateurs de texte.

## Tableau des commandes de l’Éditeur

Les commandes de l’Éditeur sont affichées au Tableau 3.

Tableau 3 : Commandes de l’Éditeur

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer le mode édition | Entrée, ou un curseur éclair |
| Quitter le mode édition | Échap |
| Créer un fichier | Ctrl + Fn + N |
| Ouvrir un fichier | Ctrl + O |
| Enregistrer | Ctrl + S |
| Enregistrer sous | Ctrl + Maj + S |
| Rechercher | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Remplacer | Ctrl + H |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner | Ctrl + A |
| Copier | Ctrl + C |
| Couper | Ctrl + X |
| Coller | Ctrl + V |
| Supprimer le mot précédent | Ctrl + Retour arrière |
| Supprimer le mot courant | Ctrl + Suppr. |
| Supprimer le caractère précédent | Retour arrière |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante lors de l’édition | Entrée |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante sans édition | Touche de façade Suivant |
| Se déplacer à la zone d’édition précédente sans édition | Touche de façade Précédent |
| Déplacer le point d’insertion au début d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + flèche gauche |
| Déplacer le point d’insertion à la fin d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |
| Lire tout (fonction de synthèse vocale) | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture (fonction de synthèse vocale) | Ctrl |
| Mode lecture | Ctrl + R |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insérer un signet | Ctrl + B |

# Utilisation de l’application Éditeur braille

L'éditeur braille est une application similaire à l’éditeur, mais conçue spécifiquement pour éditer, ouvrir et créer des documents braille au format .brf et .brl. Les fichiers sont créés, modifiés et enregistrés au format .brf.

Pour ouvrir l'éditeur braille, appuyez sur la touche de façade Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l'item Éditeur braille ou appuyez sur "É" dans le menu principal, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

L’éditeur braille s’ouvre en un sous-menu qui inclut les options Créer un fichier, Ouvrir un fichier, Sauvegardé récemment, Paramètres de l’éditeur braille, et Fermer.

Veuillez noter que lors de l'édition d'un document dans l'application Éditeur Braille, aucune saisie au clavier standard n'est possible. La saisie sera limitée à la configuration du clavier de style Perkins, en utilisant les touches A,S,D,F et J,K,L,; (voir le tableau 1 pour plus de détails).

Veuillez noter que la synthèse vocale n’est pas disponible dans l’application Éditeur braille.

## Créer un fichier

Il existe plusieurs moyens de créer un fichier, dépendamment de votre emplacement sur l’appareil.

- Si vous êtes dans le menu de l’éditeur braille, choisissez l’option Créer un fichier et appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Depuis le Menu contextuel, choisissez et activez le Menu fichier, puis choisissez l’option Créer un fichier.

- De manière alternative, vous pouvez entrer la combinaison Ctrl + Fn + B n’importe où sur l’appareil pour créer un fichier .brf.

Le curseur sera visible entre deux crochets d’édition Braille, et peut être réglé comme clignotant dans les Paramètres de l’utilisateur. Vous pouvez commencer à écrire dans votre nouveau fichier.

Note : Étant donné que les fichiers BRF sont écrits en braille à six points (braille littéraire), un message d’erreur sera affiché lorsque vous tenterez de taper du texte à l’aide des points 7 ou 8.

## Ouvrir un fichier

Si vous êtes dans le menu de l’éditeur braille, choisissez l’option Ouvrir un fichier et appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair. De manière alternative, entrez la combinaison Ctrl + O, puis choisissez le fichier que vous souhaitez ouvrir en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

## Documents récemment sauvegardés

Vous pouvez ouvrir une liste des dix derniers documents que vous avez enregistrés pour un accès rapide.

Pour ouvrir une liste des dix fichiers les plus récents, sélectionnez l’application Éditeur braille dans le menu principal. Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item « Sauvegardé récemment » et appuyez sur Entrée.

Vous pouvez faire défiler les dix fichiers les plus récents à l'aide des touches de façade Précédent et Suivant. Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour ouvrir un fichier dans la liste.

## Fermer un fichier

Pour fermer un fichier ouvert dans l’éditeur braille, appuyez sur la touche Échap. De manière alternative, vous pouvez aussi ouvrir le Menu contextuel avec la combinaison Ctrl + M, puis défiler vers le menu Fichier et l’activer. Choisissez l’élément Fermer le fichier.

Si des changements apportés à votre fichiers n’ont pas été sauvegardés, on vous demandera si vous souhaitez les sauvegarder avant de fermer.

Note : si votre appareil s’éteint avant que vous n’ayez sauvegardé votre document, lorsque vous redémarrerez l’appareil et retournerez dans l’éditeur braille, un message vous indiquera que le fichier n’a pas été fermé correctement et vous demandera si vous souhaitez ouvrir le fichier pour le récupérer ou le détruire.

## Sauvegarder un fichier braille

Il existe deux types de sauvegardes dans l’éditeur braille : Enregistrer et Enregistrer Sous.

Enregistrer : Effectuez Ctrl + S pour sauvegarder votre fichier sous un nom déjà existant.

Enregistrer sous : Effectuez Ctrl + Maj + S pour enregistrer une copie de votre fichier sous un nouveau nom et en changer l’emplacement.

Si votre fichier n’a jamais été sauvegardé, l’éditeur braille vous demandera de lui attribuer un nom, peu importe la méthode de sauvegarde que vous choisirez.

## Exporter un fichier braille en texte

Les fichiers .brf ouverts dans l'application Éditeur braille peuvent être exportés sous forme de fichiers texte. Cela peut être utile si vous souhaitez les ouvrir dans l'application Éditeur braille et les travailler dans un autre format.

Pour exporter un fichier braille au format texte :

- Appuyez sur Ctrl + M pour ouvrir le menu contextuel.

- À l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, naviguez jusqu’à l’élément « Édition » et appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur-éclair pour l’activer.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour sélectionner l’item Exporter en tant que texte et appuyez sur Entrée.

- Le Mantis affiche une liste de tables braille que vous pouvez utiliser pour l’exportation. Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour sélectionner la table braille de votre choix et appuyez sur Entrée.

- Vous serez invité à entrer un nom pour le fichier exporté. Tapez le nom souhaité et appuyez sur Entrée.

- La liste des dossiers du Gestionnaire de fichiers dans lesquels vous pouvez enregistrer votre fichier nouvellement créé s'affiche. Sélectionnez le dossier de votre choix à l'aide des touches de façade Précédent et Suivant et appuyez sur Entrée.

## Défilement automatique dans un texte écrit dans l’éditeur braille

L’application Éditeur braille inclut une fonctionnalité de défilement automatique qui permet de faire défiler un texte écrit sur l’afficheur braille.

Pour démarrer le défilement automatique, appuyez sur Alt + G.

Pour arrêter le défilement automatique, appuyez sur une touche quelconque.

### Modifier la vitesse de défilement automatique

Vous pouvez ajuster la vitesse de défilement automatique lorsque vous naviguez dans un fichier.

Pour ralentir le défilement automatique, appuyez sur Ctrl + -.

Pour accélérer le défilement automatique, appuyez sur Ctrl + =.

## Rechercher du texte dans un fichier

Pour rechercher du texte dans un fichier, entrez la combinaison Ctrl + F. Entrez vos mots clés pour la recherche dans le champ vide. Votre curseur se placera au premier emplacement où le texte recherché sera trouvé.

Appuyez sur F3 pour trouver des instances additionnelles du ou des mots recherché(s).

Entrez la combinaison Maj + F3 pour trouver les instances précédentes du ou des mots recherché(s) dans le fichier.

### Rechercher et remplacer du texte

Pour rechercher et remplacer du texte :

- Entrez la combinaison Ctrl + H.

- Entrez le texte à remplacer dans le premier champ vide.

- Entrez le texte de remplacement dans le second champ vide.

- Appuyez sur la touche Suivant pour trouver la prochaine instance du mot.

- Appuyez sur la touche Suivant pour tout remplacer.

## Couper, copier et coller du texte

L’éditeur braille vous permet de couper, copier et coller du texte de manière similaire à un programme d’ordinateur.

Pour sélectionner le texte, positionnez votre curseur devant le premier caractère en utilisant un curseur éclair, puis appuyez sur F8.

De manière alternative, vous pouvez sélectionner du texte à partir du menu contextuel :

- Ouvrez le menu contextuel avec Ctrl + M.

- Défilez vers l’option Édition.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Défilez vers le bas vers l’option Sélectionner du texte.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Cela indique le début de votre sélection. Maintenant, rendez-vous à la fin du texte que vous souhaitez sélectionner, et appuyez sur Entrée ou sur un cureur éclair pour compléter la sélection.

Pour sélectionner tout le texte contenu dans le fichier, appuyez sur Ctrl + A.

Pour copier le texte sélectionné, appuyez sur Ctrl + C.

Pour couper le texte sélectionné, appuyez sur Ctrl + X.

Pour coller le texte copié ou coupé, positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez que le texte collé soit placé à l’aide du curseur éclair et appuyez sur Ctrl + V.

Comme toujours, ces commandes sont accessibles dans le Menu contextuel.

Le raccourci Ctrl + C peut également être utilisé pour copier dans l’éditeur le dernier résultat d’un calcul de la calculatrice ou le paragraphe courant de l’application Bibliothèque.

## Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet

Dans l’éditeur braille, il est possible d’obtenir davantage d’informations sur un mot en faisant une recherche sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet (tables braille anglaises seulement). On peut accéder à ces 3 modules à l’aide du menu Contextuel, dans le sous-menu Édition, ou vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

- Rechercher sur Wikipédia : Ctrl + Maj + W

- Rechercher sur Wiktionnaire : Ctrl + d

- Rechercher dans WordNet : Ctrl + Maj + D

Note : Vous pouvez obtenir davantage d’informations concernant ces modules en consultant la section « Modules disponibles dans plusieurs applications ».

## Utilisation du Mode lecture

Le Mode lecture vous permet de lire des fichiers sans le risque d’en modifier le contenu par erreur. Vous ne pouvez pas modifier des fichiers en mode lecture.

Pour activer ou désactiver le Mode lecture, appuyez sur Ctrl + R.

Pour activer ou désactiver le Mode lecture à partir du Menu contextuel :

- Appuyez sur Ctrl + M pour activer le Menu contextuel.

- Défilez vers le menu fichier en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Défilez vers le Mode lecture en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Atteindre, ajouter et retirer des signets

Les signets sont une manière utile de conserver votre emplacement dans un document et vous permettent de revenir à cet emplacement à un autre moment.

Pour ouvrir le Menu des signets, appuyez sur Ctrl + M. Vous pouvez aussi appuyez sur Alt + M pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner l’option Signets.

### Insérer un signet

Pour ajouter un signet dans un document:

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le menu des signets.

- Choisissez l’option Insérer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez un numéro de signet non-utilisé.

Note : Si vous n’entrez pas un numéro, le Mantis choisit le premier nombre valide et l’assigne au signet.

- Appuyez sur Entrée.

De manière alternative, vous pouvez insérer un signet en appuyant sur Ctrl + B. Veuillez noter qu’un nombre maximal de 98 signets peuvent être insérés dans un document.

### Atteindre un signet

Pour accéder à un signet, appuyez sur Ctrl + J. On vous demandera d’entrer un numéro de signet. Entrez le numéro de signet que vous souhaitez atteindre, puis appuyez sur Entrée.

### Retirer des signets

Pour retirer un signet sauvegardé :

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le menu des signets.

- Défilez vers l’option Retirer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez le numéro de signet que vous souhaitez retirer.

- Appuyez sur Entrée.

Note : Si vous souhaitez retirer tous les signets, entrez 99999 lorsque l’on vous demande un numéro de signet.

## Activer les indicateurs de texte

Les indicateurs de texte sont un outil utile pour vous aider à localiser votre position lorsque vous travaillez dans le document de l'éditeur braille. Lorsque vous activez les indicateurs de texte, des crochets apparaissent sur l’afficheur braille pour indiquer le début et la fin du texte.

Pour désactiver/activer les indicateurs de texte :

- Appuyez sur Ctrl + M pour activer le menu contextuel.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Menu Fichier et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Paramètres de l'éditeur et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Afficher les indicateurs de l'éditeur de texte.

- Appuyez sur la touche Entrée pour désactiver les indicateurs de texte ; appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour les activer.

Veuillez noter que la désactivation des indicateurs de texte ne s'applique qu'à l’application Éditeur braille; tous les autres champs d'édition continueront d'inclure des indicateurs de texte.

## Mise en page du BRF

L’Éditeur braille contient des options de mise en page de vos documents braille. Ces options peuvent vous être très utiles pour structurer vos documents tels qu’ils seront affichés lorsqu’ils seront imprimés en braille.

Pour paramétrer la mise en page de vos documents braille, rendez-vous dans l’application Éditeur braille. Par la suite, dans le menu de l’application, rendez-vous dans les paramètres de l’éditeur. Dans cette fenêtre, vous trouverez l’option « Mise en page du BRF ». Appuyez sur Entrée pour activer l’option. Appuyez de nouveau sur la touche Entrée pour la désactiver. Si vous poursuivez votre navigation dans cette fenêtre, vous pourrez paramétrer le nombre de caractères par ligne ainsi que le nombre de lignes par page. Ces paramètres peuvent être modifiés de sorte à afficher exactement le nombre de caractères par ligne et de lignes par page que vous souhaitez dans vos documents lorsqu’ils seront imprimés en braille sur papier. Pour modifier l’une de ces options, appuyez sur Entrée sur l’option souhaitée, puis modifiez la valeur sélectionnée, puis appuyez sur Entrée pour valider votre choix.

Lorsque vous vous trouvez dans un document BRF, si l’option « Mise en page du BRF » est sélectionnée, deux options s’ajoutent au menu contextuel, dans le menu Fichier. Vous pourrez obtenir votre position exacte dans le document, en tenant compte des paramètres de mise en page sélectionnés; il s’agit de la fonctionnalité Où suis-je?. Pour obtenir cette information, vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl + W. Vous pourrez également accéder à un aperçu de votre document tel qu’il sera imprimé en braille. Pour accéder au mode aperçu, vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + Q.

Note : même si vous désactivez l’option « Marqueurs de format » dans les paramètres de l’utilisateur, ceux-ci sont visibles lorsque votre document se trouve dans le mode aperçu.

### Mode aperçu

Lorsque l’option « Mise en page du BRF » est activée, vous pouvez lire vos documents dans le mode aperçu, en utilisant le raccourci Ctrl + Q ou en sélectionnant cette option dans le menu contextuel. Dans ce mode, vos documents sont affichés en respectant les paramètres de mise en page que vous avez sélectionné, et sont donc présentés tels qu’ils pourront être lus lorsqu’ils seront imprimés en braille. Veuillez noter que malgré la désactivation des marqueurs de format dans les paramètres de l’utilisateur, ils sont tout de même affichés dans ce mode pour vous aider à appréhender plus précisément le contenu de votre futur document imprimé en braille. Voici davantage d’explications concernant les marqueurs de format.

Pour vous permettre de comprendre la mise en page de votre document braille, le système ajoute des symboles spéciaux, des marqueurs de format, à des endroits spécifiques dans votre document. Ces marqueurs de format sont représentés en braille sur votre afficheur braille. Vous pourriez avoir déjà remarqué la présence d’un certain nombre de groupes de symboles sur votre afficheur braille lorsque vous révisiez votre document. Ces symboles vous indiquent comment le document a été mis en page. Lorsque des marqueurs de format sont présents, ils sont affichés en suivant les règles pour le braille littéraire édictées par la Braille Authority of North America. Sur votre afficheur braille, si votre curseur se trouve sur un marqueur de format, le curseur sera visible sur chacun des caractères du marqueur de format.

Les marqueurs de format sont des groupes de symboles qui commencent toujours par un symbole informatique du signe de dollar, $, tel que représenté en braille anglais américain (points 1-2-4-6), l’équivalent du symbole pour le E tréma en français. On retrouve toujours un espace devant le symbole de dollar et un autre espace après le groupe de symboles. Le ou les symboles suivant le symbole de dollar déterminent la fonction du marqueur de format.

Voici ci-dessous les marqueurs de format que vous verrez en lisant vos documents.

Nouvelle ligne : $p.

Saut de page : $F

Tabulation (Tab) : $T

## Tableau des commandes de l’éditeur braille

Les commandes de l’éditeur braille sont affichées au Tableau 4.

Tableau 4 : Commandes de l’éditeur braille

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer le mode édition | Entrée, ou un curseur éclair |
| Quitter le mode édition | Esc |
| Créer un fichier | Ctrl + Fn + B |
| Ouvrir un fichier | Ctrl + O |
| Enregistrer | Ctrl + S |
| Enregistrer sous | Ctrl + Maj + S |
| Rechercher | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Remplacer | Ctrl + H |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner | Ctrl + A |
| Copier | Ctrl + C |
| Couper | Ctrl + X |
| Coller | Ctrl + V |
| Supprimer le mot précédent | Ctrl + Retour arrière |
| Supprimer le mot courant | Ctrl + Supprimer |
| Supprimer le caractère précédent | Retour arrière |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante lors de l’édition | Entrée |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante sans édition | Touche de façade Suivant |
| Se déplacer à la zone d’édition précédente sans édition | Touche de façade Précédent |
| Déplacer le point d’insertion au début d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Déplacer le point d’insertion à la fin d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |
| Activer ou désactiver le Mode lecture | Ctrl + R |
| Où suis-je? (option mise en page du BRF activée) | Ctrl + W |
| Mode aperçu (option Mise en page du BRF activée) | Ctrl + Q |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insérer un signet | Ctrl + B |

# Utiliser l’application Bibliothèque

La Bibliothèque est l’application à utiliser pour lire des livres sur le Mantis. Elle supporte les formats de fichiers suivants : .brf, .EBRL (eBraille), .pef, .txt, .html, .docx, .odt, .pdf, .ban, .bra, .fb2 and .rtf, et est compatible avec des fichiers .zip contenant des livres en format .txt. L’application supporte également les livres en format DAISY 2, DAISY 2.02, EPUB et NISO.

Pour ouvrir l’application Bibliothèque, à partir du menu principal, appuyez sur la touche de façade Suivant jusqu’à ce que vous atteigniez la Bibliothèque, ou appuyez sur ‘b’. Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour accéder à l’application.

Le menu de la bibliothèque inclut la Liste des livres, les Livres récemment lus, l’option Recherche et Fermer.

## Naviguer dans la Liste des livres

Dans la Bibliothèque, vos livres sont stockés dans la Liste de livres, comparable à un annuaire contenant tous les médias sur votre appareil, classés en ordre alphabétique.

Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour sélectionner un livre depuis la Liste de livres, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Veuillez prendre note que le Mantis peut afficher un message d’erreur lorsqu’un fichier PDF est ouvert. Cela se produit généralement lorsque le fichier contient des images plutôt que du texte. Pour fermer un livre et retourner à la Liste des livres, appuyez sur Échap, ou sur Ctrl + Maj + B.

### Recherche de livres

Pour rechercher un livre spécifique dans l’appareil :

- Sélectionnez l’option Rechercher dans le menu de la Bibliothèque ou appuyez sur Ctrl + F.

- Entrez le texte/nom du livre que vous recherchez.

- Appuyez sur Entrée.

On vous retournera une liste de livres qui correspondent à vos critères de recherche.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour atteindre votre livre.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour ouvrir le livre.

### Accéder aux livres récemment ouverts

Vous pouvez ouvrir une liste des dix derniers livres que vous avez ouverts pour un accès rapide.

Pour ouvrir une liste des dix livres les plus récents, appuyez sur Ctrl + R ou choisissez l’option Récemment lu dans le menu de la Bibliothèque.

Vous pouvez défiler dans la liste des dix livres les plus récents en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant. Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour ouvrir un livre de la liste.

### Gérer vos livres

Lorsque vous naviguez parmi la liste de livres, vous pouvez copier, déplacer, ou supprimer un livre dans l’application Bibliothèque vers un périphérique externe de stockage. Les actions possibles dépendent toutefois de l’emplacement et du type de livre. Le menu contextuel permet de savoir quelles actions sont possibles.

Les règles de base sont :

- Les livres stockés sur une carte SD peuvent être supprimés.

- Les livres téléchargés à partir de services en ligne peuvent être déplacés ou supprimés.

- Les livres peuvent être copiés ou déplacés seulement lorsqu’un périphérique externe est connecté.

- Il est impossible de copier ou déplacer des livres dans le disque interne s’ils s’y trouvent déjà.

Pour copier, déplacer ou supprimer un livre :

- Accédez à la liste de livres en appuyant sur Ctrl + Maj + B.

- Sélectionnez un livre en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Ctrl + Fn + M pour ouvrir le menu Gestionnaire de livre.

- Choisissez l’option Copier vers, Déplacer vers, ou Supprimer.

## Naviguer et accéder à de l’information additionnelle dans les livres

La manière la plus facile de naviguer dans un livre est par l’usage des touches de façade. Utilisez les touches de façade Gauche et Droite pour faire défiler le texte de gauche à droite.

### Changer le niveau de navigation pour les livres

La Bibliothèque inclut différents niveaux de navigation pour faciliter le déplacement dans les livres. Le niveau de navigation dépend de chaque livre et peut différer d’un livre à un autre.

Pour changer le niveau de navigation :

- Appuyez sur Ctrl + T.

- Défilez à travers les niveaux de navigation disponibles en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour choisir le niveau de navigation.

Une fois que le niveau de navigation est choisi, utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer à ce niveau.

Par exemple, si vous choisissez le niveau « Phrase », appuyer sur la touche de façade Suivant vous déplacerait de phrase en phrase dans le livre.

De manière alternative, vous pouvez sélectionner le niveau de navigation de votre choix en utilisant un raccourci rapide :

- Appuyez sur Ctrl + Fn + Flèche haut pour accéder au niveau de navigation suivant OU Appuyez sur Ctrl + Fn + Flèche bas pour accéder au niveau de navigation précédent.

- Appuyez sur les touches de façade Précédent ou Suivant pour naviguer dans un livre avec le niveau de navigation choisi.

### Naviguer par page, en-tête, pourcentage ou signet

Pour atteindre une page, un en-tête, un pourcentage de progrès ou un signet spécifique :

- Appuyez sur Ctrl + G.

- Défilez à travers les options de navigation en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Choisissez parmi les options Page, En-tête, Pourcent, ou Signets.

- Veuillez noter que les options disponibles varient en fonction du formatage disponible dans le livre.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez une valeur.

- Appuyez sur Entrée.

### Défilement automatique à travers un texte dans les livres de l’application Bibliothèque

La fonction de défilement automatique du Mantis Q40 vous permet de naviguer à travers le texte d’un livre ouvert automatiquement.

Pour activer le défilement automatique, appuyez sur Alt + G lorsque vous êtes à l’intérieur d’un livre. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter le défilement automatique et retourner dans le mode de défilement régulier.

Vous pouvez modifier la vitesse de défilement automatique lorsque vous naviguez dans un livre.

Pour ralentir le défilement automatique, appuyez sur Ctrl + -.

Pour accélérer le défilement automatique, appuyez sur Ctrl + =.

### Connaître votre position actuelle dans un livre

Utilisez la commande Où suis-je? lorsque vous souhaitez connaître votre emplacement actuel dans un livre.

Pour activer la commande Où suis-je?, appuyez sur Ctrl + W.

De manière alternative, vous pouvez accéder au menu contextuel en appuyant sur Ctrl + M. Allez à Où suis-je? en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour activer l’item.

Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour défiler à travers les éléments disponibles (Titre, Pourcentage, Page et Ligne). Utilisez les touches de façade Gauche et Droite pour faire défiler le texte vers la gauche et vers la droite.

### Naviguer au début ou à la fin d’un livre

Vous pouvez atteindre le début ou la fin d’un livre en utilisant des raccourcis.

Pour atteindre le début d’un livre, appuyez sur Ctrl + Fn + Flèche gauche.

Pour atteindre la fin d’un livre, appuyez sur Ctrl + Fn + Flèche droite.

### Recherche d’un texte dans un livre

Un autre moyen de naviguer dans un livre est de rechercher un passage de texte spécifique.

Pour rechercher un passage, appuyez sur Ctrl + F (la commande rechercher). On vous demandera ce que vous souhaitez rechercher. Entrez le passage de texte désiré, puis appuyez sur Entrée.

### Accéder à de l’information additionnelle sur un livre

Vous pouvez afficher de l’information additionnelle à propos du livre que vous êtes en train de lire sur l’appareil (titre, auteur, description, date, langue, sujet, maison d’édition et signets).

Pour afficher l’information additionnelle sur un livre, appuyez sur Ctrl + I.

Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl + M pour ouvrir le menu contextuel. Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour choisir l’item Information, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour activer l’option.

Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour défiler à travers les informations disponibles sur le livre. Utilisez les touches de façade Gauche et Droite pour faire défiler le texte de gauche à droite.

### Basculer entre le texte et l’audio dans certains livres DAISY/NISO

Dans certains livres DAISY/NISO, on retrouve l’ensemble du contenu en format texte ainsi qu’en format audio. Il est possible de lire ces deux formats sur le Mantis.

Lorsque vous ouvrez un livre contenant l’ensemble du texte et de l’audio, c’est le contenu en format texte qui s’affiche. Si vous souhaitez lire le contenu audio, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl + Majuscule + A ou vous pouvez trouver cette option dans le menu contextuel. Toutes les fonctionnalités de navigation que vous pouvez normalement utiliser dans l’un ou l’autre des deux formats ou dans les deux formats vous sont accessibles. Durant la lecture, le contenu est synchronisé entre les deux formats, ce qui signifie que si vous basculez entre l’un ou l’autre des deux formats, vous serez toujours au même endroit où vous étiez précédemment.

## Rechercher sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet

Dans l’application Bibliothèque, il est possible d’obtenir davantage d’informations sur un mot en faisant une recherche sur Wikipédia, Wiktionnaire ou WordNet (tables braille anglaises seulement). On peut accéder à ces 3 modules dans le menu contextuel de l’application, ou vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

- Rechercher sur Wikipédia : Ctrl + Maj + W

- Rechercher sur Wiktionnaire : Ctrl + D

- Rechercher dans WordNet : Ctrl + Maj + D

Note : Vous pouvez obtenir davantage d’informations concernant ces modules en consultant la section « Modules disponibles dans plusieurs applications ».

## Atteindre, surligner, ajouter et retirer des signets

Les signets sont une manière utile de conserver votre emplacement dans un livre et vous permettent de revenir à cet emplacement à un autre moment.

Pour ouvrir le Menu des signets, appuyez sur Alt + M. Vous pouvez aussi appuyez sur Ctrl + M pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner l’option Signets.

### Insérer un signet

Pour ajouter un signet dans un livre :

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le Menu des signets.

- Choisissez l’option Insérer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez un numéro de signet non-utilisé.

Note : Si vous n’entrez pas un numéro, Mantis choisit le premier nombre valide et l’assigne au signet.

- Appuyez sur Entrée.

De manière alternative, vous pouvez insérer un signet rapide en appuyant sur Ctrl + B.

### Atteindre un signet

Pour accéder à un signet, appuyez sur Ctrl + J. On vous demandera d’entrer un numéro de signet. Entrez le numéro de signet que vous souhaitez atteindre, puis appuyez sur Entrée.

### Surligner les signets

La fonctionnalité de surlignage des signets est utilisée pour définir la position de début et de fin d’un passage. L’usage de signets surlignés est une excellente manière d’étudier des passages importants dans un manuel scolaire.

Pour surligner un signet :

- Ouvrir le Menu des signets en appuyant sur Alt + M.

- Choisir l’option Débuter le surlignage du signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez un numéro de signet non-utilisé.

Note : Si vous n’entrez pas un numéro, Mantis choisit le premier nombre valide et l’assigne au signet.

- Appuyez sur Entrée.

- Positionnez-vous à la fin du passage que vous souhaitez surligner.

- Ouvrir le Menu des signets en appuyant sur Alt + M.

- Choisir l’option Terminer le surlignage du signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

La position actuelle est considérée comme la position de fin du signet. Si la position de fin est placée avant la position de début, les deux positions seront inversées.

Vous pouvez aussi insérer un Signet rapide. Il sera utilisé pour marquer la fin d’un signet surligné.

Pour afficher un signet surligné :

- Appuyez sur Alt + H pour ouvrir la liste de signets surlignés.

- Choisissez un numéro de signet surligné.

- Appuyez sur Entrée.

Le contenu du signet surligné actuel sera affiché.

- Utilisez les touches de façade pour naviguer.

- Appuyez sur Échap pour fermer le signet surligné et retourner au contenu du livre entier.

### Retirer des signets

Pour retirer un signet sauvegardé :

- Appuyez sur Alt + M pour ouvrir le Menu des signets.

- Défilez vers l’option Retirer un signet en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

- Entrez le numéro de signet que vous souhaitez retirer.

- Appuyez sur Entrée.

Note : Si vous souhaitez retirer tous les signets, entrez 99999 lorsque l’on vous demande un numéro de signet.

## Tableau de commandes pour la Bibliothèque et la lecture

Les commandes pour la Bibliothèque et la lecture sont affichées au tableau 5 :

Tableau 5 : Commandes pour la Bibliothèque/Lecture

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Liste de livres | Ctrl + Maj + B |
| Gestionnaire de livre | Ctrl + Fn + M |
| Aller au menu Atteindre | Ctrl + G |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insertion rapide de signet | Ctrl + B |
| Afficher les signets surlignés | Alt + H |
| Modifier le niveau de navigation | Ctrl + T |
| Élément précédent | Touche de façade Précédent |
| Élément suivant | Touche de façade Suivant |
| Passer au niveau de navigation précédent | Ctrl + Fn + Flèche bas |
| Passer au niveau de navigation suivant | Ctrl + Fn + Flèche haut |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Lire tout (fonction de synthèse vocale) | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture (fonction de synthèse vocale) | Ctrl |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Information | Ctrl + I |
| Aller au début du livre | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Aller à la fin du livre | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ouvrir les livres récemment lus | Ctrl + R |
| Rechercher des livres ou du texte | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Ligne non vide suivante | Ctrl + Alt + Flèche bas |
| Ligne non vide précédente | Ctrl + Alt + Flèche haut |
| Caractère précédent | Flèche gauche |
| Caractère suivant | Flèche droite |
| Mot précédent | Ctrl + Flèche gauche |
| Mot suivant | Ctrl + Flèche droite |
| Paragraphe précédent | Ctrl + Flèche haut |
| Paragraphe suivant | Ctrl + Flèche bas |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner (paragraphe courant) | Ctrl + A |
| Copier (paragraphe courant) | Ctrl + C |
| Supprimer le livre | Supprimer |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |

Les commandes pour Bibliothèque et la lecture pour les livres audio sont affichées au tableau 6.

Tableau 6 : Commandes pour Bibliothèque pour les livres audio

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Basculer entre le texte et l’audio (dans des livres DAISY/NISO contenant le texte et l’audio) | Ctrl + Maj + A |
| Liste de livres | Ctrl + Maj + B |
| Gestionnaire de livre | Ctrl + Fn + M |
| Aller au menu Atteindre | Ctrl + G |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insertion rapide de signet | Ctrl + B |
| Afficher les signets surlignés | Alt + H |
| Modifier le niveau de navigation | Ctrl + T |
| Élément précédent | Pendant la lecture, Touche de façade Précédent; lorsque le livre est en pause, Alt + Flèche de gauche |
| Élément suivant | Pendant la lecture, touche de façade Suivant; lorsque le livre est en pause, Alt + Flèche droite |
| Passer au niveau de navigation précédent | Ctrl + Fn + Flèche haut |
| Passer au niveau de navigation suivant | Ctrl + Fn + Flèche bas |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Information | Ctrl + I |
| Aller au début du livre | Ctrl + Fn + Flèche de gauche |
| Aller à la fin du livre | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ouvrir les livres récemment lus | Ctrl + R |
| Supprimer le livre | Supprimer |
| Lire le livre audio | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture | Ctrl |
| Avancer de 5 secondes | Touche de façade Droite (pression simple) |
| Reculer de 5 secondes | Touche de façade Gauche (pression simple) |
| Avancer (sauts temporels plus longs) | Touche de façade Droite (appuyer et maintenir) |
| Reculer (sauts temporels plus longs) | Touche de façade Gauche (appuyer et maintenir) |
| Augmenter la vitesse de lecture | Ctrl + Fn + = |
| Réduire la vitesse de lecture | Ctrl + Fn + - |

# Utilisation du mode Terminal

Un des attributs principaux du Mantis est le mode Terminal. Lorsque connecté à un appareil hôte muni d’un lecteur d’écran, comme un ordinateur ou un appareil intelligent, le mode Terminal affiche tout le texte sélectionné sur l’appareil hôte.

Vous pouvez vous connecter à votre appareil hôte par la technologie sans fil Bluetooth®, ou en y connectant le câble USB-C inclus avec votre Mantis. Jusqu’à cinq appareils Bluetooth et un appareil USB peuvent être connectés en même temps.

Notez que si un appareil est connecté au Mantis Q40 via USB, vous pouvez demander à l'appareil de démarrer automatiquement la connexion. Voir "Demander l'ouverture de la connexion USB" dans le tableau des paramètres de l'utilisateur pour les options de réglage disponibles.

## Se connecter et quitter le mode Terminal

Pour vous connecter au mode Terminal, assurez-vous d’avoir un appareil Windows®, iOS®, TVOS®, Android, WatchOS ou Mac® avec un lecteur d’écran fonctionnel.

Pour activer le Mode Terminal :

- Appuyez sur la touche Windows, ou sur le bouton d’accueil, ou appuyez sur Ctrl + Fn + H pour accéder au menu principal.

- Aller à Terminal en appuyant sur "t" ou en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Pour quitter le mode Terminal et accéder à la liste des périphériques connectés, appuyez sur le bouton d’accueil.

### Vérifier la compatibilité avec le Mantis Q40

Le Mantis est compatible avec les systèmes suivants :

Lecteurs d’écran : JAWS® 18+ (version 18 et plus récentes), NVDA, SuperNova, ChromeVox (USB seulement), TalkBack (version 15 et plus) et VoiceOver

Systèmes d’exploitation: Windows 8+, Android (15+ pour le support du Bluetooth, USB seulement pour les versions précédentes), macOS® 10.15+ (Catalina), appareils iOS 13.4+, WatchOS 10+ et TVOS (Apple TV) version 18+

### Activer votre appareil iOS en utilisant le Mantis

Lorsque votre appareil iOS est verrouillé et connecté, vous pouvez appuyer sur un curseur éclair sur le Mantis, ce qui a pour effet de réveiller votre appareil et vous demande d’entrer votre mot de passe. Cela vous permet de conserver votre appareil iOS dans votre poche ou dans un sac lorsque vous utilisez votre Mantis comme un contrôleur et un périphérique.

## Utiliser le Mantis comme un clavier externe

Lorsqu’il est connecté comme un terminal braille, le Mantis agit également comme un clavier externe pour votre appareil hôte. Cela fonctionne même s’il n’y a pas de lecteur d’écran activé sur votre appareil hôte.

Lorsque connecté à un Mac, les touches en bas à gauche du Mantis sont placées dans l’ordre suivant. Ctrl, Fn, Option et Commande, comme lorsque vous utilisez un clavier Mac conventionnel.

### Connexion par USB

Pour se connecter via USB :

- Connectez le Mantis à un ordinateur Windows ou Mac avec le câble USB-C. Veuillez noter que vous devrez suivre les étapes suivantes si l’option « Connexion automatique » n’est pas activée dans les paramètres de l’utilisateur.

- Choisissez l’option périphériques connectés (le premier élément dans le menu Terminal).

- Appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez USB.

- Appuyez sur Entrée.

- Attendez que la connexion soit établie.

Si la connexion se fait avec succès, le contenu de votre appareil hôte sera affiché sur l’Afficheur braille.

Le Mantis est aussi disponible comme clavier externe permettant d’écrire sur l’appareil hôte.

### Connexion par Bluetooth

Pour jumeler un nouvel appareil Bluetooth :

- Dans l’appareil hôte, activez le signal Bluetooth.

- Sur le Mantis, rendez-vous au Menu principal.

- Choisissez Terminal et appuyez sur Entrée ou sur un curseur-éclair.

- Dans le menu Terminal, choisissez Ajouter un périphérique Bluetooth et appuyez sur Entrée.

Si le mode Bluetooth est désactivé, il s’activera automatiquement. Veuillez noter qu’une fois le mode Bluetooth activé, votre appareil sera en mode détection durant 5 minutes.

Veuillez noter qu'à tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes pour placer l'appareil en mode de détection durant 5 minutes.

- Des instructions apparaitront sur l’afficheur braille expliquant comment se connecter à l’appareil hôte. Depuis l’appareil hôte, initiez le jumelage Bluetooth avec le Mantis.

- Sur l’afficheur braille, un message indiquera : « xx est connecté », où xx est le nom de l’appareil hôte.

Le focus est ensuite dirigé vers la liste des appareils connectés.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour vous déplacer dans la liste des appareils connectés jusqu’à ce que vous ayez atteint l’appareil hôte avec lequel vous tentez d’établir la connexion. Appuyez sur Entrée ou sur un curseur-éclair pour l’activer.

Si la connexion est réussie, le contenu de votre appareil hôte sera affiché sur l’afficheur braille.

Note : Si vous utilisez Windows 11 et souhaitez jumeler votre Mantis à votre PC via Bluetooth, vous devrez peut-être accéder aux paramètres Bluetooth de votre PC et sélectionner l’option « Avancé » dans la liste déroulante « Découverte des appareils Bluetooth ». Si vous n’effectuez pas cette manipulation, il se pourrait que les afficheurs braille de Humanware n’apparaissent pas dans la liste des appareils que vous pourrez jumeler à votre ordinateur.

Note : pour jumeler un périphérique audio Bluetooth, vous devrez utiliser l’option « Jumeler un périphérique audio » dans les paramètres Bluetooth (voir la section « Brancher un périphérique Bluetooth à votre Mantis Q40 » pour en savoir plus).

## Presse-papier du Terminal

Lorsqu’un élément de texte est copié ou coupé, il peut être conservé sur un presse-papier global, puis être collé à un autre emplacement sur l’appareil. Cette fonctionnalité peut être utile si vous souhaitez, par exemple, copier un passage d’un livre dans la Bibliothèque, puis coller ce passage dans un document dans l’Éditeur.

Le presse-papier global peut aussi être utilisé lorsqu’un appareil externe est jumelé au Mantis via USB ou Bluetooth. Actuellement, JAWS et iOS prennent en charge le presse-papier du Terminal. Tous les autres lecteurs d'écran peuvent rencontrer des difficultés à gérer le presse-papier. Lorsque vous utilisez le presse-papier du Terminal, veuillez noter que le nombre de caractères est limité à 360.

Pour copier un élément vers un appareil externe :

- Appuyez sur Ctrl + C pour copier l’élément de votre choix.

- Sur l’appareil jumelé, accédez à l’emplacement où vous souhaitez coller l’item.

- Entrez la commande de contournement Fn + F3. Le message « entrer la commande locale » s’affichera. La commande de contournement permet d’utiliser certaines fonctions internes sur le Mantis lorsqu’il est connecté à un appareil externe, comme le statut de la pile, ou l’affichage de la date et de l’heure.

- Appuyez sur Ctrl + V pour coller l’item sur l’appareil jumelé.

## Naviguer entre différents appareils connectés

Lorsque vous avez plus d’un appareil connecté au Mantis, vous pouvez changer d’appareil en tout temps.

Pour passer d’un appareil connecté à un autre, appuyez sur le Bouton d’accueil + Touche de façade Suivant ou sur le Bouton d’accueil + Touche de façade Précédent pour naviguer dans la liste des appareils.

Vous pouvez également naviguer vers un autre appareil connecté en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton d’accueil pour retourner à la liste des périphériques connectés.

- Choisissez l’appareil connecté en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

Note : Lorsqu’un appareil Bluetooth est connecté, un symbole de 8 points sera affiché après le nom de l’appareil. Si le symbole de 8 points n’est pas visible, cliquez sur l’appareil pour établir la connexion.

Si vous avez des problèmes avec une connexion Bluetooth, vous pouvez cliquer sur Reconnecter les périphériques. Cette option éteint puis réactive le Bluetooth et reconnecte vos appareils. Utilisez cette option si vous n’obtenez aucun affichage braille lorsque vous êtes connecté à un appareil.

## Connexions USB en mode terminal

Lorsque vous utilisez Mantis en mode terminal, il est possible d'être automatiquement invité à ouvrir une connexion USB lors de l'activation du Mantis lorsqu'un appareil est connecté.

Pour activer la fonction Demander l'ouverture d'une connexion USB en mode terminal :

- Accédez au menu principal.

- Sélectionnez l’item Paramètres et appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez l’item Paramètres de l’utilisateur et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Demande d'ouverture de la connexion USB.

- Ici, trois options vous sont offertes : « ne pas demander », « confirmer la connexion » et « connexion automatique ». Appuyez sur Entrée pour sélectionner l’option désirée.

# Mode Terminal uniquement

Le mode Terminal uniquement pourrait vous être utile si vous considérez que la suite d’applications est sous-utilisée ou trop complexe. Ce mode masque toutes les applications présentes dans votre appareil et transforme votre Mantis en terminal uniquement. Ce mode permet la connexion de votre afficheur braille à votre ordinateur via USB ou à votre téléphone intelligent via Bluetooth. Pour activer ou désactiver le mode Terminal uniquement, vous devrez accéder au menu Diagnostique (voir la section « Accéder au menu Diagnostique »).

En mode Terminal uniquement, lorsque vous démarrerez l’appareil, vous recevrez le message « afficheur braille ». Si votre appareil est connecté à votre ordinateur via USB, la connexion avec votre logiciel de revue d’écran sera établie instantanément.

Veuillez noter que ce mode s’accompagne des limitations suivantes.

- La synthèse vocale n’est pas disponible dans ce mode. Vous n’aurez accès qu’au braille.

- Tous les menus sont affichés en braille intégral (table braille littéraire grade 1 ou table braille informatique si précédemment configuré) et les options d’affichage du braille ne sont pas configurables. Veuillez noter qu’il est possible de changer entre braille informatique et braille littéraire (grade 1) à l’aide du raccourci Ctrl + Fn +G.

- Le mode de mise en veille n’est pas disponible en mode Terminal uniquement. Vous pouvez cependant mettre votre appareil manuellement en mode veille en appuyant rapidement sur le bouton d’alimentation.

- Un seul appareil Bluetooth à la fois peut être jumelé au Mantis dans le mode Terminal uniquement. Lorsque vous activerez ce mode, si plus d’un appareil Bluetooth avait été configuré sur l’appareil dans le passé, tous les appareils Bluetooth sauf un seront oubliés et vous devrez les jumeler de nouveau avec votre Mantis si vous souhaitez les utiliser avec votre appareil à nouveau dans le futur.

- Si un appareil est connecté à votre Mantis via USB et un autre est jumelé à votre Mantis en Bluetooth en même temps, l’appareil connecté en USB aura toujours la priorité.

- Accéder et quitter le menu des Paramètres de votre Mantis se fait de façon différente dans le mode Terminal uniquement et vous aurez accès à une liste limitée d’options (voir la section à propos des paramètres disponibles dans le mode Terminal uniquement).

- La commande de contournement ne fonctionne pas dans le mode Terminal uniquement. Par exemple, vous ne pourrez pas copier/coller du texte à l’aide du presse-papier du Terminal, tel que décrit dans la section « Presse-papier du Terminal »

### Utilisation des Paramètres dans le mode Terminal uniquement

Pour utiliser les Paramètres dans le mode Terminal uniquement, appuyez sur le bouton d’accueil et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous ressentiez une courte vibration. Pour quitter les Paramètres, appuyez de nouveau sur le bouton d’accueil et maintenez-le enfoncé.

Voici les paramètres disponibles dans le mode Terminal uniquement :

- Paramètres de l’utilisateur : mode avion, temps d’affichage des messages, arrêt automatique, vibration, bip sonore, notifications sans-fil, répétition des touches, touches rémanentes.

- Wifi

- Bluetooth

- Changer la région

- Activer mode examen

- Mise à jour logicielle

- À propos

# Utilisation du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de naviguer, supprimer, copier, et effectuer toute autre opération sur les fichiers auxquelles vous vous attendez de la part d’un Gestionnaire de fichiers.

Pour ouvrir le gestionnaire de Fichiers, à partir du menu principal, appuyez sur la touche de façade Suivant jusqu’à ce que vous ayez atteint l’item gestionnaire de fichiers.

De manière alternative, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire de fichiers en appuyant sur G dans le Menu principal, puis appuyer sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Naviguer parmi les fichiers

Vous pouvez naviguer parmi les fichiers et dossiers en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant. Les dossiers ont un symbole de 8 points devant leur nom. Appuyez sur Entrée sur un dossier pour l’ouvrir.

Appuyez sur Échap pour retourner au dossier parent. De manière alternative, vous pouvez défiler jusqu’à l’option Retour, puis appuyer sur Entrée ou sur un curseur éclair.

### Sélectionner un disque dans le menu Fichier

Avant d’utiliser le menu Fichier, vous devez choisir à quel disque vous souhaitez accéder : la mémoire interne, une carte SD, ou une clé USB.

Pour choisir un disque Appuyez sur Ctrl + D pour afficher une liste des périphériques disponibles. Défilez dans la liste en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant, puis appuyez sur un curseur éclair pour confirmer votre choix.

Vous avez maintenant accès au disque que vous avez choisi.

Appuyez sur Ctrl + D en tout temps pour retourner au menu de sélection des disques.

### Accéder à de l’information sur les fichiers, les dossiers et les disques

Pour obtenir de l’information additionnelle sur un fichier ou un dossier, sélectionnez l’élément en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant, puis appuyez sur Ctrl + I.

Vous pouvez défiler à travers la liste d’information sur le fichier ou le dossier en utilisant les touches de façade Gauche et Droite pour faire défiler le texte de gauche à droite.

Le raccourci Ctrl + I peut aussi être utilisé pour afficher le niveau de mémoire interne d’un disque.

### Afficher le chemin actuel d’un fichier

La fonction Où suis-je? vous permet d’afficher votre emplacement actuel sur l’afficheur braille du Mantis.

Pour afficher votre emplacement actuel, appuyez sur Ctrl + W.

### Recherche de fichiers et de dossiers

Vous pouvez accéder à un certain fichier ou dossier en effectuant une recherche dans le Gestionnaire de fichiers.

Pour rechercher un fichier ou dossier dans le Gestionnaire de fichiers :

- Appuyez sur Ctrl + F.

- Entrez le nom du fichier ou dossier à rechercher.

- Appuyez sur Entrée.

Une liste de fichiers et dossiers correspondant à votre recherche sera générée sur votre afficheur braille.

- Appuyez sur Échap pour fermer la liste de résultats de recherche.

### Trier les fichiers et les dossiers

Par défaut, vos fichiers et vos dossiers sont triés en ordre alphabétique. Toutefois, il est possible de les trier selon des paramètres différents.

Pour changer les paramètres de tri de vos fichiers et dossiers :

- Appuyez sur Ctrl + Maj + V.

Le Mantis affichera une liste des options de tri disponibles : Nom, Date, Taille et Type.

- Défilez à travers la liste en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour activer l’option de tri de votre choix.

Choisir le même paramètre qui est déjà sélectionné changera l’ordre de tri des fichiers et dossiers d’ascendant à descendant, et inversement si sélectionné de nouveau.

## Modifier des fichiers et des dossiers

Le Gestionnaire de fichiers du Mantis vous permet de travailler avec des fichiers de manière similaire à un ordinateur ou une tablette.

### Créer un nouveau dossier

Le Gestionnaire de fichiers vous offre la possibilité de créer de nouveaux dossiers.

La manière la plus simple est d’appuyer sur Ctrl + N et d’entrer le nom du nouveau dossier dans le champ libre réservé à cet effet. Appuyez ensuite sur Entrée pour le créer.

### Renommer des fichiers ou des dossiers

Pour renommer un fichier ou un dossier :

- Sélectionnez le fichier ou le dossier à renommer en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur F2.

- Entrez le nouveau nom du fichier ou du dossier.

- Appuyez sur Entrée pour renommer le fichier ou le dossier.

Note : Le nom du fichier doit être unique dans votre emplacement actuel, et il n’est possible de renommer qu’un seul fichier ou dossier à la fois.

### Sélectionner des fichiers ou des dossiers pour y appliquer des actions additionnelles

Avant d’effectuer une action sur un fichier ou un dossier, comme copier, couper ou coller, vous devez sélectionner le fichier ou dossier en question.

Pour sélectionner un fichier ou un dossier, utilisez les touches de façade Précédent ou Suivant, puis appuyez sur Ctrl + Entrée.

Pour désélectionner un fichier ou un dossier, sélectionnez-le et appuyez sur Ctrl + Entrée de nouveau.

Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers dans votre emplacement actuel, appuyez sur Ctrl + A.

### Copier, couper et coller des fichiers ou des dossiers

Copier et couper des fichiers et des dossiers

Pour copier un fichier ou dossier, sélectionnez-le en utilisant les touches de façade Précédent ou Suivant, puis appuyez sur Ctrl + C.

Pour couper un fichier ou dossier, sélectionnez-le en utilisant les touches de façade Précédent ou Suivant, puis appuyez sur Ctrl + X.

Pour copier ou couper des fichiers ou dossiers multiples :

- Déplacez-vous sur le fichier ou dossier à copier en utilisant les touches de façade Précédent ou Suivant.

- Appuyez sur Ctrl + Entrée pour sélectionner le fichier ou dossier.

- Répétez cette étape pour sélectionner tous les fichiers ou dossiers à copier.

- Appuyez sur Ctrl + C pour copier OU sur Ctrl + X pour couper.

Les fichiers ou dossiers sont maintenant copiés/coupés au presse-papier et prêts à être collés.

Coller des fichiers ou des dossiers

Pour coller les fichiers ou dossiers coupés ou copiés, rendez-vous à l’emplacement où vous souhaitez les coller, puis appuyez sur Ctrl + V.

### Supprimer des fichiers ou des dossiers

Pour supprimer un seul fichier ou dossier, sélectionnez-le en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant, puis appuyez sur Suppr.

Pour supprimer de multiples fichiers ou dossiers :

- Déplacez-vous sur le fichier ou dossier que vous souhaitez supprimer en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Ctrl + Entrée pour le sélectionner.

- Répétez cette étape pour marquer tous les fichiers ou dossiers que vous souhaitez supprimer.

- Lorsque vous êtes prêt à supprimer les éléments sélectionnés, appuyez sur Suppr.

Note : Le Mantis vous demande si vous êtes certain de vouloir supprimer des fichiers et/ou des dossiers seulement lorsque la fonction Confirmer la suppression a été activée dans les Paramètres. Pour confirmer la suppression, choisissez l’option Ok en utilisant les touches de façade Précédent ou Suivant, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair. Pour plus d’information sur la fonction Confirmer la suppression, rendez-vous à la section Modifier les préférences utilisateur.

## Tableau des commandes du gestionnaire de Fichiers

Les commandes du gestionnaire de Fichiers sont affichées au Tableau 7.

Tableau 7 : Commandes du gestionnaire de fichiers

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Créer un nouveau dossier | Ctrl + N |
| Information sur le fichier/disque | Ctrl + I |
| Sélectionner/Désélectionner | Ctrl + Entrée |
| Tout sélectionner/tout désélectionner | Ctrl + A |
| Renommer le fichier | F2 |
| Supprimer le fichier | Suppr |
| Copier le fichier | Ctrl + C |
| Couper le fichier | Ctrl + X |
| Coller le fichier | Ctrl + V |
| Rechercher un fichier | Ctrl + F |
| Trier les fichiers | Ctrl + Maj + V |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Sélectionner un disque | Ctrl + D |
| Aller au dossier parent | Échap |
| Éjecter un périphérique | Ctrl + Fn + E |

# Utiliser l’application Calculatrice

Le Mantis est équipé d’une Calculatrice qui vous permet d’effectuer des calculs et des opérations de base.

Note : Pour la calculatrice, l’afficheur braille ne supporte que le braille informatique.

Pour ouvrir la Calculatrice :

- Allez au Menu principal.

- Appuyez sur "C" ou appuyez sur les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu’à ce que vous atteigniez l’item Calculatrice.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Utiliser la Calculatrice

Pour utiliser la Calculatrice, entrez votre équation complète, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat.

Par exemple, vous pouvez entrer l’équation 20-(6+8) (sans espaces). Appuyez sur Entrée et le Mantis affichera la réponse, soit 6.

Pour effacer l’équation précédente, appuyez sur Suppr.

Pour ajouter des opérateurs comme + ou -, ouvrez le menu contextuel en appuyant sur Ctrl + M. Référez-vous à la section Tableau des commandes de la Calculatrice, pour une liste complète des commandes de la calculatrice et des opérateurs.

## Tableau des commandes de la Calculatrice

Les commandes de la Calculatrice sont affichées au Tableau 8.

Tableau 8 : Commandes de la Calculatrice

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Plus | + |
| Moins | - |
| Multiplier | * |
| Diviser | / |
| Égal | Entrée |
| Effacer | Suppr |
| Point de décimale | . |
| Pourcentage | % |
| Racine carrée | Ctrl + Maj + S |
| Pi | Ctrl + Y |

# Utiliser l’application Date et heure

Le Mantis est équipé d’une application qui vous montre la date et l’heure.

Pour ouvrir Date et heure :

- Aller au menu principal.

- Appuyez sur les touches de façade Précédent ou Suivant jusqu’à ce que vous ayez atteint l’item Date et heure.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Afficher la date et l’heure

Lorsque vous ouvrez l’application Date et heure, le Mantis affiche l’heure actuelle.

Défilez vers la droite une fois avec la touche de façade Droite pour afficher la date.

Défilez vers la gauche avec la touche de façade Gauche pour retourner à l’heure.

Pour accéder rapidement à la date et l’heure, appuyez sur Ctrl + Fn + T pour l’heure et Ctrl + Fn + D pour la date, à partir de n’importe quel emplacement sur le Mantis.

## Modifier la date et l’heure

Pour changer la date et l’heure, appuyez sur Ctrl + M à partir de l’application Date et heure.

Un sous-menu s’ouvrira avec les options suivantes :

- Changer l’heure : Entrez l’heure actuelle dans la zone d’édition réservée à cet effet, puis appuyez sur Entrée; répétez pour entrer les minutes.

- Changer la date : Entrez l’année actuelle dans la zone d’édition réservée à cet effet, puis appuyez sur Entrée; répétez pour le mois et le jour.

- Heure d’été : Appuyez sur Entrée pour activer ou désactiver l’heure d’été.

- Format de l’heure : Appuyez sur Entrée pour passer d’un format d’heure de 24h à 12h.

- Format de la date : Sélectionnez votre format de date préféré (dans la liste ci-bas) et appuyez sur Entrée.

  - Langue par défaut

  - Jour, Mois, Année

  - Mois, Jour

  - Mois, Jour, Année

  - Année, Mois, Jour

  - Jour, Mois

# Modules disponibles dans plusieurs applications

Certains modules sont disponibles dans plusieurs applications. À l’heure actuelle, il est possible de rechercher sur Wikipédia, sur Wiktionnaire et dans WordNet dans l’Éditeur, l’Éditeur braille et dans l’application Bibliothèque.

## Rechercher sur Wikipédia

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations concernant un mot dans votre livre ou votre document (par exemple sa définition, ses synonymes, la biographie d’une personnalité célèbre, etc.), vous pouvez rechercher sur Wikipédia. Ce module peut être utilisé dans les livres en format texte et dans des formats audio. Pour ce faire, lorsque vous vous trouvez dans votre document et que le curseur est positionné sur le mot que vous souhaitez analyser, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl + Maj + W ou vous pouvez trouver cette option dans le menu contextuel, dans le sous-menu Édition. Concernant l’application Bibliothèque, cette option se trouve directement dans le menu contextuel de l’application. Le mot se trouvant sous le curseur est saisi automatiquement dans le champ de recherche « Wikipédia ». Vous pouvez directement appuyer sur la touche Entrée pour procéder à cette recherche sur Wikipédia, ou vous pouvez effacer ce mot pour en entrer un nouveau à rechercher. Veuillez noter que lorsque vous vous trouvez dans des livres audio ou braille, vous devrez entrer manuellement le terme à rechercher dans le champ de recherche. Appuyez sur Entrée pour compléter cette recherche.

Les résultats associés à cette recherche spécifique seront alors affichés. Vous verrez le numéro, suivi du nom de l’article et d’un court extrait. Vous pouvez utiliser les touches de façade Gauche et Droite pour accéder à toute l’information disponible concernant un article, et vous pouvez utiliser les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer d’un résultat à l’autre. Lorsque votre curseur sera positionné sur le résultat que vous souhaitez, appuyez sur Entrée pour ouvrir cet article.

Vous pouvez alors lire l’article affiché et ce sous forme textuelle. Vous pouvez naviguer dans le texte à l’aide des touches de façade Gauche et Droite, ou vous pouvez utiliser les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer d’un titre à l’autre dans l’article. Il est également possible d’utiliser le raccourci Ctrl + Maj + G et la synthèse vocale lira l’ensemble de l’article. Vous pouvez également trouver un terme spécifique dans l’article à l’aide du raccourci Ctrl + F. Dans le champ alors affiché, entrez le mot que vous souhaitez rechercher puis appuyez sur Entrée. Le résultat de recherche le plus près de votre position actuelle sera alors affiché. Les raccourcis F3 pour naviguer aux prochains résultats de votre recherche et Maj + F3 pour naviguer aux résultats précédents peuvent également être utilisés. Lorsque vous aurez terminé la lecture de l’article, utilisez la touche Échap ou le bouton Fermer.

Note : les articles présentés peuvent seulement être lus; ils ne peuvent pas être copiés-collés ou sauvegardés. Durant la lecture d’un article, vous ne pourrez pas accéder au menu contextuel. Veuillez noter que les articles qui vous sont présentés s’ajustent selon la langue de la table braille que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un profil anglais avec une table braille en anglais, les résultats affichés seront en anglais. Enfin, pour utiliser l’option « Rechercher sur Wikipédia », vous devez être connecté à Internet. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur sera affiché lorsque vous tenterez de compléter une recherche.

## Rechercher sur Wiktionnaire

Tout comme l’option « Rechercher sur Wikipédia », l’option « Rechercher sur Wiktionnaire » permet de rechercher la définition d’un mot. Pour ce faire, lorsque votre curseur est positionné sous le mot que vous désirez rechercher, utilisez le raccourci Ctrl + D ou vous pouvez trouver cette option dans le menu contextuel, dans le sous-menu Édition. Concernant l’application Bibliothèque, cette option se trouve directement dans le menu contextuel de l’application. Le mot se trouvant sous votre curseur sera saisi automatiquement dans le champ de recherche « Wiktionnaire ». Vous pouvez modifier le mot entré dans ce champ de recherche en effaçant le mot courant et en entrant un nouveau terme, ou vous pouvez conserver le mot déjà entré. Veuillez noter que dans un livre braille ou audio, vous devrez entrer manuellement le terme à rechercher. Appuyez sur Entrée pour procéder à cette recherche. Les résultats pour cette recherche seront affichés. Pour chaque article, vous pouvez naviguer à travers l’information affichée à l’aide des touches de façade Gauche et Droite, et parmi les résultats de recherche avec les touches de façade Précédent et Suivant. Lorsque vous vous trouverez sur l’article que vous souhaitez lire, appuyez sur Entrée.

Vous pourrez alors lire l’article affiché sous forme textuelle. Vous pouvez naviguer à travers le texte affiché à l’aide des touches de façade Gauche et Droite, ou utiliser les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer d’un titre à l’autre dans l’article. Il est également possible d’utiliser le raccourci Ctrl + Maj + G et la synthèse vocale lira l’ensemble de l’article. Vous pouvez également trouver un terme spécifique dans l’article à l’aide du raccourci Ctrl + F. Dans le champ alors affiché, entrez le mot que vous souhaitez rechercher puis appuyez sur Entrée. Le résultat de recherche le plus près de votre position actuelle sera alors affiché. Les raccourcis F3 pour naviguer aux prochains résultats de votre recherche et Maj + F3 pour naviguer aux résultats précédents peuvent également être utilisés. Lorsque vous aurez terminé la lecture de l’article, utilisez la touche Échap ou le bouton Fermer.

Note : les articles présentés peuvent seulement être lus; ils ne peuvent pas être copiés-collés ou sauvegardés. Durant la lecture d’un article, vous ne pourrez pas accéder au menu contextuel. Veuillez noter que les articles qui vous sont présentés s’ajustent selon la langue de la table braille que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un profil anglais avec une table braille en anglais, les résultats affichés seront en anglais. Enfin, pour utiliser l’option « Rechercher sur Wiktionnaire », vous devez être connecté à Internet. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur sera affiché lorsque vous tenterez de compléter une recherche.

## Rechercher dans WordNet (anglais seulement)

WordNet constitue une base de données lexicale appartenant à l’Université Princeton. Vous pouvez rechercher dans ce lexique pour des mots en particulier. Pour accéder à cette ressource, utilisez le raccourci Ctrl + Maj + D ou vous pouvez y accéder dans le menu contextuel, dans le sous-menu Édition. Dans l’application Bibliothèque, cette option se trouve directement dans le menu contextuel de l’application. Dans le champ de recherche « WordNet », vous pourrez entrer le mot à rechercher, puis appuyez sur Entrée pour procéder à cette recherche. La définition du mot à rechercher sera affichée sous forme textuelle. Vous pouvez naviguer à travers le texte affiché à l’aide des touches de façade Gauche et Droite, ou utiliser les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer d’un paragraphe à l’autre. Il est également possible d’utiliser le raccourci Ctrl + Maj + G et la synthèse vocale lira l’ensemble de l’article. Vous pouvez également trouver un terme spécifique dans l’article à l’aide du raccourci Ctrl + F. Dans le champ alors affiché, entrez le mot que vous souhaitez rechercher puis appuyez sur Entrée. Le résultat de recherche le plus près de votre position actuelle sera alors affiché. Les raccourcis F3 pour naviguer aux prochains résultats de votre recherche et Maj + F3 pour naviguer aux résultats précédents peuvent également être utilisés. Lorsque vous aurez terminé la lecture de l’article, utilisez la touche Échap ou le bouton Fermer.

Note : les articles présentés peuvent seulement être lus; ils ne peuvent pas être copiés-collés ou sauvegardés. Durant la lecture d’un article, vous ne pourrez pas accéder au menu contextuel. Enfin, veuillez noter que WordNet est disponible en anglais seulement. WordNet détermine la langue en se basant sur la langue de la table braille configurée dans le profil que vous utilisez. Pour utiliser WordNet, vous devez utiliser une table braille anglaise.

## Raccourcis pour les modules qui sont disponibles dans plusieurs applications

Les raccourcis pour les modules qui sont disponibles dans plusieurs applications sont présentés au tableau 9.

Tableau 9 : Raccourcis pour les modules qui sont disponibles dans plusieurs applications

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher sur WordNet | Ctrl + Maj + D |

# Modifier les Paramètres

Pour ouvrir le menu Paramètres, à partir du menu principal, appuyez sur la touche de façade Suivant jusqu’à ce que vous ayez atteint Paramètres OU appuyez sur ‘p’, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

## Tableau des Paramètres de l’utilisateur

Les Paramètres de l’utilisateur sont affichés au Tableau 10.

Tableau 10 : Paramètres de l’utilisateur

| Paramètre | Option/Résultat |
| --- | --- |
| Mode avion | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, toutes les fonctions sans-fil sont désactivées |
| Marqueurs de format | Activé ou désactivé; lorsque désactivé, les marqueurs de format sont masqués |
| Curseur visible | Activé ou désactivé |
| Clignotement du curseur | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, le curseur clignotera à un débit de 0,5 secondes |
| Temps d’affichage des messages | 1–30 secondes : temps durant lequel un message est affiché |
| Temps de mise en sommeil | Nombre en minutes, entre 0 et 60; ajuster à 0 pour désactiver |
| Arrêt automatique | L’appareil s’éteint à la fin d’une période prédéterminée, entre 1 heure et 4 heures; jamais pour désactiver |
| Report des mots | Activé ou désactivé |
| Condenser les lignes vides | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, les lignes vides ne sont pas visibles |
| Confirmer la suppression | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, le Mantis demande une confirmation avant de supprimer un fichier |
| Vibration | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, le Mantis vibre |
| Bip sonore | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, Mantis émet un bip sonore |
| Configuration des touches de façade | Assignez les commandes Élément précédent, Élément suivant, Défiler à gauche et Défiler à droite aux touches de façade de votre choix. |
| Notifications sans-fil | Activer ou désactiver les notifications sans-fil et connexion Bluetooth. |
| Démarrer en mode Terminal | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, l’appareil s’ouvrira automatiquement en mode Terminal après un redémarrage |
| Demander l'ouverture d'une connexion USB | Lorsque l'appareil est connecté à un PC à l'aide d'un câble USB, il y a trois possibilités: - Si l'option "ne jamais demander" est sélectionnée, rien ne se produit. - 2.Si l'option "demander la connexion" est sélectionnée, l'utilisateur est invité à indiquer s'il souhaite ouvrir la connexion. - Si l'option "Connexion automatique" est sélectionnée, l'appareil se connecte automatiquement au PC (comme lorsque l'on démarre avec le mode terminal actif). |
| Répétition des touches | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, les touches Supprimer, Espace, les flèches seront maintenues enfoncées, ce qui entraîne un comportement similaire à celui d'une pression répétée sur la touche maintenue à un court intervalle. |
| Touches rémanentes | Lorsque l'option est activée, les touches peuvent être pressées et relâchées une par une, la combinaison de touches n'étant confirmée que lorsque la touche Espace est pressée. |
| Paramètres NLS BARD | Permet de choisir le type de livres à chercher dans votre compte NLS BARD. Vous pouvez choisir entre braille, audio ou les deux. |
| MTP | Cette option permet d’activer ou de désactiver le transfert de fichiers entre votre appareil et votre ordinateur ou vice-versa (en anglais, Media Transfer Protocol). Lorsque l’option est activée, une fois branché à un ordinateur, l’appareil peut être utilisé comme tout appareil multimédia, permettant le transfert de fichiers via USB. Lorsque l’option est désactivée, la connexion USB est utilisée pour recharger votre appareil et permet son utilisation comme afficheur braille. |

## Ajouter, configurer et supprimer des profils de langue

Le menu des profils de langue dresse la liste de tous les profils de langue disponibles sur votre Mantis. Le profil de langue actif est souligné par les points 7 et 8 sur l’appareil.

Défilez à travers les profils de langue disponibles en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour en sélectionner un.

### Ajouter un profil de langue

Pour ajouter un profil de langue, sélectionnez l’option Ajouter un profil, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair.

On vous invite à entrer les informations suivantes :

- Nom du profil : Entrez le nom du profil de langue dans l’espace réservé à cet effet, puis appuyez sur Entrée.

- Niveau de braille : Choisissez parmi le braille intégral, le braille abrégé et le braille informatique, puis appuyez sur Entrée. Veuillez noter que le Mantis vous permet de masquer le braille abrégé et/ou le braille informatique lorsque vous changez de niveau de braille.

- Table braille informatique : Choisissez votre table braille informatique, puis appuyez sur Entrée. Choisissez Aucune si vous ne souhaitez pas utiliser le braille informatique.

- Table braille intégral : Choisissez votre table braille intégral, puis appuyez sur Entrée.

- Table braille abrégé : Choisissez votre table braille abrégé, puis appuyez sur Entrée. Choisissez Aucune si vous ne souhaitez pas utiliser le braille abrégé.

- Voix : Sélectionnez la voix de votre choix, puis appuyez sur Entrée. Sélectionnez Aucune pour désactiver la voix. Les voix disponibles dépendent de votre sélection pour la voix système et la voix additionnelle, qui peuvent être modifiées à partir du menu de Sélection de voix dans les Paramètres vocaux.

- Enregistrer la configuration : Appuyez sur Entrée pour sauvegarder la configuration.

Le nouveau profil de langue est désormais disponible dans le menu des profils de langue.

### Configurer ou supprimer un profil de langue

Pour configurer ou supprimer un profil de langue :

- Dans le menu Paramètres, sélectionnez l’item Profil de langue.

- Défilez à travers les profils de langue disponibles en utilisant les touches de façade Précédent et Suivant.

- Appuyez sur Ctrl + M pour ouvrir le menu contextuel.

- Choisissez l’option Configurer le profil de langue ou Supprimer le profil de langue et appuyez sur Entrée.

- De manière alternative, les items Configurer le profil de langue et Supprimer le profil de langue peuvent être sélectionnées directement dans le menu des profils de langue.

## Synthèse vocale

Le Mantis permet d'entendre le texte qui apparaît sur l'afficheur braille grâce à une fonction de synthèse vocale, qui s'adapte à la langue du système choisie.

Notez que, par défaut, l'appareil ne prend en charge la synthèse vocale que pour les langues anglais et espagnol. Si vous avez choisi l'anglais ou l’espagnol comme langue, la fonction de synthèse vocale sera activée par défaut. Si une autre langue est choisie, vous serez invité à télécharger cette langue si vous disposez d'une connexion réseau active. Veuillez noter qu’un périphérique audio Bluetooth devra être branché à votre Mantis pour utiliser la synthèse vocale.

Il faut noter que peu importe la langue de votre système, et même si vous utilisez votre appareil dans une langue incluant une synthèse vocale par défaut, lors de la première connexion Wi-Fi suivant la mise à jour de votre appareil ou à la suite d’une réinitialisation à l’état d’usine, une boîte de dialogue s’affichera vous invitant à télécharger des langues et voix.

Pour activer/désactiver la fonction de synthèse vocale :

- Dans le menu paramètres, sélectionnez l'élément Paramètres vocaux et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l’item Voix.

- Appuyez sur Entrée pour activer ou désactiver la voix.

Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + Fn + S pour activer ou désactiver la synthèse vocale.

Lorsque vous modifiez du texte dans l’Éditeur ou que vous lisez un document dans Bibliothèque, vous pouvez appuyer sur Ctrl + Maj + G, ce qui commencera à lire le texte à partir de la position actuelle. Utilisez la touche Ctrl pour arrêter la lecture.

Remarque : lorsque vous utilisez l’Éditeur braille, la synthèse vocale n'est pas disponible.

### Sélection de la voix

Lorsque vous naviguez dans l'appareil, vous pouvez sélectionner une voix de menu qui sera utilisée pour lire les menus, les messages du système et le contenu. Si vous souhaitez utiliser une autre voix pour la lecture du contenu, vous pouvez le faire en sélectionnant l'élément Changer la voix additionnelle. La voix de votre contenu peut ensuite être modifiée dans les profils de langues.

#### Changer la voix des menus

- Dans le menu Paramètres, sélectionnez Paramètres vocaux et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l'élément de sélection Téléchargement de langue et voix et appuyez sur Entrée. Un sous-menu apparaît.

- Choisissez Changer la voix des menus (la voix actuelle sera spécifiée) et appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez la variante de la langue de votre système (par exemple, Français canadien) que vous souhaitez, si plusieurs sont disponibles.

- Une liste des voix disponibles s'affiche. Choisissez une voix dans la liste et appuyez sur Entrée.

Toute modification des voix nécessitera un redémarrage de l'appareil.

#### Changer la voix additionnelle

- Dans le menu Paramètres, sélectionnez l'élément Paramètres vocaux et appuyez sur Entrée.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l'élément de sélection Téléchargement de langue et voix et appuyez sur Entrée. Un sous-menu apparaît.

- Sélectionnez l’item Changer la voix additionnelle (la voix actuelle sera spécifiée) et appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez la langue souhaitée, puis la variante linguistique (par exemple, anglais Amérique du Nord) que vous souhaitez, si plusieurs sont disponibles.

- Une liste des voix disponibles s'affiche. Choisissez une voix dans la liste et appuyez sur la touche Entrée.

Toute modification des voix nécessitera un redémarrage de l'appareil.

Pour plus d'informations sur la sélection de la voix du contenu, qui lira le contenu dans l’Éditeur et Bibliothèque, veuillez consulter la section Ajouter, configurer et supprimer des profils de langues.

#### Échanger les voix

Cette option vous permet de basculer entre les deux voix installées sur votre appareil et de les échanger. Pour ce faire :

- À l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, naviguez jusqu’à l’item Paramètres, puis appuyez sur la touche Entrée.

- À l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, déplacez-vous jusqu’à l’item « Paramètres vocaux » et appuyez sur la touche Entrée.

- Dans cette nouvelle fenêtre, déplacez-vous à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant jusqu’à l’option « Téléchargement de langue et voix » et appuyez sur la touche Entrée.

- Dans la fenêtre qui s’affiche, déplacez-vous à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant jusqu’à l’option « Échanger les voix », et appuyez sur la touche Entrée.

Les deux voix seront alors échangées et votre appareil redémarrera.

### Tableau des paramètres vocaux

Les paramètres vocaux disponibles sont affichés au tableau 11.

Tableau 11 : Paramètres vocaux

| Paramètre | Option/Résultat |
| --- | --- |
| Voix | Activé ou désactivé; lorsque désactivé, toutes les fonctions vocales sont désactivées. |
| Lire les menus | Activé ou désactivé; lorsque désactivé, toutes les fonctions vocales sont désactivées lors de la navigation dans les menus, mais restent activées dans les applications. |
| Lecture du mot sous le curseur | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, l'utilisateur peut appuyer sur un curseur-éclair et le mot situé sous ce curseur sera lu. |
| Lecture du contenu de l'afficheur après le défilement | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, la fonction vocale lit le reste d'une ligne lorsque l'utilisateur la fait défiler sur l’afficheur braille. |
| Écho lors de la suppression | Activé ou désactivé; lorsqu’activé, l'appareil prononce les caractères supprimés avec la touche Retour arrière. |
| Écho du clavier | Mots, Caractères, Caractères et Mots ou Désactivé; l'élément choisi détermine ce qui sera prononcé lors de la saisie sur le clavier. |
| Téléchargement de langue et voix | Permet de télécharger les voix puis de choisir la voix des menus et la voix additionnelle, permet d’échanger les deux voix. |

## Utiliser un réseau Wi-Fi ou Bluetooth

Le Mantis Q40 permet un réseau Wi-Fi d’une capacité de 2,4 GHz.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

Dans le menu Wi-Fi, sélectionnez l’option Nouvelle connexion, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour y accéder. Vous pouvez également utiliser le raccourci global pour accéder à la recherche wifi (notez que si le mode avion est activé, l'accès sera interdit).

Il y a trois options de connexion :

Rechercher une connexion : Choisissez cette option pour découvrir les réseaux disponibles dans les environs. Lorsque le Mantis a complété sa recherche, il affiche une liste de tous les réseaux disponibles qu’il a trouvé. À l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, naviguez jusqu’au réseau auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair pour choisir un réseau. Entrez ensuite le mot de passe, puis appuyez sur Entrée pour compléter la connexion.

Connexion WPS : Choisissez cette option pour établir une connexion Wi-Fi WPS. Le Mantis affichera alors « chargement… » durant environ 30 secondes. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la détection de nouveaux appareils. Après quelques secondes, vous êtes automatiquement connecté au réseau.

Connexion manuelle : Pour accéder à une connexion SSID et entrer votre mot de passe manuellement, choisissez cette option. Une fois l’option choisie, appuyez sur Entrée pour vous connecter.

### Tableau des paramètres Wi-Fi

Les paramètres Wi-Fi disponibles sont affichés au tableau 12.

Tableau 12 : Paramètres Wi-Fi

| Paramètre | Option/Résultat |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Appuyez sur Entrée pour activer/désactiver le Wi-Fi |
| Statut | Fournit de l’information à propos de votre statut Wi-Fi actuel |
| Nouvelle connexion | Appuyez sur Entrée pour créer une nouvelle connexion Wi-Fi |
| Lancer une connexion | Se connecte à un réseau Wi-Fi connu de votre appareil |
| Supprimer une connexion | Permet à votre appareil d’oublier un réseau Wi-Fi connu |
| Paramètres réseau | Change les paramètres avancés reliés au réseau, comme le mode, l’IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS |
| Importer une configuration Wi-Fi | Importe l’information d’un réseau Wi-Fi contenue dans un fichier |
| Recherche de WIFI | Fn + F10 |
| Valider une connexion | Effectue un test pour vérifier le fonctionnement de la connexion Wi-Fi courante |

## Paramètres du mode Bluetooth

Les paramètres du mode Bluetooth suivantes sont disponibles sur le Mantis Q40.

- Mode Bluetooth : Activé ou désactivé

- Jumeler un périphérique audio : permet de jumeler un périphérique audio Bluetooth à votre Mantis.

- Connecter un périphérique : Connecter le Mantis avec un périphérique Bluetooth

- Déconnecter un périphérique : Déconnecter la connexion Bluetooth active

- Supprimer un périphérique jumelé : Permet à votre appareil d’oublier un périphérique Bluetooth

# Touches Rémanentes (mode une main)

Le Mantis Q40 est doté de touches rémanentes (mode une main) qui permettent de saisir des raccourcis d'une seule main. Chaque touche peut être pressée et relâchée une à une.

Par exemple, pour exécuter la commande Aller en haut (la commande standard est Flèche) : appuyez sur Ctrl, puis sur Flèche vers le haut.

Pour verrouiller une touche de modification, il suffit d'appuyer deux fois sur cette touche. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur la même touche de modification.

Remarque: le fonctionnement des touches de façade et des curseurs-éclairs reste le même qu'en mode bimanuel standard.

Pour activer/désactiver les touches rémanentes:

En appuyant cinq fois de suite sur la touche Majuscule, vous activez ou désactivez les touches rémanentes. Une confirmation vous sera demandée.

Vous pouvez également suivre les étapes suivantes:

1. Accédez au menu principal.

2. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur Entrée.

3. Sélectionnez Paramètres de l’utilisateur et appuyez sur Entrée.

4. Utilisez les touches Précédent et Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l'élément Touches rémanentes.

5. Appuyez sur Entrée pour activer les touches rémanentes ou appuyez à nouveau sur Entrée pour les désactiver.

# Personnaliser le menu principal

La fonction de personnalisation vous permet de retirer des items du menu principal du Mantis. Cette fonctionnalité est pratique pour les utilisateurs débutants qui souhaitent simplifier l’utilisation de leur appareil.

Pour personnaliser les applications du menu principal :

- Allez au menu principal.

- Choisissez Paramètres.

- Appuyez sur Entrée.

- Allez à l’item Applications du menu principal.

- Appuyez sur Entrée.

- Une liste des applications du menu principal apparaîtra. Rendez-vous à l’application que vous souhaitez retirer du menu, et appuyez sur Entrée pour la désactiver. Vous pouvez la réactiver en appuyant sur Entrée à nouveau.

- Appuyez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

# Changer de région

Pour changer la langue du système et la disposition du clavier du Mantis Q40 :

- Aller au Menu principal.

- Choisissez l’option Paramètres.

- Choisissez l’option Changer de région.

- Choisissez l’option Langue; une liste apparaîtra.

- Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

- Choisissez l’option Disposition du clavier; une liste apparaîtra.

- Sélectionnez la disposition de clavier de votre choix dans la liste.

- Sélectionnez l’option « Disposition du clavier secondaire », une liste apparaîtra.

- Sélectionnez la disposition de clavier secondaire que vous souhaitez. Maintenant que vous avez déterminé une disposition de clavier secondaire, vous pourrez basculer entre les deux dispositions de clavier sélectionnées grâce au raccourci Ctrl + Espace.

- Sélectionnez l’option Fermer.

- Une boîte de dialogue vous invite à remplacer le Profil de langue par défaut. Si vous appuyez sur OK, un nouveau Profil de langue sera créé, avec une table braille vous permettant de lire les menus braille dans la langue que vous avez sélectionnée. Appuyez sur Annuler si vous souhaitez rester avec votre Profil de langue actuel.

- Lorsque vous y êtes invité, redémarrez le Mantis pour appliquer les changements.

# Accès et utilisation des services en ligne

Ce menu des services en ligne contient les bibliothèques en ligne inclues dans votre Mantis. Ces services en ligne sont accessibles par abonnement et requièrent que vous entriez vos informations de compte.

Note : Assurez-vous d’avoir établi une connexion internet avec le Mantis avant d’utiliser les services en ligne.

Les livres des bibliothèques en ligne sont téléchargés dans les dossiers de livres en ligne (online-books) sur le Mantis. Tous les livres sont inclus dans la Liste principale des livres de l’application Bibliothèque.

## Activer Bookshare et télécharger des livres

La bibliothèque en ligne Bookshare® contient du contenu protégé par copyright pour les personnes atteintes d’une incapacité à lire des documents imprimés. Pour plus d’informations sur Bookshare, visitez le site web http://www.bookshare.org.

Vous pouvez rechercher et télécharger des livres texte et audio (DAISY ou BRF) sur votre Mantis avec une connexion sans-fil. Les journaux et magazines ne sont actuellement pas disponibles dans la recherche en ligne.

Pour activer le service Bookshare et télécharger un livre :

- Saisissez vos identifiants de compte Bookshare, adresse courriel et mot de passe pour vous connecter.

- Dans la fenêtre de configuration de votre compte, vous pourrez choisir le format de livre de votre choix (DAISY ou BRF).

- Dans le menu principal de l’application, vous pouvez rechercher des livres par titre, auteur, extrait de texte, et/ou par catégories. Vous pouvez également rechercher les livres les plus récents, les plus populaires et par listes de lecture.

- Appuyez sur Entrée ou sur un curseur éclair sur un livre pour obtenir plus d’informations.

- Utilisez les touches de façade Précédent et Suivant pour naviguer parmi le titre, l’auteur et la description d’un livre.

- Appuyez sur Entrée sur l’item Télécharger pour télécharger le livre sur votre Mantis.

Note : Sur le site Web de Bookshare, vous pouvez créer des listes de lecture pour filtrer vos livres préférés et les organiser selon certains critères et certaines catégories personnalisées. Vous pouvez également vous joindre à des listes de lecture créées par votre famille, vos proches ou vos amis. Si vous souhaitez supprimer un livre faisant partie d’une liste de lecture, lorsque vous vous trouvez dans vos listes de lecture, sélectionnez la liste dans laquelle se trouve le livre à supprimer. Puis, sélectionnez le livre que vous souhaitez supprimer en y navigant à l’aide des touches de façade puis appuyez sur ENTRÉE ou sur un curseur-éclair. Dans les options alors disponibles, sélectionnez l’option pour retirer ce livre de la liste de lecture et l’opération s’effectuera. Il est également possible d’ajouter un livre à une liste de lecture. Pour ce faire, lorsque vous serez positionné sur le livre à ajouter, appuyez sur ENTRÉE et, dans les options alors disponibles, sélectionnez l’option pour ajouter à la liste de lecture. Puis, dans les listes de lecture disponibles dans votre compte, sélectionnez la liste dans laquelle ajouter ce livre. L’opération sera alors effectuée et le livre sera alors ajouté à la liste de lecture. Enfin, des listes de lecture publiques ont également été créées par l’équipe de Bookshare, ce qui permet d’organiser vos livres selon certains critères ou catégories. Vous pouvez vous y inscrire via le site Web de Bookshare. Cependant, il n’est pas possible d’ajouter ou de supprimer des livres se trouvant dans une liste de lecture publique créée par l’équipe de Bookshare ou par ou une organisation.

Si vous êtes un étudiant et que vos enseignants souhaitent que vous lisiez certains livres dans le cadre de vos cours, ils peuvent vous assigner ces livres, auxquels vous accéderez dans la catégorie « Titres assignés ».

## NFB Newsline (ce service est disponible aux États-Unis et en anglais seulement.

# Mode Examen

Le mode examen permet de bloquer certaines fonctions et applications du Mantis pour une durée de temps prédéterminée. Lorsque le mode examen est activé, vous n’aurez accès qu’aux fonctions du Terminal. En mode examen, le Terminal n’est accessible que par USB, la connexion Bluetooth étant désactivée. Toutes les autres applications et l’utilisation de mémoire externe (via un lecteur USB ou une carte SD) sont bloquées en mode examen.

Lorsque vous activez le mode examen, on vous demandera d’entrer une durée de temps entre 1 et 360 minutes (6 heures), et on vous demandera d’entrer un mot de passe pour désactiver le mode.

Pour déverrouiller l’appareil, vous devrez soit attendre que le temps entré pour le mode examen soit passé, ou entrer le mot de passe choisi.

Si vous effectuez un redémarrage de l’appareil et que le temps entré ne s’est pas entièrement écoulé, l’appareil demeurera automatiquement en mode examen.

Pour activer le mode examen :

- Allez au Menu principal.

- Sélectionnez l’item Paramètres.

- Appuyez sur Entrée.

- Rendez-vous à l’option Activer mode examen.

- Appuyez sur Entrée.

- Entrez la période de temps désirée (entre 1 et 360 minutes).

- Entrez le mot de passe qui permettra de déverrouiller le mode examen.

- Appuyez sur Entrée.

# Accéder au menu Diagnostique

Le menu Diagnostique est un menu spécial de l’appareil utilisé pour tester plusieurs composants internes et pour réaliser plusieurs opérations importantes, en particulier lorsque vous rencontrez des dysfonctionnements dans l’utilisation de votre appareil.

Voici les étapes à suivre pour accéder au menu Diagnostique :

- Si votre appareil est branché à une source d’alimentation, veuillez le débrancher.

- Si votre appareil est allumé, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant 2 secondes. Votre appareil vous indiquera « Éteindre? ». À l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, naviguez jusqu’au bouton OK et appuyez sur n’importe quel curseur-éclair ou sur la touche Entrée pour activer cette option. Votre appareil s’éteindra.

- Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton d’accueil et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le message « Recovery mode » s’affiche sur votre afficheur braille. À ce moment, relâchez les deux boutons. Après quelques secondes, votre appareil s’éteindra de nouveau.

- Rallumez votre appareil normalement, en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé durant 2 secondes. Votre appareil s’allumera et vous serez alors dirigé dans le menu Diagnostique.

Vous pourriez avoir besoin du menu Diagnostique pour effectuer les opérations suivantes :

- Réinitialisation à l’état d’usine

- Effacer les données utilisateur

- Effacer le profil actuel

- Activer ou désactiver le mode Terminal uniquement

- Exporter les logs en cas de dysfonctionnement

- Exporter et importer la configuration et le contenu utilisateur (voir la section « Exporter et importer la configuration et le contenu utilisateur » pour en savoir plus).

Appuyez sur n’importe quel curseur-éclair ou sur la touche Entrée lorsque vous atteignez l’option désirée pour la sélectionner. Par la suite, à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, naviguez jusqu’au bouton Fermer et appuyez sur n’importe quel curseur-éclair ou sur la touche Entrée pour activer cette option. Votre appareil s’éteindra. Alternativement, vous pouvez fermer le menu Diagnostique à l’aide de la touche Échap.

Veuillez noter que certaines options du menu Diagnostique sont irréversibles : la réinitialisation à l’état d’usine, l’effacement du profil actuel et des données utilisateur. Après la réussite de l’une de ces opérations, il est impossible de récupérer les données effacées.

## Exporter et importer la configuration et le contenu utilisateur

Le Mantis contient un utilitaire permettant d’exporter et d’importer la configuration et le contenu utilisateur, telles que les informations concernant les réseaux Wi-Fi sauvegardés et les informations de connexion à vos comptes de bibliothèques. Il pourrait y avoir plusieurs raisons possibles pour que vous importiez ou exportiez votre configuration ou votre contenu.

- Transférer vos données à un autre appareil, ce qui peut être très utile si vous avez un plan d’entretien.

- Sauvegarde de façon générale.

Ces options ne sont accessibles que via le menu Diagnostique.

Deux options d’exportation et d’importation sont présentes :

- Exporter/importer la configuration : cette option se rapporte aux connexions de réseaux Wi-Fi déjà configurées ainsi qu’aux données de comptes de bibliothèques en ligne déjà configurés. Cependant, aucune configuration de jumelage Bluetooth ne peut être exportée ou importée.

- Exporter/importer le contenu utilisateur : cette option se rapporte aux données de l’utilisateur. Cela inclut les nouveaux dossiers et fichiers créés. Cela permet également d’exporter les livres téléchargés via les fournisseurs de bibliothèques en ligne déjà configurés. (Cette possibilité est sujette à changement en fonction des nouvelles bibliothèques qui s’ajouteront à l’appareil dans le futur.)

Pour exporter la configuration ou le contenu utilisateur :

- Accédez au menu Diagnostique.

- Insérez une clé USB ou une carte SD dans votre appareil. C’est sur cette clé ou cette carte que le contenu utilisateur sera exporté.

- On retrouve plusieurs options dans le menu Diagnostique. En fonction de l’opération souhaitée, naviguez à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant jusqu’à atteindre l’option « Exporter la configuration » ou « Exporter le contenu utilisateur ».

- Appuyez sur n’importe quel curseur-éclair ou sur la touche Entrée pour activer l’option souhaitée.

- Vous obtiendrez alors le message « Veuillez patienter », suivi peu de temps après par le message précisant que l’exportation sur la clé USB ou sur la carte SD est complétée.

- Lorsque l’exportation est terminée, veuillez fermer le menu Diagnostique en navigant à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant jusqu’à l’option Fermer puis en activant cette option en appuyant sur n’importe quel curseur-éclair ou la touche Entrée. Vous pouvez également fermer le menu Diagnostique à l’aide de la touche Échap.

Note : la configuration exportée ne peut être ouverte sur un ordinateur.

Pour importer la configuration ou le contenu utilisateur :

- Pour importer la configuration ou le contenu utilisateur, vous devrez, cette fois également, démarrer votre Mantis dans le menu Diagnostique.

- Insérez la clé USB ou la carte SD contenant le fichier à importer.

- À l'aide des touches de façade Précédent et Suivant, déplacez-vous à l'option "Importer la configuration" ou «Importer le contenu utilisateur» et appuyez sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur-éclair.

- Le message « Veuillez patienter » sera affiché par la suite, suivi du message indiquant que l’importation est terminée.

- Après la fin de l’opération, veuillez éteindre l’appareil en navigant dans le menu Diagnostique, à l’aide des touches de façade Précédent et Suivant, jusqu’à l’option Fermer puis en appuyant sur la touche Entrée ou sur n’importe quel curseur-éclair. Alternativement, vous pouvez fermer le menu Diagnostique à l’aide de la touche Échap.

Note importante : tout nouveau contenu ou toute modification à un contenu existant généré après la création du fichier d’exportation de la configuration ou du contenu utilisateur sera effacé.

# Mise à jour du Mantis Q40

## Mise à jour manuelle du Mantis Q40

Lorsque le Mantis est connecté à Internet, vous pouvez vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.

Pour rechercher une mise à jour manuellement :

- Allez au Menu principal.

- Sélectionnez l’item Paramètres.

- Appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez l’item Mise à jour logicielle.

- Appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez l’item Recherche de mises à jour.

- Appuyez sur Entrée.

Lorsqu’une nouvelle version est disponible, sélectionnez l’option Télécharger en utilisant les touches de façade Précédent ou Suivant pour télécharger la mise à jour, ou l’option Me le rappeler plus tard pour effectuer la mise à jour à un moment ultérieur. Vous pouvez continuer d’utiliser le Mantis durant le téléchargement d’une mise à jour.

Veuillez noter que le Mantis doit être branché à une source d’alimentation et la pile chargée à plus de 50% pour qu’une mise à jour puisse être effectuée.

Après quelques minutes, le Mantis vous demandera d’installer la mise à jour téléchargée. Sélectionnez Ok pour installer la mise à jour. Le Mantis redémarrera et une barre indicatrice du progrès d’installation sera montrée sur l’afficheur braille.

À la fin du processus de mise à jour, tous les 8 points des 40 cellules braille s’élèveront une colonne à la fois et l’appareil s’éteindra ensuite.

## Mise à jour du Mantis Q40 via USB ou une carte SD

Vous pouvez mettre le Mantis à jour en téléchargeant le fichier de mise à jour sur un ordinateur et en le transférant sur le Mantis via une clé USB ou carte SD. Pour mettre le Mantis à jour via USB ou carte SD :

- Insérez une clé USB ou une carte SD dans votre ordinateur.

- Transférez le fichier de mise à jour sur la clé USB ou la carte SD. Notez que le fichier de mise à jour doit être placé à la racine de la clé USB/carte SD.

- Insérez la clé USB ou la carte SD contenant le fichier de mise à jour dans votre Mantis. Assurez-vous que votre Mantis est sous tension.

- Lorsque le Mantis détecte un fichier de mise à jour sur la clé USB ou la carte SD, l’afficheur braille indiquera qu’une mise à jour est disponible pour installation.

- Utilisez la touche de façade Suivant pour atteindre l’item Ok, et appuyez sur Entrée pour activer la mise à jour. L’appareil se fermera et redémarra pour que la mise à jour puisse être effectuée.

La mise à jour la plus récente est toujours disponible sur la page produit du Mantis Q40.

## Vérification automatique de mise à jour

Par défaut, la fonctionnalité de Vérification automatique de mise à jour est activée. Lorsque connecté à l’internet, le Mantis vérifie régulièrement si une mise à jour est disponible pour téléchargement. Lorsqu’une mise à jour est disponible, le Mantis vous demandera si vous souhaitez la télécharger.

Pour activer/désactiver la fonctionnalité de Vérification automatique de mise à jour :

- Allez au Menu principal.

- Sélectionnez l’item Paramètres.

- Appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez l’item Mise à jour logicielle.

- Appuyez sur Entrée.

- Sélectionnez l’item Mises à jour automatique.

- Appuyez sur Entrée pour activer/désactiver la fonctionnalité.

Veuillez noter que lorsque la fonctionnalité est activée, le Mantis vérifiera à tous les 23 heures si une mise à jour est disponible.

# Service à la clientèle

Pour le service à la clientèle, veuillez contacter les bureaux de HumanWare les plus près de vous ou visiter notre site web au : www.humanware.com

Général : support@humanware.com

Amérique du Nord : 1 (800) 722-3393
us.support@humanware.com

Europe : (0044) 1933 415800 ou envoyez un courriel à eu.support@humanware.com

Australie / Asie : (02) 9686 2600 ou envoyez un courriel à au.sales@humanware.com

# Mentions appropriées de marques déposées et d’attributions

macOS est une marque déposée de Apple Inc.

JAWS est une marque déposée de Freedom Scientific, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

Bookshare® est une marque déposée de Beneficent Technology, Inc.

NFB Newsline est une marque déposée de la National Federation of the Blind

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux É-U et dans d’autres pays et est utilisé sous licence.

Toutes les autres marques sont sous la possession de leurs propriétaires respectifs.

# Contrat de licence d’utilisateur

En utilisant ce produit (Mantis Q40), vous acceptez les termes minimaux suivants :

      - Octroi de licence. HumanWare octroie à l’utilisateur un droit et une licence d’utilisation du logiciel de ce produit non-exclusifs et non-transférables.

      - Possession du logiciel. L’utilisateur reconnaît que HumanWare conserve tout droit, titre et intérêt relatifs à l'original et aux copies du logiciel incorporé dans ce produit. L’utilisateur accepte de ne pas modifier, porter, traduire, décompiler, désassembler, faire de l'ingénierie inverse ou rendre public de quelconque manière que ce soit le logiciel de ce produit.

# Garantie

Garantie du manufacturier

Cet appareil est un produit de haute qualité, assemblé et emballé avec soin. Toutes les unités et composantes sont garanties contre quelconque défaillance opérationnelle, comme suit :

É-U et Canada : Un (1) an

Europe continentale et Royaume-Uni : Deux (2) ans

Australie et Nouvelle-Zélande : Un (1) an

Autres pays : Un (1) an

La garantie couvre toutes les pièces (sauf la pile) et la main-d’œuvre. Si quelconque défaillance survient, veuillez contacter votre distributeur local ou la ligne d’assistance technique du manufacturier.

Note : Les termes de la garantie peuvent changer périodiquement. Veuillez consulter notre site web pour les plus récentes informations.

Conditions et limitations :

Aucun remplacement ou réparation couvert par la garantie sera effectué si l’unité n’est pas accompagnée d’une copie originale de la facture d’achat. Veuillez conserver votre copie originale. Si l’unité doit être retournée, veuillez utiliser l’emballage original. Cette garantie s’applique à tous les cas où les dommages subis ne sont pas le résultat d’un usage inapproprié, d’un mauvais traitement, de négligence, ou d’une catastrophe naturelle.

# Annexe A – Tableau des commandes

## Commandes générales

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer l’item sélectionné | Entrée ou curseur éclair |
| Échap ou retour | Échap |
| Élément précédent | Flèche du haut ou touche de façade Précédent |
| Élément suivant | Flèche du bas ou touche de façade Suivant |
| Accéder à un élément dans la liste | Taper la première lettre de l’item ou de l’application |
| Faire défiler l’afficheur braille vers la gauche ou la droite | Touche de façade Gauche ou Droite |
| Aller au début | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Aller à la fin | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ajuster le niveau de braille | Ctrl + Fn + G |
| Changer de profil de langue | Ctrl + Fn + L |
| Niveau de la pile | Ctrl + Fn + P |
| Menu contextuel | Ctrl + M |
| Menu principal | Touche Windows, bouton d’accueil, ou Ctrl + Fn + H |
| Information système | Ctrl + I |
| Basculer du clavier conventionnel au clavier braille | F12 |
| Heure | Ctrl + Fn + T |
| Date | Ctrl + Fn + D |
| Éjecter le périphérique | Ctrl + Fn + E |
| Créer un fichier de n’importe où | Ctrl + Fn + N |
| Créer un fichier braille de n’importe où | Ctrl + Fn + B |
| Recherche de WI-FI | Fn + F10 |
| Touches rémanentes | Majuscule cinq (5) fois |
| Aide | F1 ou Alt + Maj + H |
| Augmenter le volume de la synthèse vocale | Alt + = |
| Diminuer le volume de la synthèse vocale | Alt + - |
| Augmenter la vitesse de la synthèse vocale | Ctrl + fn + = |
| Diminuer la vitesse de la synthèse vocale | Ctrl + Fn + - |
| Liste des périphériques audio bluetooth jumelés | Ctrl + Fn + A |

## Commandes de l’Éditeur

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer le mode édition | Entrée, ou un curseur éclair |
| Quitter le mode édition | Échap |
| Créer un fichier | Ctrl + Fn + N |
| Ouvrir un fichier | Ctrl + O |
| Enregistrer | Ctrl + S |
| Enregistrer sous | Ctrl + Maj + S |
| Rechercher | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Remplacer | Ctrl + H |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner | Ctrl + A |
| Copier | Ctrl + C |
| Couper | Ctrl + X |
| Coller | Ctrl + V |
| Supprimer le mot précédent | Ctrl + Retour arrière |
| Supprimer le mot courant | Ctrl + Suppr. |
| Supprimer le caractère précédent | Retour arrière |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante lors de l’édition | Entrée |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante sans édition | Touche de façade Suivant |
| Se déplacer à la zone d’édition précédente sans édition | Touche de façade Précédent |
| Déplacer le point d’insertion au début d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + flèche gauche |
| Déplacer le point d’insertion à la fin d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |
| Lire tout (fonction de synthèse vocale) | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture (fonction de synthèse vocale) | Ctrl |
| Mode lecture | Ctrl + R |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insérer un signet | Ctrl + B |

## Commandes de l’Éditeur braille

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Activer le mode édition | Entrée, ou un curseur éclair |
| Quitter le mode édition | Esc |
| Créer un fichier | Ctrl + Fn + B |
| Ouvrir un fichier | Ctrl + O |
| Enregistrer | Ctrl + S |
| Enregistrer sous | Ctrl + Maj + S |
| Rechercher | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Remplacer | Ctrl + H |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner | Ctrl + A |
| Copier | Ctrl + C |
| Couper | Ctrl + X |
| Coller | Ctrl + V |
| Supprimer le mot précédent | Ctrl + Retour arrière |
| Supprimer le mot courant | Ctrl + Supprimer |
| Supprimer le caractère précédent | Retour arrière |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante lors de l’édition | Entrée |
| Se déplacer à la zone d’édition suivante sans édition | Touche de façade Suivant |
| Se déplacer à la zone d’édition précédente sans édition | Touche de façade Précédent |
| Déplacer le point d’insertion au début d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Déplacer le point d’insertion à la fin d’un champ de texte dans un document | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |
| Activer ou désactiver le Mode lecture | Ctrl + R |
| Où suis-je? (option mise en page du BRF activée) | Ctrl + W |
| Mode aperçu (option Mise en page du BRF activée) | Ctrl + Q |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insérer un signet | Ctrl + B |

## Commandes pour la bibliothèque/lecture

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Liste de livres | Ctrl + Maj + B |
| Gestionnaire de livre | Ctrl + Fn + M |
| Aller au menu Atteindre | Ctrl + G |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insertion rapide de signet | Ctrl + B |
| Afficher les signets surlignés | Alt + H |
| Modifier le niveau de navigation | Ctrl + T |
| Élément précédent | Touche de façade Précédent |
| Élément suivant | Touche de façade Suivant |
| Passer au niveau de navigation précédent | Ctrl + Fn + Flèche bas |
| Passer au niveau de navigation suivant | Ctrl + Fn + Flèche haut |
| Démarrer le défilement automatique | Alt + G |
| Augmenter la vitesse du défilement automatique | Ctrl + = |
| Réduire la vitesse du défilement automatique | Ctrl + - |
| Lire tout (fonction de synthèse vocale) | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture (fonction de synthèse vocale) | Ctrl |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Information | Ctrl + I |
| Aller au début du livre | Ctrl + Fn + Flèche gauche |
| Aller à la fin du livre | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ouvrir les livres récemment lus | Ctrl + R |
| Rechercher des livres ou du texte | Ctrl + F |
| Rechercher suivant | F3 |
| Rechercher précédent | Maj + F3 |
| Ligne non vide suivante | Ctrl + Alt + Flèche bas |
| Ligne non vide précédente | Ctrl + Alt + Flèche haut |
| Caractère précédent | Flèche gauche |
| Caractère suivant | Flèche droite |
| Mot précédent | Ctrl + Flèche gauche |
| Mot suivant | Ctrl + Flèche droite |
| Paragraphe précédent | Ctrl + Flèche haut |
| Paragraphe suivant | Ctrl + Flèche bas |
| Débuter/Arrêter la sélection | F8 |
| Tout sélectionner (paragraphe courant) | Ctrl + A |
| Copier (paragraphe courant) | Ctrl + C |
| Supprimer le livre | Supprimer |
| Rechercher sur Wikipédia | Ctrl + Maj + W |
| Rechercher sur Wiktionnaire | Ctrl + D |
| Rechercher dans WordNet | Ctrl + Maj + D |

## Commandes pour Bibliothèque et la lecture pour les livres audio

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Basculer entre le texte et l’audio (dans des livres DAISY/NISO contenant le texte et l’audio) | Ctrl + Maj + A |
| Liste de livres | Ctrl + Maj + B |
| Gestionnaire de livre | Ctrl + Fn + M |
| Aller au menu Atteindre | Ctrl + G |
| Menu des signets | Alt + M |
| Atteindre un signet | Ctrl + J |
| Insertion rapide de signet | Ctrl + B |
| Afficher les signets surlignés | Alt + H |
| Modifier le niveau de navigation | Ctrl + T |
| Élément précédent | Pendant la lecture, Touche de façade Précédent; lorsque le livre est en pause, Alt + Flèche de gauche |
| Élément suivant | Pendant la lecture, touche de façade Suivant; lorsque le livre est en pause, Alt + Flèche droite |
| Passer au niveau de navigation précédent | Ctrl + Fn + Flèche haut |
| Passer au niveau de navigation suivant | Ctrl + Fn + Flèche bas |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Information | Ctrl + I |
| Aller au début du livre | Ctrl + Fn + Flèche de gauche |
| Aller à la fin du livre | Ctrl + Fn + Flèche droite |
| Ouvrir les livres récemment lus | Ctrl + R |
| Supprimer le livre | Supprimer |
| Lire le livre audio | Ctrl + Maj + G |
| Arrêter la lecture | Ctrl |
| Avancer de 5 secondes | Touche de façade Droite (pression simple) |
| Reculer de 5 secondes | Touche de façade Gauche (pression simple) |
| Avancer (sauts temporels plus longs) | Touche de façade Droite (appuyer et maintenir) |
| Reculer (sauts temporels plus longs) | Touche de façade Gauche (appuyer et maintenir) |
| Augmenter la vitesse de lecture | Ctrl + Fn + = |
| Réduire la vitesse de lecture | Ctrl + Fn + - |

## Commandes du gestionnaire de fichier

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Créer un nouveau dossier | Ctrl + N |
| Information sur le fichier/disque | Ctrl + I |
| Sélectionner/Désélectionner | Ctrl + Entrée |
| Tout sélectionner/tout désélectionner | Ctrl + A |
| Renommer le fichier | F2 |
| Supprimer le fichier | Suppr |
| Copier le fichier | Ctrl + C |
| Couper le fichier | Ctrl + X |
| Coller le fichier | Ctrl + V |
| Rechercher un fichier | Ctrl + F |
| Trier les fichiers | Ctrl + Maj + V |
| Où suis-je? | Ctrl + W |
| Sélectionner un disque | Ctrl + D |
| Aller au dossier parent | Échap |
| Éjecter un périphérique | Ctrl + Fn + E |

## Commandes de la Calculatrice

| Action | Raccourci ou combinaison de touches |
| --- | --- |
| Plus | + |
| Moins | - |
| Multiplier | * |
| Diviser | / |
| Égal | Entrée |
| Effacer | Suppr |
| Point de décimale | . |
| Pourcentage | % |
| Racine carrée | Ctrl + Maj + S |
| Pi | Ctrl + Y |

# Annexe B –Tables braille

## Braille informatique Français Unifié

!	Point d'exclamation				2,3,5

"	Guillemet 					2,3,5,6

#	Dièse						3,4,5,6,8

$	Symbole du dollar				3,5,7

%	Pourcent 					3,4,6,8

&	Esperluette e commercial			1,2,3,4,5,6,8

'	Apostrophe					3

(	Parenthèse gauche				2,3,6

)	Parenthèse droite				3,5,6

*	Astérisque					3,5

+	Signe plus					2,3,5,7,8

,	Virgule						2

-	Tiret						3,6

.	Point						2,5,6

/	Barre oblique					3,4

0	Zéro						3,4,5,6

1	Un						1,6

2	Deux						1,2,6

3	Trois						1,4,6

4	Quatre						1,4,5,6

5	Cinq						1,5,6

6	Six						1,2,4,6

7	Sept						1,2,4,5,6

8	Huit						1,2,5,6

9	Neuf						2,4,6

:	Deux-points					2,5

;	Point-virgule					2,3

<	Inférieur à					2,3,8

=	Égale						2,3,5,6,7,8

>	Supérieur à					5,6,7

?	Point d'interrogation				2,6

@	Arobase	 				3,4,5

[	Crochet gauche 				2,3,6,7,8

\	Barre oblique inversée				3,4,8

]	Crochet droit					3,5,6,7,8

^	Accent circonflexe				4

_	Signe de soulignement				5,7,8

`	Accent grave 					6

{	Accolade gauche 				2,3,7,8

|	Barre verticale					4,5,6,8

}	Accolade droite 				5,6,7,8

~	Tilde						3,8

Caractère d'annulation				1,2,3,8

€ 	Euro						1,5,7,8

‚ 	Guillemet simple inférieur			6,7

Ƒ	florin						1,2,4,8

„ 	Guillemet virgule double inférieur		5,6

… 	Points de suspension				3,6,8

† 	Obèle						3,5,6,8

‡ 	Double obèle					3,5,6,7

ˆ 	Lettre modificative accent circonflexe		4,8

‰ 	Pour mille					3,4,6,7,8

Š s 	Caron maj.					2,3,4,6,7,8

‹ 	Guillemet simple vers la gauche			5,7

Œ 	oe maj.						2,4,6,7

Ž z 	Caron maj.					1,3,5,6,7,8

‘ 	Guillemet apostrophe culbuté			6,8

’ 	Guillemet apostrophe				3,7

“ 	Guillemet apostrophe double culbuté		3,7,8

” 	Guillemet apostrophe double			6,7,8

• 	Puce						1,2,4,5,7,8

– 	Tiret demi-cadratin				4,7,8

-	Tiret cadratin					4,5,7,8

˜ 	Petit tilde avec chasse				4,6,7

™ 	Marque de commerce				2,3,4,5,8

š s 	Caron min.					2,3,4,6,8

› 	Guillemet simple vers la droite			5,8

œ 	oe min.						2,4,6,8

ž z 	Caron min.					1,3,5,6,8

Ÿ y 	Tréma maj.					1,4,5,6,7,8

Espace insécable				7

¡	Point d’exclamation inversé			2,3,5,8

¢	Cent						1,4,7,8

£	Livre sterling					2,3,7

¤	Symbole monétaire				4,5

¥	Yen						2,5,6,7,8

¦	Barre verticale interrompue			4,5,8

§	Paragraphe (alinéa)				1,2,3,4,8

¨	Tréma avec chasse				4,6

©	Copyright					1,4,8

ª	Indicateur ordinal féminin			1,6,7,8

"	Guillemet gauche				2,3,5,6,8

¬	Négation 					2,5,6,7

¬	Trait d'union conditionnel			7,8

®	Marque déposée				1,2,3,5,8

¯	Macron avec chasse				1,3,4,8

°	Degré						2,6,7

±	Plus ou moins					3,6,7,8

²	Exposant deux					4,5,7

³	Exposant trois					4,5,6,7

´	Accent aigu avec chasse				5

µ	Micron						2,5,7

¶	Pied de mouche					4,5,6,7,8

•ᾉ	Point médian					8

¸	Cédille avec chasse				4,5,6

¹	Exposant un					4,7

º	Indicateur ordinal masculin			2,6,7,8

"	Guillemet droit					2,3,5,6,7

¼	Un quart					1,3,6,8

½	Une demie					4,6,8

¾	Trois quarts					1,3,4,6,8

¿	Point d’interrogation inversé			2,6,8

À	a accent grave maj.				1,2,3,5,6,7

Á	a accent aigu maj.				1,2,3,5,6,7,8

Â	a accent circonflexe maj.			1,6,7

Ã	a tilde maj.					1,7,8

Ä	a tréma maj.					3,4,5,6,7

Å	a rond en chef maj.				2,7

Æ	æ maj.						3,4,5,7

Ç	c cédille maj.					1,2,3,4,6,7

È	e accent grave maj.				2,3,4,6,7

É	e accent aigu maj.				1,2,3,4,5,6,7

Ê	e accent circonflexe maj.			1,2,6,7

Ë	e tréma maj.					1,2,4,6,7

Ì	i accent grave maj.				2,4,7,8

Í	i accent aigu maj.				3,4,7

Î	i accent circonflexe maj.				1,4,6,7

Ï	i tréma maj.					1,2,4,5,6,7

Ð	eth maj.					1,2,7,8

Ñ	n tilde maj.					1,3,4,5,7,8

Ò	o accent grave maj.				1,3,5,7,8

Ó	o accent aigu maj.				3,4,6,7

Ô	o accent circonflexe maj.			1,4,5,6,7

Õ	o tilde maj.					1,3,7,8

Ö	o tréma maj.					2,4,6,7,8

×	multiplication 					3,5,7,8

Ø	o maj. barré obliquement			3,4,5,6,7,8

Ù	u accent grave maj.				2,3,4,5,6,7

Ú	u accent aigu maj.				2,3,4,5,6,7,8

Û	u accent circonflexe maj.			1,5,6,7

Ü	u tréma maj.					1,2,5,6,7

Ý	y accent aigu maj.				1,3,4,5,6,7,8

Þ	thorn maj.					2,4,5,7,8

ß	s dur min. szet allemand			2,3,4,8

à	a accent grave min.				1,2,3,5,6

á	a accent aigu min.				1,2,3,5,6,8

â	a accent circonflexe min.			1,6,8

ã	a tilde min.					1,8

ä	a tréma min.					3,4,5,7,8

Å	a rond en chef min.				2,8

æ	ae min.						3,4,5,8

ç	c cédille min.					1,2,3,4,6

è	e accent grave min.				2,3,4,6

é	e accent aigu min.				1,2,3,4,5,6

ê	e accent circonflexe min.			1,2,6,8

ë	e tréma min.					1,2,4,6,8

ì	i accent grave min.				2,4,8

í	i accent aigu min.				3,4,7,8

î	i accent circonflexe min.			1,4,6,8

ï	i tréma min.					1,2,4,5,6,8

ð	eth min.					1,2,8

ñ	n tilde min.					1,2,4,5,6,7,8

ò	o accent grave min.				1,3,5,8

ó	o accent aigu min.				3,4,6

ô	o accent circonflexe min.			1,4,5,6,8

õ	o tilde min.					4,6,7,8

ö	o tréma min.					3,5,8

÷	division						2,5,7,8

ø	o min. barré obliquement			5,6,8

ù	u accent grave min.				2,3,4,5,6

ú	u accent aigu min.				2,3,4,5,6,8

û	u accent circonflexe min.			1,5,6,8

ü	u tréma min.					1,2,5,6,8

ý	y accent aigu min.				1,3,4,5,6,8

þ	thorn min.					2,4,5,8

ÿ	y tréma min.					2,5,6,8

## Table braille pour la saisie du mot de passe (Similaire à la Table braille des É.-U.)

! 	Point d’exclamation 				2,3,4,6

"	Guillemet  					5

#	Dièse 						3,4,5,6

$	Symbole du dollar 				1,2,4,6

%	Pourcent 					1,4,6

&	Esperluette e commercial 			1,2,3,4,6

'	Apostrophe 					3

(	Parenthèse gauche 				1,2,3,5,6

)	Parenthèse droite 				2,3,4,5,6

*	Astérisque 					1,6

+	Signe plus 					3,4,6

,	Virgule  					6

-	Tiret 						3,6

.	Point 						4,6

/	Barre oblique 					3,4

:	Deux-points 					1,5,6

;	Point-virgule 					5,6

<	Inférieur à 					1,2,6

=	Égale 						1,2,3,4,5,6

>	Supérieur à 					3,4,5

?	Point d'interrogation 				1,4,5,6

@	Arobase 					4,7

[	Crochet gauche 				2,4,6,7

\	Barre oblique inversée 				1,2,5,6,7

]	Crochet droit 					1,2,4,5,6,7

^		Accent circonflexe 				4,5,7

_	Signe de soulignement 				4,5,6

`	Accent grave  					4

{	Accolade gauche 				2,4,6

|	Barre verticale 					1,2,5,6

}	Accolade droite 				1,2,4,5,6

~	Tilde 						4,5

0	Zéro	                   			3,5,6

1	Un				2

2	Deux				2,3

3	Trois				2,5

4	Quatre				2,5,6

5	Cinq				2,6

6	Six				2,3,5

7	Sept				2,3,5,6

8	Huit				2,3,6

9	Neuf				3,5

A	a maj.				1,7

B	b maj. 				1,2,7

C	c maj. 				1,4,7

D	d maj. 				1,4,5,7

E	e maj. 				1,5,7

F	f maj. 				1,2,4,7

G	g maj. 				1,2,4,5,7

H	h maj. 				1,2,5,7

I	I maj. 				2,4,7

J	j maj. 				2,4,5,7

K	k maj. 				1,3,7

L	l maj. 				1,2,3,7

M	m maj. 				1,3,4,7

N	n maj. 				1,3,4,5,7

O	o maj. 				1,3,5,7

P	p maj. 				1,2,3,4,7

Q	q maj. 				1,2,3,4,5,7

R	r maj. 				1,2,3,5,7

S	s maj. 				2,3,4,7

T	t maj. 				2,3,4,5,7

U	u maj. 				1,3,6,7

V	v maj. 				1,2,3,6,7

W	w maj. 				2,4,5,6,7

X	x maj. 				1,3,4,6,7

Y	    y maj. 	            			      1,3,4,5,6,7

Z	z maj. 				1,3,5,6,7

a	a min. 				1

b 	b min. 				1,2

c	c min. 				1,4

d	d min. 				1,4,5

e	e min. 				1,5

f	f min. 				1,2,4

g	g min. 				1,2,4,5

h	h min. 				1,2,5

i	i min. 				2,4

j	j min. 				2,4,5

k	k min. 				1,3

l	l min. 				1,2,3

m	m min. 				1,3,4

n	n min. 				1,3,4,5

o	o min. 				1,3,5

p	p min. 				1,2,3,4

q	q min. 				1,2,3,4,5

r	r min. 				1,2,3,5

s	s min. 				2,3,4

t	t min. 				2,3,4,5

u	u min. 				1,3,6

v	v min. 				1,2,3,6

w	w min. 				2,4,5,6

x	x min. 				1,3,4,6

y	y min. 				1,3,4,5,6

z	z min. 				1,3,5,6

.