APH Mantis Q40™

Brukerveiledning

Versjon 2.6

17. september 2025.

Cantec AS
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Postboks 626, 1411 Kolbotn
www.cantec.no

post@cantec.no

Ring Cantec support på +47 66 99 60 00

Opphavsrett 2025. Alle rettigheter forbeholdt, APH.

Denne brukerveiledningen er beskyttet av opphavsrett som tilhører APH, med alle rettigheter forbeholdt. Brukerveiledningen kan ikke kopieres helt eller delvis uten skriftlig samtykke fra APH.

Innhold

Komme i gang	9

I esken	9

Orientering av Mantis Q40	9

Topp	9

Forkant	10

Venstre kant	10

Bakkant	10

Underside	10

Tastaturoppsett	11

Lading av Mantis Q40	11

Slå på og av	11

Justere hvilemodus og automatisk avslåing	12

Justere automatisk avslåing	12

Om Om-menyen	12

Navigere og bruke menyer	13

Navigere i hovedmenyen	13

Panorere tekst på leselisten	13

Bruke kontekstmenyen for tilleggsfunksjoner	13

Navigere etter første bokstaver i ord	14

Bruke punktskriftmetoden til å skrive	14

Bruke snarveier/tastekombinasjoner for å navigere	14

Tilkobling	16

Koble Mantis Q40 til et Wi-Fi-nettverk	16

Koble Mantis Q40 til en Bluetooth-enhet	17

Meny for Bluetooth-lydenheter	17

Bruke redigeringsprogrammet	18

Opprett en fil	18

Åpne en fil	18

Nylig lagret	19

Lukk en fil	19

Lagre en tekstfil	19

Bruke automatisk rulling i redigeringsprogrammet	19

Endre automatisk rullehastighet	19

Finne tekst i en fil	20

Finne og erstatte tekst	20

Klippe ut, kopiere og lime inn tekst	20

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet	21

Bruke lesemodus	21

Legge til, navigere og fjerne bokmerker	21

Sette inn et bokmerke	21

Navigere til bokmerker	22

Fjerne bokmerker	22

Veksle mellom tekstindikatorer	22

Tabell for redigeringskommandoer	23

Bruke programmet Punktskrifteditor	24

Opprett en fil	25

Åpne en fil	25

Nylig lagret	25

Lukk en fil	25

Lagre en Punktskriftfil	25

Eksportere en punktskriftfil til tekst	26

Bruke automatisk rulling i Punktskrifteditor	26

Endre automatisk rullehastighet	26

Finne tekst i en fil	26

Finne og erstatte tekst	27

Klippe ut, kopiere og lime inn tekst	27

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet	28

Bruke lesemodus	28

Legge til, navigere og fjerne bokmerker	28

Sette inn et bokmerke	28

Navigere til bokmerker	29

Fjerne bokmerker	29

Veksle mellom tekstindikatorer	29

Format BRF	30

Forhåndsvisning-modus	30

Kommandotabell for punktskriftredigering	31

Bruke Victor Reader applikasjonen	32

Navigere i boklisten	33

Søke etter bøker	33

Få tilgang til nylig åpnede bøker	33

Administrere bøkene dine	33

Navigere og få tilgang til tilleggsinformasjon i bøker	34

Endre navigasjonsnivået for bøker	34

Navigere etter side, overskrift, prosent eller bokmerker	34

Bruke automatisk rulling i Bibliotek-appen	35

Finne din nåværende posisjon i en bok	35

Navigere til begynnelsen eller slutten av en bok	35

Søke etter tekst i en bok	35

Få tilgang til ytterligere bokinformasjon	36

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet	36

Legge til, navigere, utheve og fjerne bokmerker	36

Sette inn et bokmerke	37

Navigere til bokmerker	37

Utheving av bokmerker	37

Fjerne bokmerker	38

Tabell for Victor Reader- og lesekommandoer	38

Victor Reader og lesekommandoer for lydbøker er oppført i tabell 6.	40

Bruke terminalmodus	41

Koble til og ut av terminalmodus	41

Bestemme Mantis Q40-kompatibilitet	42

Vekke iOS-enheten din ved hjelp av Mantis	42

Bruke Mantis som et eksternt tastatur	42

Koble til via USB	42

Koble til via Bluetooth	42

Terminal utklippstavle	43

Navigere mellom tilkoblede enheter	44

USB-tilkoblinger i terminalmodus	44

Kun terminal-modus	45

Bruke innstillingene i Bare terminal-modus	45

Bruke filutforsker	46

Bla gjennom filer	46

Velge en stasjon i filutforsker	46

Få tilgang til fil-, mappe- eller diskinformasjon	46

Vise gjeldende filbane	47

Søke etter filer og mapper	47

Sortere filer eller mapper	47

Endre filer og mapper	47

Opprette en ny mappe	47

Gi nytt navn til filer eller mapper	47

Velge filer eller mapper for å bruke flere handlinger	48

Kopiere, klippe ut og lime inn filer eller mapper	48

Slette filer eller mapper	48

Kommandotabell for filbehandling	49

Bruke kalkulatorapplikasjonen	49

Betjening av kalkulatoren	50

Tabell for kalkulatorkommandoer	50

Bruke dato- og klokkeslettapplikasjonen	50

Vise klokkeslett og dato	51

Stille inn klokkeslett og dato	51

Moduler tilgjengelig i flere applikasjoner	51

Søk på Wikipedia	52

Søk på Wiktionary	52

Søk i WordNet	53

Snarveier tilgjengelig i moduler som kan brukes i flere apper	54

Brukerinnstillinger	54

Tabell over alternativer for brukerinnstilling	54

Legge til, konfigurere og slette språkprofiler	55

Legge til en språkprofil	56

Konfigurere eller slette en språkprofil	56

Tekst-til-tale	56

Valg av stemme	57

Endre en ekstra stemme	57

Bytt stemmer	58

Tabell for taleinnstillinger	58

Bruke et Wi-Fi-nettverk eller Bluetooth	59

Koble til et Wi-Fi-nettverk	59

Tabell over Wi-Fi-innstillinger	59

Velge alternativer for Bluetooth-modus	60

Tregetaster	60

Tilpass hovedmenyen	61

Endre språk	61

Tilgang til og bruk av nettjenester	62

Aktivering av Bookshare og nedlasting av bøker	62

Konfigurere, administrere og synkronisere en NFB Newsline-konto	62

NLS Bard	63

Mantis kan få tilgang til BARD direkte. Du kan se og laste ned bøker fra listen over de mest populære bøkene og listen over de nyeste bøkene og tidsskriftene. Du kan bla gjennom emnekategorier og søke i samlingen. Du kan også laste ned bøker og magasiner fra ønskelisten din, samt legge til og fjerne elementer fra den. Før du får tilgang til BARD, må du koble enheten til et Wi-Fi-nettverk (se Koble til et Wi-Fi-nettverk for detaljerte instruksjoner) og logge på BARD-kontoen din.  DAISY Online	63

Importer konfigurasjon	64

Laste ned en bok fra et DAISY Online-bibliotek som er konfigurert på enheten din Manuell nedlasting	65

Automatisk nedlasting	66

Lese en bok du har lastet ned	67

Eksamensmodus	67

Få tilgang til diagnosemenyen	68

Eksportere og importere data og konfigurasjoner (se avsnittet "Eksportere og importere data og konfigurasjoner" for å vite mer).	68

Oppdatering av Mantis Q40	70

Oppdatere Mantis Q40 manuelt	70

Oppdatering av Mantis Q40 via USB eller SD-kort	71

Automatisk søk etter oppdateringsfunksjon	71

Kundestøtte	71

Riktig varemerkemerknad og attribusjoner	72

Lisensavtale for sluttbrukere	72

Garanti	72

Betingelser og begrensninger:	73

Utvidet garanti	73

Vedlegg A – Kommandosammendrag	73

Vedlegg – blindeskrifttabeller	82

De forente stater 8-punkts datapunktskrift	82

Storbritannia 8-punkts datamaskin punktskrift	85

Komme i gang

Velkommen til din nye Mantis Q40. Dette er både et tastatur og en oppdaterbar leselist i én enhet.

Denne brukerveiledningen gir instruksjoner for orientering, bruk, navigering og oppdatering av enheten. For mer informasjon, se Mantis Q40-produktsiden på APH nettstedet eller ring din nærmeste APH-leverandør hvis du befinner deg i USA. Hvis du befinner deg utenfor USA, vennligst se Mantis Q40-produktsiden på HumanWare nettsted eller ring din nærmeste HumanWare-leverandør.

Du kan alltid finne den nyeste versjonen av dette dokumentet i brukerhåndbok-applikasjonen som finnes i hovedmenyen til denne enheten.

Merk: For å være sikker på at enheten din laster ned den nyeste versjonen av denne brukerveiledningen når den er tilgjengelig, må du sørge for å koble den regelmessig til Internett.

Vær også oppmerksom på: det er mulig å bruke en tekst-til-tale-stemme (TTS) på din Mantis. For å gjøre det, må du være koblet til en Bluetooth-lydenhet. Vennligst les avsnittet "Koble Mantis Q40 til en Bluetooth-enhet" for å vite hvordan du kobler en Bluetooth-lydenhet til Mantis.

I esken

Esken inneholder følgende elementer:

Mantis Q40 enhet

USB-A til USB-C-kabel

USB-C til strømadapter

Termoplastisk polyuretan (TPU) beskyttelsesdeksel

Skriv ut Komme i gang-veiledning

Bæreveske

Orientering av Mantis Q40

Mantis har en 40-cellers leselist, et standard tastatur, en Hjem-knapp og fire tommeltaster for navigering. Det er knapper og porter på forsiden, baksiden og venstre kant.

Topp

Oversiden av Mantis kan deles inn i to seksjoner: foran og bak.

Den fremre delen består av en oppdaterbar leselist som inneholder 40 punktskriftceller og 40 markørrutingsknapper. Hver markørrutingsknapp er knyttet til cellen rett under den.

Når du redigerer tekst, flyttes redigeringsmarkøren til den tilknyttede punktskriftcellen ved å trykke på en av markørrutingsknappene. Mens du er i menyene, aktiveres det valgte elementet ved å trykke på en markørrutingsknapp.

Den bakre delen inkluderer et standard QWERTY tastatur.

Forkant

På forkanten av Mantis er det fem knapper. Fra venstre til høyre er knappene som følger:

Forrige tommeltast

Venstre tommeltast

Hjem-knapp (sirkulær form) – brukes til å gå tilbake til hovedmenyen, gå ut av terminalmodus eller få tilgang til innstillingene kun når du er i terminalmodus (se avsnittet "Kun terminalmodus").

Høyre tommeltast

Neste tommeltast

Venstre kant

På venstre kant, fra forsiden til baksiden er følgende:

USB-A-port

Strømknapp—Trykk og hold denne knappen i 2 sekunder for å slå på enheten.

Grønn LED—Denne lyser for å visuelt indikere statusen til enheten.

USB-C-port – Bruk kabelen som fulgte med Mantis til å koble den til et strømuttak eller en PC.

Bakkant

Venstre side av bakkanten inneholder en SD-kortport. Denne porten lar deg sette inn SD-kort med en kapasitet på opptil 64 GB for ekstern lagring.

Underside

I hvert hjørne under din Mantis er en av fire anti-skli puter.

I midten, nærmere forkanten, er et litt innrykket rektangel med en annen tekstur. I dette rektangelet er det et klistremerke som inneholder trykt maskinvareinformasjon om din Mantis. Over klistremerket er det en punktskriftetikett som inneholder serienummeret til enheten din.

Mot baksiden til venstre på enheten er batterirommet. Den lukkes og sikres med to stjerneskruer.

Tastaturoppsett

Denne delen gir bare en beskrivelse av systemtastene, siden plasseringen av bokstavtastene varierer avhengig av tastaturkonfigurasjonen og språket. Fra og med den øverste raden (lengst unna deg), fra venstre til høyre, er systemtastene på Mantis-tastaturet lagt ut som følger:

Rad 1 (øverste rad): ESC, F1 til F12, Slett

Rad 2: Tilbake (til høyre på raden)

Rad 3: Tab (til venstre på raden)

Rad 4: Caps Lock (venstre ende av raden), Enter (høyre ende av raden)

Rad 5: Venstre Skift, høyre Skift

Rad 6: Venstre Ctrl (kontroll), FN (funksjon), Windows, venstre Alt (alternativ), mellomromstasten, høyre Alt, høyre Ctrl og venstre, opp, ned og høyre pil

Lading av Mantis Q40

Før du bruker Mantis, sørg for at du lader den helt.

Koble USB-C-enden av kabelen til USB-C-porten på venstre kant av Mantis. Det kreves minimal innsats, og å tvinge tilkoblingen kan skade kabelen eller enheten.

Koble USB-A-enden av ladekabelen til strømadapteren, og koble deretter strømadapteren til et strømuttak. Bruk den medfølgende strømadapteren for optimal lading.

Alternativt kan du lade enheten ved hjelp av datamaskinen og USB-A til USB-C-kabelen, men vær oppmerksom på at denne lademetoden er tregere enn å lade med en strømadapter.

Slå på og av

Strømknappen er på venstre kant av Mantis. Den er ovalformet med en hevet prikk i midten.

Trykk og hold inne strømknappen i ca. 2 sekunder for å slå på Mantis. Det vil være en rask vibrasjon og "start" vil vises på punktskriftskjermen sammen med en taktil lasteanimasjon som sirkler under oppstart.

Noen få øyeblikk etter at du har startet enheten for første gang, vil du bli ønsket velkommen med en språkvalgmeny. Trykk Enter for å åpne listen over språk, velg ett, og trykk Enter for å lukke listen. Lukk dialogboksen når endringene er fullført.

Etter noen sekunder vil oppstarten være fullført og "editor" vil vises på punktskriftskjermen. Din Mantis er nå klar til bruk.

For å slå av, trykk og hold inne strømknappen i ca. 2 sekunder. En bekreftelsesmelding vises på leselisten. Velg OK ved å trykke på forrige eller neste tommeltast, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast.

Alternativt kan du følge disse trinnene for å slå av Mantis:

Trykk på S for å komme til menyelementet Slå av.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Velg OK ved å trykke på Forrige eller Neste tommeltast.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Justere hvilemodus og automatisk avslåing

For å bevare batteriet går Mantis i hvilemodus etter 5 minutter med inaktivitet. Du kan justere hvor lang tid det tar i innstillingene. Du kan også sette enheten manuelt i hvilemodus ved å trykke kort på strømknappen.

Hvis enheten er i hvilemodus, trykker du kort på strømknappen for å vekke enheten.

Justere automatisk avslåing

Automatisk avslåing vil automatisk slå av enheten etter en angitt periode med inaktivitet. Som standard vil enheten slå seg av automatisk etter 3 timers inaktivitet for å bevare batterilevetiden til Mantis. Du kan endre denne innstillingen i brukerinnstillingene, under underavsnittet "Automatisk avslåing". Her vil du ha muligheten til å slå av automatisk avslåing etter 1 time, 2 timer, 3 timer (som standard), 4 timer eller aldri hvis du ikke vil at enheten skal slå seg av automatisk.

Når tiden for automatisk avslåing er nådd, vises en melding som spør om du vil slå av. Hvis du ikke reagerer i løpet av det neste minuttet, vil enheten automatisk slå seg av. Hvis enheten har blitt slått av automatisk, trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å starte enheten på nytt.

Om Om-menyen

Om-menyen gir forskjellig informasjon om enheten din, for eksempel versjonsnumre, modellnummer, serienummer, lisenser og opphavsrett.

Slik åpner du Om-menyen:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Trykk på Enter.

Gå til Om-elementet.

Trykk på Enter.

Alternativt kan du bruke snarveien Ctrl + I for å åpne dialogboksen Om.

Navigere og bruke menyer

Navigere i hovedmenyen

Alternativene på hovedmenyen er:

Editor

Terminal

Victor Reader

Punktskrifts editor

Filutforsker

Kalkulator

Dato og tid

Innstillinger

Online tjenester

Brukerhåndbok

slå av

Trykk på Forrige eller Neste tommeltast for å bla gjennom listen til menyelementet du ønsker. Trykk deretter Enter eller en markørrutingstast for å få tilgang til den.

Du kan gå tilbake til hovedmenyen når som helst ved å trykke på Windows-tasten, Hjem-knappen eller Ctrl + FN + H på tastaturet.

Panorere tekst på leselisten

Ofte er teksten på leselisten for lang til å få plass på en enkelt linje. For å lese hele setningen, bla eller "panorer" teksten frem eller tilbake ved å trykke på venstre og høyre tommeltast på Mantis. Venstre og høyre tommeltast er den andre og fjerde knappen på forkanten av enheten.

Bruke kontekstmenyen for tilleggsfunksjoner

Kontekstmenyen er en spesiell meny som er tilgjengelig fra nesten overalt på enheten. Den tilbyr nyttige kontekstuelle funksjoner som er relevante for det du gjør på Mantis for øyeblikket. Tenk på det som kontekstmenyen på en PC (menyen du får når du høyreklikker med musen). Hvis du leter etter en bestemt handling, eller bare har glemt snarveien, er sjansen stor for at den kan bli funnet i kontekstmenyen.

For å aktivere hurtigmenyen, trykk Ctrl + M. En meny åpnes med en liste over handlinger du kan utføre i det aktuelle øyeblikket. Bla gjennom menyen til ønsket handling og trykk Enter eller en markørrutingstast.

Trykk på ESC for å gå ut av kontekstmenyen.

Navigere etter første bokstaver i ord

Mesteparten av tiden kan du hoppe til et element i en meny ved å skrive inn den første bokstaven i det elementet. Hvis du gjør det, flyttes fokuset automatisk til det første elementet i listen som begynner med den bokstaven. Hvis du skriver inn den samme bokstaven to ganger, flyttes fokus til det andre elementet i listen som starter med den bokstaven, og så videre.

For eksempel, for å komme til Innstillinger-menyen på Mantis, skriv bokstaven "I" på tastaturet.

Bruke punktskriftmetoden til å skrive

Selv om Mantis kommer med et standard tastatur, er det fortsatt mulig å bytte til et tastatur i Perkins-stil, som bruker A, S, D, F, J, K, L, ø tastene. Med dette oppføringsskjemaet representerer hver av disse tastene en punkt i punktskriftcellen til datapunktskrift, som har åtte punkt, som vist i tabell 1.

Bord 1: Ekvivalenter fra tastatur til punktskrift

| Tastatur tast | Punktskrift punkt |
| --- | --- |
| F | 1 |
| D | 2 |
| S | 3 |
| J | 4 |
| K | 5 |
| L | 6 |
| A | 7 |
| Ø | 8 |

Vær oppmerksom på at bokstavene kan variere, avhengig av gjeldende tastaturoppsett.

Trykk på F12 for å veksle mellom standard tastaturoppføring og punktskrift. Det gis et varsel som angir hvilken inndatametode som er i bruk.

Bruke snarveier/tastekombinasjoner for å navigere

Som navnet tilsier, gjør snarveier, også kjent som tastekombinasjoner, det enkelt å raskt navigere gjennom en meny eller fil.

De mest brukte snarveiene på Mantis Q40 er angitt i tabell 2.

Tabell 2: Tabell for snarvei/tastekombinasjon

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktiver valgt element | Enter- eller markørrutingstast |
| ESC eller tilbake | ESC |
| Forrige element | Pil opp eller forrige tommeltast |
| Neste element | Pil ned eller Neste tommeltast |
| Hoppe til et element i en liste | Skriv inn den første bokstaven i elementet eller appen |
| Panorer til venstre eller høyre | Venstre eller høyre tommeltast |
| Gå til toppen | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til bunnen | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Veksle mellom punktskrift | Ctrl + FN + G |
| Bytt språkprofil | Ctrl + FN + L |
| Veksle tastaturoppsett | Ctrl + mellomrom |
| Batterinivå | Ctrl + FN + P |
| Hurtigmenyen | Ctrl + M |
| Hovedmeny | Windows-tasten, Hjem-knappen eller Ctrl + FN + H |
| Informasjon om systemet | Ctrl + I |
| Veksle mellom punktskrift og standardtastatur | F12 |
| Tid | Ctrl + FN + T |
| Dato | Ctrl + FN + D |
| Løs ut medier | Ctrl + FN + E |
| Opprette et raskt notat | Ctrl + FN + N |
| Opprette et hurtigskriftnotat | Ctrl + FN + B |
| Søk etter WIFI | FN + F10 |
| Tregetaster aktivert/deaktivert | Skift-tasten fem (5) ganger |
| Hjelp | F1 eller Alt + Skift + H |
| Volum opp | Alt + = |
| Volum ned | Alt + - |
| Øk hastigheten | Ctrl + FN + = |
| Reduser hastigheten | Ctrl + FN + - |
| Liste over alle sammenkoblede lydenheter | Ctrl + FN + A |

Tilkobling

Koble Mantis Q40 til et Wi-Fi-nettverk

Mantis Q40 kan kobles til et Wi-Fi-nettverk. Det kan være veldig nyttig å laste ned stemmer, og det er obligatorisk å få tilgang til enkelte apper (for eksempel Wikipedia og Wiktionary).

For å få tilgang til Wi-Fi-innstillingene, når du er på hovedmenyen, naviger med venstre og høyre tommeltast til du kommer til innstillingene, og trykk deretter Enter. Deretter, i listen som vises, navigerer du med venstre og høyre tommeltast til du kommer til Wi-Fi-alternativet, og trykk deretter Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast for å gå inn i denne menyen.

Aktiver og deaktiver Wi-Fi: Det første elementet i Wi-Fi-menyen er merket Wi-Fi. Hvis den er aktivert, vil den bli indikert "på". Klikk på dette alternativet med markørrutingstastene eller Enter-tasten, og det vil deaktivere Wi-Fi-funksjonen. Klikk igjen på dette alternativet med markørrutingstastene eller Enter-tasten for å aktivere det på nytt.

Status: I denne underseksjonen finner du SSID (navnet på Wi-Fi-nettverket du er koblet til hvis noen), signalstyrken, IP-adressen og Mac-adressen.

Ny tilkobling: I denne underdelen kan du søke etter nye tilkoblinger. Enheten kan skanne etter SSID (den vil vise alle tilgjengelige nettverk i nærheten), den kan opprette en WPS-tilkobling (ved å bruke WPS-alternativet på ruteren din) og den kan koble til manuelt (ved å la deg legge inn informasjonen om nettverket du vil koble til). Når du velger et nettverk i listen, må du skrive inn passordet som er knyttet til dette spesifikke nettverket, og deretter trykke Enter for å validere tilkoblingen. Hvis passordet er nøyaktig og tilkoblingen vellykket, vil du bli informert og tilkoblingen vil bli opprettet. Hvis det mislykkes, vises en feilmelding, og du blir bedt om å skrive inn passordet på nytt.

Start tilkobling: I denne listen vil du se nettverkene du koblet enheten til før. Trykk Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast på en av dem for å opprette forbindelsen.

Slett tilkobling: I denne listen vises alle nettverkene du koblet enheten til tidligere. Trykk Enter eller en markørrutingstast på nettverket du vil slette, og nettverket vil bli slettet.

Nettverksinnstillinger: Den lar deg endre noen tekniske innstillinger om nettverket du er koblet til, for eksempel DHCP.

Importer Wi-Fi-konfigurasjon: Du kan importere en Wi-Fi-konfigurasjon fra en annen enhet. For å utføre denne operasjonen, må du koble en USB-minnepinne eller SD-kort til enheten.

Bekreft tilkobling: dette alternativet lar deg teste tilkoblingen som enheten din er koblet til, for å validere at den fungerer som den skal. Du vil bli informert om suksess eller fiasko med denne prosedyren.

Koble Mantis Q40 til en Bluetooth-enhet

Mantis Q40 kan brukes med Bluetooth-enheter. Noen av dem kan nås via terminalen (se avsnittet "Koble til via Bluetooth" for å vite hvordan du kobler Mantis Q40 til en annen enhet ved hjelp av en skjermleser). For lydenheter må du bruke Bluetooth-innstillingene. For å få tilgang til disse innstillingene, naviger med venstre og høyre tommeltast til du kommer til Innstillinger og trykk Enter. I Innstillinger, naviger med venstre og høyre tommeltast til du kommer til Bluetooth-alternativet.

Aktiver eller deaktiver Bluetooth: det første alternativet lar deg aktivere eller deaktivere Bluetooth. Hvis Bluetooth er satt til på, kan Bluetooth-enheter kobles til enheten. Trykk på en markørrutingstast eller Enter-tasten for å sette dette alternativet til Av og for å forhindre Bluetooth-tilkobling. Trykk igjen på en markørrutingstast eller Enter-tasten for å aktivere den på nytt.

Par lydenhet: trykk på Enter-tasten eller på en hvilken som helst markørrutingstast for å aktivere dette alternativet. Mantis Q40 vil skanne miljøet for å finne Bluetooth-lydenheter å koble til. For å utføre tilkoblingen må lydenheten være i sammenkoblingsmodus. Hvis Mantis Q40 identifiserer enheten, vil den bli oppført. Trykk på Enter-tasten eller en hvilken som helst markørrutingstast for å koble til denne enheten.

Koble til enhet: dette alternativet viser alle Bluetooth-enhetene som er konfigurert på enheten din. Du kan velge en av dem, som du ikke er koblet til på det tidspunktet, for å koble til Mantis Q40. Trykk Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast på ønsket enhet, og hvis enheten er slått på og i nærheten av Mantis Q40, vil den koble seg til.

Koble fra enheten: den kobler en tilkoblet Bluetooth-enhet fra Mantis Q40. Når du er plassert på enheten du vil koble fra, trykker du på Enter-tasten eller en hvilken som helst markørrutingstast for å koble fra.

Slett sammenkoblet enhet: i denne listen over tidligere sammenkoblede enheter til Mantis Q40, vil du kunne slette en av dem. Når du vil bli plassert på enheten du vil slette, trykker du Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast. En bekreftelsesmelding vil bli bedt om, deretter vil enheten bli koblet fra etter at du har trykket Enter eller en markørrutingstast for å validere denne meldingen og bekrefte handlingen.

Meny for Bluetooth-lydenheter

Denne menyen gir rask tilgang til Bluetooth-lydenheter og deres innstillinger. For å få tilgang til denne menyen, bruk snarveien Ctrl + FN + A. Hvis ingen Bluetooth-lydenhet er konfigurert, vil en melding vises i punktskrift i løpet av noen sekunder som gir denne informasjonen, og du vil forbli på din nåværende posisjon. Hvis en Bluetooth-lydenhet var konfigurert, vil den vises når du går inn i denne menyen. Et symbol med 8 punkter legges til på slutten av enhetens navn hvis den er tilkoblet. Ved å gå inn i hurtigmenyen med snarveien Ctrl + M på enhetens navn, vil du ha muligheten til å koble til enheten (som vil prøve å koble til enheten hvis den ikke var tilkoblet før, og som vil koble til enheten igjen hvis den er tilkoblet), koble fra enheten og slette sammenkoblet enhet. Vær oppmerksom på at når markøren er plassert på en enhet, kan du trykke Enter for å koble den direkte. I menyen for Bluetooth-lydenheter, etter listen over tidligere tilkoblede lydenheter, kan Lukk-knappen brukes til å forlate denne menyen og gå tilbake til forrige posisjon.

Bruke redigeringsprogrammet

Editoren er et program som lar deg åpne, redigere og lage tekstfiler på Mantis. Du kan åpne .docx-, .doc-, .odt-, .txt-, .brf-, .brl-, .pdf-, .ban- og .bra-filer med redigeringsprogrammet. Filene du oppretter eller endrer, lagres som .txt filer.

For å åpne Editorprogrammet, trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til Editorprogrammet eller trykk "E" i hovedmenyen, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast.

Editorprogrammet åpnes i redigeringsmenyen, som inkluderer Opprett fil, Åpne fil, nylig lagret  Editorinnstillinger og Lukk.

Opprett en fil

Det er flere måter å lage en fil på, avhengig av din nåværende plassering på enheten.

Hvis du er i redigeringsmenyen, velger du Opprett fil og trykker på Enter eller en markørrutingstast.

Fra hurtigmenyen velger du og aktiverer Fil-menyen, og deretter velger du Opprett fil.

Alternativt kan du trykke Ctrl + FN + N fra hvor som helst på enheten for raskt å opprette en ny fil.

Markøren vil være synlig mellom to punktbokser, og kan angis til å blinke i brukerinnstillingene. Du kan begynne å skrive i den nye filen.

Åpne en fil

Hvis du er i redigeringsmenyen, velger du Åpne fil og trykker Enter eller en markørrutingstast. Alternativt kan du trykke Ctrl + O, og deretter velge filen du ønsker å åpne ved å bruke Forrige og Neste tommeltastene.

Merk at Mantis kan vise en feilmelding når en PDF-fil åpnes. Dette skjer vanligvis når filen for det meste inneholder bilder i stedet for tekst.

Nylig lagret

Du kan åpne en liste over de ti siste dokumentene du tidligere har lagret for rask tilgang.

For å åpne en liste over de ti nyeste filene, velg redigeringsprogrammet fra hovedmenyen. Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til nylig lagret, og trykk på Enter.

Du kan bla gjennom de ti nyeste filene ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste. Trykk Enter eller en markørrutingstast for å åpne en fil fra listen.

Lukk en fil

For å lukke en fil som er åpnet i redigeringsprogrammet, trykk på ESC-tasten. Alternativt kan du åpne kontekstmenyen ved å bruke Ctrl + M, og deretter bla til og aktivere Fil-menyen. Velg Lukk filelement.

Hvis det er endringer i filen din som ikke er lagret, vil du bli spurt om du vil lagre endringene før du lukker.

Merk: Hvis enheten din slår seg av før du har lagret dokumentet, når du starter enheten på nytt og går tilbake til redigeringsprogrammet, vil en melding bli bedt om å indikere at filen ikke ble lukket ordentlig og spørre deg om du vil åpne eller forkaste filen.

Lagre en tekstfil

Det er to typer lagring i redigeringsprogrammet: Lagre og Lagre som.

Lagre: Trykk på Ctrl + S for å lagre filen i et allerede eksisterende filnavn.

Lagre som: Trykk på Ctrl + Skift + S for å lagre en kopi av filen med et nytt filnavn og for å endre filplasseringen.

Hvis filen din aldri har blitt lagret, vil redigeringsprogrammet be deg om å skrive inn et nytt filnavn uavhengig av lagringsmetoden du velger.

Merk at hvis du åpner en fil under en annen utvidelse som .txt, vil enheten be om en melding som spør om du ønsker å beholde den originale filen i tillegg til den .txt filen som skal lagres.

Bruke automatisk rulling i redigeringsprogrammet

Editor-appen inkluderer en Auto-rulle-funksjon som automatisk panorerer gjennom den skrevne teksten på leselisten. TTS vil også automatisk lese teksten som vises.

For å starte Auto-Rull, trykk Alt + G.

For å stoppe Auto-Rull, trykk på en hvilken som helst tast.

Endre automatisk rullehastighet

Du kan endre hastigheten for automatisk rulling når du ruller automatisk i en fil.

Hvis du vil redusere hastigheten på Auto-Rull, trykker du på Ctrl + -.

For å øke hastigheten på Auto-Rull, trykk Ctrl + =.

Finne tekst i en fil

For å finne tekst i filen, trykk Ctrl + F. Skriv inn søkeordet ditt i det tomme feltet. Markøren din vil bli plassert på det første stedet teksten blir funnet.

Trykk F3 for å finne flere forekomster av søkeordet.

Trykk på Skift + F3 for å komme til de forrige forekomstene av søkeordet.

Finne og erstatte tekst

Slik søker du etter og erstatter tekst:

Trykk på Ctrl + H.

Skriv inn teksten du vil finne i den første redigeringsboksen, kalt Finn.

Skriv inn erstatningsteksten i den andre redigeringsboksen, kalt Erstatt.

Velg Erstatt alle for å erstatte all tekst som blir funnet, med teksten i Erstatt-boksen.

Velg Neste for å finne og erstatte neste forekomst av ordet.

Velg Forrige for å finne og erstatte den forrige forekomsten av ordet.

Klippe ut, kopiere og lime inn tekst

Redigeringsprogrammet lar deg klippe ut, kopiere og lime inn tekst på en måte som ligner på andre dataprogrammer.

Hvis du vil markere teksten, plasserer du markøren på det første tegnet ved hjelp av en markørrutingstast, og deretter trykker du på F8.

Alternativt kan du velge tekst fra kontekstmenyen:

Åpne hurtigmenyen med Ctrl + M.

Rull ned til Rediger.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Rull ned til Velg tekst.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Dette markerer starten på valget ditt. Gå nå til plasseringen av slutten av utvalget ditt, og trykk Enter, F8  eller en markørrutingstast for å avslutte valget.

Hvis du vil merke all tekst som er inkludert i filen, trykker du på Ctrl + A.

For å kopiere den merkede teksten, trykk Ctrl + C.

For å klippe ut den merkede teksten, trykk Ctrl + X.

Hvis du vil lime inn den kopierte eller klippede teksten, plasserer du markøren der du vil at teksten skal limes inn ved hjelp av en markørrutingstast, og trykker på Ctrl + V.

Som alltid kan du få tilgang til disse kommandoene via hurtigmenyen.

Ctrl + C-snarveien kan også brukes til å kopiere det siste resultatet fra Kalkulator-applikasjonen og gjeldende avsnitt i Victor Reader.

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet

Med Editor er det mulig å få mer informasjon om et spesifikt ord ved å utføre et søk på Wikipedia, på Wiktionary eller i WordNet. Disse 3 modulene kan nås via kontekstmenyen, under undermenyen Rediger, eller du kan trykke på følgende snarveier:

Søk på Wikipedia: Ctrl + Skift + W

Søk på Wiktionary: Ctrl + D

Søk i WordNet: Ctrl + Skift + D

Merk: Du kan få mer informasjon om disse modulene i avsnittet "Moduler tilgjengelig i flere applikasjoner".

Bruke lesemodus

Lesemodus lar deg lese filer uten mulighet for å redigere innhold ved en feiltakelse. Du kan ikke redigere filer i lesemodus.

For å aktivere eller deaktivere lesemodus, trykk Ctrl + R.

Slik aktiverer eller deaktiverer du lesemodus fra kontekstmenyen:

Trykk Ctrl + M for å aktivere hurtigmenyen.

Bla til Fil ved hjelp av forrige- og neste-tommeltastene.

Bla til lesemodus ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Legge til, navigere og fjerne bokmerker

Bokmerker er en nyttig måte å holde posisjonen din i en fil på, og lar deg raskt gå tilbake til den posisjonen på et senere tidspunkt.

For å åpne bokmerkemenyen, trykk Alt + M. Du kan også trykke Ctrl + M for å åpne hurtigmenyen og velge Bokmerke-menyen.

Sette inn et bokmerke

Slik legger du til et bokmerke i en fil:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Velg Sett inn bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn et spesifikt ubrukt bokmerkenummer.

Merk: Hvis du ikke skriver inn et tall, velger Mantis det første tilgjengelige nummeret og tilordner det til bokmerket.

Trykk på Enter.

Alternativt kan du sette inn et bokmerke ved å trykke Ctrl + B. Merk at maksimalt 98 bokmerker kan settes inn i et dokument.

Navigere til bokmerker

Hvis du vil hoppe til et bokmerke, trykker du på Ctrl + J. Du blir bedt om å skrive inn bokmerkenummeret. Skriv inn bokmerkenummeret du ønsker å navigere til, og trykk deretter på Enter.

Fjerne bokmerker

Slik fjerner du et lagret bokmerke:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Bla til Fjern bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn bokmerkenummeret du vil fjerne.

Trykk på Enter.

Merk: Hvis du vil fjerne alle bokmerker i dokumentet, skriver du inn 99 når du blir bedt om Bokmerkenummer.

Veksle mellom tekstindikatorer

Tekstindikatorer er et nyttig verktøy for å hjelpe deg med å finne posisjonen din når du arbeider i dokumentet til redigeringsprogrammet. Når du aktiverer tekstindikatorene, vises parenteser på leselisten for å indikere begynnelsen og slutten av teksten.

Slik veksler du mellom tekstindikatorer:

Trykk Ctrl + M for å aktivere hurtigmenyen.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til Fil-menyen og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til Editorinnstillingene og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til vis tekstredigeringsindikatorer.

Trykk Enter for å deaktivere tekstindikatorene; trykk Enter igjen for å aktivere dem.

Merk at veksling av tekstindikatorer bare vil gjelde for redigeringsprogrammet; Alle andre redigeringsfelt vil fortsette å inkludere tekstindikatorer.

Tabell for redigeringskommandoer

Editor-kommandoene er oppført i tabell 3.

Tabell 3: Redigeringskommandoer

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktiver redigeringsmodus | Enter eller en markørrutingstast |
| Forlat redigeringsmodus | ESC |
| Opprett fil | Ctrl + FN + N |
| Åpne fil | Ctrl + O |
| Lagre | Ctrl + S |
| Lagre som | Ctrl + Skift + S |
| Finne | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Erstatte | Ctrl + H |
| Start/stopp valg | F8 |
| Velg alle | Ctrl + A |
| Kopi | Ctrl + C |
| Klippe | Ctrl + X |
| Lime inn | Ctrl + V |
| Slett forrige ord | Ctrl + Tilbake |
| Slett gjeldende ord | Ctrl + Slett |
| Slett forrige tegn | Tilbake |
| Gå til neste redigeringsboks mens du redigerer | Tabulator |
| Gå til neste redigeringsboks uten å redigere | Neste tommeltast |
| Flytt til forrige redigeringsboks uten å redigere | Forrige tommeltast |
| Flytt innsettingspunktet til starten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Flytte innsettingspunktet til slutten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |
| Les alle (tekst-til-tale-funksjon) | Ctrl + Skift + G |
| Stopp lesing (tekst-til-tale-funksjon) | Ctrl |
| Veksle lesemodus | Ctrl + R |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn bokmerke | Ctrl + B |

Bruke programmet Punktskrifteditor

Punktskrifteditor er et program som ligner på Editor programmet, men som er eksplisitt utformet for å redigere, åpne og opprette punktskriftdokumenter i BRF- og BRL-format. Filene opprettes, endres og lagres som .brf.

For å åpne Punktskrifteditor, trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til Punktskrifteditor eller trykk "P" i hovedmenyen, og trykk deretter Enter eller en markørrutingstast.

Punktskrifteditor åpnes i menyen, som inkluderer Opprett punktskrift fil, Åpne fil, Nylig lagret, Editorinnstillinger og Lukk.

Vær oppmerksom på at når du redigerer et dokument i programmet Punktskrifteditor, er det ikke mulig å skrive inn med QWERTY standard tastatur. Innskriving vil være begrenset til tastaturkonfigurasjonen i punktskrift, ved å bruke tastene A,S,D,F og J,K,L,; (se tabell 1 for flere detaljer).

Merk at tekst-til-tale-funksjonen (TTS) ikke er mulig med programmet Punktskrifteditor.

Opprett en fil

Det er flere måter å lage en fil på, avhengig av din nåværende plassering på enheten.

Hvis du er i menyen for Punktskrifteditor, velger du Opprett fil og trykker på Enter eller en markørrutingstast.

Fra hurtigmenyen velger du og aktiverer Fil-menyen, og deretter velger du Opprett fil.

Alternativt kan du trykke Ctrl + FN + B fra hvor som helst på enheten for raskt å opprette en ny .brf-fil.

Markøren vil være synlig mellom to punktskriftparenteser, og kan angis til å blinke i brukerinnstillingene. Du kan begynne å skrive i den nye filen.

Åpne en fil

Hvis du er i menyen i Punktskrifteditor, velger du Åpne fil og trykker på Enter eller en markørrutingstast. Alternativt kan du trykke Ctrl + O, og deretter velge filen du ønsker å åpne ved å bruke Forrige og Neste tommeltastene.

Nylig lagret

Du kan åpne en liste over de ti siste dokumentene du tidligere har lagret for rask tilgang.

For å åpne en liste over de ti nyeste filene, velg redigeringsprogrammet fra hovedmenyen. Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til nylig lagret, og trykk på Enter.

Du kan bla gjennom de ti nyeste filene ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste. Trykk på Enter eller en markørrutingstast for å åpne en fil fra listen.

Lukk en fil

Hvis du vil lukke en fil som er åpnet i Punktskrifteditor, trykker du på ESC-tasten. Alternativt kan du åpne kontekstmenyen ved å bruke Ctrl + M, og deretter bla til og aktivere Fil-menyen. Velg Lukk filelement.

Hvis det er endringer i filen din som ikke er lagret, vil du bli spurt om du vil lagre endringene før du lukker.

Merk: Hvis enheten slår seg av før du har lagret dokumentet, når du starter enheten på nytt og går tilbake til Punktskrifteditor, vil det bli bedt om en melding som indikerer at filen ikke ble lukket på riktig måte og spør deg om du vil åpne eller forkaste filen.

Lagre en Punktskriftfil

Det finnes to typer lagring i Punktskrifteditor: Lagre og Lagre som.

Lagre: Trykk på Ctrl + S for å lagre filen i et allerede eksisterende filnavn.

Lagre som: Trykk på Ctrl + Skift + S for å lagre en kopi av filen med et nytt filnavn og for å endre filplasseringen.

Hvis filen din aldri har blitt lagret, vil Punktskrifteditor be deg om å skrive inn et nytt filnavn uavhengig av lagringsmetoden du velger.

Eksportere en punktskriftfil til tekst

BRF-filene som åpnes i programmet Punktskrifteditor, kan eksporteres som tekstfiler. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å åpne dem i Editor-applikasjonen og jobbe med dem i et annet format, og også å lese dem ved hjelp av tekst-til-tale-funksjonen.

Slik eksporterer du en punktskriftfil til tekst:

Trykk Ctrl + M for å åpne hurtigmenyen.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste, naviger til du kommer til elementet "Rediger", og trykk deretter Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste for å velge alternativet Eksporter som tekst og trykk Enter.

Mantis vil vise en liste over punktskrifttabeller for eksport. Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å velge punktskrifttabellen du ønsker, og trykk på Enter.

Du vil bli bedt om å skrive inn et navn for den eksporterte filen. Skriv inn ønsket navn og trykk Enter.

Du vil bli bedt om listen over filbehandlingsmapper der du kan lagre den nyopprettede filen. Velg mappen du ønsker ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste, og trykk Enter.

Bruke automatisk rulling i Punktskrifteditor

Punktskrifteditor-appen inkluderer en Auto-rulle-funksjon som automatisk panorerer gjennom den skrevne teksten på leselisten.

For å starte Auto-rulle, trykk Alt + G.

For å stoppe Auto-rulle, trykk på en hvilken som helst tast.

Endre automatisk rullehastighet

Du kan endre hastigheten for automatisk rulling når du ruller automatisk i en fil.

Hvis du vil redusere hastigheten på Auto-rull, trykker du på Ctrl + -.

For å øke hastigheten på Auto-rull, trykk Ctrl + =.

Finne tekst i en fil

For å finne tekst i filen, trykk Ctrl + F. Skriv inn søkeordet ditt i det tomme feltet. Punktskrift er påkrevd. Markøren din vil bli plassert på det første stedet teksten blir funnet.

Trykk F3 for å finne flere forekomster av søkeordet.

Trykk på Skift + F3 for å nå tidligere forekomster av søkeordet.

Finne og erstatte tekst

Slik søker du etter og erstatter tekst:

Trykk på Ctrl + H.

Skriv inn teksten du vil finne i den første redigeringsboksen, kalt Finn.

Skriv inn erstatningsteksten i den andre redigeringsboksen, kalt Erstatt.

Velg Erstatt alle for å erstatte all tekst som blir funnet, med teksten i Erstatt-boksen.

Velg Neste for å finne og erstatte neste forekomst av ordet.

Velg Forrige for å finne og erstatte den forrige forekomsten av ordet.

Klippe ut, kopiere og lime inn tekst

Med Punktskrifteditor kan du klippe ut, kopiere og lime inn tekst på en måte som ligner på dataprogrammer.

Hvis du vil markere teksten, plasserer du markøren på det første tegnet ved hjelp av en markørrutingstast, og deretter trykker du på F8.

Alternativt kan du velge tekst fra kontekstmenyen:

Åpne hurtigmenyen med Ctrl + M.

Rull ned til Rediger.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Rull ned til Velg tekst.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Dette markerer starten på valget ditt. Gå nå til plasseringen på slutten av valget, og trykk Enter eller en markørrutingstast for å avslutte valget.

Hvis du vil merke all tekst som er inkludert i filen, trykker du på Ctrl + A.

For å kopiere den merkede teksten, trykk Ctrl + C.

For å klippe ut den merkede teksten, trykk Ctrl + X.

Hvis du vil lime inn den kopierte eller klippede teksten, plasserer du markøren der du vil at teksten skal limes inn ved hjelp av en markørrutingstast, og trykker på Ctrl + V.

Som alltid kan du få tilgang til disse kommandoene via hurtigmenyen.

Ctrl + C-snarveien kan også brukes til å kopiere det siste resultatet fra Kalkulator-applikasjonen og gjeldende avsnitt i Victor Reader applikasjonen.

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet

Med Punktskrifteditor er det mulig å få mer informasjon om et spesifikt ord ved å utføre et søk på Wikipedia, på Wiktionary eller i WordNet. Disse 3 modulene kan nås via kontekstmenyen, under undermenyen Rediger, eller du kan trykke på følgende snarveier:

Søk på Wikipedia: Ctrl + Skift + W

Søk på Wiktionary: Ctrl + D

Søk i WordNet: Ctrl + Skift + D

Merk: Du kan få mer informasjon om disse modulene i avsnittet "Moduler tilgjengelig i flere applikasjoner".

Bruke lesemodus

Lesemodus lar deg lese filer uten mulighet for å redigere innhold ved en feiltakelse. Du kan ikke redigere filer i lesemodus.

For å aktivere eller deaktivere lesemodus, trykk Ctrl + R.

Slik aktiverer eller deaktiverer du lesemodus fra kontekstmenyen:

Trykk Ctrl + M for å aktivere hurtigmenyen.

Bla til Fil ved hjelp av forrige- og neste-tommeltastene.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Bla til lesemodus ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Legge til, navigere og fjerne bokmerker

Bokmerker er en nyttig måte å holde posisjonen din i en fil på, og lar deg raskt gå tilbake til den posisjonen på et senere tidspunkt.

For å åpne bokmerkemenyen, trykk Ctrl + M. Du kan også trykke Alt + M for å åpne kontekstmenyen og velge Bokmerke-menyen.

Sette inn et bokmerke

Slik legger du til et bokmerke i en fil:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Velg Sett inn bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn et spesifikt ubrukt bokmerkenummer.

Merk: Hvis du ikke skriver inn et tall, velger Mantis det første tilgjengelige nummeret og tilordner det til bokmerket.

Trykk på Enter.

Alternativt kan du sette inn et bokmerke ved å trykke Ctrl + B. Merk at maksimalt 98 bokmerker kan settes inn i et dokument.

Navigere til bokmerker

Hvis du vil hoppe til et bokmerke, trykker du på Ctrl + J. Du blir bedt om å skrive inn bokmerkenummeret. Skriv inn bokmerkenummeret du ønsker å navigere til, og trykk deretter på Enter.

Fjerne bokmerker

Slik fjerner du et lagret bokmerke:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Bla til Fjern bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn bokmerkenummeret du vil fjerne.

Trykk på Enter.

Merk: Hvis du vil fjerne alle bokmerker i dokumentet, skriver du inn 99 når du blir bedt om Bokmerkenummer.

Veksle mellom tekstindikatorer

Tekstindikatorer er et nyttig verktøy for å hjelpe deg med å finne posisjonen din når du arbeider i dokumentet i Punktskriftredigering. Når du aktiverer tekstindikatorene, vises parenteser på leselisten for å indikere begynnelsen og slutten av teksten.

Slik veksler du mellom tekstindikatorer:

Trykk Ctrl + M for å aktivere hurtigmenyen.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til filmenyen og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til Editorinnstillinger og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til vis tekstredigeringsindikator.

Trykk Enter for å deaktivere tekstindikatorene; trykk Enter igjen for å aktivere dem.

Merk at vekslende tekstindikatorer bare vil gjelde for Punktskrifteditor, alle andre redigeringsfelt vil fortsette å inkludere tekstindikatorer.

Format BRF

Punktskrifteditor tilbyr formateringsalternativer for punktskrift. Det kan være veldig nyttig å formatere punktskriftdokumenter slik de skrives ut i punktskrift.

For å justere punktskriftformateringen til dokumentene dine, gå til programmet for Punktskrifteditor. Deretter, i menyen, trykker du Enter på Editor-innstillingene. I dette vinduet finner du alternativet "Formater BRF". Trykk Enter for å aktivere dette alternativet, trykk Enter igjen for å deaktivere det. Hvis du fortsetter å navigere i det vinduet, vil du kunne velge antall tegn per linje som skal vises, og antall linjer per side. Disse to kontrollene kan endres for å vise nøyaktig antall tegn per linje og antall linjer per side som du vil ha i punktskriftdokumentet når du skriver det ut. For å endre en av disse kontrollene, trykk Enter på ønsket, endre deretter standardverdien som er angitt, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Når du er i et BRF-dokument, hvis "Formater BRF"-alternativet er aktivert, legges to alternativer til kontekstmenyen i Fil-menyen. Du kan bli informert om din nøyaktige posisjon i dokumentet, avhengig av hvilke formateringsalternativer for punktskrift som er valgt. dette er Hvor er jeg-funksjonen. For å få denne informasjonen kan du også trykke på snarveien Ctrl + W. Du kan også få tilgang til en forhåndsvisning av dokumentet når det skrives ut i punktskrift. For å få tilgang til forhåndsvisningsmodusen kan du også bruke snarveien Ctrl + Q.

Merk: selv om du deaktiverer alternativet "Formater markører" i systemets brukerinnstillingsmeny, vil de bli gjengitt når dokumentet ditt vil være i forhåndsvisningsmodus.

Forhåndsvisning-modus

Når alternativet "Formater BRF" er aktivert, vil du ha muligheten til å lese dokumentet ditt i forhåndsvisningsmodus, ved å bruke snarveien Ctrl + Q eller ved å velge dette alternativet i kontekstmenyen. I denne modusen vil dokumentet ditt vises like formatert som måten det vil bli presentert på når det skrives ut i punktskrift, i henhold til formatet som er konfigurert for BRF.

Vær oppmerksom på at selv om formatmarkørene ble deaktivert i systemets brukerinnstillinger, vil de vises for å hjelpe deg med å forstå mer presist innholdet i ditt fremtidige trykte punktskriftdokument. Her er flere forklaringer om formatmarkørene.

For å fortelle deg hvordan et dokument er formatert, plasserer systemet spesielle formatmerker på bestemte punkter i et dokument. Disse formatmarkørene vises på leselisten. Du kan ha støtt på en rekke spesielle grupper med symboler på leselisten da du gjennomgikk dokumentet. De forteller deg hvordan dokumentet er formatert. Når du viser formatmarkører, følger systemet retningslinjene som er satt for litterært punktskriftformat fastsatt av Braille Authority of North America.

Hvis markøren er plassert under et formatmerke på leselisten, vises den under hvert av tegnene i formatmarkøren.

Formatmarkører er grupper av symboler som alltid starter med et datapunktskrift dollartegn, $. I amerikansk datapunktskrift er dette punkt 1246 som er det samme som grad 2 "ed"-sammentrekningen. I britisk datamaskinpunktskrift er det punkt 456. Det er alltid et mellomrom før $ og et annet mellomrom etter gruppen av symboler. Symbolet eller symbolene etter $ bestemmer hva formatmarkøren viser.

Her er formatmarkørene du vil gå gjennom i dokumentet.

Ny linje: $p.

Skjema feed: $f

Fane: $t

Kommandotabell for punktskriftredigering

Kommandoene i Punktskrifteditor er listet opp i tabell 4.

Tabell 4: Kommandoer i Leselist

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktiver redigeringsmodus | Enter eller en markørrutingstast |
| Forlat redigeringsmodus | ESC |
| Opprett punktskriftfil | Ctrl + FN + B |
| Åpne punktskriftfil | Ctrl + O |
| Lagre | Ctrl + S |
| Lagre som | Ctrl + Skift + S |
| Finne | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Erstatte | Ctrl + H |
| Start/stopp valg | F8 |
| Velg alle | Ctrl + A |
| Kopi | Ctrl + C |
| Klippe | Ctrl + X |
| Lime inn | Ctrl + V |
| Slett forrige ord | Ctrl + Tilbake |
| Slett gjeldende ord | Ctrl + Slett |
| Slett forrige tegn | Tilbake |
| Gå til neste redigeringsboks mens du redigerer | Tabulator |
| Gå til neste redigeringsboks uten å redigere | Neste tommeltast |
| Flytt til forrige redigeringsboks uten å redigere | Forrige tommeltast |
| Flytt innsettingspunktet til starten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Flytte innsettingspunktet til slutten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |
| Veksle lesemodus | Ctrl + R |
| Hvor er jeg? (Formater BRF-alternativet På) | Ctrl + W |
| Forhåndsvisningsmodus (Formater BRF-alternativet På) | Ctrl + Q |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn bokmerke | Ctrl + B |

Bruke Victor Reader applikasjonen

Victor Reader er applikasjonen du bruker til å lese eller lytte til bøker på Mantis. Den støtter følgende filformater: .brf, .ebrl (ebraille) .pef, .txt, .html, .docx, .odt, .pdf, .ban, .bra, .fb2 og .rtf, og er kompatibel med .ZIP filer som inneholder bøker i tekstformat. Den støtter også bøker i DAISY 2, DAISY 2.02, EPUB og NISO-bøker.

For å åpne Victor Reader, trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til Victor Reader, eller trykk 'V' i hovedmenyen. Trykk Enter eller en markørrutingstast for å få tilgang til appen.

Victor Reader-menyen inkluderer Bokliste, Nylig lest, Søk og Lukk.

Navigere i boklisten

I Victor Reader lagres bøkene dine i boklisten, som kan sammenlignes med en katalog som inneholder alle tilgjengelige medier på enheten din i alfabetisk rekkefølge.

Bruk Tommeltastene Forrige og Neste til å markere en bok fra boklisten, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast.

Merk at Mantis kan vise en feilmelding hvis en PDF-fil åpnes. Dette skjer vanligvis når filen for det meste inneholder bilder i stedet for tekst.

Hvis du vil lukke en bok og gå tilbake til boklisten, trykker du på ESC eller Ctrl + Skift + B.

Søke etter bøker

Slik søker du etter en bestemt bok på enheten:

Velg Søk fra Victor Reader-menyen eller trykk på Ctrl + F.

Skriv inn teksten/navnet på boken.

Trykk på Enter. Du vil bli presentert med en liste over bøker som samsvarer med søkekriteriene dine.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste for å rulle til boken.

Trykk Enter eller en markørrutingstast for å åpne den.

Få tilgang til nylig åpnede bøker

Du kan åpne en liste over de ti siste bøkene du tidligere har åpnet for rask tilgang.

For å åpne en liste over de ti nyeste bøkene, trykk Ctrl + R eller velg Nylig lest fra Victor Reader-menyen.

Du kan bla gjennom de nyeste bøkene ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste. Trykk på Enter eller en markørrutingstast for å åpne en bok fra listen.

Administrere bøkene dine

Når du blar gjennom boklisten, kan du kopiere, flytte eller slette en valgt bok fra bibliotekprogrammet til en ekstern lagringsenhet. Hvilke handlinger som er tilgjengelige for hver bok, avhenger av bokens type og plassering. Kontekstmenyen forteller deg hvilke handlinger som er tilgjengelige.

De grunnleggende reglene er:

Bøker som ligger på SD-kortet eller USB-lagringen kan slettes.

Bøker som er lastet ned fra nettjenester, kan flyttes eller slettes.

Bøker kan bare kopieres eller flyttes når ekstern lagring er tilkoblet.

Du kan ikke kopiere eller flytte bøker fra det interne minnet.

Slik kopierer, flytter eller sletter du en bok:

Få tilgang til boklisten ved å trykke Ctrl + Skift + B.

en bok med Tommeltasten Forrige eller Neste.

Trykk på Ctrl + FN + M for å åpne Administrer bok-menyen.

Velg Kopier til, Flytt til eller Slett.

Navigere og få tilgang til tilleggsinformasjon i bøker

Den enkleste måten å navigere i en bok på er ved å bruke tommeltastene. Bruk venstre og høyre tommeltast til å panorere teksten til venstre og høyre.

Endre navigasjonsnivået for bøker

Victor Reader inkluderer forskjellige navigasjonsnivåer for å gjøre det enklere å navigere gjennom en bok. Navigasjonsnivåene er avhengig av filformatet til boken og kan variere fra bok til bok.

Slik endrer du navigasjonsnivået:

Trykk på Ctrl + T.

Bla gjennom de tilgjengelige navigasjonsnivåene ved hjelp av forrige- og neste-tommeltastene.

Trykk på Enter eller en markørrutingstast for å velge navigasjonsnivået.

Når navigasjonsnivået er valgt, bruker du tommeltastene Forrige og Neste for å navigere på dette navigasjonsnivået.

Hvis du for eksempel valgte navigasjonsnivået "Setning", vil et trykk på Neste-tommeltasten flytte deg fra setning til setning i boken.

Alternativt kan du velge navigasjonsnivået du ønsker ved hjelp av en hurtigsnarvei:

Trykk på Ctrl + FN + pil opp for å få tilgang til neste navigasjonsnivå ELLER trykk på Ctrl + FN + pil ned for å få tilgang til forrige navigasjonsnivå.

Trykk på Forrige eller Neste-tommeltasten for å navigere i boken på det valgte navigasjonsnivået.

Navigere etter side, overskrift, prosent eller bokmerker

Slik kommer du til en bestemt side, overskrift, bokprosent eller bokmerke:

Trykk på Ctrl + G.

Bla gjennom navigasjonsalternativene ved hjelp av forrige- og neste-tommeltastene.

Velg mellom Side, Overskrift, Prosent eller Bokmerke.

Merk at alternativene som er tilgjengelige vil variere basert på formateringen som er tilgjengelig i boken.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Angi en verdi.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Bruke automatisk rulling i Bibliotek-appen

Mantis Q40s automatiske rullefunksjon lar deg bla gjennom teksten i en åpen bok automatisk.

For å slå på automatisk rulling, trykk på Alt + G når du er inne i en bok. Trykk på en hvilken som helst tast for å stoppe automatisk rulling og gå tilbake til vanlig panoreringsmodus.

Du kan endre hastigheten for automatisk rulling når du ruller automatisk inne i en bok.

For å bremse automatisk rulling, trykk Ctrl + -.

For å øke hastigheten på automatisk rulling, trykk Ctrl + =.

Finne din nåværende posisjon i en bok

Bruk kommandoen Hvor er jeg når du trenger å vite din nåværende posisjon i en bok.

For å aktivere Hvor er jeg-kommandoen, trykk Ctrl + W.

Alternativt kan du få tilgang til kontekstmenyen ved å trykke Ctrl + M. Gå til Hvor er jeg ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast for å aktivere elementet.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å bla gjennom de tilgjengelige elementene (Overskrift, Prosent, Side og Linje). Bruk venstre og høyre tommeltast til å panorere teksten til venstre og høyre.

Navigere til begynnelsen eller slutten av en bok

Du kan nå begynnelsen eller slutten av en bok ved hjelp av snarveier.

For å komme til begynnelsen av en bok, trykk Ctrl + FN + pil venstre.

For å komme til slutten av en bok, trykk Ctrl + FN + pil høyre.

Søke etter tekst i en bok

En annen måte å navigere i en bok på er å søke etter en bestemt tekststreng.

For å søke etter tekst, trykk på Ctrl + F-kommandoen. Du blir bedt om å skrive inn teksten. Skriv inn teksten, og trykk deretter på Enter.

Få tilgang til ytterligere bokinformasjon

Du kan vise tilleggsinformasjon om boken du leser på enheten (tittel, forfatter, beskrivelse, dato, språk, emne, utgiver og bokmerker).

Hvis du vil vise mer bokinformasjon, trykker du på Ctrl + I.

Du kan også trykke Ctrl + M for å åpne kontekstmenyen. Bruk Tommeltastene Forrige og Neste til å velge menyelementet Bokinformasjon, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast for å aktivere den.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å bla gjennom den tilgjengelige bokinformasjonen. 				Bruk venstre og høyre tommeltast til å panorere teksten til venstre og høyre.

Veksle mellom tekst og lyd i noen DAISY/NISO-bøker

Noen DAISY/NISO-bøker inneholder både tekst og lyd. Det er mulig å lese tekst eller lytte til lyd med Mantis.

Når en bok som inneholder fulltekst og alt lydinnhold åpnes, vises tekstinnholdet. Hvis du vil vise lydinnholdet, kan du bruke snarveien Ctrl + Skift + A, eller du finner dette alternativet i hurtigmenyen. Alle navigasjonsfunksjonene som kan brukes i en av disse modusene eller i de to modusene er alltid tilgjengelige.

Søk på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet

Med Victor Reader-appen er det mulig å få mer informasjon om et spesifikt ord ved å utføre et søk på Wikipedia, på Wiktionary eller i WordNet. Disse 3 modulene kan nås via kontekstmenyen til appen, eller du kan trykke på følgende snarveier:

Søk på Wikipedia: Ctrl + Skift + W

Søk på Wiktionary: Ctrl + D

Søk i WordNet: Ctrl + Skift + D

Merk: Du kan få mer informasjon om disse modulene i avsnittet "Moduler tilgjengelig i flere applikasjoner".

Legge til, navigere, utheve og fjerne bokmerker

Bokmerker er en nyttig måte å holde posisjonen din i boken på, og lar deg raskt gå tilbake til den posisjonen på et senere tidspunkt, enten det er en fysisk posisjon i en lærebok eller en tidsposisjon i en lydbok.

For å åpne bokmerkemenyen, trykk Alt + M. Du kan også trykke Ctrl + M for å åpne kontekstmenyen og velge Bokmerkemeny.

Sette inn et bokmerke

Slik legger du til et bokmerke i en bok:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Velg Sett inn bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn et spesifikt ubrukt bokmerkenummer.

Merk: Hvis du ikke skriver inn et tall, velger Mantis det første tilgjengelige nummeret og tilordner det til bokmerket.

Trykk på Enter.

Alternativt kan du sette inn et hurtigbokmerke ved å trykke Ctrl + B.

Navigere til bokmerker

Hvis du vil hoppe til et bokmerke, trykker du på Ctrl + J. Du blir bedt om å skrive inn bokmerkenummeret. Skriv inn bokmerkenummeret du ønsker å navigere til, og trykk deretter på Enter.

Utheving av bokmerker

Menypunktet Uthev bokmerker brukes til å definere start- og sluttposisjonene til en passasje. Å bruke uthevede bokmerker er en fin måte å studere viktige passasjer i lærebøker på.

Slik uthever du bokmerker:

Åpne bokmerkemenyen ved å trykke Alt + M.

Velg Uthev bokmerke Start med tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn et spesifikt ubrukt bokmerkenummer.

Merk: Hvis du ikke skriver inn et nummer, velger Mantis det første tilgjengelige nummeret og tilordner det til bokmerket.

Trykk på Enter.

Naviger til sluttpunktet for det uthevede avsnittet.

Åpne bokmerkemenyen ved å trykke Alt + M.

Velg Uthev bokmerkeslutt ved hjelp av forrige- og neste-tommeltastene.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Merk: Gjeldende posisjon er satt som sluttposisjon. Hvis endeposisjonen plasseres før startposisjonen, byttes de.

Du kan også sette inn et hurtigbokmerke. Den brukes til å markere slutten av høydepunktbokmerket.

Slik setter du inn et hurtigbokmerke:

Trykk på Alt + H for å åpne listen Uthev bokmerke.

Velg et bokmerkenummer for utheving.

Trykk på Enter. Innholdet i det gjeldende høydepunktbokmerket vises.

Bruk tommeltastene for å navigere.

Trykk på ESC-tasten for å lukke uthevingsbokmerket og gå tilbake til hele bokinnholdet.

Fjerne bokmerker

Slik fjerner du et lagret bokmerke:

Trykk på Alt + M for å åpne bokmerkemenyen.

Bla til Fjern bokmerke ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Skriv inn bokmerkenummeret du vil fjerne.

Trykk på Enter.

Merk: Hvis du vil fjerne alle bokmerker, skriv inn 99999 når du blir bedt om å angi et bokmerkenummer.

Tabell for Victor Reader- og lesekommandoer

Victor Reader- og lesekommandoene er oppført i tabell 5.

Tabell 5: Victor Reader-/lesekommandoer

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Bokliste | Ctrl + Skift + B |
| Administrere bøker | Ctrl + FN + M |
| Gå til Alternativ-menyen | Ctrl + G |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn hurtigbokmerke | Ctrl + B |
| Vis bokmerker for høydepunkter | Alt + H |
| Veksle navigasjonsnivå | Ctrl + T |
| Forrige element | Forrige tommeltast |
| Neste element | Neste tommeltast |
| Endre til forrige navigasjonsnivå | Ctrl + FN + pil ned |
| Bytt til neste navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil opp |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Les alle (tekst-til-tale-funksjon) | Ctrl + Skift + G |
| Stopp lesing (tekst-til-tale-funksjon) | Ctrl |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Info | Ctrl + I |
| Gå til begynnelsen av boken | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til slutten av boken | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Åpne nylige bøker | Ctrl + R |
| Søk etter bøker eller tekst | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Neste ikke-tomme linje | Ctrl + Alt + pil ned |
| Forrige ikke-tomme linje | Ctrl + Alt + Pil opp |
| Forrige karakter | Pil |
| Neste tegn | Pil |
| Forrige ord | Ctrl + venstre pil |
| Neste ord | Ctrl + Pil høyre |
| Forrige avsnitt | Ctrl + pil opp |
| Neste avsnitt | Ctrl + pil ned |
| Start/stopp-valg | F8 |
| Merk alle (gjeldende avsnitt) | Ctrl + A |
| Kopi (gjeldende avsnitt) | Ctrl + C |
| Slett bok | Slette |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |
|  | Ctrl + skift + a |

Victor Reader og lesekommandoer for lydbøker er oppført i tabell 6.

Tabell 6: Victor Reader kommandoer for lydbøker

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Veksle mellom tekst og lydmodus | Ctrl + skift + A |
| Administrere bøker | Ctrl + FN + M |
| Gå til Alternativ-menyen | Ctrl + G |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn hurtigbokmerke | Ctrl + B |
| Vis bokmerker for høydepunkter | Alt + H |
| Åpne navigasjonsnivå | Ctrl + T |
| Forrige element | Mens du spiller, forrige tommeltast og mens du ikke spiller, Alt + venstre pil |
| Neste element | Mens du spiller, neste tommeltast og mens du ikke spiller, Alt + høyre pil |
| Endre til forrige navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil opp |
| Bytt til neste navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil ned |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Info | Ctrl + I |
| Gå til begynnelsen av boken | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til slutten av boken | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Åpne nylige bøker | Ctrl + R |
| Slett bok | Slett |
| Spill av lydbok | Ctrl + Skift + G |
| Stopp lesingen | Ctrl |
| Spol frem 5 sekunder | Høyre tommeltast (enkelt trykk) |
| Spol tilbake 5 sekunder | Venstre tommeltast (enkelt trykk) |
| Spol fremover (lengre tidshopp) | Høyre tommeltast (trykk og hold) |
| Spol tilbake (lengre tidshopp) | Venstre tommeltast (trykk og hold) |
| Øk lesehastigheten | Ctrl + FN + = |
| Reduser lesehastigheten | Ctrl + FN + - |

Bruke terminalmodus

En av hovedtrekkene til Mantis er terminalmodus. Når du er koblet til en vertsenhet som kjører en skjermleser, for eksempel en datamaskin eller en smartenhet, viser terminalmodus all tekst som er valgt på vertsenheten.

Du kan koble til vertsenheten din enten via trådløs Bluetooth-teknologi®, eller ved å koble Mantis til vertsenheten med USB-C-kabelen som følger med i settet. Opptil fem Bluetooth-enheter og én USB kan kobles til samtidig.

Merk at hvis en enhet er koblet til Mantis Q40 via USB, kan du få enheten til å starte tilkoblingen automatisk. Se "Be om å åpne USB-tilkobling" i tabellen med alternativer for brukerinnstillinger for tilgjengelige innstillingsalternativer.

Koble til og ut av terminalmodus

Hvis du vil koble til i terminalmodus, må du sørge for at du har en Windows®-, iOS-®, TVOS-®, Android- eller Mac-enhet® med en skjermleser som kjører.

Slik aktiverer du terminalmodus:

Trykk på Windows-tasten, Hjem-knappen eller Ctrl + FN + H for å gå inn i hovedmenyen.

Gå til terminalmodus ved å trykke "t" eller ved å bruke Forrige og Neste tommeltastene.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

For å gå ut av terminalmodus og få tilgang til listen over tilkoblede enheter, trykk én gang på Hjem-knappen.

Bestemme Mantis Q40-kompatibilitet

Mantis er kompatibel med følgende:

Skjermlesere: JAWS® 18+ (versjon 18 og nyere), NVDA, SuperNova, ChromeVox (kun USB), Android og VoiceOver

Operativsystemer: Windows 8+, Android (15+ for Bluetooth-støtte, USB kun for tidligere versjoner), macOS® 10.15+ (Catalina), iOS-enhet 13.4+, WatchOS 10+ og TVOS (Apple TV) versjon 18+

Vekke iOS-enheten din ved hjelp av Mantis

Med iOS-enheten din låst og Mantis koblet til den i terminalmodus, kan du trykke på markørrutingstaster på Mantis for å vekke den og be deg om å skrive inn passordet ditt. Dette lar deg oppbevare iOS-enheten din i en lomme eller veske mens du bruker Mantis som leselist og tastatur.

Bruke Mantis som et eksternt tastatur

Når den er koblet til som en leselist, fungerer Mantis også som et eksternt tastatur for vertsenheten din. Dette fungerer selv om det ikke er noen skjermleser som kjører på vertsenheten din.

Når du er koblet til en Mac, blir tastene nederst til venstre Ctrl, Funksjon, Tilvalg og Kommando, slik de er når du bruker et standard Mac-tastatur.

Koble til via USB

Slik kobler du til via USB:

Koble Mantis til en Windows- eller Mac-datamaskin med USB-C-kabelen. Vær oppmerksom på at du må følge de neste trinnene hvis alternativet "Koble alltid til" ikke er aktivert i brukerinnstillingene.

Velg Tilkoblede enheter (første element i Terminal-menyen).

Trykk på Enter.

Velg USB-tilkobling.

Trykk på Enter.

Vent til tilkoblingen er opprettet.

Hvis tilkoblingen er vellykket, vises innholdet på vertsenheten på leselisten.

Mantis er nå også tilgjengelig som et eksternt tastatur for å skrive på vertsenheten.

Koble til via Bluetooth

Slik parer du en ny enhet i Bluetooth:

Aktiver Bluetooth fra vertsenheten.

På Mantis går du til hovedmenyen.

Velg Terminalmodus og trykk Enter eller en markørrutingstast.

I Terminal-menyen velger du Legg til Bluetooth-enhet og trykker på Enter.

Hvis Bluetooth er av, aktiveres den automatisk. Merk at når Bluetooth-modus er aktivert, vil Mantis være i en 5-minutters synlig modus.

Merk at du når som helst kan trykke og holde inne Enter-tasten i 5 sekunder for å sette enheten i en 5-minutters synlig modus.

Leselisten vil be om instruksjoner om hvordan du kobler til vertsenheten. Fra vertsenheten starter du Bluetooth-paring med Mantis.

På leselisten vil en melding spørre: "xx er tilkoblet", der xx er navnet på vertsenheten. Fokuset vil bli rettet mot listen over tilkoblede enheter.

Bruk Forrige og Neste tommeltaster for å gå gjennom listen over tilkoblede enheter til du kommer til vertsenheten du prøver å koble til. Trykk Enter eller en markørrutingstast for å aktivere den.

Hvis tilkoblingen er vellykket, vises innholdet på vertsenheten på leselisten.

Merk: Hvis du bruker Windows 11 med Bluetooth-tilkobling, må du kanskje få tilgang til PC-ens Bluetooth-innstillinger og velge "Avansert" under "Oppdagelse av Bluetooth-enheter." Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at leselister ikke vises i listen over sammenkoblede enheter.

OBS: For å pare en Bluetooth-lydenhet, må du bruke alternativet "Koble til lydenhet" i Bluetooth-innstillingene (se avsnittet "Koble Mantis Q40 til en Bluetooth-enhet" for mer informasjon).

Terminal utklippstavle

Når en merket tekst kopieres eller klippes ut, lagres den på en global utklippstavle og kan limes inn på andre steder på enheten. Denne funksjonen kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å kopiere et avsnitt fra en bok i biblioteket og lime det inn i et dokument i redigeringsprogrammet.

Den globale utklippstavlen kan også brukes når du bruker eksterne enheter sammenkoblet med Mantis via USB eller Bluetooth. For øyeblikket støtter JAWS og iOS terminalens utklippstavle. Alle andre skjermlesere kan ha problemer med å håndtere utklippstavlen.  Når du bruker Terminal-utklippstavlen, vær oppmerksom på at det er en begrensning på 360 tegn.

Slik kopierer du et element til en tilkoblet enhet:

Trykk Ctrl + C for å kopiere elementet du ønsker.

På den tilkoblede enheten får du tilgang til stedet der du vil lime inn elementet.

Skriv inn bypass-kommandoen FN + F3. Meldingen "Skriv inn lokal kommando" vil vises. Bypass-kommandoen lar deg bruke noen interne funksjoner på Mantis mens du er koblet til en ekstern enhet, for eksempel batteristatus, og viser dato og klokkeslett.

Trykk på Ctrl + V for å lime inn elementet på den tilkoblede enheten.

Navigere mellom tilkoblede enheter

Når du har mer enn én enhet koblet til Mantis, kan du bytte enhet når som helst.

For å bytte til en annen tilkoblet enhet, trykk på Hjem-knappen + Neste tommeltast eller Hjem-knappen + Forrige tommeltast for å navigere gjennom listen over enheter.

Alternativt kan du navigere til en annen tilkoblet enhet ved å gjøre følgende:

Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til listen over tilkoblede enheter.

Velg den tilkoblede enheten ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

OBS: Når en Bluetooth-enhet er tilkoblet, vises et 8-punkts symbol etter enhetsnavnet. Hvis symbolet med 8 prikker ikke er synlig, klikker du på enheten for å opprette forbindelsen.

Hvis du har problemer med en Bluetooth-tilkobling, kan du klikke på Koble til enheter på nytt. Dette slår Bluetooth av og på igjen og kobler til enhetene dine på nytt. Bruk dette alternativet hvis du ikke får punktskrift når du er koblet til en enhet.

USB-tilkoblinger i terminalmodus

Når du bruker Mantis Q40 i terminalmodus, er det mulig å enten automatisk bli bedt om å koble til med en USB-tilkobling eller automatisk starte tilkoblingen ved å sette inn en USB-kabel fra en vertsenhet ved aktivering av Mantis når en enhet er tilkoblet.

Slik aktiverer du funksjonen Be om å åpne USB-tilkobling i terminalmodus:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger og trykk Enter.

Velg Brukerinnstillinger og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til objektet Be om å åpne USB-tilkoblingen, og trykk deretter på Enter.

Her er 3 alternativer tilgjengelige: "Spør aldri", "Be om tilkobling" og "Koble alltid til". Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til elementet du trenger, og trykk deretter på Enter.

Kun terminal-modus

Vurder å aktivere "Kun terminalmodus" på leselisten hvis du finner ut at programpakken er underutnyttet eller for kompleks. Denne modusen fjerner interne applikasjoner, og forvandler skjermen til kun en terminal. Den effektiviserer tilkoblinger til skjermlesere på datamaskinen din via USB eller på mobilenheten din via Bluetooth. For å aktivere eller deaktivere Kun terminal-modus, må du få tilgang til diagnosemenyen (se avsnittet "Få tilgang til diagnosemenyen").

I Bare terminal-modus, når du starter enheten, blir du bedt om "punktskrift". Hvis enheten er koblet til en datamaskin, fungerer den med skjermleseren umiddelbart.

Merk: denne modusen har følgende begrensninger.

Tekst-til-tale er ikke tilgjengelig. Du vil kun ha tilgang til punktskrift.

Alle menyer vil vises i klasse 1 og vil ikke kunne konfigureres.

Dvalemodus er ikke til stede i kun terminalmodus. Det er fortsatt mulig å sette enheten manuelt i hvilemodus ved å gjøre et kort trykk på strømknappen.

Bare én Bluetooth-enhet kan kobles til og pares i denne modusen. Når du aktiverer kun terminalmodus, hvis mer enn én Bluetooth-enhet tidligere var konfigurert på enheten din, vil alle enhetene unntatt én bli glemt, og du må pare dem på nytt hvis du vil bruke dem i fremtiden.

Hvis en enhet er koblet til via Bluetooth og en annen på USB samtidig, vil enheten som er koblet til USB-tilkobling alltid ha prioritet.

Tilgang til og utgang av innstillingsmenyen er forskjellig når kun terminalmodus er aktivert. Et begrenset sett med innstillinger vil være tilgjengelig, (se avsnittet Bruke innstillingene i Bare terminal-modus).

Den lokale kommandoen Omgå fungerer ikke i denne modusen. For eksempel vil du ikke kunne kopiere/lime inn noe tekst fra terminalens utklippstavle som beskrevet i avsnittet "Terminal utklippstavle".

Bruke innstillingene i Bare terminal-modus

For å bruke innstillingene i kun terminalmodus, trykk og hold inne Hjem-knappen til du kjenner en kort vibrasjon. For å gå ut av innstillingene, trykk og hold inne Hjem-knappen igjen.

Her er innstillingene som er tilgjengelige i kun terminalmodus:

Brukerinnstillinger: flymodus, meldingsvisningstid, automatisk avslåing, vibrasjon, pip, trådløse varsler, tasterepetisjon, tregetaster.

Wi-Fi

blåtann

Endre språk

Aktiver eksamensmodus

Oppdatering av programvare

Om

Bruke filutforsker

Filutforsker lar deg bla gjennom, slette, kopiere og utføre alle filoperasjonene du forventer av en PC-filutforsker.

For å åpne filutforskeren, trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til Filutforsker.

Alternativt kan du åpne filutforsker ved å trykke F i hovedmenyen, og deretter trykke Enter eller en markørrutingstast.

Bla gjennom filer

Du kan bla gjennom filene og mappene dine ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste. Mappenavn har et symbol med 8 prikker foran mappenavnet. Trykk Enter på en mappe for å åpne den.

Trykk på ESC for å gå tilbake til den overordnede mappen. Alternativt kan du bla til Tilbake i menyen og trykke Enter eller en markørrutingstast.

Velge en stasjon i filutforsker

Før du bruker filutforsker, må du først velge hvilken stasjon du vil ha tilgang til: internminnet, et SD-kort eller en USB-flash-stasjon.

For å velge en stasjon, trykk Ctrl + D for å vise en liste over tilgjengelige stasjoner. Bla gjennom listen ved hjelp av Tommeltastene Forrige eller Neste, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast for å bekrefte valget.

Du er nå ved roten av den valgte stasjonen.

Trykk på Ctrl + D når som helst for å gå tilbake til skjermbildet Stasjonsvalg.

Få tilgang til fil-, mappe- eller diskinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om en fil eller mappe, velger du den ved hjelp av tommeltastene Forrige eller Neste, og deretter trykker du på Ctrl + I.

Du kan nå bla gjennom en liste med informasjon om filen eller mappen ved å bruke tommeltastene Forrige og Neste. Bruk venstre og høyre tommeltast til å panorere teksten til venstre og høyre.

Ctrl + I-snarveien kan også brukes til å avsløre mengden internminne på en stasjon.

Vise gjeldende filbane

Hvor er jeg-funksjonen lar deg vise banen til din nåværende posisjon på leselisten til Mantis.

For å vise gjeldende filbane, trykk Ctrl + W.

Søke etter filer og mapper

Du kan umiddelbart få tilgang til en bestemt fil eller mappe ved å utføre et søk i filutforsker.

Slik begynner du å søke etter en fil eller mappe i filutforskeren:

Trykk på Ctrl + F.

Skriv inn fil- eller mappenavnet.

Trykk på Enter. Din Mantis vil generere en liste over filer og mapper relatert til resultatene dine på leselisten.

Trykk på ESC for å lukke søkeresultatet.

Sortere filer eller mapper

Som standard sorteres fil- og mappenavn alfabetisk. Du kan imidlertid sortere filene og mappene ved hjelp av forskjellige parametere.

Slik endrer du sorteringsparametrene for filene og mappene dine:

Trykk Ctrl + Skift + V.

Mantis viser en liste over tilgjengelige sorteringsalternativer: Navn, Dato, Størrelse og Type.

Bla gjennom listen ved hjelp av Forrige eller Neste-tommeltasten.

Trykk Enter eller en markørrutingstast for å aktivere sorteringsalternativet du ønsker.

Hvis du velger den samme sorteringsparameteren som allerede er valgt, endres informasjonen fra stigende til synkende; Den endres tilbake igjen når den velges en gang til.

Endre filer og mapper

Filutforsker på Mantis lar deg jobbe med filer på samme måte som en datamaskin eller nettbrett.

Opprette en ny mappe

Filutforsker lar deg opprette nye mapper.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å trykke Ctrl + N og skrive inn navnet på den nye mappen i det tomme feltet. Trykk deretter Enter for å opprette den.

Gi nytt navn til filer eller mapper

Slik gir du nytt navn til en fil eller mappe:

Velg filen eller mappen du vil gi nytt navn ved å bruke Forrige og Neste tommeltastene.

Trykk på F2.

Skriv inn det nye fil- eller mappenavnet.

Trykk Enter for å gi nytt navn til filen eller mappen.

Merk: Filnavnet må være unikt i den gjeldende katalogen, og bare én fil eller mappe kan gis nytt navn om gangen.

Velge filer eller mapper for å bruke flere handlinger

Før du kan utføre en handling på en fil eller mappe, for eksempel klippe ut, kopiere eller lime inn, må du først velge (eller merke) ønsket fil eller mappe.

Hvis du vil merke en fil eller mappe, velger du filen ved hjelp av tommeltastene Forrige eller Neste, og deretter trykker du på Ctrl + Enter.

For å fjerne merkingen av en fil eller mappe, velg den og trykk Ctrl + Enter igjen.

For å merke alle filer og mapper i gjeldende katalog, trykk Ctrl + A.

Kopiere, klippe ut og lime inn filer eller mapper

Kopiere og klippe filer og mapper

For å kopiere en enkelt fil eller mappe, velg filen ved hjelp av forrige- eller neste-tommeltastene, og trykk deretter på Ctrl + C.

For å klippe ut en enkelt fil eller mappe, velg filen ved hjelp av Forrige eller Neste tommeltast, og trykk deretter Ctrl + X.

Slik kopierer eller klipper du ut flere filer eller mapper:

Velg filen eller mappen du vil kopiere ved hjelp av tommeltastene Forrige eller Neste.

Trykk Ctrl + Enter for å merke filen eller mappen.

Gjenta dette trinnet for å merke alle filer eller mapper som skal kopieres.

Trykk Ctrl + C for å kopiere eller Ctrl + X for å klippe ut.

Filene eller mappene er nå kopiert/klippet til utklippstavlen og klare til å limes inn.

Lime inn filer og mapper

For å lime inn de kopierte eller klippede filene eller mappene, naviger til ønsket plassering og trykk deretter Ctrl + V.

Slette filer eller mapper

Hvis du vil slette en enkelt fil eller mappe, markerer du filen med tommeltastene Forrige eller Neste, og deretter trykker du på slettetasten.

Slik sletter du flere filer eller mapper:

Velg filen eller mappen du ønsker å slette ved å bruke tommeltastene Forrige eller Neste.

Når du er valgt, trykk Ctrl + Enter for å merke filen eller mappen.

Gjenta dette trinnet for å merke alle filer eller mapper du ønsker å slette.

Når du er klar til å slette de merkede filene eller mappene, trykker du på Slett.

Merk: Mantis spør om du er sikker på at du vil slette filene og/eller mappene bare når Bekreft sletting er satt til på i Innstillinger-menyen. Velg Ja ved hjelp av Forrige- eller Neste-tastene, og trykk på Enter eller en markørrutingstast for å bekrefte slettingen. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingen Bekreft sletting, kan du gå til delen Angi brukerinnstillinger.

Kommandotabell for filbehandling

Filbehandlingskommandoene er oppført i tabell 7.

Tabell 7: Kommandoer for filutforsker

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Opprett ny mappe | Ctrl + N |
| Informasjon om fil/stasjon | Ctrl + I |
| Merk/fjern merking | Ctrl + Enter |
| Merk alle/fjern merking av alle | Ctrl + A |
| Gi nytt navn til fil | F2 |
| Slett fil | Slette |
| Kopier fil | Ctrl + C |
| Klipp ut fil | Ctrl + X |
| Lim inn fil | Ctrl + V |
| Søk i fil | Ctrl + F |
| Sortere filer | Ctrl + Skift + V |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Velg stasjon | Ctrl + D |
| Gå til overordnet mappe | ESC |
| Løs ut medier | Ctrl + FN + E |

Bruke kalkulatorapplikasjonen

Mantis har en kalkulator-app som lar deg utføre de vanligste operasjonene.

Merk: Punktskriftutdataene for Kalkulatoren støtter for øyeblikket bare 8-punkt datapunkt.

Slik åpner du kalkulatoren:

Gå til hovedmenyen.

Trykk på K eller trykk på tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til menyelementet Kalkulator.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Betjening av kalkulatoren

Hvis du vil bruke kalkulatoren, skriver du hele utrykket og trykker på Enter for å få resultatet.

Skriv for eksempel inn utrykket 20-(6+8) (uten mellomrom). Trykk Enter og Mantis vil vise 6 som svar.

Hvis du vil fjerne den forrige formelen, trykker du DEL.

For å legge til operatorer, for eksempel + eller -, åpner du hurtigmenyen ved hjelp av Ctrl + M. Se tabell 8 for en fullstendig liste over kalkulatorkommandoer og operatorer.

Tabell for kalkulatorkommandoer

Kalkulator-kommandoene er oppført i tabell 8.

Tabell 8: Kalkulatorkommandoer

| Handling | t-Tast eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Pluss | + |
| Minus | - |
| Multiplisere | * |
| Dele | / |
| Tilsvarer | = eller Enter |
| Klar | Slette |
| Desimaltegn | . |
| Prosent | % |
| Kvadratrot | Ctrl + Skift + S |
| Pi | Ctrl + Y |

Bruke dato- og klokkeslettapplikasjonen

Mantis har en applikasjon som gir deg gjeldende dato og klokkeslett.

Slik åpner du Dato og klokkeslett:

Gå til hovedmenyen.

Trykk på tommeltastene Forrige eller Neste til du kommer til menyelementet Dato og klokkeslett.

Trykk Enter eller en markørrutingstast.

Vise klokkeslett og dato

Når du åpner Dato og Tid-applikasjonen, viser Mantis gjeldende klokkeslett.

Panorer til høyre én gang ved å bruke høyre tommeltast for å vise datoen.

Panorer til venstre med venstre tommeltast for å gå tilbake til klokkeslettet.

For raskt å se gjennom dato og klokkeslett, trykk Ctrl + FN + T for klokkeslettet og Ctrl + FN + D for dato fra hvor som helst på Mantis.

Stille inn klokkeslett og dato

For å endre klokkeslett og dato, trykk Ctrl + M fra Dato og klokkeslett-applikasjonen.

En undermeny åpnes med følgende alternativer:

Endre tid: Skriv inn gjeldende time i hakeparentesene, trykk på Enter, gjenta i minuttene.

Endre dato: Skriv inn gjeldende år i hakeparentesene og trykk på Enter, gjenta for måneden og dagen.

Sommertid: Trykk Enter for å slå sommertid på eller av.

Tidsformat: Trykk Enter for å endre mellom 24 og 12 timers tidsformat.

Datoformat: Velg ønsket datoformat (oppført nedenfor) og trykk på Enter.

Standard språk

Dag, måned, år

Måned, Dag

Måned, dag, år

År, måned, dag

Dag, Måned

Moduler tilgjengelig i flere applikasjoner

Noen moduler er tilgjengelige i flere applikasjoner. Foreløpig er det mulig å søke på Wikipedia, på Wiktionary og i WordNet i Editor, Punktskrifteditor og Victor Reader.

Søk på Wikipedia

Hvis du ønsker å få mer informasjon om et bestemt ord i dokumentet eller boken din (f.eks. definisjonen, andre forekomster, biografi om en kjent personlighet, etc.), kan du søke på Wikipedia. Denne modulen kan brukes i tekst- og lyddokumenter og bøker. For å gjøre det, når du er i dokumentet og med markøren plassert på ordet du vil se på, kan du bruke snarveien Ctrl + Skift + W, eller du finner dette alternativet i hurtigmenyen, under undermenyen Rediger. For Bibliotek-appen finner du dette alternativet direkte i Bibliotek-menyen, i Kontekst-menyen. Ordet under markøren er valgt og skrevet inn som standard i "Wikipedia"-feltet. Du kan trykke Enter direkte for å søke etter dette spesifikke ordet på Wikipedia, eller du kan slette dette ordet og skrive inn et annet ord å søke. Vær oppmerksom på at i lyd- og punktskriftbøker må du skrive inn ordet for å søke i feltet. Trykk Enter for å fullføre søket.

Resultatene knyttet til dette spesifikke søket vil vises. Du vil se nummeret, etterfulgt av navnet på artikkelen, så vil et kort sammendrag av artikkelen være tilgjengelig. Du kan bruke venstre og høyre tommeltast til å gå gjennom all informasjonen som vises for en artikkel, og du kan bruke forrige og neste tommeltast eller pil opp og pil ned for å navigere fra ett resultat til et annet. Når markøren er plassert på ønsket resultat, trykker du Enter for å åpne denne artikkelen.

Du kan nå lese artikkelen som vises i tekst. Du kan navigere gjennom teksten ved å bruke venstre og høyre tommeltast, eller pil opp og pil ned. Forrige og neste tommeltaster kan brukes til å navigere gjennom overskriftene i artikkelen. Det er også mulig å bruke snarveien Ctrl + Skift + G og stemmen vil lese hele artikkelen. Du kan også finne et bestemt ord i artikkelen ved å bruke snarveien Ctrl + F. I boksen som vises når du bruker denne snarveien, skriv inn ønsket ord du vil søke etter, og trykk deretter Enter. Den nærmeste forekomsten av dette ordet fra markørens posisjon vil vises. Snarveiene F3 eller Ctrl + 3 for å navigere til neste forekomst av søket og Skift + F3 eller Ctrl + Skift + 3 for å gå til forrige forekomst kan også brukes. Når du er ferdig med å lese artikkelen, trykker du på ESC eller Lukk-knappen.

Merk: artikkelen kan bare leses: den kan ikke kopieres eller lagres. Mens du leser en artikkel, vil du ikke ha tilgang til kontekstmenyen. Vær oppmerksom på at artikler som er oppført i søkeresultatene, vises ved hjelp av den valgte punktskrifttabellen for din nåværende språkprofil. Hvis du for eksempel bruker en språkprofil satt til fransk med en fransk punktskrifttabell konfigurert, vil artiklene som er oppført i resultatene, være på fransk. Til slutt, for å bruke alternativet "Søk på Wikipedia", må du være koblet til Internett. Hvis det ikke er tilfelle, vil en feilmelding vises når du prøver å utføre søket.

Søk på Wiktionary

Når det gjelder alternativet "Søk på Wikipedia", kan alternativet "Søk på Wiktionary" brukes til å søke etter en definisjon av et spesifikt ord. For å gjøre det, når markøren er plassert på ønsket ord, trykker du på snarveien Ctrl + D, eller du finner dette alternativet i hurtigmenyen, under undermenyen "Rediger". For Bibliotek-appen finner du dette alternativet direkte i Bibliotek-menyen, i Kontekst-menyen. Ordet under markøren vil bli valgt og skrevet inn som standard når det er i "Wiktionary" -feltet. Du kan endre ordet som skrives inn ved å slette det og deretter skrive inn et nytt, eller du kan beholde dette spesifikke ordet. Vær oppmerksom på at når du er i en lyd- og punktskriftbok, må du skrive inn ordet du vil søke etter. Trykk Enter for å utføre søket. Resultater for dette søket vises. Du kan navigere gjennom informasjonen for hver artikkel med venstre og høyre tommeltast, og gjennom resultatene med tommeltastene Forrige og Neste eller pil opp og Ned. Når du er på ønsket artikkel, trykker du Enter for å åpne den.

Du kan nå lese artikkelen som vises i tekst. Du kan navigere gjennom teksten ved å bruke venstre og høyre tommeltast eller pil opp og pil ned. Forrige og neste tommeltaster kan brukes til å navigere gjennom overskriftene på artikkelen. Det er også mulig å bruke snarveien Ctrl + Skift + G og stemmen vil lese hele artikkelen. Du kan også finne et bestemt ord i artikkelen ved å bruke snarveien Ctrl + F. I boksen som vises når du bruker denne snarveien, skriv inn ønsket ord du vil søke etter, og trykk deretter Enter. Den nærmeste forekomsten av dette ordet fra markørens posisjon vil vises. Snarveiene F3 eller Ctrl + 3 for å navigere til neste forekomst av søket og Skift + F3 eller Ctrl + Skift + 3 for å gå til forrige forekomst kan også brukes. Når du er ferdig med å lese artikkelen, trykker du på ESC eller Lukk-knappen.

Merk: artikkelen kan bare leses: den kan ikke kopieres eller lagres. Mens du leser en artikkel, vil du ikke ha tilgang til kontekstmenyen. Vær oppmerksom på at artikler som er oppført i søkeresultatene, vises ved hjelp av den valgte punktskrifttabellen for din nåværende språkprofil. Hvis du for eksempel bruker en språkprofil satt til fransk med en fransk punktskrifttabell konfigurert, vil artiklene som er oppført i resultatene, være på fransk. Til slutt, for å bruke alternativet "Søk på Wiktionary", må du være koblet til Internett. Hvis det ikke er tilfelle, vil en feilmelding vises når du prøver å utføre søket.

Søk i WordNet

WordNet er en leksikalsk database som eies av Princeton University. Du kan søke i denne leksikalen etter spesifikke ord. For å få tilgang til denne ressursen, trykk på snarveien Ctrl + Skift + D eller få tilgang til den via kontekstmenyen, under undermenyen Rediger. For Bibliotek-appen finner du dette alternativet direkte i Bibliotek-menyen, i Kontekst-menyen.

I "WordNet"-feltet vil du kunne skrive inn det søkte ordet, og deretter trykke Enter for å starte søket. Definisjonen av dette ordet vises. Du kan navigere gjennom teksten med venstre eller høyre tommeltast eller med pil opp og pil ned og gjennom de forskjellige avsnittene ved hjelp av tommeltastene Forrige og Neste. Det er også mulig å bruke snarveien Ctrl + Skift + G og stemmen vil lese hele artikkelen. Du kan også finne et bestemt ord i artikkelen ved å bruke snarveien Ctrl + F. I boksen som vises når du bruker denne snarveien, skriv inn ønsket ord du vil søke etter, og trykk deretter Enter. Den nærmeste forekomsten av dette ordet fra markørens posisjon vil vises. Snarveiene F3 eller Ctrl + 3 for å navigere til neste forekomst av søket og Skift + F3 eller Ctrl + skift + 3 for å gå til forrige forekomst kan også brukes. Når du er ferdig med å lese artikkelen, trykker du på ESC eller Lukk-knappen.

Merk: artikkelen kan bare leses: den kan ikke kopieres eller lagres. Mens du leser en artikkel, vil du ikke ha tilgang til kontekstmenyen. Til slutt, vær oppmerksom på at WordNet kun er tilgjengelig på engelsk. WordNet bestemmer språket ditt ved å sjekke punktskrifttabellen som er konfigurert i språkprofilen du bruker. Hvis du vil bruke WordNet, må den konfigurerte punktskrifttabellen være på engelsk.

Snarveier tilgjengelig i moduler som kan brukes i flere apper

Snarveier for moduler som fungerer i flere aps vises i tabell 9.

Tabell 9: Snarveier for moduler som fungerer i flere apper

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |

Brukerinnstillinger

For å åpne Innstillinger-menyen, trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til Innstillinger eller trykk "I" i hovedmenyen, og trykk deretter Enter eller en markørrutingstast.

Tabell over alternativer for brukerinnstilling

Innstillingsalternativene er oppført i tabell 10.

Tabell 10: Innstillingsoperasjoner

| Innstilling | Innstilling/Resultat |
| --- | --- |
| Fly-modus | På eller av; Når den er på, er alle trådløse funksjoner deaktivert |
| Formatere indikatorer | På eller av; Når den er av, er formatindikatorer skjult |
| Markør synlig | På eller av |
| Markøren blinker | På eller av; når På, vil markøren blinke med en hastighet på 0.5 sekunder. |
| Visningstid for meldinger | 1–30 sekunder: tidspunkt for melding som vises |
| Sovetid | Antall i minutter; 0 for å slå av |
| Automatisk avslåing | Enheten slår seg av automatisk etter en bestemt tidsperiode, fra 1 til 4 timer; Aldri å slå av |
| Tekstbryting | På eller av |
| Kondenser tomme linjer | På eller av; Når den er på, er ikke tomme linjer synlige |
| Bekreft sletting | På eller av; når den er på, ber Mantis om bekreftelse på sletting av filer |
| Vibrasjon | På eller av; når den er på, vibrerer Mantis |
| Pipetone | På eller av; når den er på, piper Mantis |
| Konfigurasjon av tommeltaster | Tilordne kommandoene forrige element, neste element, panorer til venstre og panorer til høyre til tommeltasten du ønsker. |
| Trådløse varsler | Aktivere eller deaktivere tilbakemelding om trådløs tilkobling og Bluetooth-tilkobling |
| Start i terminal | På eller av; når den er på, vil enheten automatisk starte i terminalmenyen ved omstart |
| Be om å åpne USB-tilkoblingen | Når du kobler enheten til en PC med en USB-kabel, er det tre mulige utfall: Hvis "aldri spør" er valgt, skjer ingenting Hvis "be om tilkobling" er valgt, vil brukeren bli spurt om de vil åpne tilkoblingen Hvis "alltid koble til" er valgt, vil enheten automatisk koble til PC-en |
| Gjenta tast | På eller av; når På, vil slette-, tilbake-, mellomroms- og piltastene holdes nede, noe som forårsaker en oppførsel som ligner på å trykke gjentatte ganger på den nedholdte tasten med et kort intervall |
| Tregetaster | Når På, kan tastene trykkes og slippes én etter én, tastekombinasjonen bekreftes først når mellomromstasten trykkes |

Legge til, konfigurere og slette språkprofiler

Språkprofilmenyen viser alle tilgjengelige språkprofiler på Mantis. Den aktive språkprofilen er understreket med punkt 7 og 8 på enheten. Ved å opprette flere språkprofiler kan du enkelt bytte raskt mellom punktskrifttabeller og stemmer.

Bla gjennom de tilgjengelige språkprofilene ved hjelp av tommeltastene Neste og Forrige, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast for å velge den.

Legge til en språkprofil

Hvis du vil legge til en språkprofil, velger du Legg til språkprofil og trykker deretter på Enter eller en markørrutingstast.

Du vil bli bedt om å angi følgende alternativer:

Profilnavn: Skriv inn navnet på profilen i parentesene, og trykk deretter på Enter.

Punktskriftkarakter: Velg mellom Fullskrift, Kortskrift og Datapunktskrift, og trykk deretter på Enter. Merk at Mantis lar deg skjule kortskrift og/eller datapunkt når du veksler mellom punktskriftformatene.

Punktskrifttabell på datapunkt: leselisten på datamaskinen, og trykk deretter på Enter. Ingen for å slippe å bla gjennom punktskrift når du bruker punktskriftvurderingsbryteren.

Fullskrift punktskrifttabell: den uforkortede punktskrifttabellen, og trykk deretter på Enter.

Kortskrift punktskrifttabell: den forkortede punktskrifttabellen, og trykk deretter på Enter. Velg Ingen for å slippe å bla gjennom forkortet punktskrift når du bruker bryteren for punktskriftvurdering.

Innholdsstemme: Velg innholdsstemmen du ønsker, og trykk deretter på Enter. Velg Ingen for å slå av innholdsstemmen. Tilgjengelige stemmer avhenger av valget ditt for menystemmen og tilleggsstemmen, som kan endres fra delen Last ned språk og stemmer i Tale-innstillingene.

Lagre konfigurasjon: Trykk på Enter for å lagre konfigurasjonen.

Den nye språkprofilen er nå tilgjengelig i språkprofilinnstillinger-menyen.

Konfigurere eller slette en språkprofil

Slik konfigurerer eller sletter du en språkprofil:

I Innstillinger-menyen velger du elementet språk Profil.

Bla gjennom de tilgjengelige språkprofilene ved hjelp av tommeltastene Neste og Forrige.

Trykk Ctrl + M for å åpne hurtigmenyen.

Velg Konfigurer språkprofil eller Slett språkprofil og trykk Enter.

Alternativt kan Konfigurer profil og Slett profil velges i språkprofilmenyen.

Tekst-til-tale

Mantis Q40 gjør det mulig å høre teksten som vises på punktskriftskjermen via en tekst-til-tale-funksjon (TTS), som vil tilpasse seg det valgte systemspråket.

Merk at enheten som standard bare støtter TTS for engelsk og spansk språk. Hvis du har engelsk eller spansk valgt som systemspråk, vil TTS bli aktivert. Hvis du velger et alternativt språk, blir du bedt om å laste ned det språket når du har en aktiv nettverkstilkobling. Vær også oppmerksom på at du må være koblet til en lydenhet for å bruke TTS.

Første gang Mantis Q40 kobles til et Wi-Fi-nettverk etter oppdateringen eller en tilbakestilling av fabrikken, og uansett om en stemme er aktiv som standard eller ikke, vil en dialogboks be deg om å laste ned språk og stemmer.

Slik aktiverer/deaktiverer du tekst-til-tale-funksjonen:

I Innstillinger-menyen velger du elementet Taleinnstillinger og trykker Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til Taleinnstillinger.

Trykk på Enter for å slå taleinnstillingene på eller av.

Alternativt kan du bruke snarveien Ctrl + FN + S for å slå talefunksjonen på eller av.

Mens du redigerer tekst i redigeringsprogrammet eller leser et dokument i biblioteket, kan du trykke Ctrl + skift + G, som vil begynne å lese teksten fra gjeldende posisjon. Bruk Ctrl-snarveien for å stoppe lesingen.

Merk: Når du bruker programmet Punktskriftredigering, vil ikke TTS være tilgjengelig.

Valg av stemme

Mens du navigerer på enheten, kan du velge en menystemme som skal brukes til å lese menyer, systemmeldinger og innhold. Hvis du ønsker å bruke en alternativ stemme for innholdslesingen, kan du gjøre det ved å velge elementet Endre ekstra stemme. Innholdsstemmen din kan deretter endres senere i språkprofilene.
endre menystemme
I Innstillinger-menyen velger du Taleinnstillinger og trykker på Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til alternativet for nedlasting av språk og stemmer, og trykk på Enter. En undermeny vises.

Velg Endre menystemme (gjeldende stemme vil bli spesifisert) og trykk på Enter.

Velg varianten av systemspråket (for eksempel engelsk Nord-Amerika) du vil bruke, hvis mer enn ett er tilgjengelig.

En liste over tilgjengelige stemmer vises. Velg en stemme fra listen og trykk Enter.

Eventuelle endringer i stemmene vil kreve en omstart av enheten.

Endre en ekstra stemme

I Innstillinger-menyen velger du elementet Taleinnstillinger og trykker Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til alternativet for nedlasting av språk og stemmer, og trykk på Enter. En undermeny vises.

Velg Endre ekstra stemme (gjeldende stemme vil bli spesifisert) og trykk Enter.

Velg ønsket språk, deretter språkvarianten (for eksempel Fransk Canada) du vil bruke, hvis mer enn én er tilgjengelig.

En liste over tilgjengelige stemmer vises. Velg en stemme fra listen og trykk Enter.

Eventuelle endringer i stemmene vil kreve en omstart av enheten.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger en innholdsstemme som skal lese innhold i redigeringsprogrammet og biblioteket, kan du se avsnittet «Legge til, konfigurere og slette språkprofiler».

Bytt stemmer

Dette alternativet lar deg bytte mellom de to stemmene som er installert på enheten din. Slik gjør du det:

I Innstillinger-menyen velger du elementet Taleinnstillinger og trykker Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til valgelementet "last ned språk og stemmer" og trykk på Enter. En undermeny vises.

Velg alternativet "Bytt stemmer", og trykk deretter på Enter.

Eventuelle endringer i stemmene vil kreve en omstart av enheten.

Tabell for taleinnstillinger

Tabell 11: Alternativer for taleinnstillinger

| Innstilling | Innstilling/Resultat |
| --- | --- |
| Tale | På eller av; Når den er av, er alle talefunksjoner deaktivert. |
| Les opp-menyen | På eller av; Når den er av, er alle talefunksjoner deaktivert mens du navigerer i menyene, men forblir aktivert i applikasjonene. |
| Les opp ord under markøren | På eller av; Når den er på, kan brukeren trykke på en markørrutingstast og ordet under tasten vil bli lest. |
| Les opp visningsinnhold etter panorering | På eller av; Når den er på, vil talefunksjonen lese resten av en linje når brukeren panorerer den på leselisten. |
| Ekko slette | På eller av; når den er på, vil enheten lese opp tegnene som er slettet med Backspace-tasten. |
| Ekko på tastaturet | Ord, tegn, tegn og ord eller av; Det valgte elementet bestemmer hva som skal leses opp når du skriver på tastaturet. |
| Last ned språk og stemmer | Endre menystemme, endre ekstra stemme, bytte stemmer |

Bruke et Wi-Fi-nettverk eller Bluetooth

Mantis Q40 har 2,4 GHz Wi-Fi-funksjoner.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Velg Ny tilkobling fra Wi-Fi-menyen, og trykk deretter på Enter eller en markørrutingstast for å få tilgang til den. Du kan også bruke den globale snarveien for å få tilgang til Wi-Fi-søket (merk at hvis flymodus er aktivert, vil den ikke tillate tilgang).

Det er tre tilkoblingsvalg:

Søk etter SSID: Velg dette alternativet for å finne tilgjengelige nettverk i nærheten. Når Mantis er ferdig med skanningen, vil den vise en liste over alle nettverkene den fant.

Trykk Enter eller en markørrutingstast for å velge dette nettverket. Skriv deretter inn passordet og trykk Enter for å fullføre tilkoblingen.

WPS-tilkobling: Velg dette alternativet for å opprette en Wi-Fi-tilkobling ved hjelp av WPS. Mantis viser "Laster inn ..." i omtrent 30 sekunder. Trykk på WPS-knappen på nettverksruteren for å slå på oppdagelse av nye enheter. Etter noen sekunder blir du automatisk koblet til nettverket.

Koble til manuelt: Hvis du vil angi SSID-en til nettverket og passordet manuelt, velger du dette alternativet. Når du er ferdig, trykker du Enter for å koble til.

Tabell over Wi-Fi-innstillinger

De tilgjengelige Wi-Fi-innstillingene er oppført i tabell 12.

Tabell 12: Wi-Fi-innstillinger

| Innstilling | Innstilling/Resultat |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Trykk Enter for å slå Wi-Fi på eller av |
| Status | Gir informasjon om din nåværende Wi-Fi-status |
| Ny tilkobling | Trykk Enter for å opprette en ny Wi-Fi-tilkobling |
| Start tilkobling | Koble til et Wi-Fi-nettverk som er kjent av enheten din |
| Slett tilkobling | Få enheten til å glemme et kjent Wi-Fi-nettverk |
| Nettverksinnstillinger | Endre avanserte nettverksinnstillinger, for eksempel modus, IP, nettverksmaske, gateway og DNS |
| Importer Wi-Fi | Importer informasjon om Wi-Fi-nettverk fra en fil |
| Søk etter WIFI | FN + F10 |

Velge alternativer for Bluetooth-modus

Følgende Bluetooth-modusalternativer er tilgjengelige på Mantis Q40:

Bluetooth-modus: På eller av

Par lydenhet: dette alternativet lar deg pare en Bluetooth-lydenhet.

Koble til enhet: Koble Mantis til en sammenkoblet Bluetooth-enhet

Koble fra enhet: Koble fra den aktive Bluetooth-tilkoblingen

Slett sammenkoblet enhet: Får enheten til å glemme en Bluetooth-enhet

Tregetaster

Mantis Q40 har Tregetaster som gjør det mulig å legge inn snarveier med bare én hånd. Hver tast kan trykkes og slippes én etter én.

Hvis du for eksempel vil utføre kommandoen Gå til toppen (standardkommandoen er Pil): Trykk på Ctrl og deretter på Pil opp.

Hvis du vil låse spesialtaster, trykker du på dem to ganger. For å låse opp, trykk på den samme spesialtasten igjen.

Merk: Betjeningen av tommeltastene og markørrutingstastene forblir den samme som med standard tohåndsmodus.

Slik aktiverer/deaktiverer du tregetaster:

Hvis du trykker på Skift-tasten i rekkefølge fem ganger, aktiveres eller deaktiveres tregetaster. Du vil bli bedt om en bekreftelse.

Alternativt kan du følge disse trinnene:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger og trykk Enter.

Velg Brukerinnstillinger og trykk Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til tregetaster-elementet.

Trykk på Enter for å aktivere tregetaster eller trykk på Enter igjen for å deaktivere.

Tilpass hovedmenyen

Tilpasningsfunksjonen lar deg ta elementer fra hovedmenyen til Mantis. Denne funksjonen er nyttig for nybegynnere som ønsker å forenkle bruken av enheten.

Slik tilpasser du hovedmenyapplikasjonene:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Trykk på Enter.

Gå til Hovedmeny applikasjoner.

Trykk på Enter.

En liste over hovedmenyapplikasjonene vises. Gå til applikasjonen du ønsker å ta av menyen, og trykk på Enter for å slå den til Av. Hvis du trykker Enter igjen, bytter du den tilbake til På.

Trykk på Lagre for å bruke endringene.

Endre språk

Slik endrer du systemspråket og tastaturoppsettet til Mantis Q40:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Velg Endre språk. Velg språket du ønsker fra listen.

Velg alternativet Tastaturoppsett; En liste vises på displayet. Velg tastaturoppsettet du ønsker fra listen. Velg det sekundære alternativet Tastaturoppsett; En liste vises på displayet. Velg det sekundære tastaturoppsettet du ønsker fra listen. Når du har valgt et andre tastaturoppsett, kan du veksle fra ett oppsett til et annet ved å gå inn på Ctrl + Mellomrom-snarveien.

Velg Lukk.

Du vil bli bedt om å velge alternativet Erstatt språkstandardprofil. Hvis du klikker på OK, vil en ny språkprofil bli opprettet med en punktskrifttabell som lar deg lese punktskriftmenyer på det valgte språket. Trykk på Avbryt hvis du ønsker å beholde din nåværende språkprofil.

Når du blir bedt om det, start Mantis på nytt for å bruke endringene.

Tilgang til og bruk av nettjenester

Online Services-menyen inneholder nettbiblioteker som er inkludert på Mantis. De elektroniske tjenestene er abonnementsbaserte og krever at du oppgir kontolegitimasjonen din.

Merk: Sørg for at du har en etablert internettforbindelse med Mantis før du bruker nettjenester.

Bøker fra nettbiblioteker lastes ned til Mantis sin Online-Books-mappe. Alle bøkene er inkludert i Victor Reader bokliste.

Aktivering av Bookshare og nedlasting av bøker

Bookshare® nettbibliotek inneholder opphavsretts beskyttet innhold for personer med kvalifiserte lesevansker. Mer informasjon om Bookshare er tilgjengelig fra http://www.bookshare.org.

Du kan søke etter bøker og laste dem ned til Mantis trådløst. Aviser og tidsskrifter er foreløpig ikke tilgjengelig i nettbiblioteket.

Slik aktiverer du Bookshare-tjenesten og laster ned en bok:

Skriv inn e-postadressen og passordet for Bookshare-kontoen din.

Søk i bøker etter tittel, forfatter, fulltekstsøk og kategori. Du kan også søke etter de nyeste eller mest populære bøkene.

Trykk på Enter eller en markørrutingstast på en bok for å få mer informasjon.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste for å navigere mellom tittelen, forfatteren og bokbeskrivelsen.

Velg boken du ønsker og trykk Enter for å laste den ned til Mantis.

Konfigurere, administrere og synkronisere en NFB Newsline-konto

Hvis du har en NFB Newsline-konto®, lar Mantis deg koble til kontoen din og laste ned NFB-materiale for lesing i biblioteket.

Konfigurer konto: Skriv inn NFB Newsline-legitimasjonen din, velg oppdateringsfrekvensen for problemet, og avgjør om Mantis skal beholde eller slette utdaterte problemer.

Administrer publikasjoner: Velg hvilket materiale du ønsker å abonnere på. Abonnert materiale er understreket.

Synkroniser innhold nå: Synkronisering laster ned de nyeste utgavene av materialet du abonnerer på.

NLS Bard

Mantis kan få tilgang til BARD direkte. Du kan se og laste ned bøker fra listen over de mest populære bøkene og listen over de nyeste bøkene og tidsskriftene. Du kan bla gjennom emnekategorier og søke i samlingen. Du kan også laste ned bøker og magasiner fra ønskelisten din, samt legge til og fjerne elementer fra den. Før du får tilgang til BARD, må du koble enheten til et Wi-Fi-nettverk (se Koble til et Wi-Fi-nettverk for detaljerte instruksjoner) og logge på BARD-kontoen din.

DAISY Online

DAISY online er en tjeneste som støtter flere biblioteker med tilpasset innhold over hele verden.

Følg disse trinnene for å få tilgang til DAISY Online-bibliotekene som støttes av enheten:

Merk: For å få tilgang til DAISY online-biblioteker kreves en internettforbindelse. For å lese lydinnhold må du også koble en Bluetooth-lydenhet til Mantis-en din (les avsnittet «Koble Mantis Q40 til en Bluetooth-enhet» for mer informasjon).

• På hovedmenyen, med tommeltastene Forrige og Neste, naviger til du kommer til elementet «Online-tjenester» og trykk Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste, naviger til elementet DAISY online, og trykk deretter Enter.

Du vil nå ha en liste over alle DAISY Online-kontoene du tidligere har konfigurert, etterfulgt av elementet «Legg til konto». Hvis du ikke konfigurerte noen DAISY Online-konto, vil elementet «Legg til konto» være det første som vises når du åpner DAISY Online-applikasjonen. Du må legge til en konto for å se listen over tilgjengelige biblioteker. Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre det.

Legge til en DAISY Online-konto

• Fra hovedmenyen, bruk Forrige- og Neste-tastene til å navigere til «Online-tjenester», og trykk Enter.

• Bruk Forrige- og Neste-tastene til å navigere til «DAISY Online», og trykk deretter Enter.

• Bruk Forrige- og Neste-tastene til å navigere til «Legg til konto», og trykk deretter Enter.

• Listen over tilgjengelige biblioteker vises. Velg det biblioteket du har en konto i som du vil konfigurere, og trykk deretter Enter for dette biblioteket.

• Skriv inn brukernavnet for denne kontoen, og trykk deretter Enter.

• Skriv inn passordet for denne kontoen, og trykk deretter Enter.

Hvis tilkoblingen er opprettet, vil du få meldingen «pålogging vellykket», og en ny konto vil bli lagt til listen over allerede konfigurerte biblioteker som du vil se når du åpner DAISY Online-appen.

Merk: Når markøren er på en allerede konfigurert konto, kan du trykke på snarveien Ctrl + M for å gå til kontekstmenyen. Du vil ha muligheten til å endre nedlastingsmetoden (automatisk eller manuell), endre innloggingsinformasjon eller fjerne denne spesifikke kontoen.

Importer konfigurasjon

Sammen med HumanWare Companion-applikasjonen lar Mantis deg importere en bibliotekkonfigurasjon fra en XML-fil. Denne prosessen krever både en aktiv nettverkstilkobling og en XML-fil som ligger på en ekstern harddisk. For å laste ned HumanWare Companion, vennligst besøk https://support.humanware.com/en-international/support/humanware_companion

For å importere en konfigurasjon, gjør følgende:

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til elementet «Online tjenester», og trykk deretter Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til elementet «DAISY Online», og trykk deretter Enter.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til elementet «Importer konfigurasjon», og trykk deretter Enter. En melding som angir resultatet av importen vil vises. Hvis importen er vellykket, vil en eller flere nye konfigurerte kontoer bli lagt til enheten din, avhengig av informasjonen fra XML-filen.

Laste ned en bok fra et DAISY Online-bibliotek som er konfigurert på enheten din
Manuell nedlasting

Når du konfigurerer en ny DAISY Online-konto, er alternativet «manuell nedlasting» konfigurert som standard, noe som betyr at du må laste ned bøkene i bokhyllen manuelt. Hvis nedlastingsmetoden er satt til automatisk og du ønsker å gå tilbake til den «manuelle» nedlastingsmetoden, gjør du følgende:

• Naviger med Forrige og Neste-tastene i hovedmenyen til du kommer til «Online-tjenester», og trykk deretter Enter.

• Naviger med Forrige og Neste-tastene til du kommer til «DAISY Online», og trykk deretter Enter.

• Naviger med Forrige og Neste-tastene til du kommer til kontoen som er konfigurert og som interesserer deg.

• Trykk Ctrl + M for å gå til kontekstmenyen.

• Naviger med Forrige og Neste-tastene til du kommer til «Nedlastingsmetode», etterfulgt av verdien for dette elementet. Trykk Enter på dette elementet.

• Du har nå valget mellom «automatisk nedlasting» og «manuell nedlasting». Naviger med Forrige og Neste-tastene til du kommer til «Manuell nedlasting», og velg det deretter ved å trykke Enter.

Med manuell nedlasting må du manuelt velge bøkene du vil laste ned. Gjør følgende for å gjøre det:

• Bruk Forrige- og Neste-tastene på hovedmenyen for å gå til alternativet «Online-tjenester», og trykk deretter Enter.

• I listen som vises, bruk Forrige- og Neste-tastene til å gå til DAISY Online, og trykk deretter Enter.

• En liste over konfigurerte biblioteker på enheten din vises. Bruk Forrige- og Neste-tastene til å navigere til biblioteket du tidligere har konfigurert med manuell nedlasting, og trykk deretter Enter.

• Du vil se listen over bøker som allerede er nedlastet, hvis noen, og alternativet «Last ned flere bøker» vises på slutten av listen. Bruk Forrige- og Neste-tastene til å navigere til alternativet «Last ned flere bøker», og trykk deretter Enter.

• Du vil nå ha tilgang til bøkene som er inkludert i bokhyllen din for denne kontoen. Bruk Forrige- og Neste-tastene til å bla gjennom listen og velge boken du vil laste ned, og trykk deretter Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til alternativet «Last ned», og trykk deretter Enter. Boken plasseres i nedlastingskøen.

Automatisk nedlasting

Som standard er alternativet «manuell nedlasting» valgt når du legger til en ny konto. Dette betyr at du må laste ned bøkene dine manuelt. Hvis du vil laste ned bøkene dine automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan du bruke alternativet «automatisk nedlasting». Slik gjør du det:

• I hovedmenyen navigerer du med tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til elementet «Online-tjenester», og trykk deretter Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til elementet «DAISY Online», og trykk deretter Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til kontoen som er konfigurert og som interesserer deg.

• Trykk Ctrl + M for å gå til kontekstmenyen.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til elementet «Nedlastingsmetode», etterfulgt av verdien for dette elementet. Trykk Enter på dette elementet.

• Du har nå valget mellom «automatisk nedlasting» og «manuell nedlasting». Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til alternativet «automatisk nedlasting», og velg det deretter ved å trykke Enter.

For å få tilgang til de nedlastede bøkene, gjør følgende:

• I hovedmenyen navigerer du med tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til «Online-tjenester», og trykk deretter Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til «DAISY Online», og trykk deretter Enter.

• Bruk tommeltastene Forrige og Neste til å navigere til kontoen som tidligere er konfigurert, og trykk deretter Enter.

• Du kan se bøkene i denne bokhyllen som er lastet ned. Boktittelen vises, etterfulgt av teksten «nedlastet». Da er det ikke nødvendig med noen handling, ettersom bøkene dine vil fortsette å lastes ned automatisk til den siste i bokhyllen eller til minnet på Mantis-en din er fullt.

• Du kan når som helst tvinge frem synkronisering av innholdet ditt. På slutten av boklisten finner du alternativet «Synkroniser innhold nå». Trykk Enter for dette alternativet, og enheten vil søke etter nytt innhold i kontoen din. En melding som indikerer at det ikke er funnet noe nytt innhold, eller hvor mange nye elementer som er funnet, om noen, vil vises, og synkroniseringen av disse nye elementene vil starte automatisk.

Lese en bok du har lastet ned

Etter at du har lastet ned en bok eller et magasin, kan du laste ned flere elementer, eller du kan lese ett av dem. Slik leser du et element:

• Gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på Hjem-knappen.

• Naviger til Victor Reader og trykk Enter.

• Trykk Enter på boklisten. Her finner du de nedlastede elementene.

• Trykk Enter på tittelen du ønsker å lese, og du vil være i begynnelsen av boken.

Alternativt, når du er på boklisten til en bestemt konto i

Eksamensmodus

Eksamensmodus brukes til å blokkere visse funksjoner og applikasjoner fra Mantis i en viss tid. Mens eksamensmodus er aktiv, vil du kun ha tilgang til terminalfunksjonene. Merk at i eksamensmodus er Bluetooth-tilkoblingen deaktivert og terminalmodus er kun tilgjengelig via USB. Alle andre applikasjoner og bruk av et eksternt minne (USB-stasjon eller SD-kort) blokkeres mens denne modusen er aktiv.

Når du aktiverer eksamensmodus, vil du bli bedt om å angi en tid mellom 1 og 360 minutter (6 timer) og vil bli bedt om å skrive inn et ønsket passord for å slå av eksamensmodus. For å låse opp enheten, må du enten vente til den valgte tiden går ut eller skrive inn det valgte passordet.

Ved omstart av enheten, hvis den valgte perioden ikke er fullført ennå, vil enheten automatisk gå tilbake til eksamensmodus.

Slik aktiverer du eksamensmodus:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Trykk på Enter.

Gå til Aktiver eksamensmodus.

Trykk på Enter.

Angi ønsket tid (mellom 1 og 360 minutter).

Skriv inn ønsket passord for å aktivere eksamensmodus.

Trykk på Enter.

Få tilgang til diagnosemenyen

Diagnosemenyen er en spesiell meny som brukes til å teste interne komponenter og også for å realisere noen viktige operasjoner, spesielt når du feilsøker problemer du kan ha mens du bruker enheten.

Her er trinnene for å få tilgang til diagnosemenyen:

Hvis enheten er koblet til en strømkilde, må du koble den fra.

Hvis enheten din kjører, trykk på strømknappen i to sekunder. Enheten din vil indikere "Slå av?". Med tommeltastene Forrige og Neste, naviger til du kommer til OK-knappen, og trykk deretter på en markørrutingstast for å aktivere den. Enheten din vil slå seg av.

Trykk samtidig på strøm- og hjemtasten til enheten viser "Gjenopprettingsmodus", og slipp deretter knappene. Etter noen sekunder vil enheten slå seg av igjen.

Start enheten normalt ved å trykke på strømknappen i 2 sekunder. Enheten starter på nytt, og du blir dirigert til diagnosemenyen.

Du må kanskje bruke diagnosemenyen for følgende operasjoner:

Tilbakestilling til fabrikk

Fjern brukerdata

Tydelig brukerkonfigurasjon

Aktiver eller deaktiver kun Terminal

Eksportere logger ved feilsøking av problemer

Eksportere og importere data og konfigurasjoner (se avsnittet "Eksportere og importere data og konfigurasjoner" for å vite mer).

Trykk på en markørrutingstast på ønsket alternativ for å velge det. Naviger deretter med Forrige og Neste tommeltaster for å komme til Lukk-knappen og trykk på en markørrutingstast for å velge den. Enheten din vil slå seg av. Alternativt kan du lukke diagnosemenyen med Escape-tasten.

Merk: Noen av alternativene i denne menyen er irreversible: tilbakestilling av fabrikken, klare brukerdata og tydelig brukerkonfigurasjon. Når du er ferdig, er det umulig å gjenopprette innholdet som er slettet.

Eksportere og importere brukerdata og konfigurasjoner

Mantis inneholder et eksport- og importverktøy både for dataene dine og konfigurasjoner som Wi-Fi og biblioteklegitimasjon. Det er flere grunner til at du vil importere og eksportere.

Overføre dataene dine til en annen enhet. Veldig nyttig hvis du har en omsorgsplan

Generell sikkerhetskopiering.

Disse alternativene kan bare nås ved hjelp av diagnosemenyen. Det finnes to typer eksport-/importalternativer du bør være oppmerksom på:

Eksport/importer konfigurasjoner: Dette alternativet refererer til Wi-Fi og online boklegitimasjon. Det vil imidlertid ikke eksportere noen Bluetooth-konfigurasjon.

Eksporter/importer brukerinnhold: Dette alternativet refererer til brukerdata. Dette inkluderer nyopprettede mapper og filer. Den vil også eksportere alle bøker som er lastet ned fra de nåværende bibliotekleverandørene. (Dette kan endres på nye eventuelle fremtidige biblioteker som legges til.

Slik eksporterer du konfigurasjons- eller brukerinnhold:

Få tilgang til diagnosemenyen.

Sørg nå for å sette inn en USB-minnepinne eller et SD-kort; Det er her du skal eksportere dataene til.

Det finnes flere elementer i Diagnose-menyen. Avhengig av hva du ønsker å eksportere, bruk Neste-tommeltasten for å gå til elementet som heter enten "Eksporter konfigurasjon eller Eksporter brukerinnhold".

Trykk på Enter eller en markørrutingstast på det valgte elementet.

Du vil nå bli bedt om "Vennligst vent" etterfulgt av "Eksporter til USB ferdig" eller "Eksporter til SD ferdig" kort tid etter.

Når operasjonen er fullført, må du slå av enheten ved å navigere med Forrige og Neste tommeltaster til du kommer til Lukk-knappen, og trykk deretter Enter eller en markørrutingstast på den, eller du kan lukke diagnosemenyen med Escape-tasten.

Merk: Den eksporterte konfigurasjonen kan ikke åpnes på en datamaskin.

Slik importerer du konfigurasjons- eller brukerinnhold:

For å importere brukerinnhold eller konfigurasjoner, må du igjen starte opp Mantis i diagnosemenyen.

Sett inn USB-minnepinnen eller SD-kortet, som inneholder filen som skal importeres.

Bruk tommeltastene Forrige og Neste, gå til elementet som heter enten "Importer konfigurasjon eller Importer brukerinnhold", og trykk deretter på Enter.

Du vil bli bedt om "Vennligst vent" etterfulgt av "Import done".

Etter at operasjonen er fullført, lukk enheten ved å navigere med tommeltastene Forrige og Neste til du kommer til Lukk-knappen, og trykk deretter på Enter eller en hvilken som helst markørrutingstast. Alternativt kan du også lukke enheten med Escape-tasten.

Viktig merknad: Alt nylig opprettet innhold eller redigering av eksisterende innhold som er gjort etter at eksportfilen ble generert, vil bli slettet.

Oppdatering av Mantis Q40

Oppdatere Mantis Q40 manuelt

Når du er koblet til Internett med Mantis, kan du manuelt sjekke om en oppdatering er tilgjengelig.

Slik ser du etter en oppdatering manuelt:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Trykk på Enter.

Velg Programvareoppdatering.

Trykk på Enter.

Velg Se etter oppdatering.

Trykk på Enter.

Hvis du blir bedt om en ny oppdatering, velger du Last ned for å laste ned oppdateringen nå eller velger Påminn meg senere for å oppdatere den senere. Du kan fortsette å bruke Mantis mens oppdateringen lastes ned.

Vær oppmerksom på at enheten må være koblet til og batteriet må være mer enn 50 % ladet for at oppdateringen skal utføres.

Etter noen minutter vil Mantis be deg om å installere den nedlastede oppdateringen. Velg OK for å installere den. Mantis vil starte på nytt og en fremdriftsindikatorlinje vil vises på punktcellene.

På slutten av oppdateringsprosessen vil alle 8 punktene i de 40 punktskriftcellene heve en kolonne om gangen, og deretter vil enheten slå seg av.

Oppdatering av Mantis Q40 via USB eller SD-kort

Du kan oppdatere Mantis ved å laste ned oppdateringsfilen på en datamaskin og overføre den til en USB-flash-stasjon eller et SD-kort. Slik oppdaterer du Mantis via USB eller SD-kort:

Sett inn en USB-flash-stasjon eller SD-kort i datamaskinen.

Overfør oppdateringsfilen til USB-flashstasjonen eller SD-kortet. Merk at oppdateringsfilen må plasseres ved roten av USB-stasjonen/SD-kortet.

Sett inn USB-flashstasjonen eller SD-kortet som inneholder oppdateringen file i Mantis. Sørg for at Mantis er slått på.

Når Mantis oppdager en oppdateringsfil på USB-stasjonen eller SD-kortet, vil punktskriftskjermen varsle deg om at en oppdatering er tilgjengelig for installasjon.

Trykk på Neste-tommeltasten til du kommer til OK, og trykk deretter på Enter for å aktivere oppdateringen. Enheten vil slå seg av og starte på nytt for å behandle oppdateringen.

Den siste oppdateringen er alltid tilgjengelig på Mantis Q40-produktsiden.

Automatisk søk etter oppdateringsfunksjon

Som standard er en funksjon for automatisk søk etter oppdatering aktivert. Når den er koblet til internett, sjekker Mantis regelmessig om en ny oppdatering er tilgjengelig for nedlasting. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil Mantis be deg om å laste den ned.

Hvis du vil deaktivere/aktivere funksjonen Automatisk søk etter oppdatering, gjør du følgende:

Gå til hovedmenyen.

Velg Innstillinger.

Trykk på Enter.

Gå til Programvareoppdatering.

Trykk på Enter.

Velg Automatisk søk etter oppdateringer.

Trykk Enter for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Merk at når den er aktivert, vil Mantis sjekke hver 23.

Kundestøtte

Bare USA

For kundestøtte, vennligst kontakt APH kundeservice på 800-223-1839 eller cs@aph.org.

Europa og andre land

For kundestøtte, vennligst kontakt HumanWare-kontoret nærmest deg eller se vår nettside på: www.humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 eller send en e-post til eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600 eller send en e-post til au.sales@humanware.com

Riktig varemerkemerknad og attribusjoner

macOS er et registrert varemerke for Apple, Inc.

JAWS® er et registrert varemerke for Freedom Scientific, Inc., i USA og andre land.

Bookshare® er et registrert varemerke for Beneficent Technology, Inc.

NFB Newsline® er et registrert varemerke for National Federation of the Blind.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.

iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Lisensavtale for sluttbrukere

Ved å bruke dette produktet (Mantis Q40) godtar du følgende minimumsvilkår:

Tildeling av lisens. HumanWare gir sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett og lisens til å bruke programvaren på dette produktet.

Eierskap til programvare. Sluttbruker erkjenner at HumanWare beholder alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til originalen, og eventuelle kopier, av programvare som er innlemmet i dette produktet. Sluttbrukeren samtykker i å ikke: modifisere, portere, oversette, dekompilere, demontere, reversere eller offentliggjøre programvaren til dette produktet på noen måte.

Garanti

Produsentens garanti

Denne enheten er et produkt av høy kvalitet, bygget og pakket med omhu. Alle enheter og komponenter er garantert mot eventuelle driftsfeil, som følger:

USA og Canada: Ett (1) år

Kontinental-Europa og Storbritannia: To (2) år

Australia og New Zealand: Ett (1) år

Andre land: Ett (1) år

Garantien dekker alle deler (unntatt batteri) og arbeid. Hvis det skulle oppstå en defekt, vennligst kontakt din lokale distributør eller produsentens tekniske assistanselinje.

OBS: Garantivilkårene kan endres med jevne mellomrom; Vennligst se vår web nettstedet for den nyeste informasjonen.

Betingelser og begrensninger:

Ingen erstatning eller reparasjon som dekkes av garantien vil bli utført med mindre enheten er ledsaget av en kopi av den originale kjøpsregningen. Ta vare på originalen. Hvis enheten må returneres, vennligst bruk originalemballasjen. Denne garantien gjelder for alle tilfeller der skaden ikke er et resultat av feil bruk, feil behandling, uaktsomhet eller Guds handlinger.

Utvidet garanti

Utvidede garantier er tilgjengelige gjennom APH og HumanWare. Ta kontakt med organisasjonen der du kjøpte Mantis Q40 for å diskutere garantialternativer.

Bare USA

APH: 1-800-223-1839 eller send en e-post til cs@aph.org.

HumanWare: 1-800-722-3395 eller send en e-post til us.info@humanware.com

Vedlegg A – Kommandosammendrag

Tabell for snarvei/tastekombinasjon

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktivere valgt element | Enter- eller markørrutingstast |
| ESC eller tilbake | ESC |
| Forrige element | Pil opp eller forrige tommeltast |
| Neste element | Pil ned eller Neste tommeltast |
| Hoppe til et element i en liste | Skriv inn den første bokstaven i elementet eller appen |
| Panorer til venstre og høyre | Venstre eller høyre tommeltast |
| Gå til toppen | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til bunnen | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Veksle punktskriftvurdering | Ctrl + FN + G |
| Bytt språkprofil | Ctrl + FN + L |
| Batterinivå | Ctrl + FN + P |
| Hurtigmenyen | Ctrl + M |
| Hovedmeny | Windows-tasten, Hjem-knappen eller Ctrl + FN + H |
| Informasjon om systemet | Ctrl + I |
| Veksle mellom punktskrift og standardtastatur | F12 |
| Tid | Ctrl + FN + T |
| Dato | Ctrl + FN + D |
| Løs ut medier | Ctrl + FN + E |
| Opprette et raskt notat | Ctrl + FN + N |
| Opprette et hurtigskriftnotat | Ctrl + FN + B |
| Søk etter Wi-Fi | FN + F10 |
| Tregetaster aktiverer/deaktiverer | Skift-tast Fem (5) ganger |
| Hjelp | F1 eller Alt + Skift + H |
| Øk volumet på TTS | Alt + = |
| Reduser volumet på TTS | Alt + - |
| Øk hastigheten på TTS | Ctrl + FN + = |
| Reduser hastigheten på TTS | Ctrl + FN + - |
| Liste over alle sammenkoblede lydenheter | Ctrl + FN + A |

**//

Editor-kommandoer

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktiver redigeringsmodus | Enter eller en markørrutingstast |
| Forlat redigeringsmodus | ESC |
| Opprett fil | Ctrl + FN + N |
| Åpne fil | Ctrl + O |
| Lagre | Ctrl + S |
| Lagre som | Ctrl + Skift + S |
| Finne | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Erstatte | Ctrl + H |
| Start/stopp-valg | F8 |
| Velg alle | Ctrl + A |
| Kopi | Ctrl + C |
| Klippe | Ctrl + X |
| Lime inn | Ctrl + V |
| Slett forrige ord | Ctrl + Tilbake |
| Slett gjeldende ord | Ctrl + Slett |
| Slett forrige tegn | Tilbake |
| Gå til neste redigeringsboks mens du redigerer | Komme inn |
| Gå til neste redigeringsboks uten å redigere | Neste tommeltast |
| Flytt til forrige redigeringsboks uten å redigere | Forrige tommeltast |
| Flytt innsettingspunktet til starten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Flytte innsettingspunktet til slutten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |
| Veksle lesemodus | Ctrl + R |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn bokmerke | Ctrl + B |

Kommandoer for leselist

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Aktiver redigeringsmodus | Enter eller en markørrutingstast |
| Forlat redigeringsmodus | ESC |
| Opprett fil | Ctrl + FN + B |
| Åpne fil | Ctrl + O |
| Lagre | Ctrl + S |
| Lagre som | Ctrl + Skift + S |
| Finne | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Erstatte | Ctrl + H |
| Start/stopp valg | F8 |
| Velg alle | Ctrl + A |
| Kopi | Ctrl + C |
| Klippe | Ctrl + X |
| Lime inn | Ctrl + V |
| Slett forrige ord | Ctrl + Tilbake |
| Slett gjeldende ord | Ctrl + Slett |
| Slett forrige tegn | Tilbake |
| Gå til neste redigeringsboks mens du redigerer | Tabulator |
| Gå til neste redigeringsboks uten å redigere | Neste tommeltast |
| Flytt til forrige redigeringsboks uten å redigere | Forrige tommeltast |
| Flytt innsettingspunktet til starten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Flytte innsettingspunktet til slutten av tekstfeltdokumentet | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |
| Veksle lesemodus | Ctrl + R |
| Hvor er jeg? (Formater BRF-alternativet På) | Ctrl + W |
| Forhåndsvisningsmodus (Formater BRF-alternativet På) | Ctrl + Q |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn bokmerke | Ctrl + B |

Victor Reader/lesekommandoer

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Bokliste | Ctrl + Skift + B |
| Administrere bøker | Ctrl + FN + M |
| Gå til Alternativ-menyen | Ctrl + G |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn hurtigbokmerke | Ctrl + B |
| Vis bokmerker for høydepunkter | Alt + H |
| Veksle navigasjonsnivå | Ctrl + T |
| Forrige element | Forrige tommeltast |
| Neste element | Neste tommeltast |
| Endre til forrige navigasjonsnivå | Ctrl + FN + pil ned |
| Bytt til neste navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil opp |
| Start automatisk rulling | Alt + G |
| Øk hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + = |
| Reduser hastigheten på automatisk rulling | Ctrl + - |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Info | Ctrl + I |
| Gå til begynnelsen av boken | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til slutten av boken | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Åpne nylige bøker | Ctrl + R |
| Søk etter bøker eller tekst | Ctrl + F |
| Finn neste | F3 |
| Finn forrige | Skift + F3 |
| Neste ikke-tomme linje | Ctrl + Alt + pil ned |
| Forrige ikke-tomme linje | Ctrl + Alt + Pil opp |
| Forrige karakter | Pil |
| Neste tegn | Pil |
| Forrige ord | Ctrl + venstre pil |
| Neste ord | Ctrl + Pil høyre |
| Forrige avsnitt | Ctrl + pil opp |
| Neste avsnitt | Ctrl + pil ned |
| Start/stopp-valg | F8 |
| Merk alle (gjeldende avsnitt) | Ctrl + A |
| Kopi (gjeldende avsnitt) | Ctrl + C |
| Slett bok | Slette |
| Søk på Wikipedia | Ctrl + Skift + W |
| Søk på Wiktionary | Ctrl + D |
| Søk i WordNet | Ctrl + Skift + D |

Victor reader kommandoer for lydbøker

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Bokliste | Ctrl + Skift + B |
| Administrere bøker | Ctrl + FN + M |
| Gå til Alternativ-menyen | Ctrl + G |
| Bokmerke-meny | Alt + M |
| Hopp til bokmerke | Ctrl + J |
| Sett inn hurtigbokmerke | Ctrl + B |
| Vis bokmerker for høydepunkter | Alt + H |
| Åpne navigasjonsnivå | Ctrl + T |
| Forrige element | Mens du spiller, forrige tommeltast og mens du ikke spiller, Alt + venstre pil |
| Neste element | Mens du spiller, neste tommeltast og mens du ikke spiller, Alt + høyre pil |
| Endre til forrige navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil opp |
| Bytt til neste navigasjonsnivå | Ctrl + FN + Pil ned |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Info | Ctrl + I |
| Gå til begynnelsen av boken | Ctrl + FN + Pil venstre |
| Gå til slutten av boken | Ctrl + FN + Pil høyre |
| Åpne nylige bøker | Ctrl + R |
| Slett bok | Slett nøkkel |
| Spill av lydbok | Ctrl + Skift + G |
| Stopp lesingen | Ctrl |
| Spol frem 5 sekunder | Høyre tommeltast (enkelt trykk) |
| Spol tilbake 5 sekunder | Venstre tommeltast (enkelt trykk) |
| Spol fremover (lengre tidshopp) | Høyre tommeltast (trykk og hold) |
| Spol tilbake (lengre tidshopp) | Venstre tommeltast (trykk og hold) |
| Øk lesehastigheten | Ctrl + FN + = |
| Reduser lesehastigheten | Ctrl + FN + - |
| Veksle mellom tekst og lydmodus | Ctrl + skift + A |

Kommandoer for filbehandling

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Opprett ny mappe | Ctrl + N |
| Informasjon om fil/stasjon | Ctrl + I |
| Merk/fjern merking | Ctrl + Enter |
| Merk alle/fjern merking av alle | Ctrl + A |
| Gi nytt navn til fil | F2 |
| Slett fil | Slette |
| Kopier fil | Ctrl + C |
| Klipp ut fil | Ctrl + X |
| Lim inn fil | Ctrl + V |
| Søk i fil | Ctrl + F |
| Sortere filer | Ctrl + Skift + V |
| Hvor er jeg | Ctrl + W |
| Velg stasjon | Ctrl + D |
| Gå til overordnet mappe | ESC |
| Løs ut medier | Ctrl + FN + E |

Kalkulatorkommandoer ved hjelp av amerikansk datamaskinpunktskrift

| Handling | Snarvei eller tastekombinasjon |
| --- | --- |
| Pluss | + |
| Minus | - |
| Multiplisere | * |
| Dele | / |
| Tilsvarer | = ELLER Enter |
| Klar | Slette |
| Desimaltegn | . |
| Prosent | % |
| Kvadratrot | Ctrl + Skift + S |
| Pi | Ctrl + Y |

Vedlegg – blindeskrifttabeller

De forente stater 8-punkts datapunktskrift

utropstegn: '!' 2,3,4,6

Sitat: '"' 5

pund: '#' 3,4,5,6

dollartegn: '$' 1,2,4,6

prosent: '%' 1,4,6

og-tegn: '&' 1,2,3,4,6

Apostrof: ''' 3

venstre parentes: '(' 1,2,3,5,6

høyre parentes: ')' 2,3,4,5,6

stjerne: '*' 1,6

plusstegn: '+' 3,4,6

komma: ',' 6

Bindestrek: ' ' 3,6

punktum: '.' 4,6

skråstrek: '/' 3,4

kolon: ':' 1,5,6

semikolon: ';' 5,6

mindre enn: '<' 1,2,6

er lik: '=' 1,2,3,4,5,6

større enn: '>' 3,4,5

Spørsmålstegn: '?' 1,4,5,6

ved symbol: '@' 4,7

venstre hakeparentes: '[' 2,4,6,7

omvendt skråstrek: '\' 1,2,5,6,7

høyre hakeparentes: ']' 1,2,4,5,6,7

karatskilt: '^' 4,5,7

understrek: '_' 4,5,6

Grav aksent: ''' 4

venstre klammeparentes: '{' 2,4,6

Vertikal strek: '|' 1,2,5,6

høyre klammeparentes: '}' 1,2,4,5,6

tilde: '~' 4,5

'0': 3,5,6

'1': 2

'2': 2,3

'3': 2,5

'4': 2,5,6

'5': 2,6

'6': 2,3,5

'7': 2,3,5,6

'8': 2,3,6

'9': 3,5

Store bokstaver:

'A': 1,7

'B': 1,2,7

'C': 1,4,7

'D': 1,4,5,7

'E': 1,5,7

'F': 1,2,4,7

'G': 1,2,4,5,7

H: 1,2,5,7

'Jeg': 2,4,7

'J': 2,4,5,7

'K': 1,3,7

'L': 1,2,3,7

'M': 1,3,4,7

'N': 1,3,4,5,7

'O': 1,3,5,7

'P': 1,2,3,4,7

'Q': 1,2,3,4,5,7

'R': 1,2,3,5,7

'S': 2,3,4,7

'T': 2,3,4,5,7

'U': 1,3,6,7

'V': 1,2,3,6,7

'W': 2,4,5,6,7

'X': 1,3,4,6,7

'Y': 1,3,4,5,6,7

'Z': 1,3,5,6,7

Små bokstaver:

'a': 1

'b': 1,2

'c': 1,4

'd': 1,4,5

'e': 1,5

'f': 1,2,4

'g': 1,2,4,5

h: 1,2,5

'jeg': 2,4

j': 2,4,5

k': 1,3

'l': 1,2,3

m': 1,3,4

'n': 1,3,4,5

O': 1,3,5

p': 1,2,3,4

'Q': 1,2,3,4,5

'r': 1,2,3,5

's': 2,3,4

't': 2,3,4,5

U': 1,3,6

'v': 1,2,3,6

'W': 2,4,5,6

'x': 1,3,4,6

'y': 1,3,4,5,6

'z': 1,3,5,6

Storbritannia 8-punkts datamaskin punktskrift

utropstegn: '!': 2,3,4,6

sitat: '"' 4

pund: '#' 5,6

Dollartegn: '$' 4,5,6

prosent: '%' 4,6

og-tegn: '&' 1,2,3,4,6

Apostrof: ''' 3

venstre parentes: '(' 4,5

høyre parentes: ')' 3,4,5

stjerne: '*' 3,5

plusstegn: '+' 2,3,5

komma: ',' 2

Bindestrek: ' ' 3,6

punktum: '.' 2,5,6

skråstrek: '/' 3,4

kolon: ':' 2,5

semikolon: ';' 2,3

mindre enn: '<' 2,3,6

er lik: '=' 2,3,5,6

større enn: '>' 3,5,6

Spørsmålstegn: '?' 2,6

ved symbol: '@' 2,3,4,6,7

venstre hakeparentes: '[' 1,2,3,5,6,7

omvendt skråstrek: '\' 5,7

høyre hakeparentes: ']' 2,3,4,5,6,7

karatskilt: '^' 6,7

understrek: '_' 3,4,6

grav aksent: ''' 2,3,4,6

venstre klammeparentes: '{' 1,2,3,5,6

Vertikal strek: '|' 5

høyre klammeparentes: '}' 2,3,4,5,6

tilde: '~' 6

Britiske pund: £ 2,3,6,7,8

gradstegn: '°' 1,3,4,6,8

'0': 1,2,3,4,5,6

'1': 1,6

'2': 1,2,6

'3': 1,4,6

'4': 1,4,5,6

'5': 1,5,6

'6': 1,2,4,6

'7': 1,2,4,5,6

'8': 1,2,5,6

'9': 2,4,6

Store bokstaver:

'A': 1,7

'B': 1,2,7

'C': 1,4,7

'D': 1,4,5,7

'E': 1,5,7

'F': 1,2,4,7

'G': 1,2,4,5,7

H: 1,2,5,7

'Jeg': 2,4,7

'J': 2,4,5,7

'K': 1,3,7

'L': 1,2,3,7

'M': 1,3,4,7

'N': 1,3,4,5,7

'O': 1,3,5,7

'P': 1,2,3,4,7

'Q': 1,2,3,4,5,7

'R': 1,2,3,5,7

'S': 2,3,4,7

'T': 2,3,4,5,7

'U': 1,3,6,7

'V': 1,2,3,6,7

'W': 2,4,5,6,7

'X': 1,3,4,6,7

'Y': 1,3,4,5,6,7

'Z': 1,3,5,6,7

Små bokstaver:

'a': 1

'b': 1,2

'c': 1,4

'd': 1,4,5

'e': 1,5

'f': 1,2,4

'g': 1,2,4,5

h: 1,2,5

'jeg': 2,4

j': 2,4,5

k': 1,3

'l': 1,2,3

m': 1,3,4

'n': 1,3,4,5

O': 1,3,5

p': 1,2,3,4

'Q': 1,2,3,4,5

'r': 1,2,3,5

's': 2,3,4

't': 2,3,4,5

U': 1,3,6

'v': 1,2,3,6

'W': 2,4,5,6

'x': 1,3,4,6

'y': 1,3,4,5,6

'z': 1,3,5,6

.