Guide

D’utilisation

Victor Reader Stratus 2

Victor Reader

Stratus 2

HumanWare – Guide d’utilisation

Version 1.6 2026-04-15

©Copyright 2026. Tous droits réservés, Technologies HumanWare Inc.

Ce guide est protégé par copyright appartenant à Technologies HumanWare Inc., avec tous droits réservés. En conformité avec les lois concernant le droit d’auteur, le guide ne peut être copié en tout ou en partie, sans le consentement écrit de Technologies HumanWare Inc.

Table des matières

À propos de Victor Reader Stratus 2	7

Guide de démarrage - Victor Reader Stratus 2	7

Pour insérer un livre et le lire	8

Mode Information clavier	9

1.	Vue d’ensemble du Victor Reader Stratus 2	10

1.1.	Déballage du lecteur	10

1.2.	Fonctionnalités du Stratus 2	10

1.3.	Étui couvre-touches du Stratus 2	10

1.4.	Description physique du Victor Reader Stratus 2	10

1.4.1.	Les Faces de votre lecteur	10

1.4.2.	Le côté gauche de votre lecteur	11

1.4.3.	Le côté droit de votre lecteur	11

1.4.4.	La face avant de votre lecteur	11

1.5.	Recharger la pile	11

1.6.	Allumer et éteindre l’appareil	12

1.7.	Détection d’un livre	12

1.8.	Structure du catalogue	12

1.9.	Autres fichiers réservés	13

1.10.	HumanWare Companion	13

2.	Fonctions de base	14

2.1.	Réglages audio	14

2.2.	Écoute/arrêt	14

2.3.	Recul et avance rapide	14

2.4.	Mode Information clavier	14

3.	Fonctions de navigation	14

3.1.	Description des touches	14

3.1.1.	Annuler la navigation	15

3.2.	Catalogue	15

3.3.	Sauts dans le temps	15

3.4.	Saut de dix pages ou chapitres	15

3.5.	Niveaux de navigation de la synthèse vocale	15

3.6.	Mode épeler pour les fichiers texte	16

3.7.	Le Stratus 2 et les champs d’édition de texte	16

3.8.	Guide d’utilisation (appuyez sur la touche Catalogue et maintenez-la enfoncée)	16

3.9.	Navigation dans les catalogues (touche Catalogue)	16

3.10.	Supprimer des livres – Touche Gestion de livres	16

3.11.	Touche Information	16

3.11.1.	Informations disponibles	17

4.	Fonctionnalités avancées	17

4.1.	Mise en sommeil et annonce de l’heure	17

4.2.	Signets	17

4.2.1.	Insérer un signet	17

4.2.2.	Atteindre un signet	18

4.2.3.	Supprimer les signets	18

5.	Structure et caractéristiques des catalogues	18

5.1.	Livres parlés	18

5.1.1.	Structure des livres parlés	18

5.1.2.	Caractéristiques des livres parlés	19

5.2.	Autres livres	19

5.2.1.	Structure du catalogue Autres livres	19

5.2.2.	Caractéristiques des Autres livres	19

5.3.	Catalogue Musique	20

5.3.1.	Structure du catalogue Musique	20

5.3.2.	Caractéristiques de la Musique	20

5.3.3.	Listes d’écoutes	21

5.3.4.	Annonce des noms de fichiers et dossiers	21

5.4.	Catalogue podcasts sauvegardés	21

5.4.1.	Structure des podcasts sauvegardés	21

5.4.2.	Caractéristiques des podcasts sauvegardés	21

5.5.	Catalogue Fichiers texte	21

5.5.1.	Structure du catalogue Fichiers texte	21

5.5.2.	Caractéristiques des fichiers texte	22

5.5.3.	Naviguer parmi les en-têtes dans des documents en format HTML/XML/DOCX	22

6.	Menu de configuration	22

6.1.	Liste des menus et de leurs paramètres	22

6.2.	Paramètres généraux	24

6.2.1.	Langue	24

6.2.2.	Système	24

6.3.	Déplacement et lecture	25

6.3.1.	Sauts dans le temps	25

6.3.2.	Sauvegarder le dernier niveau de navigation utilisé pour chaque livre	25

6.3.3.	Annoncer signet	25

6.3.4.	Mode d’ajustement audio	25

6.3.5.	Boucle	25

6.3.6.	Musique	25

6.4.	Sans-fil	26

6.4.1.	Mode Avion	26

6.4.2.	Wi-Fi	26

6.4.3.	Bluetooth	27

6.5.	À propos	28

6.6.	Services en ligne	28

6.6.1.	Mises à jour logicielles	28

6.6.2.	Mode de notification	29

6.6.3.	Bibliothèques en ligne	29

7.	Daisy En Ligne	31

7.1.	Configuration du service Daisy En Ligne	31

7.2.	Utiliser le service DAISY En Ligne	31

7.3.	Méthodes de téléchargement	32

7.4.	Naviguer dans vos catalogues Daisy En Ligne	33

8.	Mettre à jour le logiciel du Stratus 2	33

9.	Questions fréquemment posées	34

9.1.	Navigation dans les livres	34

9.2.	Pile et rechargement	35

9.3.	Général	35

10.	Service à la clientèle	35

11.	Spécifications techniques	35

12.	Précautions de sécurité	36

12.1.	Contre-indications	36

12.2.	Avertissements	36

12.3.	Entretien et maintenance	36

12.4.	Stockage et transport	36

12.5.	Information additionnelle	37

12.6.	Information quant au service	37

12.7.	Susceptibilité aux interférences	37

12.8.	Avertissement audio	38

12.9.	Précautions à prendre pour la pile	38

12.10.	Instructions d’élimination	38

13.	Garantie du manufacturier	38

14.	Contrat de licence de l’utilisateur final	39

# À propos de Victor Reader Stratus 2

HumanWare est fier de vous présenter le Victor Reader Stratus 2, la version mise à jour et améliorée du lecteur Victor Reader Stratus 4M. Tout comme le Stratus 4M, le Stratus 2 est le lecteur agréable et facile à utiliser que vous avez toujours recherché, actualisé pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Le Stratus 2 n’est plus un lecteur CD; il laisse tout le champ libre au contenu dématérialisé, que ce soit via une cartouche, provenant d’un support multimédia externe tel qu’une clé USB ou des bibliothèques en ligne. De plus, les menus du Stratus 2 ont été standardisés pour s’aligner sur ceux du Stream 3, vous assurant ainsi une navigation plus simple et fluide.

Le Victor Reader Stratus 2 a été créé pour les loisirs, tels que lire des livres populaires, des romans et des revues. Cet appareil vous permet de naviguer facilement au travers de la structure et de vous rendre facilement à l’information souhaitée. Grâce à ses fonctions faciles à utiliser, vous pouvez consulter la table des matières, vous rendre à une section, ou revenir à un signet.

Nous vous souhaitons beaucoup d’heures agréables à la découverte de toutes les facettes de votre lecteur de livres parlés!

# Guide de démarrage - Victor Reader Stratus 2

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’utilisation du Victor Reader Stratus 2, votre nouveau lecteur de livres numériques.

L’emballage contient les éléments suivants:

- Un lecteur Victor Reader Stratus 2, avec son étui couvre-touches (on peut enlever l’étui pour pouvoir utiliser les touches de navigation de l’appareil);

- Un adapteur de recharge avec un câble USB-A, et

- Un sac de plastique contenant de la documentation.

Avant d’utiliser votre lecteur Victor Reader Stratus 2 pour la première fois, vous devriez le brancher à une prise de courant.

Pour le brancher à une prise de courant, branchez l’extrémité USB-C de votre câble de recharge au port USB-C de votre appareil. Cette prise est située dans la partie supérieure droite de votre appareil. Branchez l’extrémité USB-A de votre câble dans un adapteur que vous brancherez ensuite à une prise de courant. À la réception de l’appareil ou après une longue période d’entreposage, il est préférable de laisser le lecteur branché à une prise de courant durant une nuit complète pour vous assurer que la pile est complètement rechargée.

Le bouton d’alimentation demeurera allumé durant l’utilisation de l’appareil et clignotera lorsque l’appareil sera éteint mais en rechargement. Lorsque la DEL du bouton d’alimentation cessera de clignoter, cela indiquera que votre pile est complètement rechargée. Lorsque le lecteur est allumé, la DEL du bouton d’alimentation s’allume et est verte, peu importe que le lecteur soit branché ou pas. Dans des circonstances normales, la pile devrait se recharger en trois heures et devrait fournir 20 heures d’autonomie pour la lecture de la majorité des livres DAISY.

Veuillez noter que vous pouvez utiliser votre Victor Reader Stratus 2 pendant que la pile se recharge.

Vous pouvez mettre la lecture en pause et la reprendre en appuyant simplement sur la touche Écoute/Arrêt, qui se trouve en bas et au centre de votre appareil, entre les touches Recul rapide et Avance rapide.

Nous débutons maintenant le Guide de démarrage. Placez le lecteur devant vous, avec la poignée permettant de le transporter à votre gauche. Veuillez noter que cette description est valide si l’étui a été retiré. Si l’étui se trouve sur l’appareil, les options disponibles sont limitées.

Au-dessus de la poignée dans le coin supérieur gauche se trouve un haut-parleur intégré.

En haut et au centre du lecteur se trouvent trois paires de touches haut et bas. De gauche à droite, il s’agit des touches Tonalité, Volume et Vitesse.

En-dessous des touches Tonalité, Volume et Vitesse, à peu près au centre du lecteur, vous trouverez les touches de navigation, pointant vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Ces touches vous permettent de naviguer au travers de la structure d’un livre. Au milieu de ces touches de navigation se trouve la touche Information. Cette touche vous annonce votre position de lecture courante, vous donne de l’information concernant le livre courant, et permet d’accéder au menu de l’appareil si on la tient enfoncée.

À gauche des quatre touches de navigation, dans la moitié inférieure du lecteur, se trouvent trois autres touches, alignées verticalement. La première touche est la touche Catalogue. Vous pouvez utiliser la touche Catalogue, combinée à n’importe laquelle des quatre touches de navigation pour accéder aux livres que vous aurez placé dans vos différents catalogues. Tout juste en-dessous de la touche Catalogue se trouve la touche Signet. La touche Signet, comme son nom l’indique, permet d’insérer des signets pour garder en mémoire des passages importants de vos livres et les retrouver plus facilement. La troisième touche, la plus basse, est la touche Gestion de livres et permet, comme son nom l’indique, de gérer vos livres. En la maintenant enfoncée, vous pouvez également obtenir davantage d’informations concernant la pile et le statut des téléchargements courants.

À droite des quatre touches de navigation se trouve le bouton d’alimentation. Il est légèrement enfoncé pour vous empêcher d’appuyer dessus par mégarde. Le bouton d’alimentation sert à allumer ou éteindre le Victor Reader Stratus 2. Veuillez noter que lorsque le Stratus 2 est éteint et que vous le branchez à une prise de courant, il pourrait y avoir un délai avant que le bouton d’alimentation devienne opérationnel.

En-dessous des quatre touches de navigation, se trouve un groupe de quatre touches. Trois d’entre elles sont alignées à la limite basse de votre appareil. Il s’agit, dans l’ordre et de gauche à droite, des touches Recul rapide, Écoute/Arrêt et Avance rapide. Finalement, tout juste au-dessus de la touche Écoute/Arrêt se trouve la touche Mise en sommeil. Il s’agit d’une touche de forme ronde, avec un symbole de lune et comprenant une DEL à sa droite. Appuyez sur cette touche plusieurs fois pour paramétrer l’intervalle de temps souhaité après lequel votre Stratus 2 s’éteindra automatiquement. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour obtenir la date et l’heure.

Du côté droit de votre lecteur, vous trouverez, du haut vers le bas, les composantes suivantes: un port USB-C (utilisé pour la recharge), un port USB-A, et une prise d’écouteurs, qui peut aussi être utilisée pour brancher un haut-parleur externe.

Sur la face avant du lecteur, se trouve l’entrée par laquelle insérer vos cartouches si vous en avez.

## Pour insérer un livre et le lire

Allumez votre Victor Reader Stratus 2 en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé durant quelques secondes. Vous entendrez une tonalité suivie d’un message de bienvenue.

Insérez votre cartouche ou votre support de stockage multimédia externe (clé USB) s’il y a lieu. Après quelques secondes, si l’étui se trouve sur l’appareil, votre Victor Reader Stratus 2 annoncera le titre du livre et commencera à le lire. Si le livre que vous lisiez ne se trouve pas sur le support inséré, vous serez positionné sur le premier livre se trouvant sur ce support. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la lecture.

Vous pouvez ajuster la tonalité, le volume et la vitesse en appuyant sur leurs touches respectives haut ou bas. Les touches Tonalité, Volume et Vitesse se trouvent dans la partie supérieure de votre lecteur.

Pour avancer ou reculer rapidement dans votre livre, appuyez sur la touche Recul rapide ou Avance rapide et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que vous atteigniez la position désirée, puis relâchez. La vitesse normale de lecture reprendra alors.

Pour mettre votre lecture en pause, appuyez simplement sur la touche Écoute/Arrêt. Pour reprendre la lecture de votre livre à la dernière position où vous l’aviez laissé, appuyez de nouveau sur la touche Écoute/Arrêt. Veuillez noter que si votre lecteur n’est pas branché à une prise de courant, et si la lecture demeure en pause pendant plus de 30 minutes, votre appareil s’éteindra automatiquement pour conserver l’autonomie de la pile.

Pour terminer votre lecture, éteignez simplement votre lecteur en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé durant quelques secondes, jusqu’à ce que votre lecteur annonce qu’il est en train de se fermer. Votre Victor Reader Stratus 2 conservera la dernière position dans votre livre pour votre prochaine lecture.

Pour commencer une nouvelle lecture dans le même livre, allumez votre Victor Reader Stratus 2 en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé durant quelques secondes. Après quelques secondes, si l’étui se trouve sur votre appareil, vous entendrez le titre du livre, une tonalité et la lecture débutera automatiquement à partir de la dernière position dans votre livre. Si l’étui ne se trouve pas sur l’appareil, au démarrage de votre Stratus 2, vous entendrez le titre du livre. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la lecture.

## Mode Information clavier

Lorsqu’il n’y a aucun livre, le Stratus 2 se place automatiquement en mode Information clavier. Dans ce mode, à chaque fois qu’une touche est pressée, le lecteur annonce une courte description de sa fonction. Cela peut s’avérer utile lorsque vous apprenez à utiliser le lecteur.

Cela complète le Guide de démarrage. Le guide d’utilisation suit.

# Vue d’ensemble du Victor Reader Stratus 2

## Déballage du lecteur

L’emballage contient les éléments suivants:

- Un lecteur Victor Reader Stratus 2, avec son étui couvre-touches (on peut enlever l’étui pour pouvoir utiliser les touches de navigation de l’appareil);

- Un adapteur de recharge avec un câble USB-A, et

- Un sac de plastique contenant de la documentation.

Le document que vous lisez présentement contient un court Guide de démarrage suivi du guide d’utilisation.

Avant d’utiliser votre Stratus 2 pour la première fois, vous devriez le brancher à une prise de courant pour recharger la pile. Vous pouvez utiliser votre Victor Reader Stratus 2 pendant la recharge de la pile.

## Fonctionnalités du Stratus 2

Le lecteur Stratus 2 peut lire du contenu se trouvant sur une cartouche ou sur une clé USB. Le Stratus 2 peut également accéder à des livres numériques sur Internet lorsqu’il est branché à un réseau Wi-Fi.

## Étui couvre-touches du Stratus 2

Votre lecteur vous est livré dans un étui couvre-touches. L’étui empêche l’utilisation des touches de navigation dans les livres pour les utilisateurs ne souhaitant pas les utiliser. Si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de navigation dans les livres de votre Stratus 2, vous pouvez enlever l’étui.

L’étui couvre-touches est fixé aux quatre extrémités de votre lecteur. L’étui est maintenu en place par la présence d’une languette à chaque extrémité.

L’étui couvre-touches empêche l’utilisation des touches suivantes: Catalogue, Signet, les quatre touches de navigation (flèches) et la touche Information.

Si vous souhaitez enlever l’étui couvre-touches:

- Tenez le lecteur par sa poignée de transport à l’aide de votre main gauche.

- En utilisant votre main droite, localisez le coin supérieur droit de votre étui. La languette se trouve au milieu de l’extrémité.

- Positionnez le côté de votre index droit sous la languette.

- En utilisant votre pouce comme point d’appui sur le côté de votre lecteur, exercez une pression pour lever doucement la languette du côté du lecteur.

- En utilisant la même méthode, levez doucement la languette se trouvant dans l’extrémité inférieure droite de votre étui.

- Grâce aux deux extrémités déjà levées, vous devriez être en mesure de retirer l’étui. Si nécessaire, levez l’extrémité inférieure gauche et retirez l’étui couvre-touches.

Si vous souhaitez réinstaller l’étui couvre-touches, vous devrez aligner l’étui correctement avec le Stratus, en vous assurant que la poignée de transport du Stratus et que l’étui se chevauchent. Puis, appuyez sur l’étui jusqu’à ce que les quatre extrémités se mettent en place.

Note: après le retrait ou l’insertion de l’étui, on vous demandera de redémarrer votre Stratus 2. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer.

## Description physique du Victor Reader Stratus 2

### Les Faces de votre lecteur

Le haut-parleur intégré est positionné complètement en haut à gauche de votre lecteur.

Au centre et en haut, se trouvent trois paires de touches de navigation Haut et Bas. De gauche à droite, il s’agit des touches Tonalité, Volume et Vitesse.

Sous les touches Tonalité, Volume et Vitesse, vous trouverez les quatre touches de navigation en forme de flèches, Haut, Bas, Gauche et Droite, qui vous permettront de naviguer facilement dans la structure d’un livre. Dans le milieu de ces touches de navigation, se trouve la touche Information. La touche Information annonce la position de lecture courante et de l’information générale concernant votre livre. Lorsqu’on tient la touche enfoncée, on accède directement au menu de l’appareil.

À gauche des quatre touches de navigation, dans la moitié inférieure du lecteur, se trouvent trois autre touches, alignées verticalement. La première est la touche Catalogue. Tout de suite en-dessous de la touche Catalogue se trouve la touche Signet. La touche Signet est utilisée pour les signets, qui sont des positions importantes dans votre livre que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement. Appuyez sur la touche Signet à plusieurs reprises pour accéder à la liste des signets, pour retirer tous les signets, ou appuyez sur la touche Signet et maintenez-la enfoncée pour ajouter un nouveau signet.

La troisième touche, la plus basse, est la touche Gestion de livres. Lorsque vous vous trouvez dans un catalogue, cette touche est utilisée pour retourner un livre, ou pour le copier sur une clé USB. Dans une zone d’édition pour écrire du texte, cette touche sert à annuler la saisie.

À la droite des quatre touches de navigation se trouve le bouton d’alimentation. Ce bouton est légèrement enfoncé pour éviter un appui accidentel. Le bouton d’alimentation sert à allumer et éteindre votre Stratus 2.

Sous les quatre touches de navigation, se trouve un groupe de quatre touches. Trois d’entre elles sont alignées sur la face inférieure de votre appareil. Il s’agit, de gauche à droite, des touches Recul rapide, Écoute/Arrêt et Avance rapide. Finalement, au-dessus de la touche Écoute/Arrêt se trouve la touche Mise en sommeil. Cette touche est en forme de croissant et comporte une DEL orange à sa droite. La touche Mise en sommeil est utilisée pour annoncer l’heure et la date et pour éteindre votre appareil après une période déterminée. Pour obtenir la date et l’heure, appuyez sur la touche Mise en sommeil et gardez-la enfoncée. Pour déterminer après combien de temps votre appareil doit s’éteindre, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu’à atteindre la période désirée.

### Le côté gauche de votre lecteur

Sur le côté gauche de votre lecteur, vous trouverez la poignée de transport intégrée et le haut-parleur.

### Le côté droit de votre lecteur

Sur le côté droit de votre lecteur, près du centre, vous trouverez, du haut vers le bas, les composants suivants : port USB-C (utilisé pour la recharge), un port USB-A, et une prise d’écouteurs.

### La face avant de votre lecteur

Vous pourrez y insérer une cartouche, si vous en avez une.

## Recharger la pile

Pour recharger la pile, branchez simplement votre Stratus 2 à une prise de courant. Si votre lecteur est allumé lorsque vous le branchez, vous entendrez une courte tonalité vous confirmant que l’appareil est en cours de rechargement. Vous entendrez de nouveau cette même tonalité lorsque vous débrancherez l’appareil d’une prise de courant. Il faut noter que votre lecteur se rechargera que votre appareil soit allumé ou éteint. La pile se rechargera automatiquement aussitôt que votre appareil sera branché à une prise de courant. Vous pouvez utiliser votre appareil pendant la recharge.

Dans des conditions normales, votre pile complètement rechargée devrait vous offrir une autonomie de 20 heures de lecteur de livres DAISY en continu. Cependant, l’autonomie de la pile pourrait être réduite dans les circonstances suivantes :

- Si la pile est rechargée durant moins de trois heures.

- En cas d’utilisation intensive des touches de navigation.

- Lecture avec un volume ou une Vitesse très élevée.

- Connexion à Internet.

- Utilisation de haut-parleurs externes via Bluetooth.

NOTE: Lorsque le lecteur n’est pas branché à une prise de courant et demeure en pause durant plus de 30 minutes, il s’éteint automatiquement pour conserver l’autonomie de la pile.

## Allumer et éteindre l’appareil

Pour allumer votre lecteur appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé. Vous entendrez une tonalité suivie d’un message de bienvenue.

Pour éteindre le lecteur, appuyez de nouveau sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé. Vous entendrez “Fermeture en cours, veuillez patienter…”, suivi de deux bips indiquant que votre lecteur est bel et bien éteint. Veuillez noter que lorsque le Stratus 2 est éteint et que vous le branchez à une prise de courant, il faudra attendre un peu avant que le bouton d’alimentation ne devienne fonctionnel.

## Détection d’un livre

Veuillez noter que la description qui suit s’applique si l’étui couvre-touches est sur l’appareil.

Lorsque le Stratus 2 est mis en marche, il tentera de trouver le dernier livre que vous étiez en train de lire. Si ce livre n’est pas trouvé, il ouvrira le premier livre trouvé sur le support disponible, dans l’ordre suivant : cartouche, USB-A, et mémoire interne. Si le dernier livre que vous avez lu est trouvé, il commencera à lire automatiquement.

Si l’étui couvre-touches n’est pas sur l’appareil au démarrage du Stratus 2, vous serez positionné sur le dernier livre que vous avez ouvert. Si votre appareil ne retrouve pas le dernier livre que vous avez ouvert, vous serez dirigé au dernier catalogue que vous avez utilisé si on y trouve du contenu; si ce n’est pas le cas, vous serez dirigé au prochain catalogue disposant de contenu.

## Structure du catalogue

Le Stratus 2 est compatible avec plusieurs types de livres qui sont séparés dans différents dossiers structurés que nous appelons des catalogues. Vous pouvez sélectionner le catalogue que vous souhaitez consulter en appuyant plusieurs fois sur la touche Catalogue jusqu’à atteindre le catalogue désiré. Naviguez vers l’avant ou l’arrière dans le contenu de chacun des catalogues grâce aux touches Droite et Gauche. La liste des catalogues est circulaire. Sur votre cartouche ou votre clé USB, chacun des catalogues est stocké dans un dossier réservé dont le nom commence par “$VR”. Dans chacun de ces dossiers réservés (catalogues), vous pouvez définir des sous-dossiers personnalisés comprenant des livres individuels ou des catégories de fichiers. Vous pouvez ajouter d’autres dossiers et fichiers sur votre support de stockage mais seulement le contenu des dossiers réservés $VR peut définir les catalogues détectés par le Stratus 2.

La structure et l’usage des catalogues est définie comme suit:

Catalogue: Livres parlés (dossier $VRDTB).

Types de livres: DAISY 2.x, NISO Z39.86 (DAISY 3), EPUB 2

Usage: Les fichiers composant chacun de vos livres DAISY ou NISO doivent être sauvegardés dans des sous-dossiers faisant partie de ce dossier. Utilisez les touches de navigation Droite / Gauche pour naviguer à travers votre liste de livres dans ce catalogue, si plus d’un livre est présent. Appuyez sur Écoute/Arrêt pour sélectionner le livre. Dans ce catalogue, la position de lecture courante et les signets sont sauvegardés séparément pour chaque livre.

Catalogue: Autres livres (dossier $VROtherBooks).

Types de livres: livres enregistrés qui ne sont ni DAISY ni NISO comportant des fichiers audio supportés par le Stratus 2.

Usage: Les fichiers composant chacun des livres doivent être sauvegardés dans des sous-dossiers séparés qui sont ensuite classés dans ce dossier. Les dossiers peuvent être consolidés. De manière optionnelle, les livres ne comportant qu’un seul fichier peuvent être placés directement à la racine du dossier. Utilisez les touches Droite / Gauche pour naviguer au travers des livres. Appuyez sur Écoute/Arrêt pour sélectionner le livre. Dans ce catalogue, la position de lecture courante et les signets sont sauvegardés séparément pour chaque livre. La lecture s’arrête à la fin du dernier fichier de chaque livre.

Catalogue: Musique (dossier $VRMusic).

Types de livres: Fichiers audio supportés par le Stratus 2.

Usage: Un livre musical est soit une liste d’écoute ou la structure entière du catalogue Musique (qu’on appelle le livre Toute la musique). La position de lecture courante ainsi que les signets sont sauvegardés séparément pour chaque livre. Naviguez parmi les livres musicaux, dans ce catalogue, à l’aide des touches Droite / Gauche. Le livre Toute la musique consiste en plusieurs dossiers imbriqués contenant des fichiers audio. Par exemple, la structure pourrait être genre, artiste, album, et pistes. Naviguez à travers le livre Toute la musique en utilisant les touches Haut / Bas pour choisir à quel niveau (dossiers ou fichiers) vous souhaitez naviguer puis déplacez-vous dans le niveau sélectionné à l’aide des touches Droite / Gauche. La lecture se poursuit du dernier fichier d’un dossier jusqu’au premier fichier du dossier suivant.

Catalogue: Podcasts sauvegardés (dossier $VRPodcasts)

Types de livres: N’importe quel fichier audio supporté par le Stratus 2.

Usage: Chacun des fichiers podcast constitue un livre séparé ce qui signifie que vous devez vous déplacer d’un fichier à l’autre en utilisant les touches Droite / Gauche lorsque vous vous trouvez dans ce catalogue. La position de lecture courante et les signets sont sauvegardés séparément pour chaque livre (fichier). La lecture s’arrête à la fin de chaque livre (fichier).

Catalogue: Fichiers texte (dossier $VRText).

Types de livres: Fichiers texte dans n’importe lequel des formats suivants : docx, fb2, html, lkf, pdf, rtf, txt, xml.

Usage: Chaque fichier texte constitue un livre séparé, ce qui signifie que vous devez vous déplacer d’un fichier à l’autre en utilisant les touches Droite / Gauche lorsque vous vous trouvez dans ce catalogue. La position de lecture courante ainsi que les signets sont sauvegardés séparément pour chaque livre (fichier). La lecture s’arrête à la fin de chaque livre (fichier).

Catalogue: Notes (dossier $VRNotes, clé USB seulement)

Types de livres: Notes audio enregistrées

Usage: Il s’agit d’une liste de fichiers enregistrés à l’aide d’un autre produit Victor Reader, (le Stream) ; chaque fichier a reçu un numéro incrémental, ou vous l’avez renommé grâce à un nom personnalisé. Chaque note constitue un livre séparé, ce qui signifie qu’il y a une position de lecture courante et un groupe de signets pour chaque note. Si un sous-dossier est présent (par exemple, un dossier Generic), appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour ouvrir ce sous-dossier, puis naviguez à l’aide des touches Droite / Gauche à travers les fichiers notes. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la lecture d’une note. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour arrêter la lecture. La lecture se termine à la fin de chaque livre (fichier).

## Autres fichiers réservés

Le Stratus 2 pourrait créer d’autres noms de fichiers réservés commençant par “$VR” sur votre support de stockage. Supprimer ou altérer ces fichiers pourrait entraîner des comportements erratiques du lecteur.

## HumanWare Companion

Le logiciel sur PC HumanWare Companion fonctionne sur le système d’exploitation Microsoft Windows et est utilisé en conjonction avec le Victor Reader Stratus 2 et d’autres produits Victor Reader pour gérer vos livres, votre musique, vos podcasts et vos fichiers texte. Vous pouvez utiliser le logiciel HumanWare Companion pour copier vos livres, votre musique, vos podcasts et vos fichiers texte sur votre appareil, ou supprimer ces fichiers de votre appareil à partir de votre ordinateur. Pour télécharger et installer le logiciel HumanWare Companion, veuillez visiter: https://www.humanware.com/fr-canada/support/humanware_companion/

# Fonctions de base

## Réglages audio

Chacun des réglages de tonalité, de volume et de vitesse peut être paramétré avec son bouton Haut ou Bas. Un bip se fait entendre lorsque vous atteignez les valeurs minimales et maximales pour chaque réglage. Si le livre n’est pas en cours de lecture (ou si l’étui couvre-touches est sur l’appareil), votre Stratus 2 vous annoncera la position du réglage. Pour la tonalité et la vitesse, un bip se fait également entendre lorsque vous atteignez la position normale (position 0). Ce réglage indique soit une tonalité plate ou un réglage de vitesse normale.

## Écoute/arrêt

Pour commencer la lecture d’un livre, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

Pour arrêter la lecture d’un livre, appuyez de nouveau sur la touche Écoute/Arrêt.

## Recul et avance rapide

Ces deux touches vous permettent de reculer ou d’avancer rapidement. Vous entendrez l’enregistrement audio à une vitesse plus rapide.

Appuyez sur la touche Recul rapide ou Avance rapide et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que vous atteigniez la position souhaitée, le mouvement de recul rapide ou d’avance rapide s’accélérant au fur et à mesure du temps durant lequel vous tenez enfoncée la touche. Si vous tenez la touche enfoncée plus de quelques secondes et que vous continuez à le faire par la suite, vous avancerez ou reculerez d’une minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et ainsi de suite. Le plus grand saut dans le temps possible est de 5 minutes à la fois. Votre Stratus 2 vous annoncera les sauts dans le temps et jouera un court clip audio à la vitesse normale entre deux sauts dans le temps. Vous pouvez également appuyez une fois sur la touche Avance rapide ou Recul rapide pour sauter 5 secondes en avant ou en arrière ou pour vous rendre à la ligne suivante ou précédente dans des fichiers texte.

## Mode Information clavier

Grâce à la fonctionnalité Information clavier, vous pouvez apprendre les fonctionnalités associées à chaque touche de votre Stratus 2. Cela s’avère particulièrement utile lorsque vous apprenez à utiliser le lecteur.

Si aucun livre n’est détecté: Le mode Information clavier sera activé automatiquement.

Si un livre est détecté: Vous pouvez activer le mode Information clavier en appuyant sur le bouton d’alimentation. Appuyez de nouveau sur le bouton d’alimentation pour sortir du mode Information clavier.

Lorsque vous vous trouvez dans le mode Information clavier, vous pouvez appuyer sur n’importe quelle touche pour entendre sa fonction.

# Fonctions de navigation

## Description des touches

Sous les boutons de tonalité, de volume et de vitesse, vous trouverez les quatre touches de navigation: Haut, Bas, Gauche et Droite. Ces touches vous permettent de choisir facilement le niveau de navigation que vous souhaitez, vous faisant naviguer d’un élément de votre livre au suivant, jusqu’à la position désirée.

Exemples: vous déplacer par niveau 1 (chapitre), niveau 2 (section), page, et ainsi de suite. Ces niveaux de navigation sont définis par le producteur du livre, ils pourraient donc varier d’un livre à l’autre.

Premièrement, choisissez un niveau de navigation dans votre livre. Appuyez plusieurs fois sur les touches Haut ou Bas jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau souhaité. Le dernier niveau mentionné est le niveau sélectionné.

Puis, utilisez la touche de navigation Droite pour avancer ou la touche de navigation Gauche pour reculer d’un élément à un autre jusqu’à ce que vous atteigniez l’élément du livre que vous souhaitez. Le dernier élément mentionné est l’élément sélectionné. La lecture débutera à la position de l’élément sélectionné.

### Annuler la navigation

La fonctionnalité Annuler vous permet d’annuler un mouvement dans le cas où vous avez appuyé sans le vouloir sur les touches de navigation Gauche et Droite. Par exemple, si vous avez appuyé par erreur sur la touche de navigation Droite ce qui vous a déplacé au prochain élément de navigation du livre, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation Gauche pour annuler ce déplacement et retourner à votre position précédente. De manière similaire, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation Droite pour annuler un mouvement que vous auriez fait par erreur en appuyant sur la touche de navigation Gauche.

Note: Pour annuler une action que vous avez effectué par erreur, vous devez appuyer sur le bouton opposé dans les 10 secondes suivant l’action.

## Catalogue

S’il y a plusieurs titres disponibles sur votre support de stockage, alors vous pouvez utiliser la touche Catalogue pour accéder à la liste de vos livres. Les touches de navigation Gauche et Droite vous permettront alors de naviguer d’un titre à l’autre pour que vous puissiez choisir le livre que vous souhaitez lire. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche Écoute/Arrêt. Votre Stratus 2 commencera alors à lire le livre sélectionné.

## Sauts dans le temps

On peut activer la navigation par sauts dans le temps grâce aux touches de navigation Haut et Bas.

Appuyez sur les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner le niveau de navigation, jusqu’à ce que le Stratus 2 annonce "Saut dans le temps" suivi par l’intervalle de ce saut dans le temps. Les intervalles de saut dans le temps qui peuvent être sélectionnés sont les suivants : 30 secondes, 1, 5, 10 ou 30 minutes, et peuvent être modifiés dans la section Déplacement et lecture du menu de configuration (Appuyez sur la touche Information et maintenez-la enfoncée).

## Saut de dix pages ou chapitres

Les touches de navigation Droite et Gauche vous permettent de sauter directement de 10 pages vers l’avant ou l’arrière ; vous pourrez donc rejoindre très rapidement la page que vous désirez.

Sélectionnez le niveau de navigation « Page » en appuyant sur les touches de navigation Haut et Bas jusqu’à ce que vous entendiez « Page ».

Puis, appuyez sur la touche de navigation Droite ou Gauche et maintenez-la enfoncée. Vous entendrez Victor Reader Stratus 2 sauter de 10 pages vers l’avant ou l’arrière.

Relâchez la touche lorsque vous êtes près de la page recherchée, puis avancez ou reculez d’une page à la fois en appuyant sur la touche de navigation Droite ou Gauche plusieurs fois jusqu’à ce que vous atteigniez la page recherchée. Si votre livre ne permet pas la navigation par page, alors l’élément de navigation « Page » ne sera pas annoncé lorsque vous utiliserez les touches de navigation Haut ou Bas.

Note: Il est également possible de sauter de 10 éléments vers l’avant ou l’arrière lorsque les niveaux de navigation 1 à 6 sont sélectionnés, tel que décrit ci-dessus.

## Niveaux de navigation de la synthèse vocale

Lorsque le Stratus 2 est en mode synthèse vocale, d’autres niveaux de navigation dans les fichiers textes sont ajoutés lorsque vous utilisez les touches de navigation Haut et Bas. Cela inclut les niveaux suivants dans les fichiers texte: écran, paragraphe, ligne, phrase, mot, épeler et caractère. Les niveaux de navigation Écran et Ligne sont définis arbitrairement à 25 lignes par écran et un maximum de 80 caractères par ligne. Comme avec les autres niveaux de navigation, naviguez parmi les éléments du niveau sélectionné à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche. Veuillez noter que le niveau de navigation Écran est seulement disponible lorsqu’aucune page n’est définie dans le livre.

## Mode épeler pour les fichiers texte

Le mode épeler peut être sélectionné en utilisant les touches de navigation Haut ou Bas. Le mode épellation se trouve entre les niveaux de navigation Mot et Caractère. Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer d’un mot à l’autre. Le Stratus 2 annoncera le mot et l’épellera. Veuillez noter que les lettres majuscules sont indiquées et que les mots sont épelés à la vitesse normale, peu importe le paramètre de vitesse de la synthèse vocale que vous avez sélectionné.

## Le Stratus 2 et les champs d’édition de texte

Lorsque vous vous trouvez dans des champs d’édition de texte, vous pouvez naviguer à travers les caractères à l’aide des touches de navigation Haut et Bas. Les caractères sont présentés de façon circulaire: les lettres minuscules sont présentées en premier, puis les lettres majuscules, les ponctuations, les symboles, etc. Pour vous rendre directement à une catégorie en particulier, utilisez la touche Signet. Pour saisir un caractère, appuyez sur la touche de navigation Droite. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche Recul rapide. Pour que votre Stratus vous répète l’ensemble du texte écrit dans ce champ d’édition de texte, appuyez sur la touche Avance rapide. Finalement, pour terminer la saisie, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

## Guide d’utilisation (appuyez sur la touche Catalogue et maintenez-la enfoncée)

À tout moment, vous pouvez accéder au guide d’utilisation de ce produit en appuyant sur la touche Catalogue et en la maintenant enfoncée. Appuyez de nouveau sur la touche Catalogue et maintenez-la enfoncée pour quitter.

## Navigation dans les catalogues (touche Catalogue)

Appuyez plusieurs fois sur la touche Catalogue pour vous déplacer de manière circulaire dans les catalogues disponibles. Les catalogues vides ne seront pas annoncés. Les catalogues contiennent différents types de livres et de fichiers comme défini dans la section 1.7 “Structure du catalogue”. Vous pouvez vous déplacer vers l’avant ou l’arrière dans un catalogue en utilisant les touches de navigation Droite ou Gauche. Lorsque vous atteignez le livre que vous souhaitez lire, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour l’ouvrir.

## Supprimer des livres – Touche Gestion de livres

Lorsque vous naviguez dans un catalogue, vous pouvez supprimer un livre sur votre support de stockage ou dans la mémoire interne (sauf le livre « Toute la musique ») en utilisant la touche Gestion de livres.

Note: pour supprimer un livre, vous devez être positionné sur ce livre dans le catalogue ou vous devez être en train de le lire.

## Touche Information

La touche Information annonce votre position courant dans votre livre ou, lorsque vous vous trouvez dans un catalogue, vous donne de l’information à propos du livre sur lequel vous êtes positionné. En appuyant sur la touche Information et en la maintenant enfoncée, vous atteindrez le menu de l’appareil. Appuyez sur la touche Information pour que les informations disponibles vous soient annoncées.

### Informations disponibles

Les éléments d’informations pour un livre varient selon le type du livre. Généralement, les informations suivantes seront disponibles:

- Description du livre (si disponible)

- Sujet du livre (si disponible)

- Type du livre (si disponible)

- Livres parlés DAISY/NISO: position courante dans le livre, page courante (si disponible), titre courant, temps restant dans la section courante, format du livre (si disponible)

- Catalogue Musique: position courante dans le fichier, dossier courant, fichier courant dans ce dossier, temps total du fichier, temps écoulé dans le fichier, temps restant dans ce fichier

- Catalogue Autres livres: position courante dans le livre, fichier courant, nom du fichier, temps total pour ce fichier, temps écoulé pour ce fichier, temps restant pour ce fichier

- Catalogue Podcasts sauvegardés: position courante dans l’épisode, temps total de l’épisode, temps écoulé dans l’épisode, temps restant dans l’épisode

- Fichiers texte: position courante dans le fichier, page courante (si disponible), titre courant (si disponible)

- Catalogue Notes: position courante dans la note, nom du dossier courant (s’il y a lieu), nom/numéro de la note courante, temps total pour cette note, temps écoulé pour cette note, temps restant pour cette note, date de création, nombre de signets (s’il y a lieu)

Note: pour en savoir plus sur le statut de votre appareil (état de la pile et si en recharge ou pas, statut des téléchargements courants s’il y en a et le numéro de version de votre Stratus 2), appuyez sur la touche Gestion de livres et maintenez-la enfoncée.

# Fonctionnalités avancées

## Mise en sommeil et annonce de l’heure

Le bouton de mise en sommeil vous permet d’obtenir l’heure et la date ainsi que d’ajuster la période de mise en sommeil après laquelle votre lecteur s’éteindra.

Appuyez sur la touche de mise en sommeil et maintenez-la enfoncée pour entendre l’heure et la date.

La fonctionnalité de mise en sommeil permet à votre Stratus 2 de s’éteindre après des périodes de mise en sommeil prédéfinies: 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes.

Appuyez sur la touche de mise en sommeil plusieurs fois pour sélectionner la période de mise en sommeil que vous désirez. Pour désactiver la fonctionnalité de mise en sommeil, appuyez sur la touche de mise en sommeil plusieurs fois jusqu’à ce que vous atteignez l’option « mise en sommeil : désactivé ».

Lorsqu’une période de mise en sommeil est activée, la DEL se trouvant à droite du bouton de Mise en sommeil est allumée. Une minute avant que le lecteur ne s’éteigne, la lumière se mettra à clignoter et vous entendrez un message vous informant qu’il reste une minute à la période de mise en sommeil. Lorsque la période de mise en sommeil se termine, le lecteur annonce “mise en sommeil : désactivé”, puis le lecteur s’éteint sans tonalité.

## Signets

La touche Signet permet de garder en mémoire des positions, dans vos livres, pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

### Insérer un signet

Appuyez sur la touche Signet et maintenez-la enfoncée pour insérer un signet. Un numéro incrémental sera alors assigné à chacun de vos signets. Un message vous confirmera l’insertion du signet ainsi que le numéro qui lui a été assigné.

### Atteindre un signet

Appuyez sur la touche Signet plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez « Liste des signets ». Puis, appuyez sur les touches de navigation Droite ou Gauche pour sélectionner le signet que vous souhaitez atteindre, et la lecture de la position indiquée par le signet se fera automatiquement. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour arrêter la lecture. Pour quitter la liste des signets, utilisez les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre niveau de navigation, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la lecture à partir de la position courante.

NOTE: La liste des signets comporte toujours un signet pour le début et un signet pour la fin du livre. Les signets sont présentés selon leur position dans le livre et non en fonction de leur numéro.

### Supprimer les signets

Appuyez sur la touche Signet deux fois pour supprimer tous les signets présents dans le livre courant. Le lecteur vous demandera de confirmer la suppression. Pour confirmer, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt. Un message vous indiquera alors que les signets ont été supprimés. Pour annuler la suppression, appuyez plutôt sur n’importe quelle autre touche.

NOTE: Les signets et la position courante sont toujours sauvegardés séparément pour chaque livre.

# Structure et caractéristiques des catalogues

Pour les fichiers dans tous les catalogues, la longueur maximale d’un fichier, incluant son chemin d’accès, est 512 caractères (incluant le chemin d’accès du livre ou du support de stockage). Lorsque l’appareil recherche les fichiers sur la clé USB à l’insertion de celle-ci, tout fichier ou dossier dont le chemin d’accès complet comporte plus de 512 caractères sera ignoré.

Les sections suivantes donnent de l’information et des règles générales pour l’écoute des différents catalogues.

## Livres parlés

### Structure des livres parlés

Les livres parlés sont des livres en format DAISY, NISO ou EPUB 2. Ils sont sauvegardés dans le dossier $VRDTB. Pour les livres en format DAISY et NISO, chaque livre doit être dans un dossier séparé. Chaque livre en format EPUB 2 est un fichier unique.

Dossier: \$VRDTB.

Règles: Chaque fichier EPUB 2 ou dossier DAISY constitue un livre avec sa propre position de lecture et ses signets. Les livres peuvent être supprimés grâce à l’option “Supprimer le livre courant” (touche Gestion de livres) durant la navigation dans le catalogue ou lorsque vous êtes positionné sur le livre que vous souhaitez supprimer.

Fichier: \$VRDTB\Livre1.EPUB 2

Règles: Il s’agit d’un livre EPUB 2 à la racine du dossier $VRDTB.

Dossier: \$VRDTB\Livre1

Règles: Il s’agit d’un dossier comportant un ensemble de fichiers DAISY ou NISO, formant un livre. Ainsi, chacun de ces dossiers représente un livre en format DAISY ou NISO à la racine du dossier $VRDTB.

Dossier: \$VRDTB\Drame.

Règles: Il s’agit d’un dossier optionnel pour catégoriser un type de livres. Ce dossier pourrait contenir d’autres sous-dossiers de catégories, des livres EPUB 2, ou d’autres dossiers de livres DAISY/NISO.

Dossier: \$VRDTB\Drame\LivreA.EPUB 2

Règles: Il s’agit d’un fichier EPUB 2 dans la catégorie Drame.

Dossier: \$VRDTB\Drame\LivreB.

Règles: Le dossier contenant les fichiers d’un livre DAISY ou NISO. Le dossier dans son entier constitue le livre.

Dossier: \$VRDTB\Mystère.

Règles: Il s’agit d’un dossier optionnel pour catégoriser un type de livre.

Dossier: \$VRDTB\Mystère\LivreC.

Règles: Même chose que le livre B.

### Caractéristiques des livres parlés

Navigation dans le catalogue: Naviguez entre chacun de vos livres grâce aux touches de navigation Droite ou Gauche. Appuyez sur la touche Gestion de livres plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez “Supprimer le livre courant” pour supprimer un livre.

Lecture: Naviguez dans le livre à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche. Choisissez le niveau de navigation dans lequel vous souhaitez naviguer à l’aide des flèches Haut et Bas. Les niveaux de navigation titre, page, phrase et Sauts dans le temps sont disponibles.

Information: Cela vous donne de plus amples informations concernant le livre courant.

## Autres livres

### Structure du catalogue Autres livres

Dossier: \$VROtherBooks.

Règles: Chaque fichier se trouvant à la racine du dossier constitue un livre comprenant sa propre position de lecture courante et ses signets. Chaque fichier à la racine du dossier est un livre séparé. Si un livre se trouve dans un dossier, tous les fichiers se trouvant dans ce dossier constituent le même livre. Les fichiers se trouvant à la racine du dossier ainsi que les sous-dossiers s’il y en a peuvent être supprimés en utilisant la fonction « Supprimer le livre courant » que vous atteindrez en appuyant sur la touche Gestion de livres, pendant votre navigation dans ce catalogue.

Dossier: \$VROtherBooks\Drame.

Règles: Il s’agit d’un dossier optionnel pour catégoriser le type de livres.

Dossier: \$VROtherBooks\Drame\LivreA.

Règles: Il s’agit du dossier dans lequel on retrouve tous les fichiers d’un seul livre. Le dossier en entier constitue un livre avec sa propre position de lecture courante et ses signets. Durant votre navigation dans le catalogue, vous pouvez utiliser la fonction “Supprimer le livre courant” (appuyez sur la touche Gestion de livres) pour supprimer le livre, ce qui signifie que le dossier dans son entièreté sera supprimé.

Dossier: \$VROtherBooks\Drame\LivreB.

Règles: Même chose que pour le Livre A.

Dossier: \$VROtherBooks\Mystère.

Règles: Il s’agit d’un dossier optionnel pour catégoriser un type de livres.

Dossier: \$VROtherBooks\Mystère\LivreC.

Règles: Même chose que pour le Livre A.

### Caractéristiques des Autres livres

Navigation dans le catalogue: Naviguez à travers la liste des Autres livres grâce aux touches de navigation Droite ou Gauche. Appuyez sur la touche Gestion de livres jusqu’à ce que vous entendiez “Supprimer le livre courant” pour supprimer un livre.

Lecture: La lecture se fait sous forme de boucle entre les fichiers se trouvant dans un dossier en particulier et formant donc un seul livre. Naviguez à travers les fichiers dans un livre à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche. Les niveaux de navigation Fichier et les sauts dans le temps sont disponibles.

Information: Donne davantage d’informations concernant le fichier courant dans un livre.

## Catalogue Musique

Les fichiers du catalogue Musique se trouvent dans le dossier réservé $VRMusic. Ce dossier contient une structure de fichiers audio et toute cette structure se définit comme étant le livre Toute la musique. À moins que vous ne décidiez de créer des listes de lectures, il s’agira du seul livre de musique. Si vous ajoutez des listes de lectures (fichiers m3u) à la racine du dossier $VRMusic, alors chaque liste de lecture sera alors un livre de musique additionnel.

### Structure du catalogue Musique

Vous pouvez naviguer jusqu’à 8 niveaux de dossiers dans votre musique. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner le niveau de navigation (fichiers ou dossiers). Puis, vous pouvez naviguer vers l’avant ou l’arrière au niveau choisi grâce aux touches de navigation Droite et Gauche. S’il y a plus de 8 niveaux de sous-dossiers présents, tous les niveaux additionnels seront ajoutés au niveau 8.

Si vous sélectionnez le niveau de navigation “Fichier”, vous entendrez le nom du fichier courant. Si vous sélectionnez n’importe quel niveau de navigation dans vos dossiers et sous-dossiers, vous entendrez le nom du dossier courant à ce niveau. À n’importe quelle position dans votre structure, vous pouvez toujours sélectionner le niveau de navigation le plus profond. Si le dossier courant se trouve à un niveau plus élevé que le niveau le plus profond, alors le nom de ce dossier ne sera pas annoncé. Par exemple, imaginons que la structure de votre catalogue Musique contient les dossiers $VRMusic\Classic\Mozart et $VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth_symphony. Si vous êtes positionné dans le dossier Classic\Mozart lorsque la lecture est en pause, changer le niveau de navigation de « Fichier » à niveau 1 annoncera ‘Classic’. Changer du niveau 1 au niveau 2 annoncera ‘Mozart’. Changer du niveau 2 au niveau 3 n’annoncera rien puisqu’il n’y a pas de nom de dossier se trouvant au niveau 3 dans Classic\Mozart. Par contre, si vous êtes positionné dans Classic\Beethoven lorsque la lecture est en pause, changer du niveau 2 au niveau 3 annoncera ‘Ninth_symphony’.

Si vous placez des fichiers à la racine du dossier $VRMusic, ils ne seront affichés que lorsque vous vous trouverez au niveau de navigation « Fichier ».

### Caractéristiques de la Musique

Navigation dans le catalogue: Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer au travers de tous vos livres musicaux. Veuillez noter qu’un seul livre musical (Toute la musique) sera dans le catalogue Musique à moins que vous ne créez d’autres listes de lectures (livres). Vous ne pouvez pas utiliser la touche Gestion de livres pour supprimer un livre.

Lecture: Si la lecture en boucle est activée, la lecture jouera en boucle parmi les fichiers de votre livre musical. La lecture se poursuivra du dernier fichier d’un dossier jusqu’au premier fichier du dossier suivant. Vous pouvez utiliser les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner le niveau de navigation souhaité (fichiers ou dossiers).

Information: Donne davantage d’informations concernant le livre musical courant, telles que le nombre total de dossiers et de fichiers, ainsi que le temps total pour ce livre.

Vitesse: votre Stratus 2 réinitialisera le paramètre du niveau de vitesse sélectionné pour le ramener au paramètre de vitesse normale durant votre écoute du catalogue Musique et retournera au paramètre de vitesse que vous avez choisi lorsque vous quitterez ce catalogue. Note: Il n’est possible d’écouter de la musique en format stéréo qu’à une vitesse normale. Si vous accélérez ou ralentissez la vitesse durant l’écoute de votre musique, celle-ci ne pourra jouer qu’en mono.

### Listes d’écoutes

Le catalogue Musique pourrait contenir des listes d’écoutes. Une liste d’écoutes est un fichier en format texte contenant une liste de fichiers audio, supportés par l’appareil, que vous souhaitez écouter. Ce fichier doit avoir l’extension « m3u ». Une liste d’écoutes ne peut être liée à aucune autre liste d’écoutes.

### Annonce des noms de fichiers et dossiers

Lorsque vous naviguez dans le catalogue Musique, vous pourriez souhaiter entendre ou ne pas entendre les annonces des noms des fichiers et des dossiers. Le Stratus 2 vous fournira ces informations si la lecture est en pause mais ne fera pas ces annonces si le lecteur joue de la musique. Donc, si vous souhaitez utiliser les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer vers l’avant ou l’arrière dans vos fichiers musicaux mais que vous ne souhaitez pas entendre l’annonce des fichiers ou des dossiers, commencez par appuyer sur la touche Écoute/Arrêt pour débuter la lecture.

## Catalogue podcasts sauvegardés

Le catalogue Podcasts sauvegardés contient une structure composée de fichiers audio représentant chacun un épisode d’un fil de podcast. Chaque fichier (épisode) représente un livre de podcast.

### Structure des podcasts sauvegardés

Vous pouvez classer vos podcasts sauvegardés par dossiers et sous-dossiers, mais le Stratus 2 ne tiendra compte que des fichiers qui se trouvent dans ces dossiers comme s’ils étaient tous à la racine du dossier. Chaque fichier est traité séparément, sans considérer le dossier ou sous-dossier dans lequel il se trouve.

### Caractéristiques des podcasts sauvegardés

Navigation dans le catalogue: Naviguez entre chaque livre (fichier de podcast, aussi appelé épisode) en utilisant les touches de navigation Droite ou Gauche. Appuyez sur la touche Gestion de livres plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez « Supprimer l’épisode courant » pour supprimer un livre (fichier).

Lecture: La lecture s’arrête à la fin de chaque fichier. Lorsque vous naviguez à l’aide des touches de navigation Haut et Bas, vous avez entres autres accès aux sauts dans le temps. Si des chapitres se trouvent dans un fichier de podcast, il sera possible de naviguer par chapitres.

Information: Donne de l’information concernant le livre (fichier de podcast) courant.

Si vous ne souhaitez pas entendre toutes ces informations, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour interrompre la synthèse vocale et reprendre la lecture.

## Catalogue Fichiers texte

Le Stratus 2 peut également lire des fichiers texte, regroupés dans le dossier réservé $VRText. Si des dossiers ou sous-dossiers s’y trouvent, le Stratus 2 lira chacun des fichiers texte comme s’ils se trouvaient à la racine du dossier $VRText. Ces fichiers sont lus par la synthèse vocale du Stratus 2. Chaque fichier texte faisant partie du dossier $VRText constitue un livre. Les formats de fichiers supportés incluent: txt, html, xml, rtf, ses3 et DOCX. Veuillez noter que lorsque des étiquettes de description d’images sont présentes, elles seront annoncées dans les fichiers HTML et XML.

### Structure du catalogue Fichiers texte

Les fichiers texte peuvent tout autant être à la racine du dossier $VRText ou organisés dans des catégories formant des sous-dossiers, mais dans ce cas, le Stratus 2 les traitera comme s’ils étaient à la racine du dossier.

### Caractéristiques des fichiers texte

Navigation dans le catalogue: Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer entre les fichiers texte. Appuyez sur la touche Gestion de livres plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez « Supprimer le fichier » pour supprimer un fichier texte.

Lecture: La lecture s’arrête à la fin de chaque fichier. Les niveaux de navigation disponibles lorsqu’on navigue avec les touches de navigation Haut et Bas comprennent: page (si des marqueurs de page se trouvent dans le fichier), écran (s’il n’y a pas de marqueurs de page), paragraphe, ligne, phrase, mot, épeler, et caractères.

Information: Donne de l’information concernant le fichier texte courant.

### Naviguer parmi les en-têtes dans des documents en format HTML/XML/DOCX

Pour les fichiers HTML/XML qui comprennent des balises de titres (<H1> à <H6>), cela correspondra aux niveaux de navigation équivalents de 1 à 6 lorsque vous naviguerez avec les touches de navigation Haut ou Bas. Soyez avertis que certains fichiers HTML/XML n’utilisent pas ces étiquettes avec constance. Par exemple, un fichier pourrait avoir un en-tête H1 puis un en-tête H3 mais sans avoir un en-tête H2. Dans ce cas, le Stratus 2 présentera seulement les niveau de navigation 1 et 3 lorsque vous naviguerez avec les touches de navigation Haut ou Bas. De plus, un fichier HTML/XML pourrait comporter une seule en-tête H1 pour un titre mais sans qu’il n’y ait une autre en-tête H1 dans le fichier. Dans un tel cas, le Stratus 2 se déplacerait alors à la fin du fichier si vous pressiez la touche de navigation Droite après que vous ayez choisi le niveau de navigation 1.

# Menu de configuration

Le Stratus 2 peut être personnalisé en utilisant le menu de configuration.

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche Information et maintenez-la enfoncée. Pour vous déplacer à l’élément suivant ou précédent et le sélectionner, appuyez sur la touche de navigation Droite ou Gauche. Pour vous déplacer au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche de navigation Haut. Pour sélectionner une valeur puis retourner à votre contenu, interagissez avec l’élément, puis fermez le menu. Pour fermer le menu, appuyez sur la touche Information et maintenez-la enfoncée ou, lorsque vous vous trouvez au premier niveau de menu, appuyez sur la touche de navigation Haut.

## Liste des menus et de leurs paramètres

Les menus disponibles, les éléments de menus et leurs valeurs respectives sont affichés dans l’ordre ci-dessous.

- Menu niveau 1: Paramètres généraux.

  - Menus au niveau 2, Paramètres généraux: Langue, Système.

    - Menus au niveau 3, langue: Téléchargement de langues et voix, Choisir la voix du contenu (à partir des voix installées sur l’appareil, bascule).

      - Menu au niveau 4, Téléchargement de langues et voix: changer la voix des menus (voix des menus courante, peut être changée à partir des voix disponibles dans la langue du système), changer la voix additionnelle (voix additionnelle courante, peut être changée pour n’importe quelle voix dans n’importe quelle langue supportée par l’appareil), échanger les voix (entre les deux voix installées sur l’appareil), changer la langue du système (à partir des langues disponibles sur cet appareil)

    - Menu au niveau 3, Système: clavier, date et heure, mise en sommeil.

      - Menu au niveau 4, clavier: son des touches

        - Menu au niveau 5, son des touches: activé, lecture seule, désactivé

      - Menu au niveau 4, Date et heure: changer l’heure (entrer l’heure, entrer les minutes), changer la date (année, mois, jour), paramètres avancés de l’heure

        - Menu au niveau 5, paramètres avancés de l’heure: format de l’heure (12 heures, 24 heurs, bascule), format de la date (année-mois-jour, jour-mois, jour-mois-année, mois-jour, mois-jour-année), heure d’été (activé ou désactivé, bascule), annonce de l’heure et de la date (annoncer l’heure et la date, annoncer l’heure seulement, bascule)

      - Menu au niveau 4, mise en sommeil: messages de mise en sommeil (activé ou désactivé, bascule).

- Menu au niveau 1, Déplacement et lecture

  - Menu au niveau 2, Déplacement et lecture: Sauts dans le temps, Sauvegarder le dernier niveau de navigation utilisé pour chaque livre (activé ou désactivé, bascule), annoncer signets (activé ou désactivé), Mode d’ajustement audio (Tonalité ou Intonation, bascule), Boucle (activé ou désactivé, bascule), Musique.[SDB : à revoir il y a une nouvelle option dans 1.6. Anglais sera aussi à revoir.]

    - Menu au niveau 3, Sauts dans le temps: 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes (activé ou désactivé pour chaque valeur)

    - Menu au niveau 3, Musique: Aléatoire: Désactivé, Aléatoire: Activé, Boucle: Dossier, Boucle: Simple

- Menu au niveau 1, Sans-fil

  - Menu au niveau 2, Sans-fil: Mode avion (activé ou désactivé, bascule), Wi-Fi, Bluetooth.

    - Menu au niveau 3, Wi-Fi: Wi-Fi (activé ou désactivé, bascule), Statut, Nouvelle connexion, Lancer une connexion, Supprimer une connexion, Importer une configuration Wi-Fi, Valider la connexion.

    - Menu au niveau 3, Bluetooth: Bluetooth (activé ou désactivé, bascule), Jumeler un nouveau périphérique,[SDB : Il y a maintenant jumeler un clavier, probablement à ajouter aussi en anglais. En fait ce menu est à revoir.] Connecter un périphérique, Déconnecter un périphérique, Supprimer un périphérique jumelé.

Note: Lorsque le mode avion est activé, vous ne pouvez accéder aux options pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés, toutes leurs options liées sont alors désactivées.

- Menu au niveau 1, À propos: numéro de version, modèle (Stratus V2), numéro de série, copyright, licences

- Menu au niveau 1, Services en ligne

  - Menu au niveau 2, Services en ligne: Mise à jour logicielle, Mode de notifications, Bibliothèques en ligne.

    - Menu au niveau 3, mise à jour logicielle: Recherche de mise à jour automatique (Activé ou désactivé, bascule), Rechercher des mises à jour

    - Menu au niveau 3, Mode de notification: bip sonore, message et titre, aucune notification, bip sonore seulement, bip sonore et message

    - Menu au niveau 3, Bibliothèques en ligne: Bookshare, DAISY En Ligne, Éole

## Paramètres généraux

### Langue

#### Téléchargement de langues et voix

##### Changer la voix des menus

Utilisez cette option pour changer la voix qui lit les menus. Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer parmi les variantes disponibles pour votre langue système que vous souhaitez utiliser (par exemple, français Canada), puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer ce choix. Ensuite, avec les touches de navigation Droite ou Gauche, déplacez-vous jusqu’à la voix que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour la sélectionner. Le téléchargement et l’installation de cette voix commencera alors automatiquement et la voix nouvellement sélectionnée se fera entendre à la suite du prochain redémarrage de l’appareil.

##### Changer la voix additionnelle

Utilisez cette option pour changer la deuxième voix utilisée sur votre appareil (veuillez noter que cette voix lit le contenu et non les menus). À l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, naviguez à travers la liste de toutes les langues supportées par le Stratus, puis à travers leurs variantes s’il y a lieu, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour sélectionner la langue et/ou la variante de votre choix. Finalement, à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, naviguez à travers la liste des voix disponibles et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour sélectionner la voix que vous désirez utiliser. Le téléchargement et l’installation de cette voix commencera alors automatiquement et cette nouvelle voix sélectionnée pourra se faire entendre à la suite du prochain redémarrage de l’appareil.

##### Échanger les voix

Cette option vous permet d’échanger rapidement la voix des menus et la voix additionnelle (voix du contenu). Naviguez jusqu’à l’option « Échanger les voix » grâce aux touches de navigation Droite ou Gauche puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer l’échange (veuillez noter que votre appareil s’éteindra automatiquement après la confirmation). Veuillez noter que l’échange de voix ne peut se faire que si les deux voix sont dans la même langue.

##### Changer la langue du système

Cette option vous permet de changer la langue du système. À l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, naviguez à travers la liste des langues supportées par le Stratus 2 puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour sélectionner la langue de votre choix. La procédure de mise à jour logicielle sera alors déclenchée. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section « Mises à jour logicielles ».

#### Choisir la voix du contenu

Utilisez ce menu pour sélectionner la synthèse vocale qui lira le contenu de votre appareil, par exemple dans les fichiers en format texte. Il s’agit d’une bascule entre les deux voix installées sur l’appareil. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour basculer d’une voix à l’autre.

### Système

#### Clavier

##### Son des touches

Vous pouvez activer ou désactiver les signaux sonores entendus lorsque vous appuyez sur les touches. Désactiver cette option supprimera également le second bip lorsque vous commencez la lecture. Vous pouvez également paramétrer l’option « Son des touches » à « Lecture seule ». Dans ce cas, tous les sons des touches sont désactivés sauf les sons des touches entendus lorsqu’on remet la lecture d’un livre en marche après l’avoir mise sur pause. Les touches Tonalité, Volume et Vitesse émettront un signal seulement lorsqu’elles se trouvent à leurs valeurs minimales, normales et maximales peu importe le choix effectué à ce réglage de menu.

#### Date et heure

##### Changer l’heure

Choisissez cet item pour changer l’heure dans l’appareil. Vous pouvez paramétrer l’heure, les minutes et choisir entre AM et PM si le format de l’heure est réglé sur 12 heures. Pour changer la valeur entrée, utilisez les touches de navigation Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer ou sur la touche Gestion de livres pour annuler.

##### Changer la date

Choisissez cet item pour changer la date sur l’appareil. Vous pouvez paramétrer l’année, le mois et le jour. Pour changer la valeur entrée, utilisez les touches de navigation Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer ou sur la touche Gestion de livres pour annuler.

##### Paramètres avancés de l’heure

Choisissez cet item pour changer le format d’affichage de la date et de l’heure. Vous pouvez changer le format d’affichage de l’heure, (12h/24h), le format de la date (mois/jour/année, année/mois/jour, jour/mois/année), l’heure d’été par rapport à l’heure normale, la manière d’annoncer la date et l'heure (annoncer l’heure seulement, annoncer la date et l’heure).

#### Mise en sommeil

##### Messages de mise en sommeil

Le message de mise en sommeil d’avertissement d’une minute avant la fermeture du lecteur et le message de fermeture de l’appareil peuvent être activés ou désactivés.

## Déplacement et lecture

### Sauts dans le temps

Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les intervalles de temps suivants : 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Seuls les intervalles de temps actifs apparaîtront lorsque vous naviguerez avec les touches de navigation Haut ou Bas dans le menu de navigation durant l’écoute d’un livre.

### Sauvegarder le dernier niveau de navigation utilisé pour chaque livre

Choisissez cette option si vous souhaitez sauvegarder le dernier niveau de navigation utilisé durant la lecture d’un livre. Grâce à cette fonctionnalité, lorsque vous rouvrirez ce même livre, le niveau sélectionné dans le menu de navigation demeurera le même qu’il était avant la fermeture du livre.

### Annoncer signet

L’option « Annoncer signet » est désactivée par défaut, donc lorsque vous atteindrez une position dans votre livre où se trouve un signet, vous n’en serez pas informé. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour activer l’option.

### Mode d’ajustement audio

Lors de l’écoute d’autres contenus que de la musique, vous pouvez modifier le réglage de la tonalité afin de varier la hauteur du son lors de l’écoute audio. Par défaut, l’option Tonalité est sélectionnée, ce qui signifie que si vous appuyez plusieurs fois rapidement sur les touches Tonalité, vous pourrez ajuster la tonalité en plus de la vitesse et du volume. Si vous basculez ce mode d’ajustement audio pour Intonation, vous pourrez, si vous appuyez plusieurs fois rapidement sur les touches Tonalité, modifier l’intonation en plus de la vitesse et du volume.

### Boucle

Si vous sélectionnez le mode Boucle, la lecture du livre sera répétée, recommençant au début lorsque la lecture atteint la fin du livre.

### Musique

#### Aléatoire et boucle

Choisissez ce menu pour configurer la façon dont votre musique sera jouée sur l’appareil. Vous pouvez faire jouer votre musique de façon aléatoire ou pas, ainsi que faire jouer vos dossiers ou chacun des fichiers en boucle.

[SDB : book time detail va être à ajouter ici.]

## Sans-fil

Voici quelques points à considérer avant de décrire le menu de configuration sans fil :

- Le Mode Avion est utilisé pour interrompre toute communication sans fil lors de situations où il est interdit d’utiliser un appareil sans fil. Lorsque le Mode Avion est Activé, la communication sans fil est Désactivée. Vous pouvez aussi activer le Mode Avion lorsque vous n’avez pas besoin de communication sans fil afin d’économiser la pile. Dans le menu de configuration, lorsque le mode avion est activé, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres du Wi-Fi et du Bluetooth. De la même manière, si le Wi-Fi et/ou le Bluetooth est désactivé, leurs options respectives ne vous seront pas accessibles.

- Le SSID est le nom d’un routeur de réseau. Il est annoncé lorsque vous utilisez l’option Rechercher une connexion. Il se peut qu’un routeur soit configuré pour cacher son SSID. Il ne sera donc pas affiché dans la liste de connexions lorsque vous effectuez une recherche. Pour vous connecter à un tel routeur, utilisez l’option Créer une nouvelle connexion et entrez le SSID manuellement.

- Le Mot de passe est une clé d’authentification utilisée avec votre routeur de réseau. Le Mot de passe est sensible à la casse. Lorsque vous entrez le mot de passe avec le Stratus 2, vous pouvez basculer entre les touches minuscules, majuscules et le clavier numérique seulement grâce à la touche Signet. Appuyez sur la touche Signets pour basculer entre les lettres majuscules, minuscules, et numérique seulement.

- Le Surnom est un nom simple et optionnel utilisé par le Stratus pour identifier un réseau. Il ne sera pas épelé comme pour le SSID; vous devriez donc choisir un nom facile à prononcer par la synthèse vocale intégrée. Le surnom a un nombre maximal de 50 caractères.

### Mode Avion

Le premier item du menu Sans-fil est Mode avion. Utilisez cet élément pour activer ou désactiver le mode avion. Par défaut, le mode avion est activé. Lorsque le mode avion est activé, les fonctions sans-fil et Bluetooth sont désactivées. Lorsque vous désactivez le mode avion, les fonctions sans-fil sont activées automatiquement.

### Wi-Fi

#### Wi-Fi

Le premier élément du menu Wi-Fi permet d’activer ou de désactiver le Wi-Fi.

#### Statut

Utilisez cet élément pour obtenir plus d’informations sur le statut du réseau. Vous pouvez utiliser les touches de navigation Droite ou Gauche pour naviguer entre les informations disponibles concernant le réseau, notamment le SSID, la force du signal et plus encore.

#### Nouvelle connexion

Utilisez cet élément pour mettre en place une nouvelle connexion sans-fil. Vous aurez le choix de rechercher une connexion, de créer une connexion via WPS, ou de créer une connexion manuellement.

##### Rechercher une connexion

Utilisez cet élément pour avoir accès aux routeurs se trouvant dans le champ de portée de votre Stratus. Après quelques secondes de recherche, une liste de routeurs disponibles sera affichée. Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour vous déplacer dans la liste des réseaux disponibles. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer votre choix. Le lecteur vous demandera ensuite d’entrer le mot de passe du routeur de votre choix. Entrez le mot de passe à l’aide du clavier de votre Stratus 2. En cas de besoin, appuyez sur le bouton d’alimentation pour déclencher le mode Information clavier. Utilisez les touches de navigation Haut ou Bas pour naviguer entre les caractères. Pour vous rendre directement à une catégorie en particulier, par exemple les symboles, utilisez la touche Signet. Mettez fin à la saisie du texte grâce à la touche Écoute/Arrêt. Si vous avez saisi le bon mot de passe, le SSID et le mot de passe seront ajoutés à votre liste de connexions (routeurs) configurées, et la nouvelle connexion sera lancée en tant que routeur actif. Le Stratus vous demandera ensuite d’entrer un surnom optionnel pour la nouvelle connexion.

##### Connexion WPS

Choisissez cet élément pour vous connecter à un réseau protégé. Si le Stratus détecte un réseau WPS, appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour créer la connexion.

##### Connexion manuelle

Utilisez cet élément plutôt que l’élément Rechercher une connexion si vous connaissez le nom spécifique du routeur sur lequel vous souhaitez vous connecter ou si votre routeur ne diffuse pas son SSID. Vous serez invité à entrer le SSID du routeur. Utilisez le clavier pour entrer le SSID et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer. Vous devrez ensuite entrer le mot de passe du routeur puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer. Les mots de passe étant sensibles à la casse, utilisez la touche Signet pour basculer entre les lettres majuscules, minuscules et numériques seulement. Au besoin, appuyez sur le bouton d’alimentation pour activer le mode Information clavier. Si la connexion au réseau est un succès, le SSID et le mot de passe du routeur seront ajoutés à votre liste de réseaux configurés et la nouvelle connexion sera lancée comme étant votre connexion active. Finalement, vous serez invité à entrer un surnom optionnel pour cette connexion.

#### Lancer une connexion

Par défaut, le Stratus se connecte automatiquement au meilleur routeur Wi-Fi disponible dans son champ de portée. En option, vous pouvez aussi utiliser les touches de navigation Droite ou Gauche pour sélectionner parmi les routeurs Wi-Fi que vous avez précédemment configuré.  Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer votre choix. Le routeur sélectionné sera ensuite utilisé pour les prochains transferts de données sans fil. Vous ne devez utiliser cette fonction que si vous avez configuré plusieurs routeurs et que vous voulez lancer un autre routeur en tant que connexion active pour le transfert de données.

#### Supprimer une connexion

Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour sélectionner une connexion dans la liste de routeurs Wi-Fi préalablement configurés. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer votre choix. Le routeur sélectionné sera supprimé de votre liste de routeurs Wi-Fi configurés.

#### Importer une configuration Wi-Fi

Utilisez cet élément pour importer un fichier de configuration réseau que vous aurez préalablement généré avec le logiciel Humanware Companion. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour importer la configuration à partir de votre fichier présent sur une clé USB. Pour générer un fichier de configuration, rendez-vous dans le logiciel Humanware Companion, sélectionnez l’option « Configuration Wi-Fi » dans le menu Outils. Entrez le SSID et le mot de passe. Optionnellement, vous pouvez entrer un surnom pour votre réseau. Le fichier de configuration sera sauvegardé sur une clé USB, que vous insérerez ensuite dans le Stratus.

#### Valider la connexion

Utilisez cet élément pour confirmer votre connexion en cours sur Internet. Le Stratus tentera d’accéder à une page Web. S’il réussit, vous entendrez un court message qui vous informera que la connexion a été établie. Vous pouvez réentendre ce message en appuyant sur la touche Écoute-Arrêt.

Note: Si vous avez besoin de l’adresse MAC de votre Stratus afin de configurer le filtrage de l’adresse MAC de votre routeur, vous la trouverez dans le sous-menu Statut du sous-menu Wi-Fi, dans le menu Sans-fil.

### Bluetooth

Utilisez cet élément pour configurer vos appareils Bluetooth. Vous pouvez vous connecter à des appareils Bluetooth, les déconnecter ou les supprimer.

#### Bluetooth

Utilisez cet élément pour activer ou désactiver le Bluetooth. Désactivez le Bluetooth si vous ne l’utilisez pas, pour économiser la pile.

#### Jumeler un nouveau périphérique

Tout d’abord, assurez-vous que l’appareil Bluetooth que vous souhaitez jumeler est bel et bien allumé. Lorsque vous sélectionnez ce sous-menu, le Stratus identifiera tous les appareils Bluetooth à portée. Déplacez-vous dans la liste des appareils Bluetooth détectés à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour jumeler cet appareil. Vous recevrez une confirmation lorsque la connexion sera établie.

Lorsque vous serez connecté, le Stratus se souviendra des appareils Bluetooth préalablement jumelés et vous reconnectera automatiquement aussitôt que l’appareil sera en marche et à proximité.

[SDB : ajouter Jumeler un clavier ici. Ordre à revoir comparativement à ce qu’il y a dans le menu pour le reste de la section bluetooth.]

#### Connecter un périphérique

En sélectionnant ce sous-menu, vous verrez une liste des périphériques Bluetooth que vous avez préalablement jumelé et qui sont allumés et à portée du Stratus. Parcourez la liste des périphériques à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour vous y connecter. Vous recevrez une confirmation lorsque vous serez connecté.

Après vous être connecté à un périphérique, le Stratus s’y reconnectera automatiquement dès que vous allumerez l’appareil.

#### Déconnecter un périphérique

Dans ce sous-menu, le Stratus annoncera les périphériques auxquels vous êtes présentement connecté. Parcourez la liste des périphériques connectés à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche et lorsque vous aurez identifié celui auquel vous souhaitez vous déconnecter, appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer la déconnexion. Vous recevrez une confirmation une fois le périphérique déconnecté.

#### Supprimer un périphérique jumelé

Dans ce sous-menu, le Stratus affichera la liste de tous les périphériques jumelés. Déplacez-vous dans la liste à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche jusqu’au périphérique que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer l’oubli. Vous recevrez une confirmation lorsque l’appareil aura été oublié.

## À propos

Dans ce sous-menu, vous trouverez toutes les informations liées à votre Stratus 2.

- Numéro de version;

- Modèle : Stratus V2;

- Numéro de série (de votre appareil);

- Copyright;

- Licences.

Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour circuler au travers des informations disponibles.

## Services en ligne

### Mises à jour logicielles

Le menu Mises à jour logicielles contient deux éléments : « Recherche de mises à jour automatique » et « Rechercher des mises à jour ». Par défaut, le Stratus vérifiera automatiquement s’il y a des mises à jour disponibles aussitôt que le Stratus est connecté à un réseau Wi-Fi. Si vous sélectionnez « Rechercher des mises à jour », le Stratus vérifiera immédiatement s’il y a des mises à jour disponibles. Cet élément peut être sélectionné de façon répétitive même si l’élément « Recherche de mises à jour automatique » a été préalablement utilisé. Si l’élément « Recherche de mises à jour automatique » est désactivé, il devient nécessaire d’utiliser l’élément « Rechercher des mises à jour » pour rechercher des mises à jour puisque le Stratus ne le fera pas automatiquement.

#### Recherche de mises à jour automatique

Lorsqu’on ouvre le menu Mises à jour logicielles, cet élément est le premier. Vous pourrez activer ou désactiver cette option. L’option est activée par défaut, et le Stratus vérifiera donc automatiquement la présence de mises à jour à chaque démarrage de l’appareil et lorsque l’appareil se connectera ou reconnectera à un réseau sans-fil.

#### Rechercher des mises à jour

Lorsque vous naviguez avec la touche de navigation Droite dans le menu Mises à jour logicielles, le second élément se nomme Rechercher des mises à jour. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour effectuer la recherche. Veuillez noter que si l’option « Recherche de mises à jour automatique » a été désactivée, il sera nécessaire de vérifier la présence de mises à jour en utilisant l’option Rechercher des mises à jour. Vous pouvez effectuer une recherche de mises à jour à n’importe quel moment lorsque l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

#### Télécharger et installer une mise à jour logicielle

Si une mise à jour est disponible, un message vous informera qu’une mise à jour est disponible. Ce message indiquera le numéro de version et vous invitera à appuyer sur la touche Écoute/Arrêt pour télécharger la mise à jour, ou n’importe quelle autre touche pour la télécharger plus tard. Veuillez noter que vous pouvez utiliser l’appareil pendant qu’une mise à jour se télécharge.

Quand la mise à jour sera téléchargée, un message vous invitera à appuyer sur la touche Écoute/Arrêt pour installer la mise à jour. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt et l’appareil redémarrera automatiquement pour installer la mise à jour (si l’appareil est branché; si l’appareil n’est pas branché, il s’éteindra et vous devrez le redémarrer manuellement pour que la mise à jour soit installée). La progression sera annoncée, sous forme de pourcentage, de façon régulière durant l’installation. Lorsque l’installation sera complétée, l’appareil redémarrera automatiquement s’il est branché; s’il n’est pas branché, il s’éteindra et vous devrez le redémarrer pour pouvoir l’utiliser de nouveau.

Vous pouvez également télécharger une mise à jour à partir du site Web de Humanware et copier le fichier directement à la racine d’une clé USB. Par la suite, insérez votre clé USB dans le lecteur et un message vous demandant si vous souhaitez installer la mise à jour sera entendu. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour installer la mise à jour et sur n’importe quelle autre touche pour installer la mise à jour plus tard. Veuillez noter qu’à la suite de l’installation, le fichier demeurera sur votre clé USB jusqu’au prochain redémarrage de l’appareil après l’installation de la mise à jour. Si vous souhaitez mettre à jour plus d’un appareil en utilisant cette méthode, éjectez la clé USB du lecteur après l’extinction du lecteur et avant de le remettre en marche.

NOTE : Il est fortement recommandé de brancher votre appareil durant une mise à jour logicielle pour vous assurer que la mise à jour se déroulera correctement. Vous pouvez également installer une mise à jour logicielle lorsque l’appareil n’est pas branché, mais alors, la pile doit être chargée à au moins 50% lorsque l’installation de la mise à jour logicielle commence. Si la pile est trop faible pour procéder à l’installation de la mise à jour, un message vous l’indiquera et vous devrez brancher l’appareil pour pouvoir installer la mise à jour.

### Mode de notification

Utilisez l’élément « Mode de notification » pour configurer la façon dont le Stratus doit vous notifier lorsque des téléchargements sont complétés dans les services en ligne. Par défaut, l’option « Bip, message et titre » est sélectionnée, ce qui signifie que si une notification concernant un service en ligne apparaît, par exemple la fin du téléchargement d’un livre dans un service en ligne, un bip sera entendu, un message vous indiquera la fin de ce téléchargement et le titre du livre sera joué. Vous devrez choisir entre Bip, messages et titre, Bip seulement, Bip et message (par défaut), ou Aucune notifications.

### Bibliothèques en ligne

Utilisez ce menu pour accéder à toutes les bibliothèques en ligne supportés par l’appareil.

#### Bookshare (accessible dans certains pays)

Utilisez le menu Bookshare pour gérer ce service. Le service peut être activé en vous rendant dans le menu « Services en ligne », puis le sous-menu « Bibliothèques en ligne » puis le sous-menu Bookshare puis en sélectionnant l’option « Ajouter un compte ». Appuyez ensuite sur la touche Écoute/Arrêt pour confirmer l’action. Le Stratus vous demandera ensuite d’entrer votre adresse courriel et mot de passe enregistrés en utilisant le clavier du Stratus. Les mots de passes sont généralement sensibles à la casse. Utilisez la touche Signet pour basculer entre les lettres minuscules, majuscules et numérique seulement. Appuyez ensuite sur la touche Écoute/Arrêt pour terminer. Vous pouvez également importer vos informations de compte Bookshare à partir d’un fichier créé en utilisant le logiciel HumanWare Companion avec l’élément « Importer la configuration ». Une fois vos informations correctement entrées, un catalogue Bookshare sera ajouté à la bibliothèque en ligne. L’élément « Retirer le compte » sert à effacer le service Bookshare. Utilisez l’élément « Modifier les informations de connexion » pour modifier vos informations de compte. Enfin, vous pouvez choisir le format des livres en basculant entre les options « DAISY » et « BRF ».

#### Daisy En Ligne (accessible dans certains pays)

Utilisez ce menu pour gérer le service Daisy En Ligne. Dans le menu « Services en ligne », puis le sous-menu « Bibliothèques en ligne » puis le sous-menu « DAISY en ligne », Sélectionnez l’élément « Ajouter un compte » pour choisir un service à ajouter. Par la suite, vous serez invité à entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe. Utilisez l’élément « Importer la configuration » pour importer une configuration personnalisée Daisy En Ligne sur votre Stratus. Vous pouvez créer ce fichier de configuration à l’aide du logiciel Humanware Companion (voir la section 1.10 « Humanware Companion » pour en savoir plus).

Pour chacun des catalogues DAISY en ligne que vous aurez ajoutés, utilisez l’élément « Modifier les informations de connexion » pour modifier vos informations de compte. Sélectionnez l’élément « Méthode de téléchargement » pour choisir la façon dont le Stratus téléchargera les livres de votre catalogue Daisy En Ligne. Vous pouvez choisir entre un téléchargement automatique, téléchargement manuel, ou téléchargement semi-automatique (si disponible). Avec la méthode de téléchargement automatique, vos livres ou ceux suggérés par la bibliothèque seront téléchargés automatiquement sur votre Stratus. Avec la méthode de téléchargement manuelle, vous pouvez utiliser l’option « Télécharger plus de livres » dans le catalogue Daisy En Ligne et sélectionner manuellement les livres à télécharger, puis retourner les autres livres directement sans les télécharger. La méthode de téléchargement semi-automatique vous permet de télécharger des journaux et magazines automatiquement et de sélectionner manuellement d’autre contenu à télécharger. Pour chacun des catalogues DAISY en ligne que vous aurez ajoutés, utilisez l’élément « Retirer le compte » pour effacer un compte de catalogue Daisy En Ligne et tous les livres associés de votre Stratus.

#### Éole

Éole est une bibliothèque française contenant des livres accessibles pour les personnes ne pouvant lire l’imprimé. Vous obtiendrez davantage d’informations sur ce service en consultant leur site Web, à l’adresse suivante : https://eole.avh.asso.fr/

##### Se connecter à Éole

Voici les étapes à suivre pour vous connecter à Éole.

- Dans le menu de configuration de votre appareil, rendez-vous, à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, jusqu’à l’item Services en ligne et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Dans les options qui s’affichent, naviguez à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche jusqu’à l’élément « Bibliothèques en ligne » et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Dans la liste des bibliothèques en ligne, naviguez à l’aide des touches Droite ou Gauche jusqu’à l’élément Éole et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Le premier élément de ce menu est « ajouter un compte ». Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Entrez le nom d’utilisateur associé à votre compte, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Entrez le mot de passe associé à votre compte, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Un message vous indiquera alors la réussite de la connexion et vous serez connecté à votre compte Éole.

Après avoir configuré votre compte, vous pouvez obtenir davantage d’informations concernant votre compte en accédant à l’élément « Informations sur le compte » qui se trouve dans la fenêtre du service en ligne Éole, ou en demeurant dans la fenêtre dans laquelle vous vous trouverez après avoir configuré votre compte.

Dans cette fenêtre, on retrouve les éléments suivants :

- Informations sur le compte : vous permet d’avoir accès au prénom et nom de famille configuré dans le compte, ainsi que de connaître vos droits de prêt, c’est-à-dire le nombre de livres que vous pouvez télécharger dans les 14 prochains jours.

- Autoriser de nouveau : vous permet de ré-autoriser le compte que vous avez déjà configuré, si le nom d’utilisateur et/ou le mot de passe a été modifié.

- Retirer le compte : vous permet, comme son nom l’indique, de retirer le compte Éole de vos services en ligne.

##### Naviguer dans la bibliothèque Éole

Lorsque vous vous trouvez dans la bibliothèque Éole, voici les différentes options auxquelles vous avez accès.

- Fil d’Éole : vous permet d’accéder à des listes de présélections sur une thématique ou un genre.

- Rechercher : vous permet de rechercher des livres par genres (ceux que vous aurez présélectionné ou tous les genres), par thème, par titre, par auteur, ainsi que de rechercher dans le texte d’un livre.

- Historique de téléchargement : vous permet d’accéder aux derniers titres que vous avez téléchargé.

Pour obtenir plus d’informations sur un livre ou pour le télécharger, veuillez y naviguer à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche puis appuyer sur la touche Informations pour obtenir davantage d’informations sur le livre ou sur la touche Écoute/Arrêt pour le télécharger. Vous obtiendrez de l’information concernant le titre, l’auteur, la description, la langue et la date de parution. Lorsque vous aurez appuyé sur la touche Écoute/Arrêt, ce livre sera ajouté à la file de téléchargement et vous pourrez le lire lorsqu’il sera téléchargé sur votre appareil.

Après avoir téléchargé un livre, vous pouvez en télécharger d’autres à l’aide de l’option « Ajouter d’autres livres » qui vous amènera aux options présentées précédemment, ou lire l’un d’entre eux. Pour lire l’un de ces livres :

- Rendez-vous dans le catalogue en ligne Éole, que vous trouverez en faisant le tour de façon circulaire à l’aide de la touche Catalogue.

- Dans les livres téléchargés qui s’affichent, sélectionnez le livre qui vous intéresse à l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche puis en appuyant sur la touche Écoute-Arrêt.

# Daisy En Ligne

## Configuration du service Daisy En Ligne

Pour gérer le service Daisy En Ligne, rendez-vous dans le menu de configuration jusqu’à l’option Services En Ligne, puis sélectionnez l’option Bibliothèques En Ligne et enfin l’option DAISY En Ligne. Sélectionnez l’option « Ajouter un compte » pour choisir un compte à ajouter. On vous présentera alors une liste de bibliothèques que vous pouvez ajouter, sélectionnez l’une d’entre elles. Vous devrez alors entrer votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe. Vous pouvez également utiliser l’option « Importer la configuration » pour importer une configuration DAISY En Ligne personnalisée sur votre Stratus. En navigant avec les touches de navigation Droite ou Gauche, vous trouverez une liste de bibliothèques déjà configurées dans votre appareil. Si vous sélectionnez l’une de ces bibliothèques, vous aurez la possibilité de modifier la méthode de téléchargement préférée, de modifier les informations de connexion et de retirer le compte. L’option « Méthodes de téléchargement » vous offre trois façons de télécharger vos livres provenant de cette bibliothèque : téléchargement manuel, téléchargement semi-automatique (si disponible) et téléchargement automatique (par défaut). Avec la méthode de téléchargement automatique, les livres que vous avez choisis ou qui vous ont été suggérés par votre bibliothèque sont téléchargés automatiquement sur votre Stratus. En utilisant la méthode de téléchargement manuelle, vous pourrez utiliser l’option « Télécharger plus de livres » dans le catalogue DAISY En Ligne et vous pourrez choisir manuellement les livres que vous souhaitez télécharger et retourner directement certains livres sans les télécharger. La méthode de téléchargement semi-automatique vous permet de télécharger des journaux et magazines automatiquement, et de sélectionner d’autres contenus manuellement. L’option « Modifier les informations de connexion » vous permet de modifier le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe utilisé pour vous connecter à cette bibliothèque. Finalement, utilisez l’option « Retirer le compte » pour supprimer une bibliothèque DAISY En Ligne spécifique et supprimer tous les livres associés du Stratus.

## Utiliser le service DAISY En Ligne

Lorsque le Stratus est connecté à un réseau sans-fil, vous pourrez accéder à DAISY En Ligne, un service qui permet d’accéder et de télécharger des livres provenant de bibliothèques DAISY En Ligne compatibles.

Pour activer le service DAISY En Ligne :

- Appuyez sur la touche Informations et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu de configuration.

- À l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, rendez-vous jusqu’à l’option Services en ligne et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- À l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, rendez-vous à l’option Bibliothèques en ligne et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Utilisez les touches de navigation Droite ou Gauche pour vous rendre à l’option DAISY En Ligne et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Rendez-vous à l’option « Ajouter un compte » grâce aux touches de navigation Droite ou Gauche et appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- À l’aide des touches de navigation Droite ou Gauche, sélectionnez un service à ajouter, puis appuyez sur la touche Écoute/Arrêt.

- Entrez votre nom d’utilisateur pour cette bibliothèque DAISY En Ligne puis votre mot de passe.

- De manière alternative, vous pouvez utiliser le logiciel HumanWare Companion pour créer un fichier de configuration de votre bibliothèque DAISY En Ligne, qui pourra ensuite être importé via l’option « Importer la configuration » dans le menu du service DAISY En Ligne sur votre Stratus.

- Lorsque vous aurez configuré une bibliothèque DAISY En Ligne et l’aurez ajouté à partir du menu DAISY En Ligne, un nouveau catalogue avec le nom de cette bibliothèque DAISY En Ligne nouvellement configuré sera ajouté au catalogue en ligne. Subséquemment, et pour chaque nouvelle bibliothèque DAISY En Ligne configurée, un nouveau catalogue DAISY En Ligne sera ajouté à votre catalogue en ligne. Si vous disposez de plus d’une bibliothèque DAISY En Ligne configurée à partir du même serveur de DAISY En Ligne, le nom d’utilisateur de chacune de ces bibliothèques sera ajouté à la suite du nom de la bibliothèque lorsque la bibliothèque sera annoncée, pour vous aider à différencier vos différentes bibliothèques.

- Dans vos bibliothèques DAISY En Ligne, vous retrouverez les livres téléchargés à partir de chacune des bibliothèques configurées. Lorsque la date d’expiration d’un livre est connue, celle-ci sera mentionnée à la suite du titre du livre. Lorsqu’un livre est expiré et nécessite d’être retourné, cette information sera affichée avant son titre. Si vous appuyez sur la touche Informations, vous retrouverez une description du livre si disponible, peu importe que le livre soit téléchargé ou pas. Dans un livre, vous pouvez également utiliser la touche Informations pour connaître la date d’expiration du livre.

## Méthodes de téléchargement

Si vous avez sélectionné la méthode de téléchargement manuelle dans le menu de configuration Daisy En Ligne, vous aurez une option nommée « Télécharger plus de livres » dans le catalogue Daisy En Ligne. Utilisez cette option pour parcourir tous les livres adressés à votre compte pouvant être téléchargés. Vous pouvez choisir de télécharger ces livres en appuyant sur la touche Écoute/Arrêt, ou de les retourner directement sans les télécharger en utilisant l’option « retourner le livre » grâce à la touche Gestion de livres. Vous pouvez également retourner un livre hors ligne; le retour sera complété une fois connecté à un réseau sans fil.

Si vous avez sélectionné la méthode de téléchargement automatique dans le menu de configuration, le Stratus téléchargera régulièrement les nouveaux livres adressés à votre compte sur votre catalogue Daisy En Ligne. Si vous voulez que le Stratus télécharge immédiatement les livres disponibles, vous pouvez utiliser l’option nommée « Rechercher du nouveau contenu » dans le catalogue Daisy En Ligne. Lorsque la mémoire du Stratus sera pleine, de nouveaux livres seront téléchargés lorsque l’espace de la mémoire interne sera suffisant.

Si vous avez sélectionné la méthode de téléchargement semi-automatique dans le menu Daisy En Ligne, vous serez en mesure de télécharger des journaux et magazines automatiquement et de sélectionner manuellement d’autre contenu à télécharger, tel que des livres ou autre.

## Naviguer dans vos catalogues Daisy En Ligne

- Chaque service Daisy En Ligne offre un menu qui peut varier d’un service à l’autre. Par exemple, certains services vous permettent de copier des livres parmi les options de la touche Gestion de livres, tandis que d’autres ne le permettent pas. Différentes méthodes de téléchargement peuvent aussi être réglées par défaut. De plus, différentes politiques de retour peuvent s’appliquer pour les livres expirés.

- Deux types de recherches sont possibles : entrée simple et entrées multiples. De façon générale, les services Daisy En Ligne supportent l’un ou l’autre de ces types de recherche. La plupart des services utilisent le type de recherche entrée simple, tandis que quelques services utilisent le type de recherche entrées multiples.

- Avec le type de recherche entrée simple, le Stratus vous demandera d’entrer votre texte en utilisant le clavier. Utilisez la touche Signets pour basculer entre les types d’entrée Texte et Numérique lors de la saisie du texte à rechercher. Vous pouvez éditer une recherche précédente en entrant les nouveaux critères de recherche qui seront ajoutés à la suite de vos critères de recherche précédents. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la recherche et afficher la liste de résultats, ou appuyez sur la touche Gestion de livres pour annuler la recherche. Vous retournerez alors dans votre catalogue DAISY en ligne.

- Avec le type de recherche entrées multiples, vous pouvez entrer de multiples critères à rechercher, comme le titre, l’auteur, etc. Chaque critère disponible aura son propre champ d’édition, et vous pourrez entrer de multiples critères de recherche en même temps. Appuyez sur les touches de navigation Droite ou Gauche pour commencer la saisie de texte pour le critère sélectionné. Le premier critère sera annoncé, suivi du dernier terme utilisé pour ce critère. Vous pouvez changer de critère avec les touches de navigation Haut et Bas. Utilisez la touche Signet pour basculer entre les types d’entrée Texte et Numérique lors de la saisie du texte à rechercher. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour commencer la recherche et afficher la liste de résultats, ou appuyez sur la touche Gestion de livres pour annuler la recherche. Vous retournerez alors dans votre catalogue DAISY en ligne.

- De plus, différentes fonctions sont disponibles à partir de la touche Gestion de livres selon le service Daisy En Ligne que vous utilisez, notamment les options « Effacer le livre courant de la mémoire interne », « Déplacer le livre courant de la mémoire interne vers la clé USB » et « Télécharger à nouveau », et ces options dépendent de ce que le service Daisy En Ligne offre.

- La touche Informations annonce la description du livre lorsque disponible.

- Lorsque vous téléchargez un livre Daisy En Ligne, le message « Ajouté à la file de téléchargement » se fera entendre. Maintenez enfoncée la touche Gestion de livres pour entendre l’état du téléchargement.

# Mettre à jour le logiciel du Stratus 2

HumanWare vous offre, de temps à autre, de nouvelles versions du logiciel du Stratus 2. Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre Stratus 2 de deux manières; via une connexion sans-fil, ou en téléchargeant un fichier de mise à jour sur une clé USB.

Pour mettre à jour votre Stratus 2 via une connexion sans-fil, vous devez d’abord vous assurer de disposer d’une connexion sans-fil active (voir la section 6.4 pour en savoir plus concernant le menu de configuration sans-fil). Branchez votre Stratus 2 à une prise de courant grâce à votre adapteur secteur. Si le Stratus 2 vous annonce qu’il est en mode avion, activez le Wi-Fi en désactivant le mode avion (premier élément dans le menu Sans-fil). Le Stratus 2 vérifiera automatiquement si une mise à jour est disponible. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le Stratus 2 vous en informera. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour débuter le processus de mise à jour ou toute autre touche pour l’annuler. Le téléchargement s’effectuera de façon transparente et vous pourrez utiliser votre Stratus 2 durant ce temps. Pour entendre la progression du téléchargement, rendez-vous dans le sous-menu « Mise à jour logicielle » que vous trouverez dans le menu des services en ligne. Le temps de téléchargement pourrait varier en fonction de la vitesse de votre connexion à Internet. Lorsque le téléchargement est complété, le Stratus 2 vous demandera une confirmation pour procéder à l’installation de la mise à jour. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour débuter l’installation de la mise à jour ou toute autre touche pour l’annuler. Veuillez noter que si votre appareil n’est pas branché à une prise de courant, il s’éteindra alors et vous devrez le redémarrer manuellement pour installer la mise à jour. De plus, la pile doit être chargée à au moins 50% pour procéder. Si votre appareil est branché, il redémarrera automatiquement pour installer la mise à jour. Durant l’installation, le Stratus 2 annoncera régulièrement la progression de l’installation de la mise à jour, en pourcentage. Lorsque la mise à jour est installée, le Stratus redémarrera s’il est branché, ou s’éteindra s’il n’est pas branché.

Vous pouvez également mettre à jour votre Stratus 2 en téléchargeant un fichier de mise à jour en format SWU provenant du site Web de HumanWare. Copiez le fichier de mise à jour (.swu) sur une clé USB. Branchez le Stratus 2 à une prise de courant à l’aide d’un adapteur secteur. Allumez votre lecteur puis insérez la clé USB sur laquelle se trouve le fichier de mise à jour. Le Stratus 2 vous informera qu’une mise à jour est disponible, suivi du numéro de version. Appuyez sur la touche Écoute/Arrêt pour débuter le processus de mise à jour, ou toute autre touche pour l’annuler. Si votre appareil n’est pas branché à une prise de courant, votre appareil s’éteindra et vous devrez le redémarrer manuellement pour installer la mise à jour. Si votre appareil est branché à une prise de courant, le Stratus 2 redémarrera automatiquement puis installera la mise à jour. Votre appareil vous annoncera régulièrement la progression de l’installation de la mise à jour, en pourcentage. Lorsque l’installation sera complétée, votre appareil redémarrera s’il est branché, ou s’éteindra s’il n’est pas branché. Veuillez noter que si votre appareil n’est pas branché à une prise de courant, votre pile doit être chargée à au moins 50% pour qu’il soit possible d’installer la mise à jour.

Le fichier de mise à jour sera automatiquement supprimé de votre clé USB lorsque vous redémarrez votre Stratus 2 après avoir installé la mise à jour. Si vous souhaitez mettre à jour plusieurs appareils à l’aide de la même clé USB, assurez-vous de retirer la clé USB du Stratus 2 que vous venez de mettre à jour avant que l’appareil ne redémarre.

# Questions fréquemment posées

## Navigation dans les livres

Q: Pourquoi le Victor Reader Stratus 2 n’annonce-t-il pas toujours les mêmes niveaux de navigation dans les livres DAISY lorsque j’appuie sur les touches de navigation Haut et Bas?

R: Les touches de navigation Haut et Bas permettent d’effectuer une rotation parmi les niveaux disponibles dans les livres DAISY tels qu’ils ont été fournis par le producteur du livre. Tous les livres DAISY n’ont pas les mêmes niveaux de navigation. Par exemple, le producteur de votre livre pourrait avoir inséré seulement un niveau 1 (souvent utilisé pour les chapitres) dans le livre. Dans ce cas, les touches de navigation Haut et Bas annonceront seulement "niveau 1" et "phrase". Le niveau « phrase » est toujours inclus. Le Victor Reader Stratus 2 peut seulement naviguer dans les niveaux fournis par le producteur du livre. De plus, le saut par phrase n’a pas la même signification pour tous les livres. Certains producteurs pourraient identifier un repère de phrase pour une simple phrase alors que d’autres pourraient identifier des repères de phrase à des positions qui créent des sauts arbitraires. D’autres encore ont converti des vieux livres sur cassette vers un format numérique et une phrase pourrait alors représenter l’ensemble d’une piste d’une cassette. Dans les livres DAISY ayant très peu ou pas du tout de repères de navigation, vous devrez naviguer à l’aide des touches Avance rapide et Recul rapide. La touche Recul rapide se trouve à la gauche de la touche Écoute/Arrêt et la touche Avance rapide se trouve à la droite de la touche Écoute/Arrêt.

Q: Comment puis-je savoir quels niveaux de navigation sont disponibles dans mes livres DAISY?

R: Le Victor Reader Stratus 2 dispose des touches de navigation Haut et Bas qui permettent d’effectuer une rotation parmi les niveaux de navigation disponibles dans votre livre. Beaucoup de producteurs de livres incluent une section, généralement au début du livre, décrivant les niveaux de navigation DAISY disponibles et leur signification pour ce livre. Si vous n’êtes pas certain quant à la manière d’utiliser les fonctionnalités de navigation dans un livre, vérifiez avec son producteur.

Q: Comment puis-je rapidement naviguer au début ou à la fin d’un livre?

R: Le Victor Reader Stratus 2 ajoute automatiquement des signets pour le début et la fin d’un livre. Appuyez sur la touche Signet plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez « Liste des signets ». Puis, appuyez sur la touche de navigation Gauche jusqu’à ce que vous entendiez « Début du livre ». Le début du livre se trouve toujours à gauche du premier signet inséré par l’utilisateur. De manière similaire, pour atteindre la fin du livre, lorsque vous vous trouvez dans la liste des signets, appuyez sur la touche de navigation Droite plusieurs fois jusqu’à ce que vous entendiez « Fin du livre ». La fin du livre se trouve toujours à la droite du dernier signet inséré par l’utilisateur. Si vous n’avez ajouté aucun signet, lorsque vous vous trouverez dans la liste des signets, vous n’aurez qu’à appuyer une fois sur la touche de navigation Gauche pour atteindre le début du livre, ou appuyez une fois sur la touche de navigation Droite pour atteindre la fin du livre.

## Pile et rechargement

Q: Vais-je endommager ma pile si je laisse mon appareil branché à une prise de courant durant une longue période?

R: Non. Cependant, si vous n’utilisez pas votre Victor Reader Stratus 2 durant une longue période comme durant une période de vacances, il est préférable de le débrancher d’une prise de courant pour éviter d’éventuels dommages qui pourraient survenir en cas de fluctuations dans le niveau d’énergie disponible.

Q: Puis-je remplacer ma pile?

R: Non. Veuillez contacter HumanWare ou des distributeurs autorisés à remplacer votre pile.

Q: Quelles précautions devrais-je prendre si je ne planifie pas utiliser mon lecteur durant une longue période?

R: L’appareil et les piles doivent être stockés à une température comprise entre -20 à 35 Degrés Celsius et à un taux d’humidité oscillant entre 5 et 90% sans condensation.

## Général

Q: Que devrais-je faire si le bouton d’alimentation ne fonctionne pas correctement?

R: Si vous n’entendez aucun bip lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation, d’abord, assurez-vous que votre lecteur est branché à une prise de courant. Si le bouton d’alimentation ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes. Cette action réinitialisera votre lecteur. Puis, appuyez de nouveau sur ce bouton et le Victor Reader Stratus 2 devrait émettre un bip et démarrer normalement.

Q: Est-ce que le logiciel interne du Stratus 2 peut être mis à jour?

R: Oui. Si vous êtes connectés à un réseau Internet sans-fil et si l’option de recherche automatique des mises à jour est activée, vous serez invité à mettre à jour votre appareil à la version la plus récente dès que HumanWare mettra en ligne une nouvelle version du logiciel du Victor Reader Stratus 2. De manière alternative, vous pouvez visiter le site Web de HumanWare sur votre ordinateur et copier le fichier de mise à jour sur une clé USB, puis l’insérer dans votre Stratus 2. Référez-vous au Chapitre 8 pour plus de détails.

Q: Devrais-je supprimer des signets pour économiser de l’espace sur la mémoire interne?

R: Non. Le Victor Reader Stratus 2 peut stocker plus de 1500 signets répartis à travers vos livres. Même s’il vous arrivait d’excéder ce gros chiffre, le Stratus 2 serait en mesure de remplacer les signets que vous utilisez le moins. Vous n’avez donc qu’à supprimer des signets si vous ne les voulez plus.

# Service à la clientèle

Pour le service à la clientèle, veuillez contacter le bureau de HumanWare le plus près de vous ou consultez notre site Web à l’adresse: www.humanware.com

Amérique du Nord: 1-800 722-3393 ou envoyez un courriel à l’adresse us.support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415800 ou envoyez un courriel à l’adresse eu.support@humanware.com

Australie / Asie: (02) 9686 2600 ou envoyez un courriel à l’adresse au.sales@humanware.com

# Spécifications techniques

- Dimensions:	21.15. X 20.02 X 4.06. cm (8.33 X 7.88 X 1.6 po.)

- Poids:	0.89 kg (1.95lbs) avec la pile

- Formats DAISY supportés:	DAISY 2.0 et 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 et Z39.86 2005

- Type de la pile:	pile rechargeable Li-ion. 6600 mAh

- Temps nécessaire pour la recharge:	2.5 heures

- Temps de fonctionnement:	20 heures de lecture en continu de livres DAISY ou MP3 en mode avion

- Adapteur secteur:	L’adapteur secteur fourni remplit les critères quant à la quantité d’énergie à fournir seulement dans le pays où il est vendu. Vérifiez avec votre distributeur pour identifier des adapteurs secteurs répondant aux normes en vigueur dans d’autres pays.

- DRM: 2002 PDTB1 (aussi appelé I.P.P.) and 2006 PDTB2

- Formats audio supportés: AAC (.mp4, .m4a, .m4v), AMR-WB+ (.3gp), Flac, MPEG2, MP3, OGG Vorbis (.ogg), Opus, Speex (.spx), Wav P.C.M.

- Fichiers texte supportés:            docx, fb2, html, lkf, pdf, rtf, txt, xml.

- Synthèse vocale: Acapela for Linux Embedded

- Adapteur secteur: Adapteur de type AC/DC. Entrée 100V – 240V, 50Hz – 60Hz. Sortie: Port USB-A, 5VDC, 1.5A

- Prise d’écouteurs 3,5 mm

Environnement

- Température de fonctionnement: 0 à 45º C

- Température de stockage et de transport: -20 à 60º C

- Humidité durant le fonctionnement: 5% à 95% (RH)

- Humidité durant le transport et le stockage: 5% à 95% (RH)

Sans-Fil

- Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac opérant dans les bandes 2.4GHz et 5GHz

# Précautions de sécurité

## Contre-indications

Il n’y a aucune contre-indication particulière pour l’utilisation de cet appareil.

## Avertissements

- N’utilisez jamais des détergents pour nettoyer votre Victor Reader Stratus 2.

- N’utilisez jamais des produits nettoyants contenant de l’alcool éthylique, de l’acide éthylique, de l’ammoniaque, de l’acétone, ou du chlore.

- Tout incident sérieux s’étant produit en lien avec l’appareil devrait être rapporté au manufacturier ainsi qu’aux autorités compétentes dans le pays ou l’État où l’utilisateur réside.

- N’utilisez pas d’écouteurs lorsque vous marchez sur la rue.

## Entretien et maintenance

Pour garder votre Stratus 2 propre, nous recommandons de nettoyer régulièrement la surface de votre appareil à l’aide d’une lingette humide. Assurez-vous de bien tordre votre lingette pour éliminer l’excès d’humidité. Utilisez seulement de l’eau tiède. N’utilisez aucun détergent. Le produit n’est pas conçu pour être désinfecté.

## Stockage et transport

Le produit ne devrait pas être plié ou désassemblé durant le stockage et le transport.

Le produit peut être transporté de la même façon que tout autre produit électronique, dans une voiture ou un avion. Aucune restriction spécifique ne s’applique.

## Information additionnelle

Après une longue exposition au soleil, la température en surface pourrait augmenter.

Le produit a subi des tests d’immersion et d’immunité quant aux champs électromagnétiques et ne devrait causer aucune interférence, ou être influencé par un autre produit.

Le matériel de ce produit répond au niveau V-0 d’inflammabilité.

Le produit est conçu pour pouvoir être utilisé durant au moins cinq ans. La pile est conçue pour une durée de vie de trois ans.

## Information quant au service

Aucune maintenance, calibration ou inspection préventive n’est requise sur l’appareil.

Si l’utilisateur considère que l’autonomie de la pile a diminué, une requête pour son remplacement peut être faite à HumanWare (moyennant des frais).

Contactez HumanWare ou votre distributeur pour toute question concernant une réparation ou pour rapporter des malfaçons.

Le service ne doit être donné que par HumanWare ou ses distributeurs autorisés.

## Susceptibilité aux interférences

Il pourrait y avoir une dégradation temporaire du son lorsque le Stratus est exposé à un fort champ de radiofréquence, à une décharge électro-statique ou à un bruit électrique important.

FCC Warning (Anglais seulement)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada statements (en anglais puis en français)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Avertissement audio

Pour prévenir les dommages possibles à l’audition, n’écoutez pas votre lecteur à des niveaux de volume élevés durant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez votre appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

## Précautions à prendre pour la pile

La pile devient chaude durant la recharge. Ne rechargez pas votre pile près d’une source de chaleur. La pile ne se rechargera pas si la température interne est trop élevée. N’utilisez que l’adapteur fourni et son câble d’alimentation pour recharger le Victor Reader Stratus 2. Si la pile demeure déchargée durant une longue période de temps, il pourrait s’écouler plusieurs minutes avant que l’appareil ne démontre un quelconque signe d’activité, y compris la recharge. Ne submergez pas le produit – il y a un risque de surchauffe, de feu ou même d’explosion si la pile se retrouve dans un feu, est chauffée, subit un impact, est complètement submergée durant une longue période de temps, ou si les terminaisons sont coupées. Ne désassemblez pas et ne modifiez pas l’appareil. Ne frappez pas, ne jetez pas ou n’endommagez pas volontairement l’appareil. Ne frappez pas l’appareil avec des objets pointus ou tranchants.

Dans le cas où la pile coule de l’appareil et que le liquide atteint votre peau, lavez bien la zone et recherchez de l’assistance médicale pour éviter les blessures. Si la pile coule et le liquide est en contact avec vos yeux, NE FROTTEZ PAS, rincez avec de l’eau propre et recherchez une assistance médicale immédiatement.

## Instructions d’élimination

Lorsque votre appareil aura atteint sa durée de vie, ses composantes internes doivent être éliminées en conformité avec les lois locales.

Cet appareil ne contient aucun matériel dangereux. Pour l’élimination, retournez le produit à HumanWare ou suivez les lois locales ou les règles en matière de santé.

# Garantie du manufacturier

Cet appareil est un produit de qualité, fabriqué et emballé avec soin. Toutes les unités et leurs composantes sont garanties pour tout défaut opérationnel comme suit:

États-Unis et Canada: Un (1) an

Europe continentale et Royaume-Uni: Deux (2) ans

Australie et Nouvelle-Zélande: Un (1) an

Autres pays: Un (1) an

La garantie couvre toutes les pièces (à l’exception de la pile) ainsi que la main-d’œuvre. Si un défaut devait survenir, veuillez contacter le support technique de votre distributeur local ou le manufacturier.

Note: Les termes de la garantie pourraient changer périodiquement, veuillez consulter notre site Web pour obtenir l’information la plus récente.

Conditions et Limitations:

Aucun remplacement ou aucune réparation couverte par la garantie ne sera effectuée tant que l’appareil ne sera pas accompagné de son reçu original d’achat. Veuillez conserver le reçu original. Si l’unité doit être retournée, veuillez utiliser l’emballage d’origine. Cette garantie s’applique à tous les cas où le dommage n’est pas causé par une mauvaise utilisation, des mauvais traitements, de la négligence ou une catastrophe naturelle.

# Contrat de licence de l’utilisateur final

En utilisant ce produit (Victor Reader Stratus 2), vous acceptez minimalement les termes suivants.

      - Accord de licence. HumanWare accorde à l’utilisateur final un droit et une licence non-exclusive et non-transférable d’utiliser le logiciel de ce produit.

      - Propriété du logiciel. L’utilisateur final reconnaît que HumanWare conserve tous les droits, tous les titres et tous les intérêts quant à l’original, et quant aux copies, du logiciel qui est incorporé dans ce produit. L’utilisateur final accepte de ne pas modifier, porter, traduire, décompiler, désassembler, faire de l’ingénierie inversée, ou rendre public, de quelque manière que ce soit, le logiciel de ce produit.

Ce produit contient un logiciel développé par le projet OpenSSL Project pour une utilisation dans le coffre à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/)